

	

Los componentes tecnológicos de un sistema de transportes; es decir, vehículo, fuerza motriz, caminos, terminales y control de operaciones, se combinan para proporcionar capacidad y utilidad de transportación y están presentes en todo sistema, independientemente de su configuración modal. En este capítulo se estudian primero el vehículo y sus características básicas relacionadas con la operación del transporte.

  - CARACTERISTICAS TECNOLÓGICAS

    - Características Modales

Cada tipo de transportador posee características tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas que constituyen ventajas y desventajas en su operación. Su combinación delimita un área particular de utilidad a cada modalidad. Fuera de esa área, su utilidad puede ser marginal. El transportador marginal se puede destinar a una clase particular de servicio debido a la demanda general de transportación o por existir algún tipo de restricción reguladora impuesta a los competidores.

Muchas veces las ventajas de cada modalidad se aprovechan mejor al combinarlas con las de otros tipos. Por ejemplo, las que ofrecen los transportadores de carga marítima o fluvial solo se pueden aprovechar en combinación con un sistema coordenado de transportación terrestre. Este capítulo presenta las características tecnológicas comunes a todos o casi todos los tipos de transporte. Dichas características incluyen las unidades de transporte, los grados de libertad, los sistemas de guía, la fuerza de propulsión y la resistencia a la misma, la estabilidad y flotabilidad, la capacidad, la velocidad, los efectos en el medio ambiente, la facilidad de conducción y la maniobrabilidad. Todas se combinan e interrelacionan en la elección, la planificación y ubicación de los sistemas de transportación.

    - Clasificación de las Unidades de Transporte

Los organismos de transportación se clasificaron convencionalmente en ferrocarriles, carreteras, aerovías, vías acuáticas y ductos. Una clasificación diferente, que indica el potencial del transportador, es la unidad de transporte y puede ser clasificada en:

- Unidades individuales

- Unidades acopladas o múltiples

- El sistema de flujo continuo o propulsión estacionaria

      - Unidades Individuales

Este tipo de transportador combina en una sola unidad la fuerza motriz y el espacio que se destina a la carga o a los pasajeros. En el grupo de las unidades individuales figuran automóviles, camiones, autobuses (figura 4.1), aeroplanos, barcos, vagones de ferrocarril, tranvías y vehículos interurbanos. (Ver Anexo B).

FIGURA 4.1 Autobús.

      - Unidades Acopladas o Múltiples

Este tipo de transportador normalmente tiene una unidad motriz separada que mueve (remolca o empuja) una o mas unidades transportadoras de carga. Una locomotora (figura 4.2) arrastra pocos o muchos vagones, según lo requiera el volumen de tránsito. Un remolque puede llevar una o más barcazas. Los trenes de tránsito rápido, compuestos de unidades múltiples convencionales o de otro tipo de vagones que se destinan al transporte de pasajeros, al tránsito rápido o al servicio en vías de alta velocidad, combinan elementos de los sistemas de unidades individuales y múltiples. (Ver Anexo B)

FIGURA 4.2 Locomotora.

      - El Sistema de Flujo Continuo o Propulsión Estacionaria

El sistema de flujo continuo o de propulsión estacionaria comprende aquellos sistemas en los cuales la “ruta” de transporte canaliza y dirige el tránsito y la fuerza propulsora la proporcionan una o varias fuentes de energía intermedia y estacionaria.

En la operación de tuberías la carga se mueve, pero tanto los conductos como las unidades de bombeo permanecen fijos (figura 4.3). No existe un “vehículo”, entendido como tal. En el caso de las bandas transportadoras y las aceras movibles, la banda se mueve pero el impulsor primario está fijo. La unidad propulsora de un teleférico es fija. La carga que normalmente se mueve en un sistema de flujo continuo no requiere empaque o estiba (según se opera en la actualidad); pero tal vez haya que ponerla en posición (colocarla en el centro de la banda transportadora) o procesarla (el carbón se tiene que pulverizar y ponerlo en suspensión para transportarlo por tubería). Por lo general, la carga y descarga del sistema se efectúa sin trabajo manual; es decir, se efectúa por medio de una válvula o de una combinación de disparador y tolva.

FIGURA 4.3 Gasoducto.

    - Guía y Manejo

La flexibilidad de operación y seguridad están relacionados con el grado de movimiento y maniobrabilidad de un vehículo.

      - Grados de Libertad

- Un grado: El vehículo está limitado al movimiento hacia adelante y hacia atrás por medio de una pista o guía estructuralmente limitada (figura 4.4).

FIGURA 4.4 Vehículo con un  grado de movimiento.

- Dos grados: El vehículo se puede desplazar también lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda en un plano. Como ejemplo se tienen los automóviles, los autobuses y los barcos (figura  4.5).

FIGURA 4.5 Vehículo con 2 grados de movimiento.

- Tres grados: Los de esta categoría se pueden mover también hacia arriba y hacia abajo. En ella se pueden clasificar los aeroplanos, los helicópteros, los dirigibles y los submarinos (figura 4.6).

FIGURA 4.6 Vehículo con 3 grados de movimiento.

      - Guía por Sistema Cerrado

Las tuberías, las bandas transportadoras y las aceras movibles ofrecen una vía confinada que impide toda desviación de la ruta fijada o la interferencia con otro tráfico. La conservación de la ruta es independiente del clima y la dirección total es inherente al sistema, sólo que con flexibilidad mínima.

      - Guía Lateral a Base de Rueda y Riel

Una innovación reciente es el riel en forma de I colocado en la vía entre las ruedas de tracción por lo general provistas de neumáticos, contra el cual se apoyan lateralmente unas ruedas - guía suspendidas como se muestra en la figura 4.7 y en la figura 4.8.

La dirección es absoluta mientras la combinación del riel en I y la rueda permanezca intacta. Una variante de este sistema hace que las ruedas laterales se apoyen contra guías colocadas en la cara exterior de las ruedas de tracción.

FIGURA 4.7 Guía mediante riel central.

FIGURA 4.8 (a) Guía mediante riel central: sistema ALWEG.

(b) Guía lateral: sistema SAFEGE suspendido. (c) Guía lateral: con neumáticos.

      - Dirección Mediante Riel y Rueda con Reborde

Los vagones del ferrocarril lo mismo que toda clase de vehículos que se mueven sobre rieles, se guían por medio de ruedas provistas de un reborde que se apoya contra el riel de acero. El reborde se puede proyectar poco más de una pulgada con respecto a la banda de rodamiento; pero, combinado con el peso del vehículo y lo liso del carril, ofrece total seguridad en la dirección eliminando todo esfuerzo humano.

Los planos inclinados, los montacargas, los elevadores, los sistemas de monorriel y algunos tipos de transportadores por cable emplean una guía similar, por lo general con un doble reborde en las ruedas guía. El sistema de riel y rueda con reborde carece definitivamente de flexibilidad. El vehículo sólo podrá circular por donde se haya tendido previamente una vía.

      - La Guía Electrónica

El “piloto automático” de un aeroplano se puede “enlazar” con la onda guía de un radiotransmisor direccional. A un barco se le puede fijar el curso mediante un dispositivo automático semejante que lo dirige por una ruta predeterminada.

      - Dirección que Ejerce el Conductor o Piloto

El piloto o conductor tiene que dirigir continuamente el vehículo o nave a fin de mantenerlo en su ruta o curso y evitar el contacto con otros vehículos.

El sistema ofrece máxima flexibilidad, pero los peligros son evidentes. Al rebasar o alcanzar, los operadores de ambos vehículos deben estar alerta para evitar accidentes. El elemento humano asume primordialmente la responsabilidad de la seguridad del vehículo.

      - Guía Limitadora de los Caminos y Vías Acuáticas

Las carreteras, las pistas de los aeropuertos y los canales restrictivos que señalan las vías acuáticas indican la ruta que se debe seguir. Hay poco peligro de perder el rumbo, a menos que las tormentas o la niebla reduzcan la visibilidad hasta cero o que el camino se borre por la nieve o la arena.

      - Vías Acuáticas Abiertas

Lagos, océanos y ríos anchos no ofrecen guía alguna a los navíos. Hay que recurrir al pilotaje constante para mantener las embarcaciones en el curso debido y evitar el contacto con los obstáculos y con otros navíos. La flexibilidad de dirección es ilimitada; pero es preciso disponer de puertos adecuados para que las embarcaciones se acerquen a la costa con toda seguridad.

      - Aerovías

Las aerovías presentan los mismos problemas que las vías acuáticas abiertas, con el requisito adicional de la guía en tres dimensiones. (Este requisito está presente también en el caso de los submarinos que navegan en aguas abiertas).

Los aeroplanos se pueden volar y dirigir, al igual que los barcos, mediante un piloto automático; pero normalmente se requiere la intervención del hombre en el despegue, el aterrizaje y cuando las condiciones climáticas son adversas.

    - Apoyo - Flotación y Estabilidad

El apoyo estable es obviamente un requisito para la operación de vehículos. Los que apoyan en tierra reciben un apoyo sólido por parte de las carreteras, pistas y carriles los cuales brindan la estabilidad necesaria a los vehículos. Los navíos y barcazas, que operan en el agua, reciben apoyo por medio de su flotabilidad, la cual ayuda también a los globos y dirigibles, en cambio las maquinas mas pesadas que el aire, dependen de  las diferencias de presión del aire. La estabilidad es fundamental para la comodidad y seguridad de todos los vehículos y embarcaciones. Es un factor que se tiene en cuenta al diseñar los sistemas de suspensión de los sistemas terrestres (ruedas, ejes y conjuntos de carretilla), lo mismo que al diseñar y conservar la uniformidad de las carreteras y vías férreas y el peralte en las curvas.

      - Flotabilidad de los Navíos

El principio de Arquímedes establece que un cuerpo que se sumerge en un líquido es impulsado hacia arriba con una fuerza equivalente al peso del fluido que se desaloja.

El agua dulce pesa 999,55 Kilogramos por metro cúbico; el agua salada pesa 1.025,18 Kilogramos por metro cúbico. El peso del barco, es igual al peso del agua que desaloja su parte sumergida. El espacio que se desaloja equivalente a una tonelada larga de agua dulce es de 0,99 (m3); en el caso del agua salada es de 1,02 (m3).

Un bloque rectangular de D (m.) de profundidad, con longitud L (m.), ancho B (m.) y calado o altura sumergida H (m.); desalojará, en agua dulce, (LxBxH)/0,99 toneladas largas; en agua salada el desalojo vendrá a ser de (LxBxH)/1,02 toneladas largas.

Sin embargo, el casco de los navíos no es rectangular. Su forma es más o menos aerodinámica para facilitar el movimiento contra la resistencia del agua y las olas. La relación entre el volumen real sumergido y el bloque LBH correspondiente se conoce como coeficiente de bloque CB y varía de acuerdo al navío:

Yate:			CB puede ser apenas de 0,50

Barcaza:		CB varía entre 0,88 y 0,95

Remolcador:		CB varía entre 0,58 y 0,68

Transportadores:	CB es de 0,87 a 0,88 como promedio

El CB varía con el calado y por lo tanto con el peso del lastre, del combustible y de la carga presente en un momento dado. Es preciso obtener el CB de la tabla de calados formulada por el diseñador para cualquier carga en particular.

El desplazamiento real (peso en toneladas largas) de un navío en agua salada es de (LBH x CB)/1,02

      - Estabilidad de las Embarcaciones

La estabilidad es una propiedad de la embarcación que le permite conservar una posición vertical alrededor de su eje, o volver a dicha posición si alguna fuerza externa, por ejemplo una ola, la aparta de ella. Cuando una embarcación está en equilibrio, la cubierta se encuentra nivelada y el centro de gravedad G, lo mismo que el centro de flotación B, están sobre la misma línea axial vertical. Véase la figura 4.9 si se la aparta de esa posición, una embarcación estable tenderá a volver a su posición de equilibrio original.

FIGURA 4.9 Equilibrio de un navío.

Considérese la sección transversal de la figura 4.10 el navío aparece en posición inclinada, con el centro de flotabilidad desplazado hasta B’, y actuando verticalmente hacia arriba para interceptar con la prolongación de BG en el punto M’. Se genera un par de corrección con el fin de neutralizar el par de inclinación, en virtud de lo cual:

W⋅GT=W⋅GM'⋅Senφ

Donde:

W =	Peso del navío en toneladas de desplazamiento

GT = 	GM’ SenØ Es la palanca de corrección en pies

M’ = 	Metacentro transversal

GM’= 	Altura metacéntrica

FIGURA 4.10 Estabilidad de un navío.

      - El Apoyo de las Aeronaves

Únicamente los globos y dirigibles tienen flotabilidad, en el sentido en el que lo tiene un barco. Pero las máquinas más pesadas que el aire se mantienen en vuelo gracias a la presión que ejerce el medio en el que operan, o sea el aire.

Sobre un aeroplano en vuelo actúan una serie de fuerzas (figura 4.11), favorables unas y desfavorables otras, siendo una tarea primordial del piloto ejercer control sobre ellas para mantener un vuelo seguro y eficiente. Aunque los expertos siguen debatiendo e investigando sobre aerodinámica, a nuestro nivel solo necesitamos conocer algunos conceptos fundamentales, empezando por las fuerzas que afectan al vuelo y sus efectos.

De todas las fuerzas que actúan sobre un aeroplano en vuelo, las básicas y principales porque afectan a todas las maniobras son cuatro: sustentación, peso, empuje y resistencia. Estas cuatro fuerzas actúan en pares; la sustentación es opuesta al peso, y el empuje o tracción a la resistencia.

Tracción

Sustentación

Resistencia

Peso

FIGURA 4.11 Fuerzas que actúan en vuelo.

Un aeroplano, como cualquier otro objeto, se mantiene estático en el suelo debido a la acción de dos fuerzas: su peso, debido a la gravedad, que lo mantiene en el suelo, y la inercia o resistencia al avance que lo mantiene parado. Para que este aeroplano vuele será necesario contrarrestar el efecto de estas dos fuerzas negativas, peso y resistencia, mediante otras dos fuerzas positivas de sentido contrario, sustentación y empuje respectivamente. Así, el empuje ha de superar la resistencia que opone el avión a avanzar, y la sustentación superar el peso del avión manteniéndolo en el aire.

La sustentación es la fuerza desarrollada por un perfil aerodinámico (ala) moviéndose en el aire, ejercida de abajo arriba, y cuya dirección es perpendicular al viento relativo y a la envergadura del avión (no necesariamente perpendiculares al horizonte). Se suele representar con la letra L del ingles Lift = sustentación.

El ala produce un flujo de aire en proporción a su ángulo de ataque y a la velocidad con que el ala se mueve respecto a la masa de aire que la rodea; de este flujo de aire, el que discurre por la parte superior del perfil tendrá una velocidad mayor que el que discurre por la parte inferior. Esa mayor velocidad implica menor presión.

Tenemos pues que la superficie superior del ala soporta menos presión que la superficie inferior. Esta diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica que empuja al ala de la zona de mayor presión (abajo) a la zona de menor presión (arriba) (figura 4.12).

FIGURA 4.12 Presión vs. Velocidad.

Pero además, la corriente de aire que fluye a mayor velocidad por encima del ala, al confluir con la que fluye por debajo deflecta a esta última hacia abajo, produciéndose una fuerza de reacción adicional hacia arriba. La suma de estas dos fuerzas es lo que se conoce por fuerza de sustentación, que es la que mantiene al avión en el aire.

      - Estabilidad de las Aeronaves

De todas las características que afectan al balance y controlabilidad del avión, la de mayor importancia es la estabilidad longitudinal. Es bastante inseguro y poco confortable que un avión muestre tendencia a encabritarse o picar, cuando nuestra atención se encuentra ocupada en otra cosa.

Aunque es difícil obtener un grado exacto de estabilidad longitudinal para todas las condiciones de vuelo, es esencial conseguir un compromiso aceptable para que el vuelo sea seguro y confortable. La estabilidad longitudinal del avión esta resuelta primariamente por el estabilizador horizontal de cola (ver figura 4.13). Puesto a propósito en la parte más alejada de las alas, este estabilizador aerodinámico genera las fuerzas necesarias para contrarrestar el efecto de fuerzas externas. Al ser la parte más alejada del centro de gravedad cualquier fuerza, por pequeña que sea, ejercida sobre este dispositivo tendrá un gran efecto de corrección (mayor par de fuerza).

Estabilizador

horizontal

Centro de

gravedad

FIGURA 4.13 Estabilizador horizontal.

Si un viento nos levanta el morro del avión, es porque viene por debajo de nuestra trayectoria de vuelo y afectará tanto a las alas como a la cola del avión. Este cambio del viento relativo supone un incremento del ángulo de ataque (más sustentación), más acusado en la cola debido a su mayor distancia al centro de gravedad, la cual se levantará volviendo a poner el morro con la actitud anterior y disminuyendo el ángulo de ataque de las alas. Si el viento viene por arriba habrá menos ángulo de ataque, y el déficit de sustentación más acusado en la cola hará que esta baje volviendo a poner el avión en equilibrio.

Para mejorar las características de pérdida, normalmente los aviones se diseñan de manera que el estabilizador horizontal de cola tiene menor ángulo de incidencia que las alas. Esta diferencia de ángulos de incidencia entre superficies aerodinámicas recibe el nombre de decalaje. Veamos con un ejemplo el desarrollo de la estabilidad longitudinal explicado, incluyendo esta característica de diseño.

En la figura 4.14 se muestra un avión con decalaje = 2º. Supongamos pues, que estamos volando con un ángulo de ataque de 3º en las alas y 1º en el estabilizador (imagen izquierda) y nos alcanza una ráfaga que viene 1º por debajo de nuestra trayectoria (imagen derecha). Esto supone, que aunque nuestra actitud de vuelo no ha cambiado, las alas tienen ahora 4º de ángulo de ataque y el estabilizador horizontal 2º, que se traduce en un incremento de la sustentación en las alas del 50% y del 100% en el estabilizador horizontal.

FIGURA 4.14 Desarrollo de la estabilidad longitudinal.

El mayor incremento de sustentación en la cola junto con el mayor par de fuerza, hará que esta se eleve y baje el morro del avión, recobrándose una posición de equilibrio.

A la vista de este funcionamiento, es fácil comprender que la situación del centro de gravedad (CG) con respecto al centro aerodinámico (CA) es lo que ejerce mayor influencia sobre su estabilidad longitudinal, aunque también influyen los cambios de velocidad, potencia, actitud, etc. (Ver figura 4.15).

Si el CG y el CA están en el mismo plano, el avión tiene estabilidad neutra pues ambas fuerzas tienen el mismo punto de aplicación; si el CG esta adelantado con respecto al CA el avión es estable y tenderá a picar (morro abajo), y por último si el CG esta retrasado con respecto del CA el avión es inestable y tiende a encabritarse (morro arriba).

FIGURA 4.15 Estabilidad longitudinal en función del CA y del CG.

La mayoría de los aviones tienen el Centro de Gravedad adelantado con respecto al Centro Aerodinámico. El Centro de Gravedad de cada avión viene tabulado por el fabricante, lo mismo que sus límites de desplazamiento, la carga máxima permitida, etc. Y es imperativo, para un óptimo control y estabilidad del aeroplano, que el Centro de Gravedad se mantenga dentro de los límites permitidos por su diseñador, pues lo contrario puede provocarnos serios problemas en el control y estabilidad del avión.

  - EFECTOS DE LA RESISTENCIA EN LOS TRANSPORTADORES

En ausencia de la fricción o la fuerza de gravitación, un vehículo y su carga, una vez en movimiento, continuarán en ese estado, de acuerdo con las leyes de Newton, mientras alguna fuerza externa no actúe en ellos. En realidad, existen muchas fuerzas resistivas que actúan para retardar el movimiento de un tren camión, navío o aeronave, y sus causas son la fricción de las partes movibles, el aire, el viento, la presión de las olas, la turbulencia, las sacudidas, el vaivén y los golpes. La gravedad, o sea los efectos de la oposición a la elevación, es también un tipo de resistencia.

La magnitud de la resistencia al avance, dentro de una modalidad cualquiera, influye significativamente en los costos de operación de esa modalidad.

    - Resistencia en los Ferrocarriles

Un vehículo que transita por un carril o camino tangente, con el aire en calma y a velocidad constante, encuentra una resistencia que es preciso contrarrestar mediante el esfuerzo de tracción de la locomotora o del motor del camión o automóvil. Entre estas resistencias figuran:

- La fricción de rodamiento entre la rueda y el carril o entre el neumático y el pavimento, en cantidad probablemente fija para un determinado tipo de superficie pero que puede variar con el estado de dicha superficie, sobre todo la de las carreteras.

- La fricción entre el eje y el cojinete que varía con el peso y la carga del vehículo y con e1 tipo de cojinete.

- Las pérdidas que varían con la velocidad, sobre todo la fricción del reborde en el caso del ferrocarril; pero también se debe mencionar el vaivén, la amortiguación y los golpes, incluyendo los efectos de los brincos en las carreteras desiguales.

- La resistencia del aire, que varía directamente con el área seccional, con la longitud y forma (línea aerodinámica) del vehículo y con la velocidad.

La fórmula de Davis para la resistencia del tren combina los términos anteriores en una sola formula empírica, según la cual la resistencia unitaria resulta:

Rt=1.3+29w+b⋅V+C⋅A⋅V2w⋅nlbston    Rt=1.3+29w+b⋅V+C⋅A⋅V2w⋅nlbston

Donde:

Rt= Resistencia a tracción o tren, en libras por carro o locomotora sobre riel tangente a nivel y con el aire en calma

w= 	Peso en toneladas por eje de carro o locomotora

n= 	Número de ejes

b= 	Coeficiente de fricción del reborde, vaivén y golpes

0,0045 para vagones de carga y unidades motrices en trenes

0,03 para locomotoras y coches de pasajeros

0,09 para vagones monorriel

C= 	Coeficiente de arrastre del aire

0,0025 para locomotoras y vagones individuales o vagón final

0,0005 para vagones de carga

0,0034 para coches de pasajeros colocados detrás, incluyendo el tránsito rápido

A= 	Área seccional de locomotoras y carros

de 105 a 120 pies2 para locomotoras

de 85 a 90 pies2 para vagones de carga

de 110 a 120 pies2 para vagones de unidades múltiples y de pasajeros

de 70 a 110 pies2 para vagones individuales o vagones finales

V= 	Velocidad en millas por hora

    - Resistencia en los Automóviles

En el caso de los vehículos de carretera la resistencia propulsora es enteramente análoga a la resistencia de tracción que afecta a los trenes. La diversidad de factores que influyen en la resistencia incluyen la fricción de los cojinetes de la flecha, la caja de velocidades y el diferencial, el estado y el diseño del dibujo del neumático, la presión de inflado de los neumáticos, los cojinetes de las ruedas, el estado de superficie de carretera, los impactos y golpes, la resistencia del aire y peso bruto del vehículo.

Starr determinó la resistencia al movimiento deduciendo la resistencia del aire de la resistencia total para velocidades de 4 a 40 MPH. A estos resultados el Sr. Starr adoptó una ecuación en línea de la forma:

Rr=17.9+1.39⋅V−10.2WV    Rt=1.3+29w+b⋅V+C⋅A⋅V2w⋅nlbston

Donde:

Rr= Resistencia unitaria al rodamiento en libras por tonelada

V= 		Velocidad en millas por hora

Wv= Peso bruto del vehículo en toneladas

La resistencia total unitaria del borde de la rueda o del camino se puede obtener sumando el valor convencional de la resistencia del aire, Ra = CAV2 / Wv de donde:

Rr=17.9+1.39⋅V−10.2+0.0024⋅A⋅V2Wv

    - Resistencia en los Navíos

En la resistencia que encuentra un navío entran muchos factores: diseño y estado del casco, anchura y profundidad del canal, altura de las olas y distribución de la carga y el lastre. El siguiente estudio, muy simplificado, presenta algunas de las relaciones más importantes.

Las resistencias más importantes que es preciso superar con ayuda de las unidades de propulsión de un navío son:

- La fricción superficial, es decir la fricción del agua en reposo contra la superficie mojada del casco.

- La resistencia de la forma aerodinámica.

- La resistencia de las corrientes parásitas.

- La resistencia de las olas.

La formula empírica de Durand que se utiliza para calcular la resistencia superficial es:

Rs=f⋅Aw⋅V1.83

Donde:

Rs= Fricción superficial total en libras

f= 		Factor de fricción, que varía desde 0,01 hasta 0,0085

V= 	Velocidad en nudos (1 nudo = 6.080 pies por hora)

Aw= Superficie sumergida del casco, en pies cuadrados y equivalente a:

Aw=15.6Ds⋅L

Donde:

Ds= Desplazamiento en toneladas

L= 		Longitud en pies

Las demás resistencias incluyen la resistencia aerodinámica causada por el efecto de las corrientes parásitas y muy especialmente por la acción de las olas, y quedan incluidas en la formula empírica de Taylor:

Rr=12.5⋅CB⋅Ds⋅VL4

Donde:

Rr= Resistencia en libras

CB=La relación de bloque

Ds=Desplazamiento en toneladas

V= 	La velocidad en nudos

L= 	Longitud sumergida del casco, en pies

La resistencia del aire en la parte que sobresale del navío es:

Ra=C⋅A⋅V2

Donde:

A= Sección transversal del área

C=Coeficiente de arrastre, igual a 0,002

V= 	La velocidad en nudos

La resistencia total es:

R=Rs+Rr+Ra

Dando a cada término sus componentes detallados, la resistencia unitaria es:

R=f⋅15.6⋅Ds⋅L⋅V1.83+C⋅A⋅V2Ds+12.5⋅CB⋅V4L2

    - Resistencia en las Aeronaves

La resistencia en un aeroplano actúa de forma paralela y en la misma dirección que el viento relativo, aunque también podríamos afirmar que la resistencia es paralela y de dirección opuesta a la trayectoria (Ver figura 4.16).

FIGURA 4.16 Dirección y sentido de la resistencia.

Desde un punto de vista aerodinámico, cuando un ala se desplaza a través del aire hay dos tipos de resistencia:

- Resistencia debida a la fricción del aire sobre la superficie del ala.

- Resistencia por la presión del propio aire oponiéndose al movimiento de un objeto en su seno.

La resistencia por fricción es proporcional a la viscosidad, que en el aire es muy baja, de manera que la mayoría de las veces esta resistencia es pequeña comparada con la producida por la presión, mientras que la resistencia debida a la presión depende de la densidad de la masa de aire.

Ambas resistencias crean una fuerza proporcional al área sobre la que actúan y al cuadrado de la velocidad. Una parte de la resistencia por presión que produce un ala depende de la cantidad de sustentación producida; a esta parte se le denomina resistencia inducida, denominándose resistencia parásita a la suma del resto de resistencias.

La fórmula de la resistencia (R) tiene la misma forma que la de la sustentación:

R=CD⋅q⋅S

Donde:

CD=Coeficiente de resistencia, dependiente del tipo de perfil y del ángulo de ataque

q=	Presión aerodinámica (1/2dV2 siendo d la densidad y V la velocidad del viento relativo)

S= 	Superficie del alar

La resistencia total del avión es pues la suma de dos tipos de resistencia: la resistencia inducida y la resistencia parásita

La resistencia inducida, indeseada pero inevitable, es un producto de la sustentación, y se incrementa en proporción directa al incremento del ángulo de ataque.  Al encontrarse en la parte posterior del ala la corriente de aire que fluye por arriba con la que fluye por debajo, la mayor velocidad de la primera deflecta hacia abajo a la segunda haciendo variar ligeramente el viento relativo, y este efecto crea una resistencia. Este efecto es más acusado en el extremo del ala, pues el aire que fluye por debajo encuentra una vía de escape hacia arriba donde hay menor presión, pero la mayor velocidad del aire fluyendo por arriba deflecta esa corriente hacia abajo produciéndose resistencia adicional. Este movimiento de remolino crea vórtices que absorben energía del avión (figura 4.17).

FIGURA 4.17 Deflexión del flujo de aire.

Representadas de forma gráfica la sustentación y la resistencia,  la fuerza aerodinámica se descompone en dos fuerzas: una aprovechable de sustentación y otra no deseada pero inevitable de resistencia (Ver figura 4.18).

FIGURA 4.18 Resistencia inducida.

De la explicación dada se deduce claramente que la resistencia inducida aumenta a medida que aumenta el ángulo de ataque. Pero si para mantener la misma sustentación ponemos más velocidad y menos ángulo de ataque, la resistencia inducida será menor, de lo cual deducimos que la resistencia inducida disminuye con el aumento de velocidad. La figura 4.19 nos muestra la relación entre la resistencia inducida, la velocidad, y el ángulo de ataque.

FIGURA 4.19 Variación de la resistencia inducida con la velocidad y el ángulo de ataque.

La resistencia parásita es la producida por las demás resistencias no relacionadas con la sustentación, como son: resistencia al avance de las partes del avión que sobresalen (fuselaje, tren de aterrizaje no retráctil, antenas de radio, etc.); entorpecimiento del flujo del aire en alas sucias por impacto de insectos o con formación de hielo; rozamiento o fricción superficial con el aire; interferencia del flujo de aire a lo largo del fuselaje con el flujo de las alas; el flujo de aire canalizado al compartimento del motor para refrigerarlo (que puede suponer en algunos aeroplanos cerca del 30% de la resistencia total); etc. También, la superficie total del ala y la forma de esta afecta a la resistencia parásita; un ala más alargada presenta mayor superficie al viento, y por ello mayor resistencia parásita, que un ala más corta. Lógicamente, cuanto mayor sea la velocidad mayor será el efecto de la resistencia parásita: la resistencia parásita aumenta con la velocidad (figura 4.20).

FIGURA 4.20 Resistencia parásita vs. Velocidad.

    - La Resistencia en Tuberías

La resistencia al flujo se compone principalmente de:

- La resistencia interna del líquido (viscosidad y temperatura)

- La condición o tipo de flujo

- La resistencia de fricción entre el líquido y la pared interior del tubo, que depende a su vez del factor de seguridad del interior de la tubería, de su diámetro, tipo de juntas y accesorios.

Estos factores se reflejan en la ecuación básica de Fanning para la resistencia al flujo:

R=f⋅ρ⋅L⋅v22⋅g⋅d

Donde:

h=Resistencia al flujo en pies de frente

L=Longitud de la línea en pies

v= Velocidad del flujo en pies por segundo

d=Diámetro del tubo en pies

g=La aceleración debido a la gravedad

ρ= Viscosidad del líquido

f= Coeficiente de fricción de la tubería

    - La Resistencia en las Bandas Transportadoras

Los sistemas de banda transportadora están sometidos a dos clases principales de resistencia:

- Resistencia de rodamiento, cuando la carga pasa a través de los rodamientos emplazados a lo largo de la banda.

- Resistencia de elevación, cuando la carga sube o baja en dos niveles diferentes, recibiendo la ayuda o posición de la fuerza de gravedad.

La resistencia total con la banda cargada viene dada por la ecuación de Goodyear:

RL=C⋅Q+100⋅T3⋅S⋅L+LO

Donde:

C=Factor friccional o Coeficiente de fricción

0,03 para instalaciones de antifricción de estructuras temporales, portátiles o imperfectamente alineadas.

0,022 para bandas transportadoras con poleas antifricción de alta calidad en estructuras permanentes u otras, bien alineadas.

0,012 para las bandas transportadoras del anterior grupo pero con elevaciones que requieren que se modere la banda cuando esta cargada, para evitar que corra hacia atrás debido a la gravedad.

Q=Peso de las partes móviles por pie (incluyendo el peso de la banda)

T=Toneladas por hora

S= Pies que se recorren por minuto

L= Longitud DE la banda horizontal en pies, equivalente a la distancia centro

a centro que mide entre las poleas delantera y trasera.

LO=Distancia que se agrega con el fin de incluir las pérdidas constantes por fricción.

De 150 a 250; de 200 a 1.000 y 475 Correspondientes a los valores indicados para “C”

Cada modalidad de transporte posee características tecnológicas inherentes que producen efectos críticos en los costos y la utilidad. Los grados de libertad de maniobra, la dirección, el apoyo, la estabilidad y la resistencia a la propulsión se relaciona particularmente con los costos de operación.

  - FUERZA PROPULSORA Y ELEVACIÓN

    - Fuerza Propulsora

Es necesario contar con una fuerza propulsora para vencer las resistencias. La de tracción, de rodamiento, de arrastre, de fricción superficial, de las olas y la residual que presentan los navíos y aeronaves, la de rodamiento de las bandas transportadoras y la de flujo presente en las tuberías.

La fuerza propulsora que se utiliza se tiene que aplicar en cierta proporción, de modo que toda la resistencia se resuelva en caballos de fuerza. Los caballos de fuerza constituyen una relación de trabajo; mas específicamente, es la fuerza multiplicada por la distancia por medio de la cual se desarrolla la fuerza en un tiempo unitario, dividida por la unidad de trabajo equivalente por caballo de fuerza para la unidad de tiempo que se considera. Por lo tanto:

hp=F⋅v550

Donde:

F=	 Fuerza propulsora, fuerza tractiva, momento de torsión, empuje o fuerza

de bombeo.

v=	 Velocidad en pies por segundo

550=Representa los pies-libras por segundo equivalentes a un caballo de

fuerza.

    - Unidades Motrices Principales

La unidad motriz principal es un dispositivo que transforma la energía potencial del combustible en energía mecánica capaz de efectuar trabajo. Ciertos tipos de unidad motriz han quedado asociados con una u otra modalidad de transporte, de manera que forman parte de sus características tecnoeconómicas; pero es posible hacer combinaciones de potencia no convencionales.

Entre las unidades motrices principales podemos mencionar:

- Maquina de Vapor

- Motores de combustión interna

- Propulsión eléctrica

- Motores de chorro

    - Pendientes y Elevación

La pendiente incrementa la resistencia que debe vencer la fuerza de tracción y eleva los costos de operación en otras formas. Por lo tanto el ingeniero localizador debe hacer sus pendientes tan suaves como sea posible. En terrenos accidentados y difíciles las pendientes suaves requieren por lo general una construcción que resulta costosa por las grandes excavaciones y rellenos, puentes y túneles.

  - VIAS DE TRANSPORTE

Las vías de transporte se relacionan con el diseño del medio de transporte y la fuerza motriz por medio de las cargas que transporta el medio y de las pendientes y curvaturas que imponen restricciones al tamaño, la velocidad y la fuerza de tracción de los medios de transporte. Las vías de transporte se relacionan también con el control de operaciones por medio de la capacidad de la vía y la separación entre medios de transporte.

    - Funciones del Camino

Las vías de transporte proporcionan apoyo a los medios de transporte en todo tiempo, facilitan el desagüe, permiten la adherencia friccional para aceleración, desaceleración y cambio de dirección. Gracias al diseño de la anchura, las intersecciones, las sobre elevaciones, los desagües, las distancias de visibilidad, el ancho de los canales, las vías férreas, etc., permiten el movimiento y el rebase con seguridad y a niveles de servicio establecidos.

Las vías férreas, las tuberías, las bandas transportadoras y las ondas radiales centrales o laterales guían directamente el vehículo o la carga. La expresión sistemas de guía sustituye a veces al término vías de transporte para indicar estas funciones.

    - Estructura de los Caminos Viales

Debido a las cargas pesadas  que imponen las ruedas de los vehículos modernos y a la relativamente baja capacidad de apoyo de los suelos que forman la capa de apoyo, debe existir un elemento intermedio  entre la carga real y la capa.

En el caso de las carreteras y las pistas de aterrizaje y rodamiento de los aeropuertos, generalmente presenta la siguiente estructura (figura 4.21):

FIGURA 4.21 Estructura de las carreteras.

      - Subrasante

Depende de su capacidad soporte en gran parte, el espesor que debe tener un pavimento sea este flexible o rígido. Si la subrasante o terreno de fundación es pésimo por ejemplo si la materia que lo compone tiene un alto contenido de materia orgánica debe desecharse y sustituirse por otro de mejor calidad.

Si la subrasante es mala y se halla formada por un suelo fino, limoso o arcilloso susceptible de saturación habrá de colocarse una sub-base granular de material seleccionado antes de colocar la base y la capa de rodamiento.

Si la subrasante es regular o buena y esta formada por un suelo bien gradado que no ofrece peligro de saturación o por un material de granulometría gruesa posiblemente no se requerirá de la capa de sub-base.

Finalmente si la subrsante es excelente que tiene un valor de soporte elevado y de que no existe además la posibilidad de que se sature de agua bastaría colocar encima la capa de rodamiento.

      - Subbase

Es la capa de material seleccionado que se coloca encima de la subrasante y tiene por objeto:

- Servir de capa de drenaje al pavimento.

- Controlar o eliminar los cambios de volumen, elasticidad y plasticidad     perjudiciales que pudiera tener el material de la subrasante.

- Controlar la ascensión capilar del agua proveniente de las capas freáticas cercanas o de otras fuentes.

El material de la subbase debe ser seleccionado y tener mayor capacidad soporte que la subrasante compactada. Este material puede ser: arena, grava, granzón (arena gruesa o residuos minerales) o residuos de material de cantera.

      - Base

Esta capa tiene por finalidad absorber los esfuerzos transmitidos por las cargas de los vehículos y además repartir uniformemente estos esfuerzos a la subbase y la subrasante.

Las bases pueden ser granulares o bien estar formadas por mezclas bituminosas o mezclas estabilizadas con cemento, cal o material ligante.

El material pétreo que se emplea en la base debe llenar los siguientes requisitos:

- Ser resistente a los cambios de humedad y temperatura.

- No presentar cambios de volumen que sean perjudiciales.

- El porcentaje de desgaste según el ensayo de Los Ángeles debe ser menor a 50%.

- La fracción que pase el tamiz # 40 debe tener un límite líquido menor del 25% y un índice de plasticidad inferior a 6.

- La fracción que pase el tamiz # 200 no podrá exceder de la mitad y en ningún caso los 2/3 de la fracción que pase el tamiz # 40.

- La gradación del material de la base es importante que se halle dentro de los límites indicados en las curvas granulo métricamente indicadas para el material pétreo a emplearse de acuerdo a especificaciones.

- El CBR no debe ser menor a 50%.

Por lo general para la capa base se emplea piedra triturada, grava o mezclas estabilizadas de suelo cemento, suelo cal, suelo bituminoso, etc.

      - Capa de Base Asfáltica

Su función principal es la de proteger la base impermeabilizando la superficie para evitar así posibles infiltraciones del agua de lluvia que podrían saturar parcial o totalmente las capas inferiores.

Además evita que se desgaste o desintegre la base a causa del tránsito de los vehículos, así mismo  la capa de rodamiento contribuye en cierto modo a aumentar la capacidad soporte del pavimento especialmente si su espesor es apreciable (mayor a 3”).

Los tipos de mezclas bituminosas generalmente para las capas de rodadura en pavimentos flexibles son:

- Tratamientos superficiales.

- Macadam bituminoso.

- Mezclas asfálticas, etc.

      - Carpeta de Rodadura

Está formada por una aplicación bituminosa de asfalto o alquitrán y tiene por objeto sellar la superficie impermeabilizándola a fin de evitar la infiltración de las aguas de lluvia además protege la capa de base asfáltica contra la acción abrasiva de las ruedas de los vehículos.

Los materiales bituminosos que se emplean pueden ser asfaltos líquidos, emulsiones  y alquitranes. Estos materiales son aplicados por medio de un distribuidor a presión en cantidades que varían de 0,5 a 1,5 lts/m2 según las características de capas de sellos. Los sellos deben llevar una cubierta secante de arena o agregado fino la cantidad de material pétreo varia  generalmente entre 5 y 10 Kg/m2.

El diseño de de toda esta estructura de carretera esta basada totalmente en la presión de carga ejercida por los camiones que lo transitan, es decir el peso por eje característico de cada camión.

      - Clases y Tipos de Ejes

Eje Simple

Se denomina eje simple al elemento constituido por un solo eje no articulado a otro, puede ser: motriz o no, direccional o no, anterior, central o posterior.

El peso máximo admisible para un eje simple de 2 neumáticos es de 7.000 Kg. (15 Kips).

7 Ton

El peso máximo admisible para un eje simple de 4 neumáticos es de 11.000 Kg. (24 Kips).

11 Ton

Eje Tándem

Se denomina eje Tandem al elemento constituido por dos ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes, separados por una distancia menor a 2,4 metros. Estos reparten la carga, en partes iguales, sobre los dos ejes. Los ejes de este tipo pueden ser motrices, portantes o combinados.

El peso máximo admisible para un eje tandem de 4 neumáticos es de 10.000 Kg. (22 Kips).

10 Ton

El peso máximo admisible para un eje tandem de 6 neumáticos es de 14.000 Kg. (31 Kips).

14 Ton

El peso máximo admisible para un eje tandem de 8 neumáticos es de 18.000 Kg. (40 Kips).

18 Ton

Eje Tridem

Se denomina eje Tridem al elemento constituido por tres ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes, separados por distancias menores a 2,4 metros. Estos reparten la carga sobre los tres ejes. Los ejes de este tipo pueden ser motrices, portantes o combinados.

E1 peso máximo admisible para un eje tridem de 6 neumáticos es de 17.000 Kg. (37 Kips).

17 Ton

E1 peso máximo admisible para un eje tridem de 10 neumáticos es de 21.000 Kg. (46 Kips).

21 Ton

E1 peso máximo admisible para un eje tridem de 12 neumáticos es de 25.000 Kg. (55 Kips).

25 Ton

Eje Doble

Se denomina eje doble a una combinación de dos ejes separados por una distancia mayor de 2,4 metros. Para la determinación de su peso máximo admisible se considera como dos ejes simples (11 Ton. por eje).

11 Ton

11 Ton

d > 2,4 m

d > 2,4 m

Eje Triple

Se denomina eje triple a una combinación de tres ejes separados por una distancia mayor de 2,4 metros. Para la determinación de su peso máximo admisible se considera como tres ejes simples (11 Ton. por eje).

d > 2,4 m

d > 2,4 m

d > 2,4 m

11 Ton

11 Ton

d > 2,4 m

11 Ton

También existen ejes triples formados por la combinación de 1 eje tandem y 1 eje simple. La distancia entre los ejes tandem es menor a 2,4 metros, y la distancia al eje simple es mayor a 2,4 metros. (11 Ton. para el eje simple y 18 Ton. para el eje tandem).

Los diferentes pesos y dimensiones máximas se pueden resumir en la siguiente tabla 4.1 obtenida del Servicio Nacional de Caminos y del reglamento vigente de la ley  nacional de cargas:

TABLA 4.1 Pesos y dimensiones máximas por tipo de vehículo.

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| CAMIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1RS-1RS | 11,50 | 7 | 7 |  |  |  | 14 |
| 2 |  | 1RS-1RS-1RS | 12,20 | 7 | 7 | 7 |  |  | 21 |
| 3 |  | 1RS-1RD | 11,50 | 7 | 11 |  |  |  | 18 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 4 |  | 1RS-1RD-1RS | 12,20 | 7 | 14 |  |  |  | 21 |
| 5 |  | 1RS-2RD | 12,20 | 7 | 18 |  |  |  | 25 |
| 6 |  | 1RS-1RS-2RD | 12,20 | 7 | 7 | 18 |  |  | 32 |
| 7 |  | 1RS-2RD1RS | 12,20 | 7 | 21 |  |  |  | 28 |
| 8 |  | 1RS - 3RD | 12,20 | 7 | 25 |  |  |  | 32 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 9 |  | 2RS-2RD | 12,20 | 10 | 18 |  |  |  | 28 |
| CAMIONES CON REMOLQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1RS-1RS-1RS | 18,00 | 7 | 7 | 7 |  |  | 21 |
| 11 |  | 1RS-1RS-1RD | 18,00 | 7 | 7 | 11 |  |  | 25 |
| 12 |  | 1RS-1RS-1RS-1RS | 18,00 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 28 |
| 13 |  | 1RS-1RS-1RS-1RD | 18,00 | 7 | 7 | 7 | 11 |  | 32 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 14 |  | 1RS-1RD-1RS | 18,00 | 7 | 11 | 7 |  |  | 25 |
| 15 |  | 1RS-1RD-1RD | 18,00 | 7 | 11 | 11 |  |  | 29 |
| 16 |  | 1RS-1RD-1RS-1RS | 20,50 | 7 | 11 | 7 | 7 |  | 32 |
| 17 |  | 1RS-1RD-1RD-1RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 11 |  | 40 |
| 18 |  | 1RS-1RD-1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 14 |  | 43 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 19 |  | 1RS-1RD-1RD-2RD | 20,50 | 7 | 11 | 11 | 18 |  | 45 |
| 20 |  | 1RS-1RD1RS-1RD-1RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 11 |  | 43 |
| 21 |  | 1RS-1RD1RS-1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 14 |  | 45 |
| 22 |  | 1RS-1RD1RS-1RD-2RD | 20,50 | 7 | 14 | 11 | 18 |  | 45 |
| 23 |  | 1RS-2RD-1RD-1RD | 20,50 | 7 | 18 | 11 | 11 |  | 45 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 24 |  | 1RS-2RD-1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 18 | 11 | 14 |  | 45 |
| 25 |  | 1RS-2RD-1RD-2RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 18 |  | 45 |
| 26 |  | 2RS-2RD-1RD-1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 11 |  | 45 |
| 27 |  | 2RS-2RD-1RD-1RS1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 14 |  | 45 |
| 28 |  | 2RS-2RD-1RD-2RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 18 |  | 45 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 29 |  | 1RS-2RD1RS-1RD-1RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 11 |  | 45 |
| 30 |  | 1RS-2RD1RS-1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 14 |  | 45 |
| 31 |  | 1RS-2RD1RS-1RS-1RD-2RD | 20,50 | 7 | 21 | 11 | 18 |  | 45 |
| 32 |  | 1RS-3RD-1RD-1RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 11 |  | 45 |
| 33 |  | 1RS-3RD-1RD-1RS1RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 14 |  | 45 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 34 |  | 1RS-3RD-1RD-2RD | 20,50 | 7 | 25 | 11 | 18 |  | 45 |
| 35 |  | 2RS-2RD-1RD-1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 11 |  | 45 |
| 36 |  | 2RS-2RD-1RD-1RS1RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 14 |  | 45 |
| 37 |  | 2RS-2RD-1RD-2RD | 20,50 | 10 | 18 | 11 | 18 |  | 45 |
| TRACTOCAMIONES CON SEMIREMOLQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 1RS-1RD-2RD | 18,00 | 7 | 11 | 18 |  |  | 36 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 39 |  | 1RS-1RD-1RD-1RD | 18,00 | 7 | 11 | 11 | 11 |  | 40 |
| 40 |  | 1RS-1RD-1RS2RD | 18,00 | 7 | 11 | 21 |  |  | 39 |
| 41 |  | 1RS-1RD-3RD | 18,00 | 7 | 11 | 25 |  |  | 43 |
| 42 |  | 1RS-1RD-1RD-2RD | 18,00 | 7 | 11 | 11 | 18 |  | 45 |
| 43 |  | 1RS-1RD1RS-2RD | 18,00 | 7 | 14 | 18 |  |  | 39 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 44 |  | 1RS-1RD1RS-1RD-1RD | 18,00 | 7 | 14 | 11 | 11 |  | 43 |
| 45 |  | 1RS-1RD1RS-1RS2RD | 18,00 | 7 | 14 | 21 |  |  | 42 |
| 46 |  | 1RS-1RD1RS-3RD | 18,00 | 7 | 14 | 25 |  |  | 45 |
| 47 |  | 1RS-1RD1RS-1RD-2RD | 18,00 | 7 | 14 | 11 | 18 |  | 45 |
| 48 |  | 1RS-2RD-2RD | 18,00 | 7 | 18 | 18 |  |  | 43 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 49 |  | 1RS-2RD-1RD-1RD | 18,00 | 7 | 18 | 11 | 11 |  | 45 |
| 50 |  | 1RS-2RD-1RS2RD | 18,00 | 7 | 18 | 21 |  |  | 45 |
| 51 |  | 1RS-2RD-3RD | 18,00 | 7 | 18 | 25 |  |  | 45 |
| 52 |  | 1RS-2RD-1RD-2RD | 18,00 | 7 | 18 | 11 | 18 |  | 45 |
| 53 |  | 2RS-2RD-2RD | 18,00 | 10 | 18 | 18 |  |  | 45 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 54 |  | 2RS-2RD-1RD-1RD | 18,00 | 10 | 18 | 11 | 11 |  | 45 |
| 55 |  | 2RS-2RD-1RS2RD | 18,00 | 10 | 18 | 21 |  |  | 45 |
| 56 |  | 2RS-2RD-3RD | 18,00 | 10 | 18 | 25 |  |  | 45 |
| 57 |  | 2RS-2RD-1RD-2RD | 18,00 | 10 | 18 | 11 | 18 |  | 45 |
| OMNIBUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 1RS-1RD | 13,30 | 7 | 11 |  |  |  | 18 |

| N° | DESCRIPCION GRAFICA DE LOS VEHICULOS | N° DE EJES/ LLANTAS | LONG. MAX. (M) | PESO POR EJE (TON) |  |  |  |  | PESO MAX. (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EJE DELANT. | EJE 2 | EJE 3 | EJE 4 | EJE 5 |  |
| 59 |  | 1RS-1RD1RS | 13,30 | 7 | 14 |  |  |  | 21 |
| 60 |  | 1RS-2RD | 13,30 | 7 | 18 |  |  |  | 25 |
| 61 |  | 2RS-1RD1RS | 13,30 | 10 | 14 |  |  |  | 24 |
| 62 |  | 2RS-2RD | 13,30 | 10 | 18 |  |  |  | 28 |

Fuente: Servicio Nacional de Caminos – SNC (Reglamento de la ley Nº 1769 sobre pesos y dimensiones permisibles para la circulación en

carreteras de vehículos automotores)

    - Estructura de las Vías Férreas

Como partes esenciales en la constitución del camino de rodadura que se ofrece a los trenes, se consideran la infraestructura y la superestructura. La primera es la parte que da origen a la línea, con sus cortes y terraplenes, viaductos, puentes, alcantarillas, túneles, y en general, con todas las obras de arte y de fábrica necesarias para el establecimiento de la superficie sobre la que se asienta la vía (figura 4.22). La superestructura es la vía propiamente dicha, con el balasto, los durmientes, los rieles, los aparatos de vía, y también los elementos precisos para asegurar la circulación de los trenes, como las señales, y enclavamientos.

FIGURA 4.22 Estructura de las vías férreas.

      - El Balasto

Es la capa de piedra partida que se tiende sobre la explanación o plataforma y sirve de asiento a los durmientes. Se reconocen en el balasto las siguientes funciones.

- Repartir uniformemente sobre la plataforma las cargas que recibe del durmiente de forma tal que su tensión admisible no sea superada.

- Estabilizar vertical, longitudinal y lateralmente la vía.

- Amortiguar mediante su estructura pseudo-elástica las acciones de los vehículos sobre la vía.

- Proporcionar una rodadura suave a los vehículos y un notable confort a los viajeros.

- Proteger la plataforma de las variaciones de humedad debidas al medio ambiente.

- Facilitar la evacuación de las aguas de lluvia.

- Permitir la recuperación de la calidad geométrica de la vía mediante operaciones de alineación y nivelación.

Las condiciones que debe reunir el balasto, para cumplir con los fines mencionados son:

- La capa de balasto debe ser de suficiente espesor para que reparta las presiones sobre una base más ancha, según las cargas que los durmientes reciban. Esta altura del balasto, esta relacionada con la velocidad, peso y número de los trenes, también con la naturaleza del terreno y con el clima del país. La altura el balasto varía de 30 a 50 cm. por debajo de las durmientes.

- Deben ser las piedras de arista viva, pues los cantos rodados no sujetan tanto los durmientes.

- No deben ser las piedras muy pequeñas, porque entre ellas quedaría poco espacio para el drenaje y además, se perderían y desgastarían más fácilmente; ni ser muy grandes, pues se reduciría aristas al apoyo del durmiente y se dificultaría el bateado. Un tamaño de 3 a 6 cm. es recomendable. Se comprende la conveniencia de la regularidad de los tamaños, de la uniformidad de las dimensiones.

- Las piedras deben ser de roca dura, que se oponga a quebraduras y desgastes: pórfido, basalto, cuarcita, caliza y granito.

      - Durmientes

Las durmientes que mayormente se emplean son las de madera. Las maderas más corrientemente empleadas en la fabricación de durmientes son las de quebracho, cuchi, haya,  pino, eucalipto (figura 4.23).

FIGURA 4.23 Vía férrea con durmientes de madera.

La distancia entre durmientes es variable. Reduciendo esta distancia y aumentando el número de durmientes se incrementa la fortaleza de la vía.

      - Riel

Se denomina con este nombre a las barras de acero que se asientan sobre los durmientes, cuya sección transversal se muestra en la siguiente figura 4.24:

FIGURA 4.24 Sección transversal del riel.

El peso de los rieles, varía en razón del tráfico y de las condiciones de explotación de la línea, como son la velocidad de los trenes y peso de locomotoras y vehículos. Este peso del riel, va siendo cada vez mayor, por lo mismo que va siendo mayor la velocidad de los trenes y el peso de las locomotoras y vehículos.

    - Estructura de las Vías Acuáticas

Las vías acuáticas naturales como lagos, mares y ríos sirven a veces tal como las dispuso la naturaleza. Sin embargo, por lo general esas vías acuáticas naturales no se pueden utilizar de manera continua sin un mejoramiento considerable y un gran esfuerzo de mantenimiento.

Para proporcionar y conservar profundidades y anchuras navegables el ingeniero tiene que recurrir a la voladura y excavación directas, al dragado con cuchara o por succión o al confinamiento y concentración del flujo para lograr mayores velocidades, con lo cual el canal se nivela o erosiona a si mismo.

Otras obras de regulación y mantenimiento consiste en colocar revestimientos para la protección de la ribera y  diques para proteger a las comunidades cercanas en épocas de inundaciones, así como en dragar y retirar troncos sumergidos.

Cuando por otros medios no se puede obtener una profundidad suficiente de corriente en el transcurso del año, es posible recurrir a embalses de almacenamiento para disponer de lagos artificiales que permitan la navegación en aguas muertas.

Hay dos requisitos significativos para el diseño de embalses:

- Se debe prever el paso del torrente sin aumentar la altura del nivel del agua embalsada.

- No se debe obstruir el transporte del sedimento entregado por las corrientes tributarias.

Lo que se requiere para una justificación económica son ríos que constituyan una ruta natural para el comercio por vía acuática y que posean causes y riberas permanentes. Los que tienen un gran movimiento, indicado por las sinuosidades, los derrumbamientos de la ribera y la formación de bancos, así como aquellos cuya pendiente es muy pronunciada, no son los indicados, física ni económicamente, para convertirlos en vías acuáticas canalizadas.

  - SISTEMAS DEL FUTURO

La necesidad de sistemas mejorados para la transportación plantea problemas críticos que exigen solución antes de que el sistema se destruya o pierda su capacidad de servicio.

El incremento de la población impone creciente demanda a la capacidad de transporte, a fin de trasladar a los miembros de ésta y poder disponer de los alimentos y otros factores esenciales para su sustento. Uno de los mayores esfuerzos se dirige hacia el aumento de velocidad; es decir, a disminuir el tiempo de recorrido, sobre todo respecto al traslado de las personas.

La alta velocidad de las aeronaves queda anulada por los congestionamientos y demoras que en los aeropuertos afectan tanto a los aviones como a los pasajeros. La velocidad y seguridad de los ferrocarriles, tan encomiadas, se han perdido en medio de la evidente incapacidad de la industria para continuar aportando un mantenimiento adecuado y una operación confiable.

Los automóviles y camiones se utilizan universalmente, pero contribuyen en forma apreciable a la contaminación del aire. El transporte acuático se suma a la contaminación del agua.

Los cambios de ubicación de los centros de población, los mercados, las fuentes de materias primas y los centros de producción exigen el desarrollo de rutas nuevas o poco utilizadas, con la oportunidad de comenzar de nuevo con tecnologías novedosas pero no probadas.

La manera de pensar, la planificación, la investigación y el desarrollo se requiere para satisfacer las necesidades de nuestros días y del futuro se deben proyectar partiendo de bases diversas. Una de ellas es el tiempo, la urgencia. Cada una de las áreas antes mencionadas exige solución inmediata. El diseño tecnológico se tiene que transformar en un sistema funcional libre de errores que ofrezca un servicio seguro, confiable y económico día tras día, independientemente del clima y otras demandas que le sean impuestas.

Si se tiene que considerar un retraso de 10 a 20 años para que un nuevo concepto de transporte pueda lograr su realización productiva, es necesario que desde ahora se pongan en marcha la investigación y el desarrollo de sistemas innovadores que satisfarán las necesidades de las tres próximas décadas.

    - Velocidad

Uno de los objetivos principales consiste en disminuir el tiempo de recorrido de puerta a puerta mediante la transportación terrestre a gran velocidad, hasta el punto en que pueda competir con el viaje por aire más el recorrido por tierra.

    - Accesibilidad

En materia de transporte urbano, la flexibilidad de la ruta es más significativa que la velocidad. Hará falta tener accesibilidad al uso de suelo en desarrollo. Los dispositivos de modalidades múltiples, un automóvil compatible con los recursos de energía y ambientales, o una combinación de los dos, puede ser la respuesta.

    - Uso Intensivo del Suelo

El uso intensivo de suelo, identificado con las unidades de vivienda de gran altura, congregadas en áreas pequeñas y atendidas por elevadores eléctricos de gran velocidad, estarían mejor servidos por un sistema de tipo de tránsito masivo.

    - Alternativas del Transporte

El desarrollo futuro podría muy bien combinar con el uso intensivo del suelo con una mayor dependencia a las alternativas de transporte. La televisión y el internet son ejemplos claros. Proporcionan distracción en muy variadas formas, lo mismo que oportunidades educativas. Los nuevos adelantos en el desarrollo y utilización de transmisión, podrían disminuir notablemente la necesidad de realizar viajes personales y de compras.

    - Mejoras a Corto Plazo

Como solución fácil y rápida a los problemas de transporte urbano a menudo se pasa por alto el caminar. La marcha a pie se puede fomentar mediante la construcción de paseos en los distritos comerciales centrales y en otras áreas de actividad, mediante la agrupación de tiendas y otras empresas, como se hace en los centros comerciales, proporcionando pasos superiores e inferiores para que las calles de mucho tránsito se puedan cruzar con seguridad y cubriendo las banquetas para que los peatones queden protegidos de los elementos. En ciertos casos la caminata se puede complementar con aceras móviles. Los jardines y las muestras de arte que dan más interés a la marcha proporcionan incentivos adicionales.

La transportación en bicicleta  ayudara a resolver los problemas de congestionamiento de tránsito y de la salud de las personas. El principal obstáculo para el uso de la bicicleta es la falta de vías adecuadas que den a los ciclistas un acceso razonablemente directo a su punto de destino, protegiéndolos de los peligros evidentes del tránsito por las calles sin poner en peligro a los peatones que circulen por las aceras.

      - Mejoras al Transporte Sobre Rieles

El problema de transporte de personas sobre rieles nos induce tanto a mejorar la tecnología como a recuperar la velocidad, comodidad y confianza que caracterizaron al transporte por riel antes de la segunda guerra mundial. Este paso exige equipo nuevo y debidamente conservado, vías bien cuidadas y una disposición, por parte de todos los interesados, a operar los trenes de pasajeros con prioridad y agilidad.

Los sistemas de riel ligeros, con costos mas bajos de construcción y operación, gran capacidad y actualizados en cuanto a velocidad y comodidad, están ofreciendo soluciones al problema de transporte en ciudades que resultan demasiado pequeñas (menos de 500.000 habitantes) para el tránsito rápido a gran escala. El viaje es suave y calmado. La principal objeción contra los tranvías, que estorben y son estorbados por el tránsito que circula por las calles, se eliminan mediante el ejercicio de derechos privados de vía. Estos sistemas pueden establecer la ubicación y la vía para convertirse en el futuro en sistemas de servicio rápido a gran escala, según lo justifique el volumen de la demanda.

Estudios recientes han demostrado la factibilidad económica de electrificar los ferrocarriles en territorios no montañosos y en los corredores de alta densidad de pasajeros.

Se prevé también un retorno a las buenas prácticas de operación y mantenimiento de las vías  y el equipo que se seguían en las décadas pasadas. El empleo cada vez mayor de  rieles soldados da suavidad al recorrido, vida más larga a los rieles y durmientes y economía en el mantenimiento.

      - Mejoras al Transporte Sobre Carreteras

Uno de las mayores preocupaciones en torno a la modalidad  automovilística ha sido la gran cantidad de accidentes. Hay esperanzas de que reaparezca un parachoques adecuado. La fabricación confiable y sin errores será siempre un dispositivo de seguridad muy deseable, junto con los refuerzos y el acolchonado protector en el propio vehículo.

La contaminación del aire que causan automóviles y camiones es motivo de gran preocupación. Las posibilidades que ofrece la energía eléctrica se están explorando y parecen prometedoras, a menos para vehículos pequeños que realicen viajes cortos en las áreas urbanas.

Se esta prestando atención nuevamente a los trolebuses movidos por energía eléctrica, que circulan por las calles como vehículos convencionales de ruedas previstas de neumáticos pero toman la energía de la línea tendida arriba de poste a poste, mediante un conductor de contacto.

Otro avance reciente es el autobús articulado capaz de mover sus dos secciones con más de 1.400 pasajeros, por las vueltas cerradas de las calles de las ciudades y por entre el tránsito.

      - Mejoras al Transporte Aéreo

La producción de aeronaves parece estar sujeta por el momento en medio de las restricciones económicas. El Boeing 707 y otras aeronaves similares han llegado aparentemente a un alto en la capacidad económica. Hay dificultades para llenar el número de asientos necesarios para compensar los altos costos de estas naves de gran capacidad. Hay también problemas para resolver en las terminales con respecto al manejo eficiente del gran número de pasajeros y la gran cantidad de equipaje que descargan esos aviones.

Las velocidades actuales de 965 Km/h no es probable que se incrementen pronto y en forma notable en el caso de los jets comerciales. Esa velocidad satisface las necesidades de los itinerarios actuales. Las mayores velocidades dan lugar a un aumento notable en el consumo de combustible.

    - Mejoras a Largo Plazo

Los conceptos de innovación a largo plazo se pueden agrupar en dos categorías: velocidad y área.

      - Servicio Rápido Personalizado

El servicio rápido personalizado, a diversos niveles de velocidad y capacidad, es adaptable al servicio de áreas de actividad tales como: aeropuertos, instalaciones universitarias, centros de investigación y desarrollo y centros comerciales, o para satisfacer las necesidades de cualquier complejo centralizado.

Se ha proyectado una diversidad de conceptos para dar servicio de transporte personalizado. Por lo general consiste en vehículos pequeños equipados con neumáticos, con capacidad para 4 o 6 pasajeros, que viajan por una ruta fija. En vista de la poca capacidad, la presencia de un operador no seria económicamente aconsejable, de manera que los vehículos serian automáticos y estarían controlados por computadora.

La dirección se podría impartir mediante rieles, o mas probablemente por medio de canalones de concreto o carpetas provistas de un riel central o guías laterales. El apoyo podría consistir en ruedas de acero sobre rieles, neumáticos sobre carpetas de concreto, colchón de aire o levantación magnética.

      - Sistemas de Transporte de Carga

Para un futuro previsible el camión es el distribuidor de carga más elegible dentro de las áreas urbanas. La circulación de esos vehículos por niveles subterráneos es una posible solución; pero exigirá cambios no solo en el trazado de las calles sino también en la construcción de edificios, para que se pueda contar con accesos a las salas y plataformas subterráneas de recepción y carga.

      - Sistemas de Alta Velocidad

El transporte terrestre de muy alta velocidad se refiere fundamentalmente a la velocidad de 483 Km/h o más. Se refiere también primordialmente al movimiento de pasajeros. En el transporte de carga, la rapidez depende más de la reducción del tiempo que se pierda en las terminales que de un aumento de la velocidad en carretera.

En los sistemas de alta velocidad se tropieza con una variedad de problemas, tanto de índole humana como tecnológica.

Un detalle inicial importante es la ubicación de la pista con respecto a la superficie del suelo. Por razones obvias de seguridad, la ubicación de un sistema de alta velocidad a nivel del suelo seria poco prudente y, por otra parte, la vía debería estar libre de intersecciones. Por tanto, para ubicar los sistemas de muy alta velocidad se piensa por lo general en el túnel subterráneo.

  - BIBLIOGRAFÍA

- INGENIERÍA DE TRANSPORTES – William W. Hay.

- CARRETERAS – Jacob Carciente.

- ESTABILIDAD DE LOS NAVIOS – Página Web: http://www.ciencia-ficcion.com/glosario/p/prinarqu.htm.

- APUNTES DE LA MATERIA “TRANSPORTES Y COMUNICACIONES” – Ing. Guido León.

- APUNTES DE LA MATERIA “VÍAS FÉRREAS” – Ing. Guido León.

- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN – American Concrete Pavement Association.

- AERODINAMICA Y ACTUACIONES DEL AVIÓN – A. Isidoro Carmona.

- ESTRUCTURA DE LOS CAMINOS – Página Web: http://www.zietlow.com/docs/caminos.pdf.

CUESTIONARIO

  - ¿Cómo se clasifica el transporte según la unidad de transporte?

  - Describa los grados de movimiento de los medios de transporte.

  - ¿Cuál es el principio de flotabilidad de los navíos?

  - ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el vuelo?

  - ¿Cuáles son las fuerzas resistentes en los ferrocarriles?

  - ¿Cuál es la estructura básica da los terraplenes de las carreteras?

  - Describa los componentes básicos de una vía férrea.

  - ¿Cuáles son las obras que se deben realizar para conservar las anchuras   y profundidades de los ríos?

  - ¿Cuáles son los factores en los que se esta trabajando para los sistemas de transporte del futuro?