



- DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN

Se ha definido en general la planificación como el arte de tomar una serie de decisiones importantes, teniendo un conjunto de datos inexactos e incompletos, con el fin de buscar la mejor solución posible y que funcione de la manera más satisfactoria,  porque  la planificación es la capacidad de formular la construcción del futuro. Su propósito es no dejar que las cosas sucedan, sino preverlas y encaminarlas para que sucedan tal como pretendemos y deseamos que sucedan.

- PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES

El proceso de planeación mismo representa un problema. El ingeniero puede estar relacionado con todas las etapas de desarrollo de los transportes: planeación, diseño, construcción y operación, lo cual es muy positivo. Pero los problemas de planeación son tan complejos que no es deseable que el ingeniero trabaje solo, sino que colabore con un equipo formado por personas encargadas de la planeación urbana: sociólogos, ecólogos, expertos juristas, economistas e ingenieros especializados en disciplinas afines.

Sin embargo, ni el ingeniero ni el grupo de trabajo toman las decisiones  finales. Los encargados de planear a su vez, deben considerar las alternativas posibles, así como sus consecuencias: costos, ventajas y desventajas, a partir de los cuales las personas en quienes recae la decisión final como son juntas de directores, instituciones financieras, consejos locales, legisladores estatales o el congreso puedan aceptar o rechazar dichos planes.

El hecho de encontrar una solución adecuada a una demanda especifica incluye la selección de un nivel y una calidad de servicio que satisfagan la demanda dentro de los límites del financiamiento posible. El nivel del servicio relaciona  la capacidad, la frecuencia y la asequibilidad del servicio. Para justificar la calidad de dicho servicio existen factores dentro de un proyecto: su seguridad, confiabilidad, comodidad, privacía, rapidez y efectos tanto en la comunidad como en el medio ambiente. Cada una de estas características está asociada a un costo.

Los objetivos específicos de un adecuado sistema de transportes deben incluir la capacidad de proporcionar suficiente cupo, disponibilidad inmediata, un tiempo mínimo de puerta a puerta, confiabilidad en cualquier estación del año, comodidad razonable, conveniencia y efectos adversos mínimos en las áreas vecinas y en el medio ambiente, todo ello a un costo razonable. Dichas metas no siempre se logran, a veces ni siquiera es posible hacerlo, pero esta no es una razón valida para dejar de esforzarse para alcanzarlas.

La planificación de la transportación se compone de diversos problemas y procedimientos que varían con el nivel en que se lleve a cabo y el tipo de necesidad que se ha de satisfacer. Por ejemplo: la ubicación detallada de una ruta específica,  la selección de los servicios que vaya a contratar el departamento de tráfico industrial, la planificación de todo un sistema privado de transportación para una industria o  puede tratar igualmente el establecimiento de un patrón para las carreteras federales interestatales, las vías acuáticas o las aerovías, la integración de las diversas modalidades de transporte en un área urbana o, en raras ocasiones,  las necesidades generales de la nación comprendiendo todas las modalidades de transporte.

- QUIÉN LLEVA A CABO LA PLANIFICACIÓN

La planificación la efectúan diversos organismos a muchos niveles. Las empresas privadas, incluyendo las que proporcionan y las que utilizan la transportación, toman decisiones relativas a sus necesidades de transporte en sus salas de consejo, usando datos y evaluando las alternativas desarrolladas por consultores o, más frecuentemente, por comités especiales formados con su propio personal o por sus departamentos de tránsito, ingeniería industrial o de planificación de sistemas. La planificación por lo general es breve y de índole privada.

Las excepciones más notables se presentan cuando las empresas privadas participan en proyectos de financiamiento público, por ejemplo en Cochabamba se da el caso de: los estudios de la regulación del ordenamiento de la ciudad, o cuando se discute la separación de un paso a nivel.

En el caso de las empresas privadas las utilidades predominan como motivación y el interés en las necesidades públicas sólo se manifiesta generalmente en relación con sus efectos en las utilidades o a través de la conformidad con las exigencias de la ley y las disposiciones de las dependencias reguladoras. Los planes opcionales se someten a un escrutinio financiero más estricto que el que se concede a los proyectos públicos. Sin embargo, el público puede resultar beneficiado por los esfuerzos que realizan las empresas privadas para afrontar a la competencia.

Los organismos federales, estatales, regionales, del condado y municipales han proporcionado en forma diversa la transportación pública. Los consultores han realizado con frecuencia el trabajo real; pero muchos de los organismos mencionados han establecido sus propios departamentos de planificación o nombrado comisiones al efecto.

La planificación requiere de instrumentos de institucionalización para el  planeamiento del transporte, por ejemplo: en los Estados Unidos desde 1962 fue asignado por mandato la Ley de Ayuda Federal para Carreteras (Federal Aid Highway Act) la cual exigió que toda área urbana de 50.000 o más habitantes (después del lº de julio de 1965), pusiera en marcha un proceso continuado e integral de planificación de la transportación para recibir la aprobación de cualquier proyecto de ayuda para carreteras. De manera que gran parte de la planificación moderna ha estado orientada a las carreteras. Los departamentos de carreteras departamentales a menudo asumen la responsabilidad de determinar las necesidades de transporte por carretera. El departamento o su consultor pueden tomar en cuenta el actual sistema de carreteras nacionales, departamentales y municipales, así como las proposiciones estatales para el futuro, formular proyecciones de población y de crecimiento agrícola, industrial y comercial y elaborar a partir de todo ello un plan (o varios) para el mejoramiento de los caminos existentes y la construcción de otros nuevos a fin de formar un sistema integral que satisfaga las necesidades del estado proyectadas al futuro. Los departamentos de transportación estatales también pueden ser responsables de las necesidades de sus respectivos estados en materia de vías férreas, aerovías, vías acuáticas y carreteras. Lamentablemente en nuestro medio no existe un departamento de planificación que se dedique expresamente a la investigación, actualización, recolección, análisis y creación de políticas adecuadas para un buen manejo de los sistemas de transportes. Esto se debe principalmente a la carencia de profesionales especializados en esta técnica aun nueva para nosotros y al retraso tecnológico en el cual esta inmerso nuestro país.

Cuando se trata de áreas urbanas, el estado debe formular inventarios de las instalaciones, el flujo de viajeros y los patrones de tránsito, mientras que la comunidad local desarrolla inventarios y pronósticos de uso del suelo, población y economía local, o la misma comunidad, por sí misma o empleando los servicios de un consultor, puede hacerse cargo de toda la tarea de recopilación y análisis de datos. En el Capítulo 6 se tratara con mayor amplitud este punto.

La participación estatal en el planeamiento se puede ver en los procesos que se llevan a cabo en las oficinas de Caminos Públicos de los  Sistemas de Carreteras Interdepartamentales. Los diversos informes sobre Transportación Nacional son otros ejemplos  de planeamiento y recopilación de datos a nivel estatal para determinar las futuras necesidades de transporte de la nación.

La planificación a nivel regional podemos ejemplificada por los estudios realizados del  transporte en el área de Cochabamba. El Plan Maestro de Vialidad y Transporte para la ciudad de Cochabamba fue realizado el año 1993 mediante un convenio entre el Departamento de Planificación de la Alcaldía y la empresa consultora CONCIVILES. Este documento consiste en determinar políticas, recopilar datos y hacer pronósticos, recomendar programas de mejora y prestar asistencia técnica a las unidades locales del gobierno. El plan original propuesto por la empresa consultora CONCIVILES está sometido a revisión y actualización constante (Ver Anexo A).

El estudio del transporte en el área urbanizada de Cochabamba, formula planes de transportación para el área de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la región. Sus responsabilidades deberían ser ampliadas a fin de incluir el viaje por aire y la transportación masiva para ampliar de esta manera sus límites jurisdiccionales.

- ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN

La planificación y la ejecución de los planes siguen un patrón general, de acuerdo con las etapas que se describen brevemente a continuación. La información adquirida en una fase del proceso puede ser provechosa en alguna fase anterior o una fase mas ultima, entonces hay una continuidad del esfuerzo que finalmente da lugar a una decisión, obviamente el detalle o las necesidades de cada etapa varían con el proyecto.

- Definición de la situación

- Reconocimiento de la necesidad

- Metas

- Objetivos

- Estudios de demanda

- Análisis de la demanda

- Diseño de soluciones

- Evaluación de alternativas

- Presentación

- Ejecución del plan

  - Definición de la Situación

El primer paso en el proceso del planeamiento es la definición de la situación, que implica todas las actividades requeridas para entender la situación que dio lugar a la necesidad percibida de una mejora del transporte.  En esta fase, se describen los factores básicos que crearon la situación actual, y se delinea el alcance del sistema que se estudiará.  Se analiza el sistema actual y se describen sus características.  La información sobre los alrededores, su gente y sus hábitos de recorrido puede ser obtenida.  Se repasan y se resumen los informes y los estudios anteriores que pueden ser relevantes a la situación actual.  Se delinean el alcance del estudio y el dominio del sistema que se investigará.

- Reconocimiento de la Necesidad

La necesidad puede ser actual y grave: un caso de congestionamiento, falta de acceso a una nueva subdivisión o a un centro comercial, una intersección con un elevado índice de accidentes, etc. Puede en cambio no ser evidente mientras no se realice un estudio que establezca las necesidades presentes y futuras. El Plan Director de la Región Urbana de Cochabamba señalo inmediatamente la necesidad de iniciar un proceso de planificación racional, coherente y armónico al desarrollo y crecimiento urbano.

- Metas

La planificación debe tener una dirección y un propósito específicos. Es preciso establecer objetivos que representen valores comunales, así como los medios necesarios para lograr esos objetivos. Los objetivos de la planificación representan la dirección en que una sociedad regional, estatal o nacional desea moverse. Una comunidad interesada principalmente en el avance económico se sentirá atraída por el comercio y la industria como objetivo y proyectará un sistema de transportación adecuada a esas actividades. Una ciudad a la cual preocupe la eficiencia funcional exigirá vías públicas rectas y directas, mientras que otra que se interese por las                                                         cualidades estéticas tolerará cierto grado de congestionamiento o de desviación si con ello puede preservar la belleza de los árboles y edificios antiguos. Los objetivos representan los deseos generales de una comunidad.

- Objetivos

Los objetivos sirven para lograr las metas, por ejemplo: construyendo una autopista, introduciendo un servicio programado de autobuses o adoptando un sistema que responda a la demanda, reorganizando los ferrocarriles en quiebra, etc. Los criterios se aplican para cuantificar los objetivos. El establecimiento de un 15 por ciento de exceso en la capacidad de estacionamiento por encima de la demanda constituye un criterio para el desarrollo de esa capacidad, a su vez, el desarrollo de zonas de estacionamiento es el medio que se emplea para lograr el objetivo de evitar el congestionamiento en el centro de la ciudad.

- Estudios de Demanda

El estudio de la demanda establece un fondo de información a partir del cual se puede proceder a la planificación. Las cargas de tránsito que habrá de transportar el sistema son en buena medida una función del uso del suelo y de la población. Los estudios determinan la historia del crecimiento y presentan el estado de la población, el uso del suelo, la industria, el comercio, los actuales sistemas de transporte y el uso que se hace de esos sistemas. En el capítulo siguiente se tratarán con más detalle las técnicas específicas.

  - Análisis de la Demanda

Proyecciones. Una vez establecida la demanda, el tránsito se distribuye entre las rutas y modalidades existentes aplicando procedimientos que se explicarán más adelante. La capacidad actual se compara con la demanda actual y se nota el exceso o la falta de capacidad. En este punto se puede tomar en cuenta la elección de modalidades. La demanda del tránsito se proyecta al futuro; asignan las rutas y se anotan nuevamente los excesos o las deficiencias de capacidad.

- Diseño de Soluciones

Se tienen que considerar todas las soluciones posibles para desarrollar con más detalle las dos o tres que resulten más prometedoras. Se elaboran la selección de modalidad, el diseño y ubicación de la red, el nivel de servicio que se espera dar y el costo económico de cada alternativa. Se toma nota igualmente de las consecuencias sociales y ambientales.

- Evaluación de Alternativas

Las varias alternativas que se seleccionen para su análisis detallado se deben evaluar para y durante la presentación a los organismos de decisión. Las evaluaciones deben considerar la utilidad o efectividad de las soluciones alternativas; es decir, si con ellas se lograrán los objetivos propuestos. También se debe calcular el costo económico de cada una, así como los costos sociales y ambientales. Se tienen que determinar todas las consecuencias significativas de cada solución alternativa. La aceptabilidad por parte del público es un criterio muy importante.

- Presentación

Al cuerpo de planificación rara vez le corresponde tomar las decisiones. Los planes que se recomiendan y las alternativas viables se presentan al correspondiente consejo de planificación, consejo municipal, o comisión del auto transporte, legislatura del estado para su aceptación y autorización. También conviene incluir los métodos de financiamiento que se sugieren.

- Ejecución del Plan

Una vez aprobado y autorizado el plan, hay que establecer los métodos de financiamiento que permitan preparar los planos y diseños finales, la adquisición de terreno, la presentación de presupuestos y la construcción, seguidos por la etapa final de operación. La figura 5.1 ilustra una posible secuencia de planificación.

Población

Suelo

Actividad social y económica

Problemas e

identificación

de necesidades

Análisis de retroalimentación

Entrada

Planeación de

metas y objetivos

establecidos

Inventario:

medios de

transporte, uso

de la vía publica,

generación de viajes

Investigación

de las

demandas

Comunidad

Distribución de

viajes, asignación de tránsito y

repartición y

proyecciones

Análisis de

las demandas

Diseño de una o

mas soluciones

Evaluación de

las alternativas

Nivel de Servicio

Económicos

Ambientales

Sociologicos

Posible

Presentación a las personas que

toman las desisciones

Plan de financiamiento

Implementación:

construcción y

operación

FIGURA 5.1  Procedimientos para la planificación (Ingeniería de Transporte William W. Hay).

El desglose en etapas separadas y distintas se ha hecho únicamente como ayuda para el estudio y análisis. Entre todas las etapas hay una interrelación y una coordinación muy estrechas. Por ejemplo, la selección de un tipo de modalidad puede depender casi por completo de la ruta que se va a recorrer, o viceversa. El desarrollo de un plan de financiamiento adecuado puede regir todo el proyecto. El ingeniero tiene que participar en todas las etapas.

La planificación inicial puede indicar que el proyecto no se justifica o es impracticable. En tales casos la planificación habrá cumplido el muy útil propósito de evitar un gasto innecesario de recursos y esfuerzos.

Algunas de las diez etapas anteriores se considerarán con más detalle en las páginas siguientes.

- METAS Y OBJETIVOS

Como ya se dijo, las metas de planificación son resúmenes generales de valores comunales como el mejoramiento de la situación económica, el desarrollo de más oportunidades de trabajo y el mejoramiento de la calidad de vida. Los objetivos son las maneras específicas de lograr (en el área de la transportación) esas metas. Se presentan los problemas de definir las características de la demanda, la selección de modalidad y los efectos que se producirán en los valores y en el medio ambiente.

El acto mismo de reconocer la necesidad de un transporte mejorado puede establecer las metas de la planificación. La meta primordial será satisfacer la necesidad reconocida. La magnitud y clase de la demanda se deben establecer y satisfacer. Existe, por otra parte, metas generales aplicables en todo o en parte a toda planificación de la transportación.

Se puede suponer que hay que establecer un nivel específico de servicio para satisfacer la demanda estimada. La capacidad adecuada, la rapidez, la frecuencia del servicio y la accesibilidad son metas inherentes. También hay que elegir una calidad de servicio apropiada. La calidad del servicio con frecuencia se relaciona con la demanda. Un servicio de mala calidad puede provocar el rechazo por parte del público.

El compás de la planificación se puede resumir diciendo que las metas de la transportación deben consistir en proporcionar un servicio seguro de puerta a puerta, fácil de obtener en cualquier momento y que ofrezca confiabilidad en todo clima. El servicio deberá producir un efecto perjudicial mínimo en el medio ambiente, en la comunidad y en sus valores. También ha de ofrecer un grado aceptable de comodidad todo ello a un costo razonable.

La tabla 5.1 contiene una lista de metas que se podrían relacionar con cualquier tarea de planificación. Hay muchas otras que a menudo tienen carácter local o son propios del caso particular.

TABLA 5.1 Metas típicas de la planificación del transporte público.

- Facilitar el flujo del tránsito (disminuir el congestionamiento).

- Reducir el tiempo de viaje.

- Aumentar la seguridad.

- Reducir los costos del servicio.

- Tener acceso a todos los usos del suelo.

- Facilitar un uso específico del suelo.

- Aumentar la frecuencia del servicio.

- Hacer que el servicio sea más accesible.

- Servir a las personas ancianas, débiles, menores de edad y otras que no utilizan el automóvil.

- Dar servicio en todo clima.

- Conservar los patrones actuales de uso del suelo.

- Modificar los patrones actuales de uso del suelo.

- Conservar o acrecentar la base fiscal.

- Disminuir la contaminación (del aire, del agua, del suelo, visual, y por vibración).

- Conservar los edificios históricos, los parques y el paisaje.

- Preservar las características estéticas; por ejemplo, los árboles.

- Conservar o mejorar el equilibrio ecológico.

- Tomar en cuenta las necesidades y los intereses de todos los grupos.

- Preservar los bienes comunales y la integridad de la zona.

- Mantener y crear las oportunidades de trabajo.

- Conservar o mejorar la disponibilidad de las unidades de vivienda.

- Satisfacer las demandas industriales y comerciales.

- Conservar la energía.

- Disponer de materias primas, así como de productos terminados.

- Ampliar los mercados.

Puesto que una de las funciones de la transportación es conectar la población con el uso del suelo, una meta adicional será asegurarse de que todos los usos propuestos del suelo y los núcleos humanos tengan accesibilidad mutua. Cuando no se desea desarrollar un área, la ausencia de transportación puede ayudar materialmente.

Cuando se inicia un servicio de transporte de propiedad y financiamiento privado, una meta apropiada será la obtención de utilidades. Pero los beneficios no llegarán si en la planificación no se incluyen los factores mencionados. El servicio debe ser útil y atractivo. Más específicamente, las necesidades de transporte del remitente o del viajero se deben determinar y comprender, sobre todo si el servicio que se propone ha de competir con otro. En materia de transporte comercial,  se le llama con frecuencia comercialización más bien que planificación. El resultado final debe ser el mismo: una adaptación razonable a las necesidades del usuario.

Se presentan los problemas de definir las características de la selección de modalidad, los efectos que se producirán en los valores y en el medio ambiente, la organización del planeamiento del transporte y la gestión del transporte.

  - ELECCIÓN DE LA MODALIDAD

Se debe hacer una selección de modalidad cuando se trata de ampliar un sistema de transporte urbano, regional o de otra clase. ¿Debe la ciudad instalar un sistema de transporte público rápido, o ampliar su sistema de autopistas? ¿Se debe impedir el paso de automóviles por ciertas calles con el fin de establecer una red de ciclopistas? ¿Cómo se deben repartir los recursos del estado para satisfacer las necesidades de transporte por vía férrea, vía acuática y carretera? Aquí intervienen factores tecnológicos y de costo.

La elección de modalidad es sin duda un aspecto importante del proceso de planeamiento de la transportación. Desde el punto de vista de la opinión pública (y no pocas veces de la profesional) la cuestión se enfoca a menudo con una mezcla de ignorancia, emoción, parcialidad y propio interés. Vale la pena repetir que la meta apropiada en materia de transportación es el servicio a la sociedad, directa o indirectamente. La modalidad, en cualquiera de sus formas, no es sino el medio, para conseguir ese fin. La modalidad que se elige debe ser la que ofrezca el grado máximo de utilidad; es decir, la que más convenga a la tarea de que se trate; la que sea capaz de proporcionar un servicio del nivel y calidad requeridos a un costo económico, social y ambiental aceptable.

Una vez determinado el nivel de la demanda, se pueden considerar varias alternativas modales a fin de establecer sus posibilidades (ofrecer la capacidad necesaria con una frecuencia de horarios y movimiento a lo largo de una ruta o red) que permitan que el servicio esté disponible donde y cuando se necesite.

La calidad del servicio se debe considerar también. En parte, la demanda se relaciona con la calidad. Una modalidad o sistema que satisfaga todos los requisitos de capacidad, frecuencia, accesibilidad, rapidez y costo puede seguir siendo inaceptable debido a su falta de confiabilidad, consumo excesivo de energía o efectos adversos en el medio ambiente.

Por ejemplo: Los teleféricos tienen un elevado costo inicial de construcción, debido principalmente a sus cables tan largos y pesados. Ofrecen baja productividad y poca flexibilidad en cuanto a volumen y tipo de carga; pero se adaptan al terreno donde ningún otro tipo de transporte puede penetrar con facilidad y economía razonable. La manera en que las características tecnológicas se reflejan en la utilidad modal de un sistema es de gran interés.

  - EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

El impacto de las modalidades de transporte en el medio ambiente adquiere una importancia cada vez mayor. A continuación mostraremos los principales efectos en forma breve.

Los vehículos de carreteras son responsables de la mayor parte de la contaminación del aire. Las soluciones tecnológicas se encuentran en desarrollo; pero la más directa es una reducción del uso de vehículo de motor. Estos vehículos contribuyen también al ruido, a la vibración y algunas veces a la contaminación visual.

Los aviones son una fuente de contaminación acústica y del aire, sobre todo en el despegue y el aterrizaje. Los efectos adversos de los aviones supersónicos, que vuelan a gran altura, en la capa protectora de ozono que rodea a la Tierra no se han determinado en su totalidad; pero el peligro potencial ha dado lugar a una viva discusión. El ruido, un efecto contaminador importante de los aviones a reacción, es más fuerte dentro de confines del aeropuerto; pero afecta también a las áreas que distan varias millas de las pistas.

Las barcazas que transportan petróleo y los barcos tanque no plantean problemas de contaminación como tales; pero pueden ser causa de una contaminación del agua y de las costas, alcanzando proporciones desastrosas, porque arrojan descuidadamente las aguas residuales, aguas negras y los productos de la limpieza, o en caso de derrames y colisiones.

Los ferrocarriles debidamente conservados y operados producen alguna contaminación vibratoria, acústica y del agua (por los residuos de las casas de máquinas), originándose por lo general las dos últimas en las áreas de los patios y las terminales.  Los peligros provenientes de los descarrilamientos de vagones que contienen materias inflamables, explosivas o corrosivas, especialmente donde las normas de mantenimiento de las vías dejan mucho que desear, son un problema que se estudia seriamente para corregirlo.

Los oleoductos, colocados generalmente bajo la superficie, no constituyen una amenaza ambiental, salvo cuando se produce una rotura en la línea. La oposición contra el oleoducto de Alaska gira en torno de la colocación de partes de la línea sobre el nivel del suelo para impedir el asentamiento en las áreas constantemente congeladas, con lo cual presenta un posible obstáculo a la migración de la fauna.

Otros efectos ambientales, que abarcan a todas las modalidades, incluyen los diversos grados de ruido, vibración, escapes de las unidades motrices, extensión del uso del suelo, contaminación visual (falta de calidad estética) e intrusión de la vía y sus actividades asociadas en las zonas residenciales, parques y lugares escénicos, así como los efectos adversos en la delicada ecología de los desiertos y áreas ambientales.

  - ORGANIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO DEL TRANSPORTE

Al realizar el proceso del planeamiento del transporte urbano, se deberán crear varios comités que representan varios intereses y los puntos de vista de la comunidad.  Estos comités son el comité de la política, el comité técnico y el comité consultivo de los ciudadanos.

Comité de la política.-  El comité de la política se deberá componer de funcionarios elegidos o designados, tales como el alcalde y el director de obras públicas.  Este comité tomará las decisiones básicas de la política y actúa como una junta directiva para el estudio.  Decidirán sobre los aspectos de la gerencia del estudio tan bien como las cuestiones claves de la naturaleza financiera y política.

Comité técnico.-  El comité técnico se deberá componer de los personales de la ingeniería y del planeamiento que son responsables de realizar el trabajo y de evaluar los aspectos técnicos del proyecto.  Este grupo hará las evaluaciones y las comparaciones de costos necesarias para cada alternativa del proyecto, y supervisará los detalles técnicos del proceso entero.  Típicamente, el comité técnico incluirá a los ingenieros de carreteras, de transportes y los ingenieros de tráfico, así como otros especialistas en el planeamiento urbano.

Comité consultivo ciudadano.-  El comité consultivo ciudadano se deberá componer de una porción de la comunidad y puede incluir a los ciudadanos representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las mujeres, así como ciudadanos y miembros interesados de otros grupos de interés de la comunidad.  La función de este comité es expresar metas y objetivos de la comunidad, sugerir alternativas y reaccionar a las alternativas propuestas.  A través de esta estructura del comité, se produce un diálogo abierto entre los encargados de la política, el personal técnico, y la comunidad.

Se espera que cuando se hace una selección y las recomendaciones son producidas por un estudio, un consenso de todos los partidos interesados se alcance.  Aunque esto no es siempre posible, el papel del comité consultivo ciudadano debe ser el de  aumentar la comunicación y se espera que esto de lugar a planes que reflejen los intereses de la comunidad.

  - GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Todos los servicios de transporte que se desarrollan dentro del municipio se coordinaran desde la Delegación de Seguridad, Circulación y Transportes.

Estos servicios se gestionan junto  a una empresa concesionaria, las cuales realizan continuos estudios para mejorar el servicio, extender las líneas  a nuevas zonas, etc. Algunas de las tareas que efectúa este concesionario son:

- Reformar la red de líneas.

- Mejorar la frecuencia de viajes.

- Controlar los otros medios de transporte que operan en la ciudad, tales como el transporte escolar o las de autobuses turísticos.

- Establecer el precio del pasaje conjuntamente con el departamento de transportes regional.

  - CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

El presente esquema asume como criterios básicos para la gestión del transporte regular de viajeros las directrices marcadas en los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes. Estas directrices se estructuran como sigue.

  - Reorganización y Mejora de Servicios

En los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes, centra la reorganización y mejora de servicios en los siguientes puntos:

- Ampliación y creación de nuevos servicios en aquellas relaciones potenciales o socialmente interesantes.

- Prolongación de los horarios de los servicios.

- Coordinar los horarios de los diferentes servicios con el fin de mejorar las conexiones entre los mismos.

- Adaptación de la oferta  a las variaciones horarias de la demanda.

  - Racionalización de la Red de Transporte Regular

Las propuestas que en este sentido se efectúan en los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes son:

- Reordenar los servicios regulares más deficitarios.

- Fomentar la creación de concesiones zonales que mejoren la cobertura, flexibilicen las condiciones de explotación y simplifiquen el mapa concesional.

- Establecimiento de un plan de financiación que incentive la creación de dichas concesiones.

- Articular los mecanismos legales necesarios para simplificar el mapa concesional: unificación, modificación, o rescate de concesiones; coordinación de servicios; prohibición de tránsitos, etc.

- Analizar la implantación de modalidades alternativas de servicios: servicios a la demanda de taxi, colectivo, etc.

- Coordinación Entre Modos de Transporte

Dentro de las medidas para mejorar la coordinación entre los distintos servicios existentes y/o futuros, en los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes destaca:

- Priorizar los servicios con mayor oferta.

- Minimizar la competencia de servicios coincidentes.

- Coordinar horarios, simplificar correspondencias y crear puntos de intercambio.

- Fomentar la percepción de red única por parte de los usuarios.

- Mejora de la Competitividad de los Servicios Regulares

En los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes se propone en este aspecto las siguientes líneas de acción:

- Reestructuración del sistema tarifarío que debe comprender:

- Fidelización de los viajeros mediante descuentos en los títulos multiviaje.

- Flexibilización de los sistemas de venta.

- Modernización de los sistemas de expedición y control.

- Establecimiento de programas de renovación de las flotas y de modernización de las empresas.

- Potenciación de la imagen del sector.

- Creación de una imagen de marca.

- Promoción de una red única.

- Mejora del equipamiento de paradas para una correcta identificación de las mismas.

- Mejora de la información en las paradas.

- Unificación de los sistemas de venta y cancelación.

- Establecimiento de elementos de regulación que proporcionen prioridad al transporte público en los accesos a las zonas urbanas.

- Medidas de Financiación

Las medidas de financiación de los servicios son, en muchas ocasiones, un elemento fundamental para garantizar su éxito. En los estudios previos a la elaboración del Plan de Transportes señala como medidas a adoptar las siguientes:

- Adopción de medidas que ayuden a mantener el equilibrio económico de las concesiones en función de los índices de cobertura de los costes de explotación de cada concesión.

- Establecimiento de una cobertura mínima de costes de explotación por ingresos tarifarios de cada servicio.

- Incentivar la financiación de inversiones que permitan la modernización del sector.

  - BIBLIOGRAFÍA

- INGENIERÍA DE TRANSPORTES – William W. Hay.

- PLAN MAESTRO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE COCHABAMBA – Honorable Municipalidad de Cochabamba 1993.

- TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING – Nicholas J. Garber & Lester A. Hoel.

- CONSELL INSULAR DE MENORCA. AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA – Esquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio – Consultores de las Administraciones Públicas, UTE.

- Pagina Web – http://www.webjerez.com/index.php.

- APUNTES DE LA MATERIA “TRANSPORTES Y COMUNICACIONES” –  Ing. Guido León.

CUESTIONARIO

- ¿Definición de planificación?

- ¿Explíquese cómo la planificación parte de una empresa privada?

- ¿Cuáles son las etapas de la planificación. Describa por lo menos dos de ellas?

- ¿Establezca la diferencia entre los valores, metas y objetivos en materia de planeamiento de la transportación. Ofrezca ejemplos de cada uno a nivel nacional y regional?

- ¿Qué aspectos influyen en la elección de una modalidad?

- ¿Cuál es la función del comité de la política para garantizar una buena organización del planeamiento del transporte?

- ¿Indique cuándo los oleoductos constituyen una amenaza ambiental?

- ¿Explique cómo se gestiona el transporte público en su ciudad?