



En el capítulo anterior se describió el proceso de planificación de la transportación, destacando los métodos de evaluación de los planes y sistemas opcionales. En este capítulo se habla de la identificación de los datos necesarios para desarrollar alternativas y de las técnicas que se emplean para obtener y analizar esos datos.

  - DEFINICIÓN

    - Demanda de Transporte

La demanda de transporte es una demanda derivada. Esto significa que el propósito de los desplazamientos de personas y cargas no es de la realización del viaje en si mismo, sino el de alcanzar un determinado destino. Una excepción a esta regla la constituyen los paseos y excursiones turísticas. En los párrafos siguientes se describirán las causas generadoras del transporte siendo casi todas ellas de origen económico y algunas de orden sociocultural.

La demanda de transporte es compleja, ya que no se trata de un único tipo de servicio que esta compuesta de diversas modalidades y calidades. La diferenciación parte del género del transporte (personas o mercancías), modo, ámbito (urbano o rural), horario de realización del viaje, día de la semana, motivo, comodidad, tiempo de viaje, etc.

La demanda de transporte se produce en ciertos y determinados espacios, siendo estos espacios los que ubican a las actividades que requieren del transporte. La calidad  efectiva y eficiencia de un sistema de transporte se mide en la forma en que satisface las necesidades de las actividades referidas.

La consideración de una necesidad puede ir acompañada de un nivel de demanda fijo. La producción que se espera de un campo petrolero determina la capacidad de la tubería que transportará el producto. El nivel de servicio de una línea férrea que transporta minerales se basa en la estimación del ingeniero de minas de la producción anual (y de las ventas). La estimación que una industria hace de su producción y sus ventas determina sus necesidades en cuanto a utilización de los medios de transporte, propios o públicos.

El planeamiento de una ruta o servicio nuevo requiere procedimientos más complicados. Por ejemplo, las nuevas carreteras exigen un estudio de las condiciones económicas, sociales y ambientales de la región a la que se va a dar servicio, así como del impacto que se va a producir en esos aspectos. La nueva instalación puede disminuir el tráfico a las rutas y modalidades existentes; puede estimular el desarrollo industrial, comercial o agrícola retardando el crecimiento en otras partes.

Hay que identificar las fuentes generadoras de tráfico y cuantificar su potencial de suministro de viajeros y carga; es preciso determinar la distribución del tráfico, las toneladas de carga, el número de viajeros y vehículos que se llevarán a los puntos de destino y las modalidades y rutas que se van a emplear para ese fin. Las características de movimiento máximo y su efecto en la capacidad requerida constituyen una información muy necesaria. El estudio de la creación de inventarios, del análisis de los puntos de origen y destino, de los factores determinantes del movimiento, de los procedimientos de asignación del tránsito y de los modelos de distribución comunes a la planificación del transporte urbano y regional serán tratados en este capítulo.

La demanda actual se analiza y se proyecta hasta alguna fecha futura, por ejemplo a 20 años. Se establece un patrón de tránsito, real o estimado, que incluya una evaluación cuantitativa de lo que se va a transportar, cuales son sus puntos de origen y destino y el volumen de movimiento por tipo de tránsito, ruta, modalidad y terminal. Se tiene que evaluar la elección de modalidad. Se encuentran problemas para obtener datos exactos de la demanda actual; pero los problemas que implica el proyectar estos elementos a alguna fecha futura son todavía más difíciles y los resultados más inciertos.

    - Oferta de Transporte

La oferta de transporte esta representada por la infraestructura (plana fija). El material rodante (plana móvil) y un sistema  de control. El conjunto de estos elementos determinan los costos de transporte y los niveles de servicio.

  - LA FUNCIÓN DE LA DEMANDA

En todo proceso de planificación de la transportación hay dos etapas básicas: 1) establecer la demanda para un nivel y calidad de servicio dados y 2) elaborar un plan de acción capaz de satisfacer esa demanda. La primera es un estudio de las necesidades, la segunda es un estudio de los medios. Las técnicas que aquí se describen se emplean mucho en la planificación del transporte urbano; pero son aplicables también a nivel regional y estatal.

El proceso de planificación varía en sus detalles según la finalidad del estudio, el tipo y tamaño de la comunidad o área de estudio. La figura 6.1 muestra, en secuencia gráfica, los pasos que se siguieron al efectuar el estudio de la transportación en el área de Chicago. Se puede ver que el procedimiento general es similar al que se describió en el capítulo 5.

    - Medición de la Demanda

Si las autoridades ejercen control sobre el usuario y el vehículo, facilitando sus viajes, deben conocer cuales son sus  deseos básicos de movimiento; cual es la demanda de traslado; de donde viene y adonde va.

La incógnita se despeja mediante el estudio específico de la ingeniería de tránsito denominado “Origen y Destino”. En pocas palabras, este estudio se reduce a conocer del usuario su punto de partida y su destino inmediato. A veces también se determina el propósito del viaje. Este estudio es un complemento indispensable de los estudios de planificación vial.

Inventarios

Medios de transporte

Usos del suelo

Viajes

Pronósticos de población

Pronósticos de la actividad económica

Planear el uso de la tierra

Pronósticos acerca del uso de l suelo

Calculo de la generación de viajes

Calculo de la distribución de viajes

Cálculo de la demanda en viajes futuros

Pronósticos acerca de los viajes

Usos del suelo

Sistemas de transporte

Objetivos y Normas

Preparación del plan

Generación de viajes

Distribución de viajes

Flujo del tránsito

Evaluación

Prueba

FIGURA 6.1   El proceso de planificación (Chicago Area Transportation Study).

En una red de caminos se realiza el estudio sobre aquellas rutas que será necesario analizar para determinar la construcción de una nueva ruta o el mejoramiento de una de las existentes. En las poblaciones, en la mayoría de los casos, el estudio se concentra sobre las arterias principales que conducen al distrito comercial.

    - Fuentes de la Demanda

Los datos que se recopilan sirven para 1) establecer la demanda y el uso actual en materia de transportación y 2) tener una base que permita proyectar la demanda futura.

La demanda se determina de acuerdo con las características de la población, los usos de suelo  y la cantidad de actividad a que dan lugar esos dos elementos. La demanda puede ser también una función del tiempo de viaje, por lo cual se relaciona, en parte por lo menos, con la tecnología del sistema de transportación que esta en uso o que se planea. Es preciso establecer un banco de datos a partir del cual se pueda determinar la demanda presente y futura.

    - Población

La población total se determina tanto para toda el área de estudio como para cada zona o zona habitada establecida dentro del área. Es necesario saber la densidad de población, cómo está concentrada y el nivel de densidad lejos del núcleo urbano. La edad, la raza y la situación económica de la población, aunque no siempre se utilizan, contribuyen a que la información sea útil. Las fuentes de información comprenden las cifras que proporcionan los censos, los directorios de la ciudad y la entrevista domiciliaria, que se explicarán más adelante.

    - Uso del Suelo

En cualquier área de estudio, sea una zona urbana, toda una ciudad, una región o un estado, la intensidad y el tipo de uso del suelo proviene de una combinación de factores interrelacionados. Ver figura 6.2.

- EI ritmo de crecimiento y actividad del área o región de la cual forma parte el área de estudio.- Una región situada dentro de un departamento refleja hasta cierto punto el desarrollo económico, agrícola y social del departamento al que pertenece. Estos factores son externos o exógenos.

- La intensidad del desarrollo de la propia área de estudio.- La población, la clase y el ritmo de actividades son a su vez funciones de:

  - Las anteriores políticas de desarrollo y tasas impositivas.

  - Las características naturales del suelo: clase de terreno, productividad, recursos naturales, clima.

  - Servicios para uso del suelo: suministro de agua y energía, instalaciones para eliminación de desperdicios, zonificación y restricciones ambientales.

  - La red de transportes.

Los usos del suelo representan centros de actividad y sirven como generadores de tránsito en cantidades que dependerán de la clase de intensidad del uso. Las áreas residenciales pueden generar hasta el 40 ó 50 por ciento del total de viajes; pero las áreas de trabajo industrial y comercial, las escuelas, las iglesias, los hospitales y los lugares de entretenimiento y diversión también generan actividad y por lo tanto tránsito. Las áreas asociadas con cada uso del suelo se deben identificar en cuanto a ubicación, extensión e intensidad del uso. La intensidad del uso se puede relacionar con el número de personas por  kilómetro o hectárea cuadrada, con los metros cuadrados de espacio que por cada unidad de área de suelo se destinan a un propósito particular, con el numero de empresas que funcionan (por ejemplo, ventas al menudeo y tipos de manufacturas) o con la cantidad de producción (digamos, de los procesos de fabricación) por unidad de suelo. El suelo destinado a fines de transportación se incluye también, lo mismo que los espacios comunes como parques y edificios públicos.

La demanda futura se tiene que determinar a la luz del desarrollo y los futuros usos del suelo. Esto requiere ya sea suposiciones simplificadoras (por ejemplo, que los futuros usos de suelo seguirán en igual proporción) o modelos de uso del suelo que indiquen los usos futuros y el impacto de la transportación en esos usos. El primer procedimiento es empírico, tal vez injustificado y por lo tanto carece de precisión. El segundo es complicado, costoso y exige elementos de los que puede ser difícil obtener información exacta.

Transporte: ferrocarril, carretera, aire, agua

Fuerza motriz: electricidad, gas

Servicios públicos: agua, eliminación de basuras, comunicaciones

Restricciones legales: división en zonas, reglamentos de construcción ambientales, etc.

El incremento de la actividad requiere mayores servicios

La mejor calidad de los servicios propicia una actividad mayor

Servicio de uso del suelo

USO DEL SUELO

Actividad regional

Características inherentes

Terreno y topografía

Fertilidad del suelo

Riqueza del sub-suelo

Suministro de agua

Clima

Etc.

Residencial

Agrícola

Industrial

Comercial

Recreativo

Institucional

Desiertos

Etc.

Proveer tiempo entre los usos de transportación; propiciar la actividad, y el trabajo oportuno

FIGURA 6.2 Factores de desarrollo del uso del suelo (Ingeniería de Transporte William W. Hay).

    - Generación de Tránsito

El número total de viajes que genera cada uso del suelo se determina a través del propósito, destino, edad y situación económica de quien realiza el viaje, la hora del día, el medio que utiliza y la ruta que sigue, determinando todo ello mediante alguna forma de cuestionario o entrevista domiciliaría.

    - Inventario de Instalaciones

Se identifican y cuantifican todas las instalaciones de transporte disponibles. El número de automóviles y su uso (que se pueden saber mediante las ventas de gasolina o por medio de entrevistas domiciliarias), las calles y autopistas con su anchura, capacidad, semaforización, políticas de estacionamiento y capacidad de los lotes, el número de autobuses y su capacidad, rutas y horarios, las líneas de servicio rápido y los horarios y rutas de servicio local, así como, el material rodante son datos necesarios para la asignación de tránsito y el diseño de soluciones.

    - Flujo de Tránsito

Estos datos comprenden el simple recuento del volumen de automóviles, autobuses y trenes que circulan por el área y dentro de las zonas individuales, por modalidades. Las características de demanda máxima; es decir, las horas de densidad máxima del flujo se deben determinar anotando la cantidad de flujo que se produce en esas horas. El origen y destino del flujo de tránsito y las cantidades que se mueven de una a otra zona, por modalidad y por ruta constituyen la base del planeamiento. Los datos de origen-destino (O-D) se pueden obtener de algún organismo estatal o de otros estudios; pero se han de considerar inseguros si tienen más de cinco años de antigüedad. Nuevamente se puede recurrir a la entrevista domiciliaria, complementada en algunas localidades especiales por los cómputos de circulación y clasificación. En la fase de asignación del tránsito se necesitarán los tiempos de viaje por las diferentes rutas.

    - Historia

Habrá que establecer las tasas de crecimiento de la población, el desarrollo del uso del suelo, la evolución del transporte público, el aumento del número y los usos del automóvil y cualesquiera otros factores especiales que contribuyan a las tasas de crecimiento o a la introducción de cambios. Estos datos históricos son útiles para dar perspectiva a la demanda actual, señalar sus tendencias y proyectar los niveles futuros.

    - Presentación

La  información anterior, recopilada en notas y cuestionarios, constituye un conjunto difícil de manejar. Se tiene que resumir para facilitar su estudio y análisis. En el caso de las pequeñas comunidades se puede clasificar a mano y representarse en tablas, en mapas o en cuadros del área de estudio que son una forma de contabilidad grafica. Las calles y las vías férreas se representan con líneas de diferente grosor (o color) que indican las capacidades. Una concentración de puntos (de colores diversos) puede indicar la ubicación y la densidad de la población. Los usos del suelo por lo general se indican mediante colores, cuadriculas o sombreados. Ver figura 6.7. El futuro del tránsito y su distribución  se pueden indicar, entre los puntos de origen y destino, por medio de líneas cuyo grosor corresponde al volumen de demanda o indican los volúmenes en las diversas rutas: calles, autopistas o vías férreas con una línea del grueso apropiado. Véase la figura 6.3.

Sin embargo, el conjunto de datos por lo general es tan voluminoso que solo con la ayuda de la computadora es posible compilarlo, manipularlo y analizarlo en forma debida. En el caso de las grandes ciudades no hay otra manera de manejar la información, aunque probablemente se recurrirá también a la contabilidad grafica igual que en las áreas reducidas. El equipo actual de procesamiento de datos es capaz de presentar cierta información en forma tridimensional.

  - RECOPILACIÓN DE DATOS: ESTUDIOS DE ORIGEN-DESTINO

    - Objeto y Fundamento de las Encuestas de Transportes

Una manera obvia de obtener información acerca del flujo del tránsito consiste en contar el número real de personas, vehículos, trenes, aviones o autobuses que llegan, salen o pasan por un punto dado. Esos cómputos se pueden efectuar manualmente, mediante contadores o registros operados a mano o con la ayuda de contadores automáticos.

Los aforos de tráfico  permiten conocer cómo es utilizada una determinada red viaria, de la misma forma que mediante el recuento de los viajeros en un sistema de transportes colectivos, puede determinarse el uso que se hace de unos determinados medios.

En las etapas iniciales de los estudios de tráfico, los datos obtenidos de la simple medida del uso de las vías se consideraban suficientes para servir como base para la prognosis de la evolución de la demanda a mediano y largo plazo. Pero se pudo comprobar que esto no es así, siendo necesario, profundizar más en el conocimiento real de la demanda, analizando sus características y objetivos, así como su relación con otras circunstancias de una ciudad o de una zona rural. Ello es posible mediante las encuestas que normalmente se denominan de origen y destino.

El fundamento de las encuestas de transporte estriba en el hecho comprobado de que los viajes realizados por un determinado grupo de personas -en cuanto a su forma física y en cuanto a sus objetivos- se repiten con gran similitud día a día. Las encuestas tratan de identificar la forma en que durante un día típico, una muestra representativa de cierto grupo de personas realiza sus viajes cotidianos. Partiendo de los datos suministrados por la encuesta, es posible deducir cómo se producen los viajes en un área determinada.

En todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos se ha venido realizando desde hace mas de 50 años un gran número de encuestas de transporte de todo tipo, habiéndose depurado notablemente una técnica, de la que dependen en gran parte los complicados procesos de planeamiento del transporte, especialmente en las grandes ciudades. Para la realización del Plan Maestro de Vialidad y Transporte de la ciudad de Cochabamba se realizaron tres tipos de encuestas las cuales fueron: encuestas para la circulación privada, encuestas en fuentes de trabajo y encuestas en el transporte público. Ver ANEXO A. No se trata generalmente de conocer opiniones ni de realizar preguntas hipotéticas, sino de recoger, clasificar y analizar convenientemente hechos comprobados, de cuya consideración objetiva se deducen los resultados de la encuesta.

Las encuestas suelen denominarse de origen y destino porque uno de los datos que recogen es el origen y destino de los viajes. En las primitivas encuestas eran éstos los datos que fundamental y casi únicamente se buscaban, pero en la actualidad y sobre todo en las encuestas internas destinadas a analizar los problemas de transporte en las grandes áreas urbanas, en cuyos estudios la prognosis está basada en la elaboración de modelos matemáticos, se consiguen otros datos de análogo o mayor interés.

    - Tipos de Encuesta

Las encuestas de transporte tratan de recoger información, a través de una muestra, sobre viajes de vehículos o de personas realizados en un área. Esto puede servir ya para una primera clasificación de las encuestas.

Pero la diferencia mas clara, aunque tiene una cierta relación con lo anterior, se establece por la forma de realizar la encuesta, que generalmente es una de las siguientes:

- Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo al usuario, preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. Esta encuesta se hace, principalmente, con el conductor cuando transita en su camino.

- Método de la tarjeta postal. En este se proporciona una tarjeta, debidamente timbrada, a los usuarios y se les pide llenen los datos solicitados y la devuelvan por correo.

- Identificación de placas. Mediante la investigación de registro de las placas de los automóviles se deduce su origen y se anota el destino según el lugar donde están estacionados. Pueden también tomarse los números de las placas en la entrada y la salida de la zona en donde se hace el estudio, en periodos de 15 minutos. Basta con tomar los tres últimos números de la placa.

- Encuestas a domicilio. Es el estudio que arroja los resultados más completos. Mediante muestreo de las unidades de habitación, se determinan los viajes, método y propósito de traslado, paradas intermedias, etc. Usualmente se complementa esta encuesta con un muestreo de encuesta de conductores, para cubrir el movimiento externo a la zona de estudio.

Mediante recuento de volúmenes de tránsito se obtiene la base para inflar los volúmenes de viajes de la encuesta.

FIGURA 6.3

Representación grafica de un estudio de origen y destino efectuado en la ciudad de San Francisco, California. Las líneas de demanda de movimiento indican que arterias merecen atención preferencial para beneficio de los usuarios (Ingeniería de Tránsito - Rafael Cal y Mayor).

Estos  estudios  deben  realizarse  en  días  normales  de la semana, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.. En muchas ocasiones es suficiente hacerlo de 7:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.. Conviene hacerlos en sábado y domingo cuando se trate de rutas de tipo turístico.

En una zona urbana las encuestas, por lo general, se llevan a cabo perimetralmente, a través de estaciones de encuesta estratégicamente seleccionadas. Pude haber hasta dos “cordones” concéntricos de estaciones de encuestas en la zona en estudio.

También es usual clasificar las encuestas en internas y externas. Las primeras estudian el tráfico dentro de los límites de un área urbana mientras que en las externas se estudia fundamentalmente la conexión de un núcleo con su entorno exterior, en general analizando el tráfico que cruza un anillo que lo rodea.

La entrevista domiciliaria se considerará con más detalle en las páginas siguientes debido a la importancia que tiene este tipo de encuesta.

    - Entrevista Domiciliaria

La información se registra en cuestionarios que se refieren a los hábitos y necesidades de transportación de cada individuo de la familia, abarcando el periodo de 24 horas. Véase la figura 6.4. Cada viaje realizado (o por realizar) durante ese periodo de 24 horas se anota en un renglón diferente incluyendo los puntos de origen y destino, la ruta, el propósito del viaje, quién lo va a realizar y el medio de transporte que usara: automóvil propio, como pasajero en otro automóvil, autobús, taxi, tren local o servicio rápido. Los entrevistadores visitan cada casa de la manzana (o cada décima o trigésima casa, dependiendo de la densidad y del tamaño de la muestra) y llenan el cuestionario haciendo preguntas personales. El tamaño de la muestra ha variado entre el 1 y el 25 por ciento, según el tamaño de la ciudad y de la distancia a la zona central. En la encuesta efectuada por CATS en 1956 se visitó cada trigésima unidad habitacional. Las formas del cuestionario se pueden enviar también por correo o entregarse en las estaciones y puntos de verificación. El resultado de la encuesta por correo rara vez es satisfactorio o completo, e inútil en el caso de aquellos que tienen dificultades para leer y escribir.

Los datos del cuestionario se transfieren a tarjetas o cintas perforadas, para su clasificación y análisis por medio de computadoras digitales. La clasificación manual es lenta y pesada, salvo cuando se trata de unos cuantos cuestionarios. Las correspondientes tabulaciones del análisis indican el número total de viajes, por tipo y modalidad, generado en cada zona, así como la distribución de esos viajes entre otras zonas del área de estudio. Esta última es útil para aplicar los factores de crecimiento y en el uso de modelos de distribución de viajes para proyecciones de la demanda. También habrá que saber el propósito y la hora del día para cada agrupación de viaje y modalidad.

Se ha explicado el empleo de cuestionarios en términos de los viajes que realizan las personas. Otros estudios semejantes, con entrevistas en oficinas y  talleres, permiten obtener los datos en cuanto a origen, destino, volumen y medio de transportación de la carga que  remiten  y reciben las industrias y las casas comerciales. Sin embargo, esos establecimientos con frecuencia se muestran renuentes a proporcionar información. A veces es posible recurrir a las cámaras de comercio para obtener la cooperación de las empresas renuentes y conseguir algunos datos. En ciertas circunstancias hará falta el concurso de la ley para lograr la información que se requiere.

La entrevista domiciliaria ofrece únicamente un corte transversal en el tiempo. No hay continuidad; de manera que es preciso elegir cuidadosamente el momento de la encuesta. La generación de viajes puede variar con el día de la semana o con el mes del año. Habrá que escoger un periodo verdaderamente típico. Por ejemplo, una encuesta que se realice durante una huelga en la industria principal de la localidad dará una muestra engañosa.

    - Cordones y Estaciones de Recuento

El volumen total de tránsito que entra o sale de un área, ciudad o región se puede saber rodeando el área con entrevistadores y registradores que anotan, recurriendo a preguntas y observaciones, el número, clase, propósito, origen, destino, medio, etc., de todo el tránsito que entra al área o sale de ella. Prácticamente los acordonamientos se limitan por lo general a unos cuantos puntos clave: puntos de intercambio en el caso de los ferrocarriles y trenes de servicio local rápido; aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses para los pasajeros que llegan a la ciudad o salen de ella; calles o carreteras principales, en la orilla del área, para controlar el tránsito de vehículos, y las entradas y salidas de puentes y túneles. Se puede entrevistar a cada persona que cruza a pie y a cada conductor de vehículo (o a cada quinta o décima persona o vehículo, dependiendo del tamaño de la muestra que se desea). Los registros de las estaciones de verificación de pesos establecidas por las patrullas de caminos han servido  también como puntos de control.

En la misma forma se han distribuido estaciones de clasificación a lo largo de cualquier serie de rutas a fin de contar el volumen y clase de tránsito que circula entre dos puntos de la línea. Así se puede obtener el flujo, entre dos áreas de la ciudad o entre dos secciones adyacentes de la ruta, dos comunidades, dos estados o dos regiones. Habrá que hacer ajustes por el tránsito que se origina y termina entre dos estaciones.

El procedimiento se facilita con frecuencia (y se obtiene información más detallada) dividiendo un área extensa en áreas más pequeñas y anotando el flujo que ocurre entre las sub-áreas. Una ciudad se puede dividir en zonas por medio de cuadricula, así como en cuadrantes o sectores. Lo ideal es que predomine la división por zonas, basada a menudo en la presencia de escuelas locales u otro centro de actividad del uso del suelo, o determinada mediante límites geográficos. En las ciudades muy grandes las divisiones pueden ser arbitrarias empleándose un sistema de cuadricula en que cada zona se numera para facilitar el procesamiento por computadora. La cuadrícula de medio kilómetro (las líneas se trazan a intervalos de un kilómetro) ha resultado muy útil.

  - ANÁLISIS Y PROYECCIÓN: GENERACIÓN DE VIAJES

    - Proyección de la Demanda Futura

La información recopilada se analiza con el fin de obtener un cuadro razonablemente exacto de los actuales volúmenes de tránsito, el propósito de los viajes, la generación de los mismos por zonas o barrios, los patrones de flujo y la distribución entre una y otra zona de los viajes generados por cada una.

El paso siguiente consiste en proyectar la generación y distribución de viajes a alguna fecha posterior, por lo general a 20 años, para determinar la demanda futura. Los datos históricos acerca del flujo y la demanda de transportación se pueden extrapolar en el futuro; pero esos datos no siempre se encuentran disponibles con el detalle suficiente y la exactitud necesaria. Se han desarrollado otros métodos, incluyendo el uso de factores de crecimiento y determinantes de los viajes. Los modelos de uso del suelo constituyen un medio con el cual se pueden relacionar los futuros usos, la actividad de empleo, la población y el tiempo de viaje. El problema de determinar la demanda futura es compleja y requiere del uso de modelos matemáticos y de computadora. En el presente capítulo solo mencionaremos los métodos de proyección de manera informativa.

    - Factores Simples del Crecimiento

Los factores simples del crecimiento, útiles en el caso de las pequeñas comunidades, se pueden obtener extrapolando el incremento previsto de la población, el número de automóviles y su uso, el nivel de la actividad industrial y comercial y otros factores que  resulten  pertinentes, calculando luego la relación entre la actividad o el crecimiento, futuro y presente, de cada uno. Las relaciones individuales se multiplican para obtener un factor de incremento por el cual se multiplicará la demanda actual y la generación de viajes en el presente para obtener la demanda y la generación de viajes en la fecha de que se trate. Ver figura 6.5.

FIGURA 6.5  Indices para determinar los factores del crecimiento de la transportación

(Cortesía de Harland Bartholomew and Associates, San Louis, Missouri).

Por ejemplo, el factor de crecimiento del tránsito de automóviles se puede basar en el crecimiento de la población, el número de propietarios de automóvil y el consumo de gasolina per cápita. Supóngase que las poblaciones presente y prevista son de 20.000 y 28.000 respectivamente, que el número de propietarios de automóvil aumenta de 12.000 a 18.000 y que el combustible que se consume per cápita (una medida del uso de vehículos) crece de 700 a 800 galones por persona.

Los factores de crecimiento correspondientes serán:

F.C.=ActividadFuturaActividadPresente

F.C.Población=2800020000=1,4

F.C.NºPropietarios=1800012000=1,5

F.C.Combustible=800700=1,1

F.C.General=F.C.Población∗F.C.NºPropietarios∗F.C.Combustible

F.C.General=1,4∗1,5∗1,1=2,3

Si la observación directa ha indicado una demanda actual de 16.000 viajes por día, la demanda futura será:

DFutura=DActual∗F.C.General

DFutura=16000∗2,3=36800viajes/día

La generación actual de viajes en cada zona o barrio se multiplica luego por ese mismo factor de crecimiento (2,3) para obtener la generación futura de viajes en cada uno. Si su suma equivale aproximadamente a 36.800, se puede tener un grado razonable de confianza en la proyección inicial. Pero tal vez no se obtenga un acuerdo razonable debido a errores inherentes obvios.

Los factores de crecimiento presentan ciertas inexactitudes inherentes. Su empleo presupone una tasa de crecimiento uniforme para cada zona; pero las tasas de crecimiento de las zonas rara vez son uniformes. Una zona de baja densidad tiene un potencial de crecimiento mucho mayor que otra que esta ya completamente desarrollada. Con el procedimiento anterior, una zona vacía mostraría cero crecimiento en un periodo de 20 años; pero precisamente el hecho de estar vacía la convierte en el sitio probable de un crecimiento extenso. Una zona ya desarrollada mostraría un crecimiento excesivo, probablemente superior a su capacidad. Hay alguna duda respecto a si los datos básicos que se usan son lo suficientemente precisos como para justificar la manipulación adicional necesaria para lograr el completo acuerdo entre los valores proyectados y los calculados. Los procedimientos que se describen más adelante permitirán obtener una mayor exactitud.

    - Determinación de los Viajes y Análisis de Regresión

Un procedimiento más reciente relaciona el nivel de generación de viajes con el tipo y la intensidad de uso del suelo. Se requiere una proyección razonablemente precisa del uso futuro del suelo; pero se puede establecer con cierto grado de confianza. Puesto que se acepta que la generación (demanda) de viajes tiene relación directa con el uso del suelo, mediante ese enfoque se pueden hacer proyecciones mas realistas que tratando de proyectar la generación y la demanda directamente de la generación actual, como se hizo con los factores de crecimiento. El procedimiento exige que se determine la relación entre cada uso particular del suelo y los viajes que genera. Las características de cada tipo de uso del suelo que determina la generación de viajes (o su atracción) se deben identificar también por lo que respecta al impacto cuantitativo de cada una.

Las ecuaciones que relacionan la generación de viajes como variable dependiente del tipo y características del uso del suelo se han establecido por medio del análisis de regresión lineal. Usando los datos acerca del uso del suelo, población y características de generación de viajes en la actualidad, la variable independiente, que se llama a veces determinante de los viajes, ayuda a establecer el número de viajes que generarán mediante la característica particular del uso del suelo que se examina. Las ecuaciones de regresión que así se utilizan asumen una relación lineal. Entre la variable dependiente y los factores de los cuales depende.

Y=a0+a1∗x1+a2∗x2+...........+an∗xn+U

Se supone que Yes una función lineal (el número de viajes, por ejemplo) de las variables independientes x1,x2,xn (tales como el tamaño de la familia, el número de automóviles que posee, la categoría de ingresos o la distancia a la zona central) mientras que U representa un término de error al azar. Los coeficientes a0,a1,a2,an se eligen de manera que sea mínima la suma de los cuadrados del error (U2) entre los valores reales y previstos. El coeficiente,a, de cualquier variable aleatoria, x, indica el cambio que se puede esperar de la variable dependiente, Y, debido a un cambio unitario en x. La exactitud del procedimiento depende en parte de que se introduzcan en la ecuación todos los factores que puedan causar una variancia significativa en la variable dependiente.

Así se analizan y establecen los potenciales de generación de tránsito del suelo y la población. Una vez que se determinan en la ecuación los coeficientes para un uso o característica particular, sólo habrá que introducir la extensión estimada de ese uso o característica en la fecha futura y calcular los viajes que se generarán o atraerán. El punto débil del procedimiento radica en la suposición de que los coeficientes determinados ahora, seguirán siendo validos en la fecha que se quiera tratar. Los cambios que ocurren en la tecnología, los hábitos sociales y otros factores pueden influir seriamente en la precisión de esos coeficientes al usarse en el futuro.

El uso del suelo determina el propósito de los viajes que se realizan; pero es en el seno de la familia o unidad habitacional donde se decidirá si se efectuará o no un viaje con ese propósito. La unidad habitacional tiene capacidad de decisión. Más específicamente, se encuentra que la proporción de viajes es primordialmente una función del número de moradores de la unidad y de su edad. La posesión de un automóvil influye también directamente en los viajes. Al mismo tiempo, refleja el ingreso de la familia. Por lo general, el número de viajes aumenta a medida que el de automóviles crece de ninguno a tres o más. Otros factores como la distancia del recorrido, la distancia hasta el distrito comercial central y la situación social y racial tiene alguna relación con la producción de viajes;  pero muestran a su vez cierta correlación con la composición familiar y la posesión del automóvil. Los efectos de estos últimos aparecen en la figura 6.6.

FIGURA 6.6  Composición familiar y posesión de automóvíl contra viajes generados (Tomado de

an Analysis of Urban Travel Demands, por Walter y. Oi y Paul W, Shuldiner.

Cortesia de la Northewester University Press, Evanso, Illinois).

Lo que sigue es un sencillo ejemplo de ecuación desarrollada por análisis de regresión, basada en promedios no evaluados de los censos de 58 zonas de tránsito de una ciudad de la Costa Occidental que tiene 80000  habitantes:

T=−0,627+1,216∗p

Donde:

T :		Promedio diario de viajes efectuados en vehículo de motor, desde el

hogar, por unidad de habitación.

p :		Número de personas, de más de cinco años de edad, por unidad de

habitación.

Si se supone que dentro de 20 años la familia promedio contará con tres personas de más de cinco años de edad, los viajes diarios desde el hogar, en vehículo de motor, se pueden proyectar así:

T=−0,627+1,216∗3=3,021viajes

Otro ejemplo del procedimiento se encuentra en una ecuación desarrollada en el curso del estudio de la Transportación en el Área de Chicago para mostrar el número de viajes de tránsito masivo como porcentaje del total de viajes en una zona estudiada.

Y178=19,7331+0,0610∗x7+0,0365∗x8

Donde:

Y178 :	Porcentaje de viajes de tránsito masivo respecto al total de viajes

efectuados desde una zona determinada.

x7 :	Densidad residencial neta.

x8 :	Automóviles por cada 1.000 personas.

Para la ciudad de Cochabamba-Bolivia se aplicaron dos modelos de proyección conocidos y tradicionales para toda investigación: una de ellas es la recta de regresión y la otra el modelo de la ecuación exponencial. Comparando estos dos modelos, se analizo la coherencia de los datos obtenidos y se concluyo que la función lineal establece una proyección razonable en la estimación de la cantidad futura de vehículos. Ver ANEXO A.

Puesto que cada área de estudio posee sus propias características particulares de población, terreno, nivel de ingresos, etc., los coeficientes establecidos para una de esas áreas no se pueden usar con seguridad en el estudio de otra área (como no sea, posiblemente, para una primera estimación muy general).

Otros generadores principales, además de las áreas residenciales, son los centros comerciales, las plantas de fabricación, el distrito comercial central y los aeropuertos. El recinto universitario puede ser un generador importante en algunas comunidades; en otras, el estadio deportivo llenará esa función. Mientras que la composición familiar, la posesión de automóvil, el ingreso familiar y la distancia a la zona central de la ciudad, por ejemplo, sirven como variables aclaratorias en las áreas residenciales, se deben utilizar otros factores cuando se consideran otros usos del suelo. El empleo, el espacio ocupado y las ventas al menudeo se han usado en las actividades comerciales al menudeo; en las plantas manufactureras se han usado el empleo y la producción. Estos valores se pueden dividir por el área de terreno ocupada para obtener el efecto de densidad. Con frecuencia se usa una simple tabulación que indica el destino de los viajes por hectárea de varios tipos de uso del suelo. Luego se puede subdividir con relación a la distancia a un centroide por sexo, por medio de transporte utilizado, etc. La tabla 6.1 muestra una lista de tasas de generación. En todo caso, el objetivo es determinar una relación positiva entre la cantidad, clase y densidad del uso del suelo y la generación de viajes presente y futura.

TABLA 6.1 Tasas de generación de viajes: CATS.

|  |  | Destino del Viaje por Hectárea (según el tipo de uso del suelo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Distancia Promedio al Circuito en Km. | Transportación | Fabricación | Comercial | Edificios Públicos | Espacios Públicos Abiertos |
| 0 | 0,0 | 136,55 | 1772,40 | 1066,10 | 1006,90 | 49,25 |
| 1 | 1,5 | 18,45 | 121,60 | 94,30 | 127,75 | 14,40 |
| 2 | 3,5 | 7,95 | 40,00 | 61,05 | 61,75 | 13,25 |
| 3 | 5,5 | 5,40 | 43,45 | 71,70 | 50,35 | 13,90 |
| 4 | 8,5 | 6,40 | 25,45 | 106,20 | 38,85 | 6,75 |
| 5 | 12,5 | 2,90 | 13,40 | 89,35 | 29,05 | 3,05 |
| 6 | 16,0 | 1,30 | 7,85 | 66,25 | 23,30 | 1,25 |
| 7 | 24,0 | 3,20 | 9,10 | 65,95 | 7,20 | 0,75 |

Fuente:  Ingeniería de Transporte William W. Hay (Guidelines for Trip Generation Analysis, FHA, U.S.

Department of Transportation Washington).

    - Modelos de Uso del Suelo

Hay una utilidad evidente en la posibilidad de pronosticar la clase y extensión de la evolución del uso del suelo y la demanda de transportación a que dará lugar. La transportación a su vez puede influir en el ritmo y tipo de uso del suelo (por ejemplo, la urbanización irregular no habría sido posible sin el automóvil), sobre todo permitiendo el acceso con restricciones razonables.

Ha aparecido, una diversidad de modelos de uso del suelo para afrontar esta necesidad. Su grado de complejidad es diverso y puede requerir elementos difíciles de evaluar cuantitativamente. Los modelos incluyen el sistema de operación conveniente para los estudios en curso. Otros son sólo conceptuales, una base para estudios posteriores, o son útiles principalmente para indicar las tendencias y magnitudes relativas, pero carecen de expresión en números reales. Todos los modelos tratan de expresar relaciones entre el suelo usado y disponible para asiento de la población, el suelo usado y disponible para empleo y la suficiencia de la red de transportes y la tecnología que facilita el acceso entre los dos, expresada en términos del tiempo de viaje. Ciertos modelos toman en cuenta que las oportunidades de empleo en el comercio y la industria, así como los niveles de población, resultan afectados con el tiempo por las inmigraciones y emigraciones, el crecimiento y el fracaso de las industrias, la natalidad, la mortalidad y la edad. Los factores sociales, siempre difíciles de evaluar, afectan también a la disponibilidad de suelo en términos de raza, ingreso, tamaño de la familia y lugar de empleo. Algunos modelos tratan por separado las oportunidades de empleo que varían en forma endógena; es decir, debido a las fuerzas internas, y las que dependen de factores exógenos y de los mercados situados fuera del área de estudio. Algunos modelos son repetitivos en el tiempo, utilizándose el resultado de un pronóstico del modelo como base para otro pronóstico en fecha posterior. La transportación entra generalmente en el modelo en términos de separación espacial medida por el tiempo de viaje. Por lo regular los tiempos más cortos conducen a más oportunidades de actividad y a una mayor demanda de capacidad de transporte.

    - El Estudio de la Transportación en el Área de Chicago (CATS)

El CATS representa un hito en el proceso de planificación de la transportación, debido al uso de técnicas mucho más avanzadas que las que estaban anteriormente en uso, y que iban más allá del simple hecho de equilibrar los datos acerca de origen, destino y crecimiento. Se enfatiza la generalización de viajes en términos de su propósito y los usos del suelo relacionados. No hubo un modelo de usos del suelo como tal, sino más bien un sistema de uso del suelo contabilizado que aportó un horizonte anual de población y oportunidades de empleo. Usando una cuadricula de medio kilómetro cuadrado, con las líneas a intervalos de un kilómetro, el uso del suelo se identificó de acuerdo con 10 categorías: residencial, industrial, comercial, edificios públicos, transportación, calles y callejones, espacio público abierto, estacionamientos, diversos y terrenos vacíos. La intensidad de un uso en particular se midió por densidad de población y área de espacio. El crecimiento de población fue extrapolado de las tendencias nacionales y distribuido entre el suelo residencial con base en su capacidad. Se supuso que las áreas ya establecidas permanecerían relativamente constantes, presentándose la mayor parte del crecimiento en las zonas suburbanas y disminuyendo la densidad al aumentar su distancia a la zona central. Se supuso que la densidad de población a la proporción de suelo, destinada a los diferentes usos permanecería constante hasta la fecha de proyección. El terreno vacío se asignó a esos usos con la misma base. Las oportunidades de empleo se basaron en las capacidades establecidas a partir de la densidad conocida de uso del suelo y de la distancia a la zona central. Ver figura 6.8.

A continuación mostraremos como ejemplo el plano de Uso del Suelo que se realizo para la ciudad de Cochabamba el cual se encuentra dentro del estudio denominado “Plan Director Para la Región Urbana de Cochabamba”. Dicho estudio de utilización del suelo siguió  las técnicas descritas anteriormente. Ver figura 6.7.

PLANO DE USO DE SUELO PARA LA REGIÓN URBANA DE COCHABAMBA

Estimación del uso del suelo

Suelo no usable

Uso del suelo

Suelo vacío

Suelo vació usable

Uso del suelo

Necesidades totales de suelo a estimar

Asignación de usos del suelo (nuevos o adicionales)

Datos sobre el uso del suelo

Planes de Replanificación

Pronóstico de población y economía

Planes de Zonificación

Suelo vació no usable

Información dispensable

Procedimiento

FIGURA 6.8  Diagrama simplificado del procedimiento que se emplea para estimar los usos del

suelo (Chicago Area Trasnportation Study).

La computadora se utiliza extensivamente en el proceso del planeamiento del transporte urbano. Sobre los años, un paquete de programas ha sido desarrollado por la Administración Federal de la Carretera (Federal Highway Administration, FHWA) y la Administración Federal del Tránsito (Federal Transit Administration, FTA). Este paquete se llama Sistema de Planeamiento del Transporte Urbano (Urban Transportation Planning System, UTPS).

Una versión del microordenador de la estrategia de UTPS fue desarrollada por la FHWA. Se refiere como el Sistema de Respuesta Rápida (Quick Response System, QRS). Se han automatizado las técnicas, y las varias versiones del programa original de UTPS se han desarrollado para los microordenadores bajo siglas tales como MINUTP, TRANPLAN y MICROTRIPS. El centro para los microordenadores en el transporte mantiene un archivo completo del software del planeamiento del  transporte. Entre estos están QRSII para Windows y TRIPS, que son paquetes de software comprensivos del planeamiento del transporte.

  - FORMULACIÓN DE SOLUCIONES

Ya sea que la planificación se lleve a cabo atendiendo a una necesidad reconocida o que obedezca a un proceso rutinario y continuo, el análisis y las proyecciones deben detectar las áreas de problema e identificar los déficit y los excesos de capacidad, los casos de tiempo de viaje excesivo, los embotellamientos y los puntos que ofrecen probabilidad de accidentes dentro del sistema actual. Muchos de esos problemas exigirán soluciones inmediatas o a corto plazo. El análisis debe señalar también la probable necesidad de encontrar soluciones más amplias para una fecha determinada, situada a más o menos 20 años, para lo cual habrá que elegir soluciones opcionales. Se ofrecerán ejemplos del proceso de selección, recurriendo a las técnicas estudiadas en los capítulos 5 y 6, a fin de mostrar cómo se pueden encontrar soluciones mediante la aplicación de dichas técnicas.

Ejemplo 1

Mediante el procedimiento de asignación del tránsito se ha detectado un déficit de capacidad en una calle de 10 cuadras situada en una pequeña comunidad. El tránsito se congestiona a ciertas horas del día, la circulación es lenta y se han producido muchos accidentes. Actualmente se permite estacionar autos a uno y otro lado de la calle, quedando solo dos carriles de 2,75 metros para la circulación.

- La primera solución que se sugirió consistió en prohibir el estacionamiento en esa calle, con lo cual se ganarían dos carriles adicionales. Una solución sencilla, efectiva y de bajo costo. Pero, la opinión pública, solicitada o no, protestó seriamente por esa solución. La calle está rodeada por casa antiguas en cuyos terrenos se han construido departamentos de rentas módicas. Los inquilinos y propietarios sólo cuentan con la calle para estacionar sus autos y las protestas más enérgicas provienen de ellos.

- Una segunda alternativa implicaría convertir la calle en cuestión, y una calle paralela adyacente, en un par de un solo sentido. Las protestas provienen ahora de quienes residen en la calle paralela. También los agentes de bienes raíces se oponen a esa solución. Temen que las propiedades pierdan valor debido al mayor flujo de tránsito y a la contaminación acústica, del aire, visual, vibratoria, etc., así como a las posibilidades de accidentes.

- Una tercera alternativa, la ampliación de la calle, provoca las protestas de todo el mundo incluyendo a los defensores del ambiente, debido al terreno que se quitará al frente de las propiedades, los nuevos avalúos para costos de construcción y la necesidad de cortar una fila de árboles que dan sombra a las aceras. Y puede surgir un motivo adicional si resulta que la ampliación propuesta servirá para que la calle forme parte de una arteria principal proyectada por el ingeniero de tránsito de la ciudad.

Se podría llevar a cabo una evaluación del costo de cada una mediante un proceso de análisis que indicara el orden de importancia de la preocupación del público con respecto a los diversos intangibles, así como de los factores económicos.

En este caso, para atender a todas las objeciones, se podría establecer una cuarta alternativa mediante la cual se suprimiría el estacionamiento de conformidad con la alternativa 1, pero el municipio proporcionaría espacios al efecto, con el concurso de los residentes del área, en la parte posterior de las propiedades o en algún callejón poco transitado.

Ejemplo 2

El segundo ejemplo es el de una pequeña ciudad que trata de establecer una red de ciclo pistas. La necesidad de tal sistema se ha manifestado mediante la proyección del crecimiento del tránsito realizada por la comisión local de planificación y por medio de las peticiones presentadas ante la comisión, los consejos y en los periódicos locales, por los ciclistas y por los automovilistas (guiados estos últimos por el temor a los accidentes y las demoras en el tránsito). De manera que la comisión local de planificación ha hecho un inventario de las rutas (para bicicletas) existentes, del volumen de tránsito de esos vehículos y del origen y destino de los viajes. El punto de destino principal son las instalaciones universitarias, donde se han construido varias rutas de clase I (con caminos separados que se destinan exclusivamente al tránsito de bicicletas). La red carece de conexiones, aparte de las rutas clase III (con avisos que indican que los ciclistas usan la calle), con ciertas áreas residenciales situadas dentro del recinto universitario y con las áreas exteriores donde residen los estudiantes y el profesorado.

Después de un estudio realizado por la comisión y de haberse celebrado reuniones públicas en las cuales se escucharon las opiniones y sugerencias de la comunidad y de los ciclistas, se ha dado prioridad al proyecto de conectar la red universitaria con las áreas donde residen los estudiantes y los profesores. Se plantean los siguientes problemas:

- Localizar en el área universitaria calles de anchura suficiente que permitan establecer carriles de clase II (en los que se designa un carril para uso preferente o exclusivo de los ciclistas en una vía que utiliza otra clase de tránsito). Recuérdese el ejemplo anterior.

- Encontrar un paso más allá, a través o por arriba de una vía férrea tendida sobre un viaducto de tierra que se alza unos 3,5 metros sobre el terreno circundante y tiene sólo unos cuantos pasos inferiores muy mal espaciados.

Entre las soluciones opcionales para el obstáculo que representa la vía férrea figuran las siguientes:

- Un puente, con largas vías de acceso, que costaría medio millón de dólares.

- Un túnel debajo de la vía férrea, que costaría algo menos que el puente.

- Un paso a nivel con luces intermitentes y barrera de protección, y con accesos muy empinados, que costaría $us 100.000 aproximadamente.

- Usar una de las aceras para peatones que están en uno de los pasos inferiores, lo cual significaría una reducción en la capacidad para peatones o una ciclopista de anchura inferior a la necesaria y un acceso clase III al paso, inferior.

- No hacer nada, dejando que los ciclistas circulen por los pasos inferiores o corran el riesgo circulando por las calles en medio del tránsito.

Las alternativas y las sugerencias provenientes de los diversos grupos y personas son sin duda muy numerosas. Los tres primeros proyectos para pasar la vía se pueden evaluar con base en la efectividad del costo. Los dos últimos exigen una evaluación de las probabilidades de accidente y la reducción en el uso de la bicicleta.

La localización de calles para situar las ciclopistas se podría solucionar mediante una política universitaria que prohibiera la circulación de automóviles particulares en el área, substituyéndola con un servicio de autobuses desde unos lotes para estacionamiento situados en los alrededores.

El probable aumento de bicicletas y la consiguiente disminución en el tránsito de automóviles se deben evaluar con base en la efectividad del costo, la razón de beneficio-costo, la probabilidad relativa de que ocurran accidentes y los efectos en el ambiente. El estudio de costo económico podría indicar tal vez una transferencia suficiente de tránsito del automóvil a la bicicleta como para justificar un considerable desembolso para un paso inferior. La efectividad del costo podría determinar el costo, por cada 100 viajes, de mover esos viajes mediante cada uno de los métodos propuestos.

Ejemplo 3

Como tercer ejemplo se podría citar el caso de una extensa área urbana con problemas de tránsito en sus calles y autopistas actuales y una demanda creciente debida al crecimiento de las áreas suburbanas. Se podrían considerar seis posibles alternativas:

- Rutas y capacidad adicionales que implican la construcción de nuevas vías.

- Aumento del servicio local por riel, lo cual exigirá más horarios y trenes, la apertura de nuevas estaciones y la rehabilitación de otras. Los ferrocarriles se muestran renuentes a compartir esos costos; de manera que se puede prever que hará falta algún tipo de ayuda por parte del público.

- Un sistema de transporte rápido por riel, parte en medio de las autopistas existentes, parte en pasajes subterráneos, sobre todo en el distrito comercial central.

- Servicio directo de autobuses en las carreteras y autopistas existentes, destinado para tal fin un carril en cada dirección.

- Una combinación de todo lo anterior.

- No hacer nada; o sea, dejar las cosas como están.

Los problemas que plantean esos proyectos y los intereses implícitos son casi ilimitados. Como ejemplo se citarán algunos de los que se presentarían al enfocar el proceso de selección.

- Los costos de capital de cada alternativa.

- La efectividad de costo de cada alternativa; es decir, el costo por cada 1.000 viajes, kilómetros corridos, etc., de cada una.

- La razón beneficio-costo de cada alternativa.

- La posibilidad de conseguir financiamiento, incluyendo el local, el estatal y el federal.

- La relación entre cada plan, los usos del suelo proyectados y las densidades de población previstas.

- Los efectos en cuanto a propiciar o retardar la integración racial y social.

- Las manifestaciones de los valores y políticas comunales en cuanto a permitir el crecimiento y expansión del área metropolitana hacia los suburbios versus el establecimiento de usos del suelo de alta densidad dentro de la ciudad.

- Los efectos relativos en el medio ambiente y en los valores comunales, que podrían comprender:

  - Contaminación: del aire, acústica, visual y vibratoria.

  - Pérdida de unidades de habitación.

  - Pérdida de oportunidades de trabajo.

  - Desaparición o desplazamiento de las empresas.

  - Alteración de la movilidad dentro del barrio local (efecto de muralla china).

  - Pérdida de la base impositiva; impuestos más altos.

  - Destrucción de parques, edificios históricos, vistas escénicas.

  - Probabilidad de accidentes; seguridad relativa.

  - Negocios perdidos e incomodidades durante la construcción.

  - Efectos en los servicios con instalaciones subterráneas

  - Aumento en la base del impuesto, los valores catastrales y la actividad comercial

- El tiempo que ahorran los viajeros y el costo de los viajes

- La reducción en el índice de accidentes

- La adaptabilidad al terreno y la topografía

- La medida en que se servirá a los usos del suelo

Se podría mencionar muchos otros factores, con frecuencias locales y propias de una comunidad en particular. Además, es realista reconocer que cada comunidad posee una estructura de poder que actúa, por lo general en forma inadvertida, influyendo en toda actividad comunal. El apoyo de esta estructura puede ser vital para el éxito de un objetivo que se proponga. Su oposición puede significar demoras y esfuerzos muy costosos.

  - BIBLIOGRAFÍA

- INGENIERÍA DE TRANSPORTES – William W. Hay.

- PLAN MAESTRO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE COCHABAMBA – CONCIVILES – Honorable   Municipalidad  de  Cochabamba 1993.

- TRAFFIC AND HIGHWAY ENGINEERING – Nicholas J. Garber & Lester A.  Hoel.

- INGENIERÍA DE TRÁFICO – Antonio Valdez González – Roldan.

- INGENIERÍA DE TRÁNSITO – Rafael Cal y Mayor.

- APUNTES DE LA MATERIA “TRANSPORTES Y COMUNICACIONES” –  Ing. Guido León.

CUESTIONARIO

- ¿Definición de demanda de transporte?

- ¿Explique las 2 etapas básicas de todo proceso de planificación de la transportación?

- ¿Indique cuales son los datos más importantes que se obtienen de un estudio de ORIGEN – DESTINO y la utilidad de los mismos?

- ¿Cuáles son los factores que intervienen en un estudio de uso del suelo?

- ¿Por qué la realización de las encuestas de transporte son tan necesarias para la recolección de datos?

- ¿Describa los diferentes tipos de encuestas que se realizan en un estudio de ORIGEN – DESTINO?

- ¿Qué finalidad tiene la entrevista domiciliaria? ¿Qué datos se obtiene y con que fin?

- ¿Explique las diferencias entre los métodos de proyección descritos en el presente capítulo?

- ¿Utilizando los datos de la figura 6.5, calcular la demanda futura de vehículos utilizando el método de los factores simples del crecimiento, para el periodo de 1945 a 1950,  donde la observación directa indica una demanda actual de 17500 viajes por día en la ciudad de Virginia?