MEDICION DE CAUDALES

2.1 INTRODUCCIÓN.-

La determinación de la cantidad de agua que lleva un canal o un curso de agua se llama aforo y es importante para diversos fines. La medición de caudales es de gran utilidad en la toma de decisiones durante la administración de los recursos hidráulicos, en la ejecución de programas de riego y en diversas actividades relacionadas con el manejo del agua.

Aforar es medir un caudal. En Hidrología superficial puede ser necesario medir desde pequeños caudales (unos pocos litros/seg.) hasta ríos de muchos (m3/seg). Distinguimos dos tipos:

- Con algún aparato o procedimiento medimos directamente el caudal.

- Medimos el nivel del agua en el cauce, y a partir del nivel estimamos el caudal.

Para medir el caudal diariamente o de un modo continuo en diversos puntos de una cuenca se utilizan los aforos indirectos, por eso también se les denomina continuos.

2.2 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE AFOROS.-

Estos datos pueden presentarse como:

- Caudales (m3/seg, litros/seg), que, aunque se trata de un dato instantáneo, pueden referirse al valor medio de distintos periodos de tiempo:

- Caudales diarios. Pueden corresponder a la lectura diaria de una escala limnimétrica o corresponder a la ordenada media del gráfico diario de un limnígrafo.

- Caudales mensuales, mensuales medios. Para un año concreto es la media de todos los días de ese mes, para una serie de años se refiere a la media de todos los Octubres, Noviembres, etc. de la serie estudiada.

- Caudal anual, anual medio (módulo). Para un año concreto es la media de todos los días de ese año, para una serie de años se refiere a la media de todos los años de la serie considerada.

- Aportación, normalmente referida a un año, aportación anual, aunque a veces la referimos a un mes, aportación mensual. Es el volumen de agua aportado por el cauce en el punto considerado durante un año o un mes (Hm3).

- Caudal específico: Caudal por unidad de superficie. Representa el caudal aportado por cada km2 de cuenca. Se calcula dividiendo el caudal (normalmente el caudal medio anual) por la superficie de la cuenca o subcuenca considerada (litros/seg.km2). Nos permite comparar el caudal de diversas cuencas, siendo sus superficies distintas. Las áreas de montaña proporcionan más de 20 litros/seg.km2, mientras que, en las partes bajas de la misma cuenca se generan solamente 4 ó 5 litros/seg.km2.

- Lámina de agua equivalente. Es el espesor de la lámina de agua que se obtendría repartiendo sobre toda la cuenca el volumen de la aportación anual. Se obtiene dividiendo la aportación anual por la superficie de la cuenca. Es útil especialmente cuando queremos comparar la escorrentía con las precipitaciones.

2.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS DE AFORO

Supongamos que disponemos de “n” datos de caudales. Es deseable que sean más de 20, y es frecuente disponer de series históricas correspondientes a 30 ó 40 años. El tratamiento estadístico más común está encaminado a evaluar la probabilidad de que se presente en el futuro un caudal mayor o menor que un determinado valor o la operación inversa; evaluar qué caudal se superará un determinado % de los años, para tener presente la probabilidad de que se produzcan crecidas o estiajes de efectos no deseados. Por ejemplo: ¿Qué probabilidad hay de que la aportación anual del río supere los 900 Hm3? ¿Qué aportación se superará el 10% de los años? ¿Qué caudal medio mensual se superará el 75% de los meses de Octubre?

Hay que ordenar los datos disponibles (42 aportaciones anuales, 36 caudales mensuales de 36 meses de Octubre, etc.) de menor a mayor, olvidando su orden cronológico, y calcular para cada uno de ellos la probabilidad de que el caudal o aportación alcance ese valor. Asi, si son 42 datos, la probabilidad de que se alcance el mayor será 1/42, la probabilidad de que se alcance o supere el 2º será de 2/42, y así sucesivamente. Si representamos en un gráfico en un eje los datos de menor a mayor, y en el otro las probabilidades así calculadas obtendremos una curva que nos permitirá inferir gráficamente las cuestiones planteadas más arriba.

Esto es sólo aproximado, para más exactitud hay que realizar el mismo proceso, pero ajustando los datos a una ley estadística. Los datos anuales suelen ajustarse a la ley normal o de Gauss, mientras que los datos extremos (los caudales máximos o mínimos de una serie de años) suelen ajustarse a la ley de Gumbel.

En cualquier caso, la probabilidad de que se alcance un determinado valor es el inverso de su periodo de retorno. Por ejemplo, si la probabilidad de que se alcance o supere un determinado caudal es del 5%, quiere decir que el 5% de los años el caudal será igual o mayor, el periodo de retorno de dicho caudal será de 20 años. Es decir, que si el caudal supera ese valor 5 años de cada 100, eso es igual que uno de cada 20 (1/20=5/100).

2.4 MÉTODOS PARA MEDIR CAUDALES.-

Cuando el agua se obtiene de diques, ríos, canales y acequias, pueden utilizarse vertederos, canaletas, orificios, molinetes, flotadores, colorantes para aforarla. Entre los más conocidos tenemos los siguientes:

- Aforo Volumétrico.

- Aforo Gravimétrico

- Método área velocidad.

- Aforo por trazadores.

- Método área-pendiente

- Escalas limnimétricas.

- Vertederos de aforo.

2.4.1 AFORO VOLUMÉTRICO

Es aplicable en la medición de pequeños caudales y se realiza midiendo el tiempo de llenado (t) de un recipiente de volumen conocido (V), donde se colecta la descarga, como se muestra en la Figura, determinando el caudal en al ecuación:

Q=Vt					(2.1)

Se deben realizar por lo menos 5 pruebas para obtener un caudal promedio. Nunca se debe llenar todo el recipiente, sólo hasta cierta altura, por lo que se deberá tener dentro del recipiente una escala que indique cual es el volumen.

Figura 2.1 Aforo volumétrico.

2.4.2 AFORO GRAVIMÉTRICO

Se sigue un procedimiento similar al anterior, pero el volumen colectado de agua en el intervalo de tiempo cronometrado, en lugar de medirse se pesa, y el peso (W) de agua se transforma a volumen, dividiéndolo entre el peso especifico y del fluido a temperatura de prueba.

El recipiente vacío debe ser previamente destarado y, una vez lleno, debe pesarse en la misma balanza. Mediante el método gravimétrico, el caudal aforado se determina con el siguiente razonamiento:

γ=WV				(2.2)

Donde:

γ= Peso Especifico del Agua

W= Peso del Agua;  W= (Peso del Agua + peso del Recipiente) –Peso del Recipiente

V= Volumen Ocupado

El caudal esta dado por la siguiente ecuación:

Q=Vt				(2.3)

Donde:

Q= Caudal

t= Tiempo de llenado

Despejando “V” de la ecuación (2.2) y remplazando en la ecuación (2.3), tenemos:

Q=Wγ∙t			(2.4)

2.4.3 MÉTODO ÁREA VELOCIDAD (FLOTADOR - MOLINETE)

- Calculo del área.- Este método consiste básicamente en medir en un área transversal de la corriente. El lugar elegido para hacer el aforo o medición debe cumplir los siguientes requisitos:

- La sección transversal debe estar bien definida y que en lo posible no se presente erosión o asentamientos en el lecho del río.

- Debe tener fácil acceso.

- Debe estar en un sitio recto, para evitar las sobre elevaciones y cambios en la profundidad producidos por curvas.

- El sitio debe estar libre de efectos de controles aguas abajo, que puedan producir remansos que afecten luego los valores obtenidos con la curva de calibración.

En el sitio que se decidió hacer el aforo, se hace un levantamiento topográfico completo de la sección transversal, el cual dependiendo de su ancho y profundidad, puede hacerse con una cinta métrica o con un equipo de topografía.

Figura 2.2 Levantamiento topográfico en el lugar del aforo

Generalmente las acequias y canales de uso agrícola no están revestidos. Su sección transversal, construida en tierra, no es uniforme, por tanto, la determinación del área debe hacerse dividiendo el espejo del agua en varios segmento iguales, de tal forma que se tenga una serie de figuras geométricas consistente en triángulos y trapecios, cuyos lados estarán dados por las profundidades (di) del agua y, las alturas, por la longitud del segmento (x/n), tal cómo se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3   División de aéreas en un canal de tierra

El ancho entre ellas no debe ser mayor que 1/15 a 1/20 del ancho total de la sección. El caudal que pasa por cada área de influencia “Ai” no debe ser mayor que el 10% del caudal total.

Área total:

A=A1+A2+A3+A4

A=xn∙d12+xn∙d1+d22+xn∙d2+d32+xn∙d32

De donde:

A=xn∙d1+d2+d3 y generalizando la expresión para (di) tirantes, tenemos que:

A=xn∙i=1n-1di			(2.5)

En la cual:

x = Anchura del espejo de agua

n = Número de segmentos en que se divide el espejo

di= Tirante de agua, se debe observar (n -1) tirantes, para(n) segmentos en una sección.

- Calculo de Velocidad con Molinete.-

Método 0.2 - 0.8, consiste en medir la velocidad a 0.2 y 0.8 de profundidad a partir de la superficie, siendo “Vm” el promedio de ambas velocidades. Este método es el más usado en la práctica.

Vi=V0.2+V0.82 			(2.6)

Método 0.2, 0.6 y 0.8, En cada área de influencia se miden velocidades con el molinete a 0.2, 0.6 y 0.8 de la profundidad total. La velocidad media siguiente se utiliza en corrientes turbulentas por irregularidad del lecho:

Vi=V0.2+V0.6+V0.83 		(2.7)

La diferencia de velocidades entre verticales no debe sobrepasar un 20% y el caudal “Qi” correspondiente a la respectiva área de influencias es:

Qi=Vi∙Ai 			(2.8)

y el caudal total, QT, será entonces:

QT=i=1nQi 		(2.9)

Cuando las profundidades de la sección son pequeñas, menores de 0.6 m, solo se mide la velocidad a 0.6 de la profundidad.

- Calculo de Velocidad con flotadores

Son los más sencillos de realizar, pero también son los más imprecisos; por lo tanto, su uso queda limitado a situaciones donde no se requiera mayor precisión.

El flotador debe ser soltado repetidas veces unos cuantos metros aguas arriba de la sección de prueba, cronometrando el tiempo que tarda en recorrer una distancia conocida (usualmente de 15 a 50 m.), marcada previamente sobre un tramo recto y uniforme.

Figura 2.4 Medición de la Velocidad por Medio de Flotadores.

Una vez hallados los tiempos de recorrido, se obtiene las velocidades dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo de viaje del flotador.

V1=Dt1

Donde:

V1 = Velocidad de recorrido para el flotador N°1

D  = Distancia recorrida por el flotador.

t1  = Tiempo de recorrido para el flotador N°1.

Luego se determina la velocidad superficial promedio:

Vs=V1+V2…+Vnn			(2.10)

Como la velocidad superficial es mayor que la velocidad promedio del caudal, es necesario corregir la medición del flotador multiplicándola por un coeficiente que varía de 0.65 a 0.80; misma que debe ser de 0.65 para pequeños caudales (acequias) y de 0.80 para grandes caudales (ríos, diques y canales).

Vpromedio=k∙Vs		(2.11)

Donde:

Vpromedio= Velocidad promedio.

Vs = Velocidad superficial.

k = Coeficiente de corrección de la velocidad superficial, varia de 0,65 a 0,80.

Finalmente al multiplicar el área de la sección transversal (A) por la velocidad promedio del flujo (Vpromedio), se obtiene el caudal (Q) para la corriente aforada.

Q=A∙Vpromedio 		(2.12)

El caudal total se podrá determinar como la sumatoria de los caudales parciales (Qi), de la siguiente manera:

QT=i=1nQi   		(2.13)

- Calculo de Velocidad con molinete o correntómetro

Figura 2.5 Molinete de eje horizontal o de hélice.

El principio de la medición de velocidad con molinete es el siguiente: Supóngase un molinete puesto en un punto de una corriente que tiene una velocidad (V). La longitud (S), es el recorrido de una partícula fluida moviéndose a lo largo del contorno completo de la línea que determina una vuelta de la hélice. La situación es análoga al suponer quieta el agua y el molinete desplazándose a través de ésta con velocidad (V). Para un desplazamiento (S), la hélice también dará una vuelta.

Para un movimiento uniforme: V=St 		   (2.14)

El espacio (S), recorrido por la hélice, o por la partícula líquida a través de ésta, se representa por el número de rotaciones (N), que da el molinete en (t) segundos.

Luego: V=Nt						    (2.15)

Como existen fricciones en las partes mecánicas del aparato, es necesario introducir un coeficiente de corrección (b).

Entonces: V=b∙Nt 					    (2.16)

Donde  n=Nt , que es la frecuencia de giro, se tiene: V=b∙n 	(2.17)

Con la sensibilidad del aparato se hace sentir a partir de determinada velocidad mínima, a, que en general, es del orden de 1 cm/s, por debajo de la cual el aparato no se mueve, la ecuación del aparato se transforma en:

V=a+b∙n  		(2.17)

Donde:

V= Velocidad de la corriente (m/s).

n= Número de revoluciones de la hélice en la unidad de tiempo (rad/s).

a= Constante de paso hidráulico, obtenida experimentalmente en ensayos de arrastre (m).

b= Constante que considera la inercia y la mínima velocidad para que la hélice se mueva (m/s).

Ecuación que corresponde a una línea recta. Los aparatos vienen con su respectiva ecuación de calibración, dependiendo del tipo de molinete y de la casa productora, o tabuladas las velocidades en función del número de revoluciones por minuto.

Por ejemplo, para el correntómetro Prince's Electric Currentmeter No 17110B, Serial No 101-A, la ecuación de calibración para la velocidad, en m/s es:

### V=00.019+0.702∙n 	(2.18)

| Modelo de molinete | Ecuación de calibración |
| --- | --- |
| Molinetes de cazoletas: |  |
| Gurley - 622 | v = 0.690904 ⋅ rps + 0.014694 |
| SIW - 017 | v = 0.658 ⋅ rps + 0.0090 |
| Price - 622 | v = 0.6735 ⋅ rps + 0.0091 |
| Molinete tipo hélice: |  |
| Medidor Hoff | v = 0.296 ⋅ rps |

Tabla N°1  Ecuaciones de calibración para algunos modelos de molinetes (Adaptado de: G. Briones Sánchez, I. García Casillas)

El medidor Price es el molinete adoptado oficialmente por la División de Recursos Hidráulicos del Departamento de Geología de Estados Unidos, para el aforo de corrientes. El molinete Gurley es muy usado en los estudios hidrométricos realizados en México.

2.4.4 AFORO POR TRAZADORES

Esta técnica se usa en aquellas corrientes que presenten dificultades para la aplicación del método área velocidad o medidas con estructuras hidráulicas, como en corrientes muy anchas o en ríos torrenciales.

Se basan en la inyección de una sustancia detectable, colorante o sustancia radiactiva que es medida aguas abajo del punto de inyección. Existen 2 métodos:

- Método de inyección continua.-

Figura 2.6 Medición de Caudales por medio de Trazadores                                                   (Metodo de Inyeccion continua).

A un cauce de caudal (Q) se añade un pequeño caudal continuo (q) de una disolución de concentración (C1). Supongamos que el río ya tenía una concentración (C0) de esa misma sustancia. Se cumplirá que:

Q∙C0+q∙C1=Q2∙C2		(2.19)

Como:

Q2=Q+q 				(2.20)

Despejando el caudal (Q) tenemos:

Q=q∙C2-C1C0-C2			(2.21)

Donde:

Q = Caudal de la corriente aforada (l/s o en m3/s).

q = Caudal del trazador o de la solución salina aplicada (l/s o en m3/s).

C1 = Concentración del trazador o de la sustancia química en la solución.

C2 = Concentración del trazador o sustancia química después de la aplicación.

C0 = Concentración del trazador o de la sustancia química antes de la aplicación.

Las precauciones que es preciso adoptar son:

- El trazador no debe de ser destruido ni retenido entre los dos Tramos.

- La concentración (C2) debe ser uniforme y estable.

- La distancia entre los dos tramos debe ser suficiente para que se uniformice el trazador.

- Método de Inyección Puntual.-

Figura 2.7   Medición de Caudales por medio de Trazadores                                                   (Metodo de Inyeccion Puntual).

Supóngase que en el tramo 1 se adiciona un pequeño volumen de trazador (V1) con una concentración alta (C1). Si existe en el río una concentración (Co), el perfil de concentraciones en el rió se comporta con el tiempo así:

.                                                                                  Figura 2.8    Perfil de concentraciones en el rió.

Por continuidad se tiene:

V1∙C1=t1t2Q∙C2dt-t1t2Q∙C0dt

Donde:

Q = Caudal de la corriente que se desea conocer

C1= Concentración del trazador

V1= Volumen del trazador

C2= Función que define la concentración del trazador, en el punto de control en   función de (t).

Co= Concentración encontrada en el rió antes de la dosificación.

Resolviendo la ecuación para (Q) se tiene:

Q=V1∙C1t1t2C2-C0dt   				(2.22)

Las características que los trazadores deben cumplir son:

- Ser inalterables durante el período de medidas.

- No ser ni tóxicos ni contaminantes para las personas y el medio ambiente.

- Ser solubles o miscibles en agua.

- Fáciles de medir en cuanto a su concentración.

- Ser baratos.

Dentro de los trazadores químicos más utilizados de encuentran el Cloruro Sódico, el Dicromato Sódico y la Rodamina B.

Dentro de los trazadores radiactivos destacan el Sodio 24, el Fósforo 32, el Cromo 51 y el Bromo 82.

2.4.5 MÉTODO ÁREA-PENDIENTE

A veces se presentan crecientes en sitios donde no existe ningún tipo de instrumentación y cuya estimación se requiere para el diseño de estructuras hidráulicas tales como puentes o canales. Las crecientes dejan huellas que permiten hacer una estimación aproximada del caudal determinando las propiedades geométricas de 2 tramos diferentes, separadas una distancia (L). Supóngase que se tiene un tramo de río con profundidades Y1 y Y2 en los tramos 1 y 2 respectivamente, siendo (NR) el nivel de referencia:

Aplicando la ecuación de Bernoulli se tiene:

h1+V122g=h2+V222g+hf 			(2.19)

Donde: h = Y +Z y hf son las pérdidas de energía que se pueden hallar usando la fórmula de Manning:

Q=V∙A=1n∙RH2/3∙Sf1/2 		(2.20)

Donde:

V: Velocidad en m/s.

RH: Radio hidráulico en m.

Sf: Pendiente de la línea de energía.

A: Área de la sección transversal en m2.

n: Coeficiente de rugosidad de Manning.

La metodología que debe seguirse es la siguiente: Asumir que V1 = V2 lo que implica que:

hf=h1-h2  y la pendiente en la linea de energia es  Sf=hfL.

Si en la fórmula de Manning:

K=12∙RH2/3∙A  	(2.21)

El caudal puede expresarse como:

Q=K∙Sf1/2 	(2.22)

Se encuentra un valor promedio de (K) para los dos tramos, el cual puede hallarse con la media geométrica:

K=K1∙K2

Se calculan las velocidades en cada tramo usando el caudal, hallado con la expresión anterior:

V1=QA1     y       V2=QA2  			(2.23)

Calcular un nuevo valor de (hf) usando estas velocidades en la ecuación (2.19). Si se encuentra un valor de (hf) igual al hallado en el primer paso, el problema está resuelto.

Si no, se vuelve al paso 2 con el último valor de (hf) hallado y se continúa hasta que dos cálculos sucesivos de las pérdidas hidráulicas difieran en muy poco.

La mayor fuente de incertidumbre de este método es la estimación confiable del coeficiente de rugosidad de Manning (n). Sin embargo se puede definir una metodología para hallarlo a partir de datos tomados en el campo. Existen en la literatura numerosas expresiones que permiten estimar el coeficiente de rugosidad de Manning a partir de la granulometría del lecho y de las variables del flujo.

Para cauces en lechos de grava, las expresiones que mejor se comportan son:

- Meyer - Peter & Muller,1948			n=0.038∙D901/6  	(2.24)

- Raudkivi, 1976					n=0.0411∙D651/6  	(2.25)

- Simons y Senturk, 1976				n=0.0389∙D501/6  	(2.26)

- Garde & Raju, 1978; Subramanya, 1982 		n=0.047∙D501/6  	(2.27)

- Bray, 1979						n=0.0593∙D500.179  	(2.28)

- Cano, 1988			1f=a∙-log1.352∙a+log4∙Rk  	(2.29)

a=5.7798∙K0.139633  		(2.30)

n=RH1/68∙gf		(2.31)

En éstas ecuaciones D50, D65 y D90 son diámetros característicos del material del lecho, hallados a partir de su curva granulométrica, (R) es el radio hidráulico y (f) es el factor de fricción de la ecuación de Darcy - Weisbach. La ecuación de Cano (1988) considera una altura de los elementos de rugosidad (k), variable según el material se encuentre en reposo o en movimiento, así:

- Reposo: k = 0.54, D50 para cascajos, piedras y rocas con diámetro medio mayor de 0.03 m; para tamaños menores, el coeficiente aumenta de 0.54 a 1.

- Movimiento: k = 0.56, D50, para tamaños medios del sedimento mayores de 0.03 m; el coeficiente aumenta de 0.56 a 0.78 para tamaños menores de 0.03 m.

Para determinar la curva granulométrica del material del lecho en una sección determinada se utilizan equipos apropiados para recoger muestras de arena o limos cuando el material del lecho esta constituido por material fino granular; si el material del lecho es grueso, se realiza el conteo aleatorio de granos según procedimiento ideado por Wolman (1954). Este procedimiento es el siguiente:

- Seleccionada la sección en el cauce se determina el ancho (B).

- Se determina un área de ancho (B) a cada lado de la sección de aforo; en esta área se distribuye retícula o malla de un ancho tal que contenga al menos 70 interceptos. En cada intercepto se mide la cara expuesta mas larga del grano que allí se encuentre.

- Los valores medidos se agrupan por rango de tamaños para con esto preparar la curva granulométrica del material. Los rangos puede definirse de la siguiente manera: sedimentos menores de 2 mm, entre 2 mm y 4 mm a 8 mm a 16 mm a 32 mm, de 32 mm a 64 mm, de 64 mm a 128 mm, etc. Adicionalmente se debe tomar una muestra de finos del fondo del cauce para realizar la curva granulométrica completa.

- Se calculan los diferentes porcentajes de sedimentos. Estos valores se hallan a partir de curva granulométrica (D90, D84, D75, D65, D50, D5, D16, etc.). la siguiente ecuación se realiza para calcular el coeficiente de rugosidad a partir del diámetro medio del material del lecho (Posada, 1998):

n=0.0487∙D501/6 			(2.32)

Donde:

n = Coeficiente de rugosidad de Manning

D50 = Diámetro medio de las partículas en (m).

2.4.5 ESCALAS LIMNIMÉTRICAS

Se trata de escalas graduadas en centímetros y firmemente sujetas en el suelo. En cauces muy abiertos suele ser necesario instalar varias de manera que sus escalas se sucedan correlativamente. Es necesario que un operario acuda cada día a tomar nota de la altura del agua.

Figura 2.9   Escalas Limnimétricas en diferente lugares.

2.4.5.1 Limnígrafos

Miden el nivel guardando un registro gráfico o digital del mismo a lo largo del tiempo. El gráfico que proporcionan (altura del agua en función del tiempo) se denomina limnigrama. No solamente evitan la presencia diaria de un operario, sino que permiten apreciar la evolución del caudal dentro del intervalo de 24 horas.

El modelo clásico funciona con un flotador que, después de disminuir la amplitud de sus oscilaciones mediante unos engranajes, hace subir y bajar una plumilla sobre un tambor giratorio (Figura 2.10).

No en todos los puntos de un cauce el caudal es función de la altura. Puede ser función de la altura y la pendiente del agua. A veces es necesario instalar una presa o barrera para conseguir que sea sólo función de la altura.

Figura 2.10   Representación de un limnígrafos clásico

### 2.4.6 VERTEDEROS DE AFORO

Figura 2.11   Vertedero Rectangular indicando el ancho de la cresta y la carga de agua

Sin duda alguna son los más sencillos y utilizados para medir el caudal de agua en canales abiertos. Según la forma que se obligue a adoptar a la sección de la vena líquida que circule por él, se clasifican en rectangulares, trapezoidales y triangulares.

La carga o altura de agua que pase sobre la cresta del vertedero debe medirse a una distancia aguas arriba tal, que no sea afectada por la depresión de la superficie del agua que se produce al aproximarse a la cresta.  Esto se consigue haciendo las mediciones a una distancia de por lo menos seis veces la carga (altura) máxima a la que puede llegar el vertedero.

La forma más conveniente de realizar las mediciones es clavando una estaca en el fondo del canal o acequia aguas arriba del vertedero, (a la distancia señalada de por lo menos 6 veces la carga de agua a medir), sobre la cual se fija una reglilla graduada en centímetros, cuidando que su origen, el cero, quede a la altura de la cresta del vertedero (Ver Figura 2.12).

Figura 2.12   Esquema de medición de la carga de agua que pasa por el vertedero.

2.4.6.1 Vertederos Tipo V (Triangulares)

Figura 2.13   Vertedero tipo V (Triangular)

Dentro de los vertederos triangulares, el utilizado más comúnmente es el que tiene 90° en su vértice inferior, o sea, la escotadura forma un ángulo recto, tal como se muestra en la Figura 2.13. Es posible determinar las descargas en vertederos triangulares con ángulos diferentes.

Este tipo de vertederos es bastante eficiente, pero sin embargo presenta una gran pérdida de carga; motivo por el cual se recomienda especialmente para caudales pequeños (menores de 110 l/s), ya que en estos niveles de gastos de agua, su precisión es mayor que la de otros tipos de vertederos.

La forma básica para determinar el valor de una descarga a travez de un vertedero triangular con cualquier ángulo es el siguiente:

Q=1.40∙tanθ/2∙H2.5  		(2.33)

Donde:

Q: Caudal (m3/seg)

H: Altura sobre el vertedero (m)

θ:  Angulo del vertedero triangular

2.4.6.2 Vertederos Rectangulares

El vertedero rectangular es uno de los más sencillos para construir y por este motivo, es justamente uno de los más usados. Su estructura general se puede observar en la Figura 2.11. La precisión de la lectura que ofrece está determinada por su nivel de error, que fluctúa entre un 3 y 5%.

Puede ser usado en dos configuraciones, el vertedero con contracción y el vertedero sin contracción. Se debe tener un especial cuidado en la instalación del vertedero sin contracción, para obtener adecuada aireación de la lámina vertiente de agua.

La ecuación de descarga (Altura Vs. Caudal) para el flujo libre en un vertedero con contracción toma la forma:

Figura 2.14   a) Vertedero Rectangular con contracción

Q=1.84∙L-0.2∙H∙H1.5 		(2.34)

Donde:

Q: Caudal (m3/seg)

H: Altura sobre el vertedero (m)

L: Longitud de la cresta del vertedero (m)

La ecuación de descarga para el flujo en un vertedero rectangular sin contracción toma la forma:

Figura 2.14   b) Vertedero Rectangular sin contracción

Q=1.84∙L∙H1.5 				(2.35)

2.4.6.3 Vertederos trapezoidales (Cipolletti)

Figura 2.15    Vertederos trapezoidales (Cipolletti)

Los vertederos trapezoidales son similares a los rectangulares con contracción, excepto que los lados inclinados hacia afuera producen una abertura trapezoidal.

Cuando las inclinaciones de las paredes están en la relación de 4/1 (vertical/horizontal) el vertedero es conocido como Cipolletti.

La ecuación de descarga (Altura Vs. Caudal) del vertedero trapezoidal (Cipolletti) toma la forma:

Q=1.859∙L∙H1.5 				(2.36)

Donde:

Q: Caudal (m3/seg)

H: Altura sobre el vertedero (m)

L: Longitud de cresta sobre el vertedero (m)

### 2.4.7 COMPUERTAS

Las compuertas existentes en las propiedades, son elementos de aforo. Los llaveros de las delegaciones de Hidráulica las utilizan para conocer el caudal a entregar que es proporcional a la superficie con derecho de riego.

Para conocer el caudal se mide el ancho de la compuerta, la abertura y la altura de agua

Siendo:

Q = Caudal en (m3/seg)

C = Coeficiente de gasto = 0,65 (baja velocidad de llegada)

a = abertura de la compuerta en (m).

b = Ancho de la compuerta en (m).

h1 = Altura aguas arriba en (m).

h2 = Altura aguas abajo en (m).

2.5 HIDROGRAMAS

Un hidrograma es la expresión gráfica de Q=f(t). Puede representarse a escalas muy diversas: en el eje de abscisas puede aparecer un intervalo de tiempo de 12 horas o de 2 años.

El área comprendida bajo un hidrograma es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo en el intervalo de tiempo considerado. En la figura adjunta, el área bajo la curva del hidrograma es el volumen de agua que ha pasado entre t1 y t2.

Figura 2.16    Forma de un hidrograma

Por otra parte, se ha señalado que la forma de un hidrograma cualquiera, depende de los siguientes elementos:

- Precipitación efectiva

- Área de la cuenca

- Forma de la cuenca

- Capacidad de almacenaje de la cuenca

- Distribución espacial de la precipitación efectiva

- Distribución temporal de la precipitación efectiva

2.5.1 Hidrograma de una crecida

Para comprender la forma de un hidrograma y cómo esta forma es el reflejo de las precipitaciones que han generado esa escorrentía directa, supongamos un experimento de laboratorio en el que producimos unas precipitaciones constantes sobre un canal rectangular y aforamos el caudal a la salida del canal (FIG. 2.12)

FIG. 2.12 Hidrograma de una crecida (Experimento hecho en un laboratorio)

El hietograma será una banda homogénea, puesto que se trata de una precipitación artificial de intensidad constante.

El hidrograma comenzará a subir desde el instante (t0) en que comienza la precipitación y el caudal irá aumentando hasta (t1), momento en que llega al punto de salida la primera gota que cayó en el punto más alejado del canal. A partir de ese momento, el caudal se mantendrá constante, y así seguiría mientras durara la precipitación. Si en el instante (t2) la precipitación cesa bruscamente, el caudal irá disminuyendo mientras la lámina de agua que ocupaba el canal va llegando a la salida. En el instante en que la última gota que cayó en el punto más alejado llega a la salida (t3) el caudal se anula.

El intervalo de t0 a t1 es igual al intervalo de t2 a t3: ambos son el tiempo que tarda en llegar a la salida una gota caída en el punto más alejado de ésta. En una cuenca real se llama tiempo de concentración y es un parámetro fundamental en el estudio del comportamiento hidrológico de una cuenca.

Si repitiéramos la experiencia con un recipiente en forma similar a la de una cuenca real, el hidrograma obtenido sería como se muestra en la (FIG. 2.13), lo que ya es similar a un hidrograma de crecida real

FIG. 2.13 Hidrograma de una crecida real

En la FIG. 2.13, el hidrograma tiene una meseta horizontal debido a que el tiempo de precipitación es mayor que el tiempo de concentración de la cuenca. Si la duración de las precipitaciones es menor que el tiempo de concentración, no se llega a alcanzar la meseta de caudal constante, comenzando a bajar antes de alcanzar ese caudal constante. Para la cuenca de la FIG. 2.13 se generarían los hidrogramas indicados a trazos (FIG. 2.14)

FIG. 2.14 Comportamiento del hidrograma en crecidas mayores y menores

En una cuenca real, cuando se producen precipitaciones, si se trata de una gran cuenca, es normal que el caudal previo a las precipitaciones no sea nulo, aunque va agotándose lentamente. Un hidrograma de crecida tendría esquemáticamente la forma que se presenta en la FIG. 2.15.

En el hietograma distinguimos las precipitaciones que se infiltran de las que producen escorrentía directa, que denominamos precipitación neta o efectiva. La separación entre ambas varía con el tiempo.

Observamos que también se cumple la relación: tbase= tprecip + tconc.

El punto marcado en la FIG. 2.15 como X es el momento en que toda la escorrentía directa provocada por esas precipitaciones ya ha pasado. El agua aforada desde ese momento es escorrentía básica, que, si se trata de una cuenca sin almacenamiento superficial, corresponde a escorrentía subterránea. Es importante notar que la nueva curva de agotamiento comienza más alto que el punto Z, en que se encontraba el agotamiento antes de la crecida. Eso es debido a que parte de la precipitación que se infiltró está ahora alimentando al cauce.

FIG. 2.15 hidrograma de crecida de una cuenca

2.5.2 Hidrograma Unitario

Se trata de un concepto fundamental al abordar el problema de calcular la escorrentía que producirán unas precipitaciones determinadas.

El Hidrograma Unitario de una cuenca es el hidrograma de escorrentía directa que se produciría en la salida de la cuenca si sobre ella se produjera una precipitación neta unidad de una duración determinada (por ejemplo, 1 mm. durante 1 hora) (FIG. 2.16).

FIG. 2.15 Representación de un Hidrograma unitario

2.6 Relaciones de precipitación-escorrentía.-

Uno de los objetivos principales de la Hidrología Superficial es calcular la escorrentía se va a generar si se produce una precipitación determinada (calcular el hidrograma que va a generar un hietograma). El tema es muy complejo y se plantean actuaciones diversas:

- Un evento concreto o el proceso continuo: A veces estudiamos qué caudales generará cierta precipitación, o bien queremos conocer el proceso de un modo continuo, por ejemplo, el funcionamiento de la cuenca a lo largo de un año.

- Precipitaciones reales o supuestas: Podemos desear calcular los caudales generados por unas precipitaciones reales o bien trabajamos con una tormenta de diseño para calcular el hidrograma de diseño. Si se va a construir una obra (canal, presa,...) debe hacerse sobre caudales teóricos que calculamos que se producirán por unas precipitaciones teóricas que se producirán una vez cada 100 años.

2.6 Ejercicios resueltos y propuestos.-

- Durante el aforo de una corriente de sección transversal cuyas coordenadas vienen expresadas en la siguiente tabla:

| PUNTO | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| A | 0.000 | 0.000 |
| B | 0.825 | -1.500 |
| C | 1.650 | -2.350 |
| D | 2.475 | -1.730 |
| E | 3.300 | 0.000 |

Un flotador superficial recorrió una distancia de 100 m en 122, 128, 123, 124 y 125 segundos. Determinar el caudal que atraviesa la sección del canal. (Considerar un coeficiente de corrección de la velocidad superficial k = 0.70)

Solución:

D=100m.

t1=122 seg.

t1=128 seg.

t1=123 seg.

t1=124 seg.

t1=125 seg.

k=0.70

Calculo de Velocidades:

Vm=Dtm

V1=100122=0.8197 m/seg.

V2=100128=0.7813 m/seg.

V3=100123=0.8130 m/seg.

V4=100124=0.8065 m/seg.

V5=100125=0.8000 m/seg.

Vs=V1+V2…+Vnn

Vs=0.8197+0.7813+0.8130+0.8065+0.80005=0.8041 m/seg.

Vpromedio=k∙Vs

Vpromedio=0.7∙0.8041=0.5629 m/seg.

Calculo del Área:

A=xn∙i=1n-1di

A=3.304∙1.5+2.35+1.73=4.6035 m2

Por tanto el caudal será:

Q=A∙Vpromedio

Q=4.6035∙0.5629=2.5913 m3/seg.

UTILIZANDO LAS PLANILLAS DE CÁLCULO PARA AFOROS TENEMOS:

- A partir de mediciones hechas con un molinete de cazoleta SIW – 017 se obtuvieron los siguientes datos. Se desea calcular el caudal de la corriente del rio.

| Distancia desde la Orilla (m) | Profundidad (m) | Profundidad del molinete (m) | Revoluciones | Tiempo (segundos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 0.61 | 0.31 | 0.18 | 10 | 50 |
| 1.22 | 1.07 | 0.21 | 35 | 52 |
|  |  | 0.85 | 22 | 55 |
| 1.83 | 1.58 | 0.31 | 40 | 58 |
|  |  | 1.28 | 28 | 53 |
| 2.74 | 1.92 | 0.40 | 45 | 60 |
|  |  | 1.52 | 32 | 58 |
| 3.35 | 1.34 | 0.27 | 33 | 46 |
|  |  | 1.07 | 28 | 45 |
| 3.96 | 0.67 | 0.40 | 22 | 50 |
| 4.57 | 0.24 | 0.15 | 12 | 49 |
| 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Solución:

Para el molinete de cazoleta SIW – 017, la ecuación de calibración para la velocidad, en m/s es: v = 0.658 ⋅ rps + 0.0090

Calculo de la velocidad en el punto.-

v1=0.658∙1050+0.0090=0.1406 m/seg.

V1=0.6×0.1406=0.0844  m/seg.

v1=0.658∙3552+0.0090=0.4519 m/seg.

v2=0.658∙2255+0.0090=0.2722 m/seg.

V2=0.2×0.4519+0.8×0.27222=0.1541 m/seg.

v1=0.658∙4058+0.0090=0.4628 m/seg.

v2=0.658∙2853+0.0090=0.3566 m/seg.

V3=0.2×0.4628+0.8×0.35662=0.1889 m/seg.

v1=0.658∙4560+0.0090=0.5025 m/seg.

v2=0.658∙3258+0.0090=0.3720 m/seg.

V4=0.2×0.5025+0.8×0.37202=0.1991 m/seg.

v1=0.658∙3346+0.0090=0.4810 m/seg.

v2=0.658∙2845+0.0090=0.4184 m/seg.

V5=0.2×0.4810+0.8×0.41842=0.2155 m/seg.

v1=0.658∙2250+0.0090=0.2985 m/seg.

V6=0.6×0.2985=0.1791 m/seg.

v1=0.658∙1249+0.0090=0.1701 m/seg.

V7=0.6×0.1701=0.1021  m/seg.

Calculo del Área.-

A1=12∙0.61∙0.31+0.31∙0.31+12∙0.31∙0.38=0.2496 m2

A2=0.30∙0.69+12∙0.30∙0.38+0.31∙1.07+12∙0.31∙0.29=0.6407 m2

A3=0.30∙1.33+12∙0.30∙0.25+0.46∙1.58+12∙0.46∙0.34=1.2415 m2

A4=0.45∙1.75+12∙0.45∙0.17+0.31∙1.63+12∙0.31∙0.29=1.3760 m2

A5=0.30∙1.34+12∙0.30∙0.29+0.31∙1.01+12∙0.31∙0.33=0.8098 m2

A6=0.31∙0.67+12∙0.31∙0.34+0.31∙0.46+12∙0.31∙0.21=0.4356 m2

A7=0.30∙0.24+12∙0.30∙0.22+12∙0.61∙0.24=0.1782 m2

AT=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7=4.9314 m2

Calculo del Caudal.-

∆Q1=V1×A1⟹0.0844∙0.2496=0.0211 m3/seg.

∆Q2=V2×A2⟹0.1541∙0.6407=0.0987 m3/seg.

∆Q3=V3×A3⟹0.1889∙1.2415=0.2345 m3/seg.

∆Q4=V4×A4⟹0.1991∙1.3760=0.2740 m3/seg.

∆Q5=V5×A5⟹0.2155∙0.8098=0.1745 m3/seg.

∆Q6=V6×A6⟹0.1791∙0.4356=0.0780 m3/seg.

∆Q7=V7×A7⟹0.1021∙0.1782=0.0182 m3/seg.

QT=∆Q1+∆Q2+∆Q3+∆Q4+∆Q5+∆Q6+∆Q7=0.8990 m3/seg.

VT=QTAT=0.89904.9314=0.1823 m/seg.

UTILIZANDO LAS PLANILLAS DE CÁLCULO PARA AFOROS TENEMOS:

- Una solución de sal común con una concentración de 200g/l fue descargada en un río con un caudal constante de 25 l/s. El río tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm (partes por millón). Aguas abajo se midió una concentración de 45 ppm. ¿Cuál es el caudal en el río?

Solución:

q = 25 lts/seg.

C1 = 200 g/l.

C0 = 10 ppm. = 0.01 g/l.

C2 = 45 ppm = 0.045 g/l

Aplicando la ecuación 2.21 se tiene:

Q=q∙C2-C1C0-C2

Q=25∙0.045-2000.01-0.045

Q=142825 lts/seg≅142.825 m3/seg

UTILIZANDO LAS PLANILLAS DE CÁLCULO PARA AFOROS TENEMOS:

- Se ha seleccionado una sección apropiada para lanzar trazadores, el volumen de trazador a suministrarse es de 15 lts. de cloruro de litio en solución 85 g/l. Se indica que las medidas existentes en el rió son de 0.002 mg/l (Co), además se cuenta con la siguiente información:

| Tiempo (s) | Concentración (mg/l) |
| --- | --- |
| 0 | 0.002 |
| 150 | 0.239 |
| 300 | 0.811 |
| 450 | 1.354 |
| 600 | 1.537 |
| 750 | 1.283 |
| 900 | 0.477 |
| 1050 | 0.003 |

Se pide determinar el caudal del río para desperdicios del 10 y 5 %.

Solución:

V1= 15 l

C2= Función que define la concentración del trazador, en el punto de control en función de t.

Co= 0.002 mg/l

C1= 85 g/l = 8500 mg/l

- Para un desperdicio del 10 %:

C1=0.90∙8500=76500 mg/l.

Q=V1∙C1t1t2C2-C0dt⟹76500∙15=Q∙t1t2C2-C0dt⟹76500∙15=Q∙A2-A1

A2=1502∙0.002+0.003+2∙0.239+0.811+1.354+1.537+1.283+0.477

A2=855.43 m2

A1=0.002∙1050=2.10 m2

⟹A2-A1=855.43-2.10=853.43 m2

⟹76500∙15=Q∙853.43

⇒Q=1344.58 l/seg=1.34 m3/seg.

- Para un desperdicio del 5 %:

C1=0.95∙8500=80750 mg/l

Q=80750∙15853.43=1419.27 l/seg≅1.42 m3/seg

∴1.34≤Q≤1.42

UTILIZANDO LAS PLANILLAS DE CÁLCULO PARA AFOROS TENEMOS:

- Durante una creciente las profundidades del agua en un canal rectangular de 10 m de ancho, fueron 2.7 y 2.5 m en dos secciones apartadas a 50 m. La pendiente del canal es 0.00015 y el lecho del rio tiene un tamaño de partículas de D50 igual a 0.025 m, estimar el caudal:

Solución:

D50 = 0.025 m

So = 0.00015

Y1 = 2.7 m

Y2 = 2.5 m

L = 50 m

B = 10 m

A1=10∙2.7=27 m2 	 	             A2=10∙2.5=25 m2

P1=2∙2.7+10=15.4 m                   P2=2∙2.5+10=15 m

RH1=2715.4=1.753 m                             RH1=2515=1.667 m

Calculo del Coeficiente de rugosidad manning (Garde & Raju, 1978; Subramanya, 1982):

n=0.047∙D501/6=0.047∙0.0251/6=0.0254

Paso 1: Asumir que V1 = V2 lo que implica que:

hf=h1-h2+SO×L=2.7-2.5+0.00015×50=0.2075 m

Sf=hfL=0.207550=0.00415 m/m

Paso 2: Hallar K:

K1=1n∙RH2/3∙A=10.0254∙1.7532/3∙27=1545.4371

K2=1n∙RH2/3∙A=10.0254∙1.6672/3∙25=1383.7682

⟹K=K1∙K2=1545.437∙1383.768=1462.3702

Paso 3: Calcular el caudal:

Q=K∙Sf1/2=1462.3702∙0.004151/2=98.218 m3/seg.

Paso 4: Calcular las velocidades en 1 y 2:

V1=QA1=94.21827=3.4896 m/seg.

V2=QA2=94.21825=3.7687 m/seg.

Paso 5: Calcular el nuevo valor de hf:

hf1=V122g-V222g+hf=3.489622∙9.81-3.768722∙9.81+0.2075=0.1042 m

hf≠hf1⟹Volver al paso Dos

**LOS RESULTADOS SE ENCUENTRA EN LA PLANILLA QUE ANALIZA ESTE TIPO DE AFORO.

UTILIZANDO LAS PLANILLAS DE CÁLCULO PARA AFOROS TENEMOS:

- Diseñar un vertedero rectangular de cresta aguda, si el caudal máximo transportar es de 175 l/s; el canal que llega a la estructura se encuentra revestido de concreto(n=0.025), presenta una sección rectangular, la base del canal es de 0.60 m y la pendiente del fondo del canales de 0.2%.

Determine la altura que alcanza el agua, cuando el vertedero rectangular esta descargando un caudal de 120l/s.

- Solución:

Q = 175 l/s = 0.175 m3/s

B = 0.60 m

S = 0.2% = 0.002

n = 0.025

0.6=4∙Hmin+L

Despejando⟹L=4∙Hmin-0.6

Con la ecuación de descarga para el flujo libre en un vertedero con contracción:

Q=1.84∙L-0.2∙Hmin∙Hmin1.5

0.175=1.84∙4∙Hmin-0.6-0.2∙Hmin∙Hmin1.5

Despejando: Hmin=0.3044 m

Remplazando valores tenemos:

L=4∙0.3044-0.6=0.6176 m

2∙Hmin=0.6088 m

Por tanto las dimensiones del vertedero son las siguientes:

- Solución:

0.120=1.84∙0.6176-0.2∙H∙H1.5

Despejando: H=0.2355 m

- Dimensionar un aforador trapezoidal que debe evacuar un caudal máximo de 200 l/s; el canal presenta una pendiente de 0.10% Una base del canal de 40 cm, con revestimiento en grava con paredes de piedra.

Solución:

Q = 200 l/s = 0.2 m3/s

S = 0.1% = 0.001

B = 40 cm. = 0.4 m.

0.40=4∙Hmin+L

L=0.40-4∙Hmin

n = 0.023 (Revestimiento en grava con paredes de piedra)

La ecuación de descarga del vertedero trapezoidal (Cipolletti) toma la forma:

Q=1.859∙L∙H1.5

Q=1.859∙0.40-4∙Hmin∙Hmin1.5

Despejando: Hmin=0.06 m

Remplazando valores tenemos:

L=0.40-4∙Hmin=0.40-4*0.06=0.16 m

2∙Hmin=0.12 m

Por tanto las dimensiones del vertedero son las siguientes: