OBRAS DE TOMA, DISEÑO DE CANALES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES

4.1 Introducción.-

En el caso de sistemas en cuencas de montaña, debido a las condiciones topográficas, las posibilidades de desarrollo de embalses son limitadas. Por tal motivo, es usual la derivación directa de los volúmenes de agua requeridos y conducirlos a través de canales, galerías y/o tuberías, para atender la demanda que se presenta en el sistema de recepción (agua potable, riego, energía, etc.).

La presencia de depresiones, cursos de agua o accidentes topográficos, incorporan condiciones especiales y particulares a un canal, de manera que será necesario considerar estructuras complementarias, que permitan superar estos obstáculos.

Los canales tienen la finalidad de conducir los caudales de captación desde la obra de toma hasta el lugar de carga o distribución, de acuerdo a la naturaleza del proyecto y en condiciones que permitan transportar los volúmenes necesarios para cubrir la demanda.

  - Tipos de obras de toma:

TOMA SUPERFICIAL

    - Tomas directas

    - Toma tirolesa, y su respectiva obra de limpieza (Desarenador)

    - Toma lateral

TOMA SUBSUPERFICIAL

- Galerías filtrantes

TOMA SUBTERRÁNEA.

  - Aducción por Bombeo

La Obras De Toma Superficiales.- El diseño de la obra de toma deberá ser realizado en asociación a las condiciones naturales existentes, a los procesos que están en desarrollo y a los impactos posteriores que se generarán a consecuencia de la intervención.

Entre los diferentes tipos de obras de toma superficiales, encontramos las obras de toma de derivación directa, que son las que nos interesan en este caso, ya que son las más recomendadas para obras hidráulicas en cuencas de montaña.

FIG. 4.1 Esquema de una obra de toma superficial

4.2.1 OBRAS DE TOMA DE DERIVACIÓN DIRECTA

Estas formas de toma son de las más antiguas y cuyo concepto aún se mantienen en vigencia como alternativa primaria para el riego de parcelas aledañas al río o quebrada. El diseño más rudimentario consiste en una simple apertura en el curso natural, orientando el flujo hacia sistema de conducción (normalmente un canal).

Para proteger la toma de caudales en exceso y materiales de arrastre durante crecidas, la toma se orienta aproximadamente de manera perpendicular a la dirección de flujo.

En muchos casos las "obras complementarias" tienen carácter temporal, por cuanto su duración se limita a la época de estiaje; en la época de lluvias aquellas serán deterioradas o destruidas.

4.2.1.1 Disposición de las obras:

En general la obra de toma está constituida por un órgano de cierre, estructuras de control, estructuras de limpieza, seguridad y la boca toma.

Cada uno de los elementos indicados cumple una función o misión específica, a saber:

  - El órgano de cierre tiene por objeto elevar las aguas de manera de permitir el desvío de los volúmenes de agua requeridos.

  - Las estructuras de control permitirán la regulación del ingreso de las aguas a la obra de conducción.

  - Las estructuras de limpieza serán elementos estructurales que puedan evacuar los sedimentos que se acumulan inmediatamente aguas arriba del órgano de cierre.

  - Las estructuras de seguridad evacuarán las aguas que superen los volúmenes requeridos por el sistema receptor.

  - La boca toma será el elemento que permita el ingreso de agua de captación hacia la estructura de conducción.

4.2.1.2 Consideraciones hidráulicas:

Consideremos un sector de un curso de agua, en el cual se quiere aplicar una obra de toma. Tenemos entonces que:

- Derivación del caudal de toma (Qa = Qo - Qu)

- Modificación de la dirección de flujo (0o <α< 180o)

FIG. 4.2 Esquema de una toma superficial directa

Además la derivación puede ser:

- De superficie libre

- Sumergida

FIG 4.3 Toma a superficie libre

El proceso puede ser descrito con ayuda de las conocidas ecuaciones que gobiernan el flujo sobre vertederos, obtenidas de las condiciones de continuidad. Para una sección rectangular, en forma general, puede ser expresada por medio de la expresión de Marchese G. Poleni (1717):

Qa=23∙c∙μ∙Ba∙2g∙h3/2 			(4.1)

Donde:

c: Coeficiente de flujo sumergido

μ: Coeficiente de descarga

El coeficiente de descarga (μ) es función principalmente de la forma del coronamiento del azud, así como de otros factores como: condiciones del acercamiento del flujo, contracciones y rugosidad. Está demás indicar que este coeficiente depende del caudal, por lo que no es constante; sin embargo se considera constante por razones de facilidad de cálculo. En último término, este coeficiente representa la eficiencia del azud.

Para algunos tipos de coronamiento, Press plantea los siguientes valores de μ:

| FORMA DEL CORONAMIENTO | µ |
| --- | --- |
| Cresta ancha, aristas vivas, horizontal. | 0.49 - 0.51 |
| Cresta ancha, con aristas redondeadas, horizontal. | 0.50 - 0.55 |
| Cresta delgada, con chorro aireado. | 0.64 |
| Cresta redondeada, con paramento superior vertical y paramento inferior inclinado. | 0.75 |
| Azud en forma de dique, con coronamiento redondeado | 0.79 |

Tabla No. 4.1 Valores de μ para algunos tipos de coronamiento

El factor de corrección (c), considera el efecto del flujo aguas abajo en los casos en los que el nivel de aguas de este sector supera el nivel de coronamiento del azud (flujo sumergido). Schmidt (16) resume los valores de c en el la FIG. 4.4.

FIG. 4.4 Coeficiente de corrección C para flujo sumergido según Schmidt

El gráfico muestra el coeficiente (c) en función del cociente (ha/h) donde (ha) es la diferencia entre el nivel de coronamiento del azud y el nivel de flujo libre.

Para un ancho diferencial (∆Ba) en el punto (i) se puede expresar en forma aproximada:

Qi=23∙c∙μ∙∆Ba∙2g∙hi3/2 			(4.2)

El caudal total se obtiene de la sumatoria:

Qa=i=1nQi=23∙c∙μ∙Ba∙2g∙i=1nhi3/2 	(4.3)

Con las siguientes condiciones límites:

h1 = h0 en correspondencia con el espejo de agua en el extremo inicial del azud.

hn = hu en correspondencia con el espejo de agua en el extremo final del azud.

Según Schmidt (16), el coeficiente de descarga para vertederos frontales o laterales no tiene grandes diferencias, por lo menos en aquellos estudiados por este investigador.

Schmidt recomienda para vertederos sumergidos una reducción en la magnitud del coeficiente de descarga del orden del 5 %.

Para una toma sumergida, la capacidad de captación se calcula con base en la ecuación de Galilei-Schuelers Toricelli, obteniendo la conocida expresión:

Qa=c∙μd∙a∙Ba∙2g∙h 				(4.4)

FIG. 4.5 Obra de toma con captación sumergida

FIG. 4.6 Coeficiente de descarga μd según Gentilini

Donde:

μd= Coeficiente de descarga para flujo sumergido

c= Factor de reducción por flujo sumergido

a= Abertura del orificio en m.

El coeficiente de descarga (μd) depende principalmente de las condiciones de abertura del orificio, tal como se muestra en el diagrama de la FIG. 4.6, que resume las investigaciones de Gentilini.

El factor de corrección (c) expresa, en analogía con una toma a superficie libre, la influencia del flujo que se desarrolla aguas abajo del elemento considerado. Para flujo no sumergido, (c) toma el valor de c = 1. Para flujo sumergido se puede utilizar el diagrama de la FIG. 4.4 en el que (c) se muestra en función del cociente (ha/a) según Schmidt.

4.2.2 OBRA DE TOMA TIPO TIROLESA

FIG. 4.7 Toma Tirolesa

El principio de este tipo de obra de toma radica en lograr la captación en la zona inferior de escurrimiento. Las condiciones naturales de flujo serán modificadas por medio de una cámara transversal de captación. Esta obra puede ser emplazada al mismo nivel de la solera a manera de un travesaño de fondo. Sobre la cámara de captación se emplazará una rejilla la misma que habilitará el ingreso de los caudales de captación y limitará el ingreso de sedimento. El material que logre ingresar a la cámara será posteriormente evacuado a través de una estructura de purga. La obra de toma en solera se denomina también azud de solera u obra de toma tipo Tirolesa y puede ser empleada en cursos de agua con fuerte pendiente y sedimento compuesto por material grueso. Este tipo de obra de toma ofrece como ventajas una menor magnitud de las obras civiles y un menor obstáculo al escurrimiento.

### 4.2.2.1 Diseño hidráulico de la cámara de captación

La hidráulica del sistema diferencia dos estados de flujo a saber:

- Flujo a través de las rejillas

- Flujo en la cámara de captación.

FIG. 4.8 Esquema dimensiones de la cámara de captación;        FIG. 4.9 Sección rejilla.

Donde:

t= Máximo nivel en el canal.

0.25*t= Borde libre mínimo.

B= Ancho de colección.

L= Longitud de la reja.

a= Distancia entre barras de la rejilla.

d= Separación entre ejes de las barras de la rejilla.

FIG. 4.10  Esquema flujo sobre la rejilla.

Del esquema con energía constante, el caudal que pasa por las rejillas se tiene:

Q=23∙C∙μ∙b∙L∙2g∙h 				(4.5)

Donde:

b= Ancho de la toma (puede ser ancho del río).

h= Altura sobre la rejilla.

Q= Caudal de derivación o caudal de la toma.

El coeficiente (μ) depende de la forma de las barras de la rejilla y del tirante. Para rejillas de perfil rectangular, las investigaciones de Noseda dan como resultado los siguientes valores.

FIG. 4.11 Coeficiente m para los tipos de barra

El coeficiente (C) depende de la relación de espaciamiento entre barras y el ángulo β de la rejilla con la siguiente fórmula:

C=0.6∙ad∙cos3/2β 					(4.6)

Al inicio de la rejilla, a pesar de ser la sección con energía mínima, en la práctica el tirante resulta algo inferior al tirante crítico, a saber:

h=K∙hlim=23∙K∙HE 				(4.7)

Donde:

He= Altura sobre la rejilla = Altura de energía.

K= Factor de reducción.

El factor de reducción (K) depende de la pendiente, de las condiciones geométricas de la rejilla que para una distribución hidrostática de la presión, se tiene la ecuación:

2∙cosβ∙K3-3∙K2+1=0			(4.8)

| β grados | K | β grados | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0 | 14 | 0.879 |
| 2 | 0.980 | 16 | 0.865 |
| 4 | 0.961 | 18 | 0.831 |
| 6 | 0.944 | 20 | 0.887 |
| 8 | 0.927 | 22 | 0.826 |
| 10 | 0.910 | 24 | 0.812 |
| 12 | 0.894 | 26 | 0.800 |

Tabla 4.2 Factor de reducción en función de la pendiente según Frank.

La construcción de la cámara de captación, debe seguir las siguientes recomendaciones de acuerdo a la experiencia:

- El largo de construcción de la rejilla debe ser: L=1.20∙LDISEÑO.

- El canal debe tener un ancho: B=L∙cosβ.

- t≈B para tener una relación.

- La sección de la cámara es más o menos cuadrada.

La pendiente del canal de la cámara está dada de acuerdo a:

S=0.20∙d9/7q6/7 						(4.9)

q=v∙h							(4.10)

Donde:

q: Máximo valor que puede tener t.

v: Velocidad del agua.

h: Profundidad o tirante de agua en el canal de recolección.

d: diámetro del grano en (m).

La rejilla, limita el paso de las partículas de diferentes tamaños de acuerdo a las características que tiene cierto tramo de río en los lugares de ubicación de la toma.

4.2.3 TOMAS LATERALES

Determinar la longitud de un vertedero lateral para que derive un caudal determinado es un problema que se encuentra frecuentemente en el diseño  de canales en general.

Existen dos criterios diferentes para diseñar una Toma Lateral:

- El primero considera que la energía específica en el canal a lo largo del vertedero es aproximadamente constante.

- El segundo descarta la hipótesis de Energía Específica constante y utiliza la ecuación de Cambio en Cantidad de Movimiento para determinar la variación de la Energía Específica.

Este último criterio es teóricamente más ajustado a la realidad que el primero, pero su aplicación práctica resulta dispendiosa. En algunos casos particulares, como cuando se trabaja en canales prismáticos de poca pendiente con régimen tranquilo, los dos criterios producen resultados similares y por esta razón se prefiere utilizar el criterio de la Energía Específica constante como una aproximación razonable bajo ciertas condiciones que se analizan más adelante. En la FIG.4.11 se observa la diferencia en la representación esquemática de los dos criterios.

FIG.4.12 Perfil de Flujo en Vertederos Laterales

Para el caso particular de un vertedero lateral en un canal rectangular de baja pendiente y sección constante las limitaciones que se consideran son las siguientes:

- El régimen en el canal es Subcrítico inmediatamente antes y después del vertedero.

- En el régimen supercrítico (NF > 1) el flujo es de alta velocidad, propio de canales de gran pendiente o de ríos de montaña.

- El flujo subcrítico (NF < 1) corresponde a un régimen tranquilo, propio de tramos de llanura.

- El flujo crítico (NF = 1) es un estado teórico en canales y representa el punto de transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico.

- La cresta del vertedero lateral es horizontal y la pendiente del canal en el tramo ocupado por el vertedero es despreciable.

- El canal es de sección rectangular, de ancho constante.

- La cresta del vertedero tiene Perfil de Cimacio. En este caso, Cv = 2.2 en sistema métrico.

- La Energía Específica (E) en el canal a lo largo del vertedero es constante. E=Y+V2/2g

4.2.3.1 Diseño Hidráulico de una Toma Lateral

Di Marchi, mediante un procedimiento analítico integró la ecuación general del flujo espacialmente variado y obtuvo la siguiente expresión:

X=b∙(2g)1/2Cv 2∙E-3∙PE-P∙E-YY-P1/2-3∙arcsenE-YY-P+C 	(4.11)

Donde

b = Ancho del canal.

Cv = Coeficiente de descarga del vertedero

E = Energía Específica.

P = Altura de la cresta del vertedero por encima del fondo del canal.

Y = Profundidad del agua del vertedero.

La longitud del vertedero es:

L=X2-X1 						(4.12)

Donde:

L = Longitud del vertedero.

X1 & X2= Son las abscisas correspondientes a las profundidades Y1 y Y2 respectivamente.

Cuando el flujo es subcrítico la profundidad (Y2) (FIG.4.11) es conocida y es igual a la profundidad normal de flujo del canal de aguas abajo. (X2) se fija arbitrariamente. Conocidos Y2 y X2 se calcula la constante de integración (C).

Con la ecuación aproximada de Salamanca, 1970, se consigue hallar:

Qv=L∙(2∙Zm)3/21.27 						(4.13)

Zm=Y1-P+Y2-P2 					(4.14)

Donde:

Qv= Caudal por el Vertdero.

Y1 = Profundidad del agua en el canal aguas arriba del vertedero.

Y2 = Profundidad del agua en el canal aguas abajo del vertedero.

La ecuación se aplica en sistema métrico y utiliza un coeficiente Cv = 2.2 para el vertedero. En la práctica el coeficiente es menor por efecto del cambio de dirección del flujo que vierte y de su choque contra las paredes del vertedero. El coeficiente corregido toma la forma:

Cv=2.2∙1-k∙Q2Q1					(4.14)

Donde:

k= Es un factor que se determina experimentalmente. En vertederos pequeños k= 0.15.

Q1= Caudal en el canal aguas arriba del vertedero.

Q2 = Caudal en el canal aguas abajo del vertedero, luego de que se ha derivado un  caudal Qv.

La ecuación del caudal con la corrección del coeficiente resulta:

Qv=L∙1-k∙Q2Q1∙(2∙Zm)3/21.27 					(4.13)

La altura del vertedero lateral P puede tomar un valor de hasta 2/3 de la altura de agua, aguas abajo Y2. Entonces la altura de la lámina de agua sobre el vertedero tiene hasta 1/3 de Y2

4.3 GALERÍAS FILTRANTES

Las características del acuífero se identifican por los siguientes parámetros con sus respectivos símbolos y dimensiones:

- Conductividad hidráulica o permeabilidad: 			kf [m/s]

- Profundidad del acuífero: 						H [m]

- Transmisividad [kf*H]						T [m2/s]

- Espesor dinámico del acuífero en el punto de observación: 	Hb [m]

- Espesor dinámico del acuífero en la galería: 			Hd [m]

- Pendiente dinámica del acuífero: 					i [m/m]

- Porosidad efectiva: 							S [adimensional]

- Radio de influencia del abatimiento: 				R [m]

- Distancia entre la galería y el pozo de observación: 		L [m]

- Distancia entre la galería y el punto de recarga: 			D [m]

En lo que respecta a la galería de filtración, sus principales características físicas con sus respectivos símbolos y dimensiones son:

- Radio del dren: 							r [m]

- Tiempo de extracción del agua de la galería: 			t [s]

- Abatimiento de la napa de agua a la altura de la galería 		s [m]

- Mínimo tirante de agua encima del lecho del curso o

cuerpo de agua superficial: 					           a [m]

- Profundidad del estrato impermeable con respecto

a la ubicación del dren: 						b [m]

- Profundidad de ubicación del dren con respecto al

fondo del curso o cuerpo de agua superficial: 			z [m]

- Carga de la columna de agua sobre el dren 			pd [m]

Adicionalmente, se tiene el caudal de explotación de la galería de filtración y que puede ser:

- Caudal unitario por longitud de dren: 				q [m3/s-m]

- Caudal unitario por área superficial: 				q’ [m3/s-m2]

4.3.1 Galerías que comprometen todo el espesor del acuífero

La fórmula presentada por Darcy en 1856 sobre el movimiento del agua subterránea, hizo posible el tratamiento matemático de la hidráulica de los pozos.

La fórmula de Dupuit representa el cálculo clásico de una galería de filtración. El supuesto básico es un flujo simétrico hacia una zanja que corta el acuífero hasta el fondo del mismo, es decir, hasta llegar a la capa impermeable (ver FIG. 4.13).

FIG. 4.13 Galería que compromete todo el espesor

La ecuación general que define el caudal unitario, y conocida como la ecuación de Dupuit, es:

q=(H2-Hd2)∙kfR	(4.14)

La ecuación es aplicable en los casos que el caudal de extracción de la galería tipo zanja por unidad de longitud, sea menor al caudal unitario suministrado por el acuífero y al efecto, se presentan dos casos:

a) Acuífero con escurrimiento propio.

b) Acuífero con recarga superficial.

- Acuífero con escurrimiento propio: La ecuación que permite calcular el máximo caudal que puede ser extraído del acuífero por una galería tipo zanja abastecida por ambas caras y con el máximo abatimiento del tirante de agua es:

q=H∙kf∙i      		(4.15)

La ecuación normalmente aplicada cuando el acuífero alimenta a la galería tipo zanja por una sola cara (ver FIG. 4.13) es:

q=(H2-Hd2)∙kf2∙R	(4.16)

En el caso que el acuífero permitiese la captación de agua por ambos lados de la galería de filtración, la ecuación aplicable (ver FIG. 4.14) es:

q=(H2-Hd2)∙kfR                         (Ecuación General de Dupuit)

FIG. 4.14 Galería que compromete todo el espesor del acuífero con escurrimiento propio y alimentado por ambos lados.

A su vez, el nivel dinámico del acuífero aguas arriba de la galería a una distancia determinada (L) de la galería y cuando el dren es alimentado por un lado, está dado por la ecuación (ver FIG. 4.15):

Ha=Hd2+2∙q∙Lkf0.5	(4.17)

FIG. 4.15 Nivel dinámico del acuífero en galería que compromete todo el espesor del acuífero y alimentado por un lado.

El radio de influencia de la galería se determina a partir de las pruebas de bombeo y en el caso de diseño de galerías, se debe tener en cuenta que la explotación del acuífero se realiza hasta alcanzar el punto de equilibrio, por lo que el radio de influencia coincide con el límite de infiltración o recarga que alimenta al acuífero, es decir, el radio de influencia es un valor constante para cada valor de caudal.

De esta manera, el radio de influencia se determina mediante la expresión:

R=(H2-Hd2)∙kf2∙q	(4.18)

Una aproximación en la determinación del radio de influencia está dada por el teorema de Weber que tiene en cuenta el tiempo de extracción del agua. Al efecto, su aplicación es válida solamente cuando se conoce el tiempo (t) en que se logra el punto de equilibrio. La ecuación es:

R=3∙kf∙t∙sS0.5		(4.19)

En caso que el caudal extraído en la galería sea menor que el suministrado por el acuífero, la altura del escurrimiento aguas abajo de la galería [Yo] está dado por la fórmula (ver FIG. 4.16):

Yo=qa-qbkf∙i			(4.20)

Siendo:

qa= Caudal unitario suministrado por el acuífero [m3/s-m]

qb= Caudal unitario extraído de la galería [m3/s-m]

FIG. 4.16 Altura de escurrimiento en galería que compromete todo el espesor del acuífero.

- Acuífero con recarga superficial: (ver FIG. 4.17) La ecuación que gobierna esta situación es:

q=(H2-Hd2)∙kf2∙D		(4.21)

FIG. 4.17 Galería adyacente a una fuente superficial.

4.3.2 Galerías que comprometen la parte superior del acuífero

Considera que la ubicación del dren por debajo del nivel natural de la napa de agua es pequeña en relación con el espesor del acuífero. Al efecto, la relación profundidad al estrato impermeable versus profundidad al dren es mayor a 10. La ecuación aplicada en el presente caso es:

- Acuífero con escurrimiento propio: (ver FIG. 4.18) La ecuación general que gobierna este tipo de galería es:

q=π∙kf∙sLn∙(R/r)				(4.22)

Donde:

R=q∙sπ∙kf0.5/i			(4.23)

Remplazando “R” en la ecuación anterior se tiene:

q=π∙kf∙sLn∙q∙sπ∙kf0.5/i∙r			(4.24)

FIG. 4.18 Galería que compromete la parte superior del acuífero con escurrimiento propio.

Esta última ecuación se resuelve por aproximaciones sucesivas. El caudal máximo que puede ser extraído se obtiene cuando el abatimiento de la napa de agua “s” alcanza la parte superior del dren.

La ecuación de Hooghoudt fue desarrollada para el cálculo de drenes paralelos y permite determinar el caudal específico por área superficial y expresa el caudal unitario por área superficial (ver 4.19).

FIG. 4.19 Galería con drenes paralelos que comprometen la parte superior del acuífero.

q'=8∙kf∙d∙s+4∙kf∙s2Dd2			(4.25)

A su vez:

d=Dd8∙Fh+Fr				(4.26)

Fh=Dd-2∙Hd28∙Hd∙Dd			(4.27)

Fr=Ln∙Hd2∙r/π			(4.28)

Siendo:

d = Profundidad equivalente

Dd = Separación entre drenes (m)

Para relaciones de “Dd/Hd” menores a 3.18, la deducción de los valores de Fh y Fr se debe calcular para una profundidad (Hd) igual a Dd/3.18. En la Tabla 4.3 se presentan valores de “d” para un diámetro de 0,1m. El caudal total de drenaje es igual al área definida por el espaciamiento entre drenes y la longitud del mismo.

Tabla 4.3 Valores par la profundidad equivalente de Hooghoudt                              (r=0.1m, Hd y Dd expresados en metros)

- Acuífero con recarga superficial: La ecuación que gobierna esta situación es similar a la anterior, con la única diferencia que el radio de influencia de la galería [R] es conocido y está representado por la distancia a la fuente de recarga [D] (ver FIG. 4.20):

q=π∙kf∙sLn∙(D/r)				(4.29)

FIG. 4.20 Galería que compromete la parte superior del acuífero adyacente a una fuente de recarga superficial.

4.3.3 Galerías en acuíferos con recarga superficial

- Galería en acuífero de gran espesor: Se puede considerar a un acuífero de gran espesor, cuando la relación profundidad del dren al estrato impermeable versus profundidad de ubicación al dren es mayor o igual a 10. La ecuación aplicada en el presente caso es (ver FIG. 4.21):

q=2∙π∙kf∙z+aLn∙2∙z/r							(4.30)

FIG. 4.21 Galería en acuífero de gran espesor con recarga superficial.

La experiencia ha demostrado que galerías ubicadas en acuíferos con recarga superficial, inicialmente producen el doble de agua que las galerías situadas adyacentes al cuerpo de agua, pero después de un tiempo son afectadas por el régimen de sedimentación la cual altera el valor de la conductividad hidráulica, por lo que se recomienda aplicar la ecuación deducida a partir de la ecuación teórica anterior:

q=2∙π∙kf∙z+a4∙Ln∙1.1∙z/r							(4.31)

- Galería en acuífero de poco espesor: FIG. 4.22 Se considera a un acuífero de poco espesor, cuando la relación profundidad del dren al estrato impermeable versus profundidad al dren es menor a 10. La ecuación aplicada en el presente caso y obtenida por el método de las imágenes es:

q=2∙π∙kf∙z+aLn∙2∙z∙(z+b)/r∙b						(4.32)

Al igual que para el caso anterior, se propone el empleo de la siguiente ecuación

q=2∙π∙kf∙z+a4∙Ln∙1.1∙z∙(z+b)/r∙b							(4.33)

FIG. 4.22 Galería en acuífero de poco espesor con recarga superficial.

4.3.4 Forro filtrante

- El forro filtrante se compone de capas de grava clasificada de la siguiente granulometría:

Tabla 4.4 Clasificación de las capas de grava para el forro filtrante

- El total del forro filtrante podrá ser cubierto con geotextil confeccionado con materiales sintéticos y resistentes al agua.

- La relación entre el diámetro de la capa interior de grava clasificada y la dimensión de la abertura del dren deberá cumplir la siguiente relación:

D85 de la grava correspondiente a la capa interiorAncho o diametro de la abertura≥2

D85 = Tamaño de abertura por donde pasa el 85% en peso del material.

- En el caso que el forro filtrante no llevara geotextil de cobertura, la relación entre el diámetro del material filtrante de la capa exterior de grava clasificada y el diámetro del material del acuífero deberá cumplir la siguiente relación:

D15 de la grava correspondiente a la capa exteriorD85  del material granular del acuífero≥5

D85, D15 = Tamaño de abertura por donde pasa el 85% ó el 15% en peso del material.

- Encima del empaque de grava se debe colocar el material de la excavación a no menos de 0,30 m por debajo de la superficie natural del terreno

  - DISEÑO DE CANALES

Canal rectangular de concreto

El diseño de un canal involucra la selección de su trazado, forma, tamaño, pendiente de fondo, además definir di el canal será o no revestido a fin de proveer erosión de sus paredes y reducir la infiltración

4.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CANALES

Los canales se pueden clasificar en no erosionables (canales revestidos) y erosionables (canales de tierra).  Además, dependiendo de la topografía, del tipo de suelo y de las velocidades de flujo, los canales pueden ser excavados o revestidos. En realidad el flujo que circula por un canal abierto es casi siempre flujo no uniforme y no permanente, sin embargo solucionar las ecuaciones que rigen este tipo de comportamiento del flujo es poco práctico y a no ser en casos especiales para el diseño de canales se emplean fórmulas empíricas para flujo uniforme, que proporcionan una aproximación suficiente y útil para el diseño.

4.4.2  SECCIÓN EFECTIVA Y DISEÑO HIDRÁULICO DE UN CANAL

a) Sección Hidráulica Óptima

Se dice que un canal es de máxima eficiencia hidráulica cuando para la misma área y pendiente conduce el mayor caudal, ésta condición está referida a un perímetro húmedo mínimo, la ecuación que determina la sección de máxima eficiencia hidráulica es:

β=by=2×tgθ2					(4.34)

Siendo θ el ángulo que forma el talud con la horizontal, arctan1Z

Se recomienda Mantener el valor de β entre 2.2 a 5.

b) Determinación de Mínima Infiltración.

Se aplica cuando se quiere obtener la menor pérdida posible de agua por infiltración en canales de tierra, esta condición depende del tipo de suelo y del tirante del canal, la ecuación que determina la mínima infiltración es:

by=4×tgθ2					(4.35)

La siguiente tabla presenta estas condiciones, además del promedio el cual se recomienda.

| Talud | Angulo | Máxima Eficiencia | Mínima Infiltración | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical | 90°00´ | 20.000 | 40.000 | 30.000 |
| 1 / 4 : 1 | 75°58´ | 15.616 | 31.231 | 23.423 |
| 1 / 2 : 1 | 63°26´ | 12.361 | 24.721 | 18.541 |
| 4 / 7 : 1 | 60°15´ | 11.606 | 23.213 | 17.410 |
| 3 / 4 : 1 | 53°08´ | 10.000 | 20.000 | 15.000 |
| 01:01 | 45°00´ | 0.8284 | 16.569 | 12.426 |
| 1 ¼ : 1 | 38°40´ | 0.7016 | 14.031 | 10.523 |
| 1 ½ : 1 | 33°41´ | 0.6056 | 12.111 | 0.9083 |
| 02:01 | 26°34´ | 0.4721 | 0.9443 | 0.7082 |
| 03:01 | 18°26´ | 0.3246 | 0.6491 | 0.4868 |

Tabla 4.5 Relación plantilla vs. Tirante para, máxima eficiencia, mínima infiltración y el promedio de ambas.

De todas las secciones trapezoidales, la más eficiente es aquella donde el ángulo a que forma el talud con la horizontal es 60°, además para cualquier sección de máxima eficiencia debe cumplirse:

RH=y2 					(4.36)

Donde:

RH = Radio hidráulico

y = Tirante del canal

* No siempre se puede diseñar de acuerdo a las condiciones mencionadas, al final se imponen una serie de circunstancias locales que imponen un diseño propio para cada situación.

4.4.3  DISEÑO DE SECCIONES HIDRÁULICAS

Se debe tener en cuenta ciertos factores, tales como: tipo de material del cuerpo del canal, coeficiente de rugosidad, velocidad máxima y mínima permitida, pendiente del canal, taludes, etc.

La ecuación más utilizada es la de Manning o Strickler, y su expresión es:

Q=1n∙A∙RH2/3∙S1/2 					(4.37)

Donde:

Q = Caudal (m3/s)

n = Rugosidad

A = Area (m2)

RH = Radio hidráulico = Area de la sección húmeda / Perímetro húmedo

Tabla 4.6 Relaciones geométricas de las secciones transversales más frecuentes.

4.4.4  BORDE LIBRE.

Es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua, no existe ninguna regla fija que se pueda aceptar universalmente para el cálculo del borde libre, debido a que las fluctuaciones de la superficie del agua en un canal, se puede originar por causas incontrolables.

La U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda estimar el borde libre con la siguiente fórmula:

Borde Libre=C∙Y 					(4.38)

Donde:

Borde libre= en pies.

C = 1.5 (para caudales menores a 20 pies3/seg. (0,56 m3/seg.), y hasta 2.5 para caudales del orden de los 3000 pies3/seg. (84 m3/seg.)).

Y = Tirante del canal (pie)

La secretaría de Recursos Hidráulicos de México, recomienda los siguientes valores en función del caudal:

| Caudal (m3/seg) | Revestido (cm) | Sin revestir (cm) |
| --- | --- | --- |
| < 0.05 | 7.5 | 10.0 |
| 0.05 – 0.25 | 10.00 | 20.0 |
| 0.25 – 0.50 | 20.0 | 40.0 |
| 0.50 – 1.00 | 25.0 | 50.0 |
| > 1.00 | 30.0 | 60.0 |

Tabla 4.7 Borde libre en función del caudal                                                                      Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentación, "Consideraciones Generales sobre Canales Trapezoidales" Lima 1978

Máximo Villón Béjar, sugiere valores en función de la plantilla del canal:

| Ancho de la plantilla (m) | Borde libre (m) |
| --- | --- |
| Hasta 0.8 | 0.4 |
| 0.8 – 1.5 | 0.5 |
| 1.5 – 3.0 | 0.6 |
| 3.0 – 20.0 | 1.0 |

Tabla 4.8 Borde libre en función de la plantilla del canal                                                           Fuente: Villón Béjar, Máximo; "Hidráulica de canales", Depto. De Ingeniería Agrícola – Instituto Tecnológico de Costa Rica, Editorial Hozlo, Lima, 1981

4.4.5  CANALES NO EROSIONABLES

El criterio para el diseño de canales se basa principalmente en conseguir que la velocidad sea tal que no erosione el revestimiento, que el  sedimento que lleva el flujo no se deposite en el fondo del canal, ni posibilite el crecimiento de vegetación.

La velocidad mínima para canales puede variar entre 0.6 y 0.9 m/s, tomando una media de 0.7 m/s. En cuanto a la velocidad máxima, esta dependerá del tipo de material (hormigón, piedra, acero, vidrio, plástico, madera, etc.) del canal. Asimismo en caso de que la carga de sedimentos sea considerable, deberá contemplarse la mayor capacidad de abrasión que tendrá el flujo. Usualmente la limitante para la velocidad máxima podrá venir por la pérdida de energía o por la intención de mantener el número de froude acotado en el régimen subcritico (ya que froude altos la superficie libre se vuelve más inestable especialmente luego de cambios de dirección u obstrucciones).

| RESISTENCIA | PROFUNDIDAD DEL TIRANTE EN METROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en kg/cm2 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 50 | 9.6 | 10.6 | 12.3 | 13.0 | 14.1 |
| 75 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 15.2 | 16.4 |
| 100 | 12.7 | 13.8 | 16.0 | 17.0 | 18.3 |
| 150 | 14.0 | 15.6 | 18.0 | 19.1 | 20.6 |
| 200 | 15.6 | 17.3 | 20.0 | 21.2 | 22.9 |

Tabla 4.9 Velocidades máximas en hormigón en función de su resistencia.                       Fuente: Krochin Sviatoslav. "Diseño Hidráulico", Ed. MIR, Moscú, 1978

Esta Tabla 4.9, da valores de velocidad admisibles altos, sin embargo la U.S. BUREAU OF RECLAMATION, recomienda que para el caso de revestimiento de canales de hormigón no armado, las velocidades no deben exceder de 2.5 m/seg. Para evitar la posibilidad de que el revestimiento se levante.

La sección hidráulica óptima para los distintos tipos de canales será:

- Para una sección rectangular, la sección hidráulica óptima será:   y=2∙b

- Para una sección triangular, la sección hidráulica óptima resulta aquella con lados inclinados de 45°.

- Para una sección trapezoidal, la sección hidráulica óptima es un medio hexagonal. Es decir las pendientes laterales del canal dependen del tipo de suelo. Como criterio general para canales revestidos se puede considerar una pendiente de 1V:1.5H.

4.4.6 CANALES EROSIONABLES

Esta depende del cauce y el talud, dado a las paredes laterales del mismo, vegetación, irregularidad y trazado del canal, radio hidráulico y obstrucciones en el canal, generalmente cuando se diseña canales en tierra se supone que el canal está recientemente abierto, limpio y con un trazado uniforme, sin embargo el valor de rugosidad inicialmente asumido difícilmente se conservará con el tiempo, lo que quiere decir que en al práctica constantemente se hará frente a un continuo cambio de la rugosidad.

La siguiente tabla nos da valores de "n" estimados, estos valores pueden ser refutados con investigaciones y manuales, sin embargo no dejan de ser una referencia para el diseño:

| n | Superficie |
| --- | --- |
| 0.010 | Muy lisa, vidrio, plástico, cobre. |
| 0.011 | Concreto muy liso. |
| 0.013 | Madera suave, metal, concreto frotachado. |
| 0.017 | Canales de tierra en buenas condiciones. |
| 0.020 | Canales naturales de tierra, libres de vegetación. |
| 0.025 | Canales naturales con alguna vegetación y piedras esparcidas en el fondo |
| 0.035 | Canales naturales con abundante vegetación. |
| 0.040 | Arroyos de montaña con muchas piedras. |

Tabla 4.10 Valores de rugosidad "n" de Manning

La inclinación de las paredes laterales de un canal, depende de varios factores pero en especial de la clase de terreno donde están alojados, la U.S. BUREAU OF RECLAMATION recomienda un talud único de 1,5:1 para sus canales, a continuación se presenta un cuadro de taludes apropiados para distintos tipos de material:

| MATERIAL | TALUD (horizontal : vertical) |
| --- | --- |
| Roca | Prácticamente vertical |
| Suelos de turba y detritos | 0.25 : 1 |
| Arcilla compacta o tierra con recubrimiento de concreto | 0.5 : 1 hasta 1:1 |
| Tierra con recubrimiento de piedra o tierra en grandes canales | 01:01 |
| Arcilla firma o tierra en canales pequeños | 1.5 : 1 |
| Tierra arenosa suelta | 02:01 |
| Greda arenosa o arcilla porosa | 03:01 |

Tabla 4.11 Taludes apropiados para distintos tipos de material                                        Fuente: Aguirre Pe, Julián, "Hidráulica de canales", Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas y Tierras – CIDIAT, Merida, Venezuela, 1974

| MATERIAL | CANALES POCO PROFUNDOS | CANALES PROFUNDOS |
| --- | --- | --- |
| Roca en buenas condiciones | Vertical | 0.25 : 1 |
| Arcillas compactas o conglomerados | 0.5 : 1 | 01:01 |
| Limos arcillosos | 01:01 | 1.5 : 1 |
| Limos arenosos | 1.5 : 1 | 02:01 |
| Arenas sueltas | 02:01 | 03:01 |
| Concreto | 01:01 | 1.5 : 1 |

Tabla 4.12 Pendientes laterales en canales según tipo de suelo                                             Fuente: Aguirre Pe, Julián, "Hidráulica de canales", Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas y Tierras – CIDIAT, Merida, Venezuela, 197

Los métodos de aproximación para el diseño de canales erosionable son: método de la velocidad permisible y método de la fuerza tractiva.

4.4.6.1 MÉTODO DE LA VELOCIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA PERMISIBLE

La velocidad mínima permisible es aquella velocidad que no permite sedimentación, este valor es muy variable y no puede ser determinado con exactitud, cuando el agua fluye sin limo este valor carece de importancia, pero la baja velocidad favorece el crecimiento de las plantas.

En canales de tierra la velocidad apropiada para que no se permita la sedimentación y además impida el crecimiento de plantas en canales es de 0.762 m/seg.

La velocidad máxima permisible, algo bastante complejo y generalmente se estima empleando la experiencia local o el juicio del ingeniero; las siguientes tablas nos dan valores sugeridos.

| MATERIAL DE LA CAJA DEL CANAL | "n" Manning | Velocidad Máxima (m/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agua limpia | Agua con partículas coloidales | Agua transportando arena, grava o fragmentos |
| Arena fina coloidal | 0.020 | 1.45 | 0.75 | 0.45 |
| Franco arenoso no coloidal | 0.020 | 0.53 | 0.75 | 0.60 |
| Franco limoso no coloidal | 0.020 | 0.60 | 0.90 | 0.60 |
| Limos aluviales no coloidales | 0.020 | 0.60 | 1.05 | 0.60 |
| Franco consistente normal | 0.020 | 0.75 | 1.05 | 0.68 |
| Ceniza volcánica | 0.020 | 0.75 | 1.05 | 0.60 |
| Arcilla consistente muy coloidal | 0.025 | 1.13 | 1.50 | 0.90 |
| Limo aluvial coloidal | 0.025 | 1.13 | 1.50 | 0.90 |
| Pizarra y capas duras | 0.025 | 1.80 | 1.80 | 1.50 |
| Grava fina | 0.020 | 0.75 | 1.50 | 1.13 |
| Suelo franco clasificado no coloidal | 0.030 | 1.13 | 1.50 | 0.90 |
| Suelo franco clasificado coloidal | 0.030 | 1.20 | 1.65 | 1.50 |
| Grava gruesa no coloidal | 0.025 | 1.20 | 1.80 | 1.95 |
| Gravas y guijarros | 0.035 | 1.80 | 1.80 | 1.50 |

Tabla 4.13 Máxima velocidad permitida en canales no recubiertos de vegetación               Fuente: Krochin Sviatoslav. "Diseño Hidráulico", Ed. MIR, Moscú, 1978

Para velocidades máximas, en general, los canales viejos soportan mayores velocidades que los nuevos; además un canal profundo conducirá el agua a mayores velocidades sin erosión, que otros menos profundos.

4.4.6.2  MÉTODO DE LA FUERZA TRACTIVA

El arrastre o fuerza tractiva es principalmente función de las variables del flujo hidráulico, y la fuerza tractiva permisible es primeramente determinada por las propiedades del material del suelo que forma el cuerpo del canal.

4.4.6.2.1  Fuerza tractiva unitaria

Cuando el agua se mueve en un canal, se crea en la dirección del flujo un arrastre o fuerza tractiva “F”, que es igual a la componente efectiva de la gravedad en la dirección del movimiento.

F=γ∙A∙L∙senα       ó       F=γ∙A∙L∙SO 			(4.39)

Donde:

γ= Peso específico del agua

A= Área de la sección transversal

L= Longitud del volumen control

So= Pendiente del fondo del canal

La fuerza tractiva unitaria “τo”, es definida como la fuerza de arrastre por unidad de área mojada.

τo=Fp∙L=γ∙A∙L∙Sop∙L=γ∙R∙So					(4.40)

Para muy anchos R = y, y la ecuación anterior se convierte en:

τounitario=γ∙y∙So						(4.41)

Los valores de fuerza tractiva son dados en la Tabla 4.14 y son promedios para el fondo como lados del canal ya que esta fuerza no es uniformemente distribuida a lo largo del perímetro mojado.

| Material | "n" Manning | Agua limpia |  | Agua con limos coloidales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V (m/s ) | τo (N/m2) | V (m/s ) | τo (N /m2) |
| Arenas finas, no coloidales | 0.020 | 0.457 | 1.29 | 0.762 | 3.59 |
| Franco arenosos, no coloidal | 0.020 | 0.533 | 1.77 | 0.762 | 3.59 |
| Tierra firme común | 0.020 | 0.762 | 3.59 | 1.070 | 7.18 |
| Arcilla dura, muy coloidal | 0.025 | 1.140 | 12.4 | 1.52 | 22.0 |
| Grava fina | 0.020 | 0.762 | 3.59 | 1.52 | 15.3 |
| Tierra negra graduada a piedritas cuando no es coloidal | 0.030 | 1.140 | 18.2 | 1.52 | 31.6 |
| Limos graduados a piedritas cuando no es coloidal | 0.030 | 1.220 | 20.6 | 1.68 | 38.3 |
| Grava gruesa no coloidal | 0.025 | 1.220 | 14.4 | 1.83 | 32.1 |
| Piedras y ripio | 0.035 | 1.520 | 43.6 | 1.68 | 52.7 |

Tabla 4.14 Máxima velocidad permisible recomendada por Fortier y Escoby, correspondiente a valores de fuerza tractiva unitaria  (canales rectos y nuevos)

Curvas mostrando el esfuerzo tractivo máximo unitario sobre el fondo y lados del canal son dadas en la las figuras (4.3.a y 4.3.b). Como una aproximación para canales trapezoidales el  τotalud=0.76∙τofondo.

FIG. 4.23 a) Fuerzas tractivas unitarias máximas en términos de γ ·y·S para los taludes

FIG. 4.24 Fuerzas tractivas unitarias máximas para el fondo del canal.

4.4.6.2.2  Fuerza tractiva permisible

Esta fuerza es definida como la máxima fuerza tractiva que no causa erosión severa en el fondo y paredes del canal en una superficie nivelada. Para materiales no cohesivos, la fuerza tractiva critica o permisible es determinada del conocimiento del tamaño de partículas (FIG. 4.25).

FIG. 4.25  Fuerzas tractivas unitarias permisibles recomendadas para canales en materiales no cohesivos. (Fuente: U.S. Bureau of Reclamation)

Para materiales cohesivos, los valores de τo son dados en la Tabla 4.14 o pueden ser obtenidos de la (FIG. 4.26). Actualmente los canales pueden tolerar fuerzas tractivas mayores que las permisibles, ya que el suelo y el agua conteniendo limo y materia orgánica actúan como aglutinantes y promueven el sellamiento.

FIG. 4.26 Fuerzas tractivas unitarias permisibles para canales en materiales cohesivos convertidas de los datos de la URSS sobre velocidades permisibles.

Note que la fuerza tractiva permisible es definida en relación con el fondo del canal, para conocer la correspondiente a los lados del canal, se requiere establecer una relación entre las fuerzas tractivas del fondo y los lados, y es desarrollada como sigue:

FIG. 4.27 Análisis de las fuerzas que actúan sobre una partícula que se resiste al movimiento en el perímetro del canal.

Donde:

τs =  fuerza tractiva unitaria sobre el lado

Ф = ángulo de la pendiente lateral,

τL = fuerza tractiva unitaria sobre el fondo,

θ = ángulo de reposo del material y

Ws = peso sumergido de las partículas de suelo.

Una partícula del área transversal “a” en los lados del canal esta sometida a dos fuerzas desestabilizadoras: la fuerza tractiva = a τs  y la componente de la fuerza de gravedad Ws sen Ф.

La resultante de estas dos fuerzas = (Ws2 sen Ф2 + a2 τs2)1/2, y cuando esta resultante es significativamente grande la partícula se moverá. La fuerza tratando de estabilizar es la fuerza de fricción y su magnitud = Ws cos Ф tg θ. Cuando el movimiento es impedido,  Ws cos Ф tg θ =  (Ws2 sen Ф2 + a2 τs2)1/2  lo cual da:

τs=Wsa∙cosФ∙tgθ∙1-tg2Фtg2θ 					(4.42)

Cuando el movimiento de una partícula de suelo del fondo a nivel es impedido, se consigue una expresión similar para τL  asignando Φ = 0, así que,  Ws tg θ = a τL ,  ó

τL=Wsa∙tgθ 					(4.43)

La relación entre  τs y τL o la fuerza tractiva relativa es dada por:

K=τsτL =cosФ∙1-tg2Фtg2θ					(4.44)

K=1-sen2Фsen2θ						(4.45)

Note que  K =1 siempre y cuando τs  < τL. Consecuentemente un chequeo por estabilidad se realiza para el fondo del canal. El ángulo de reposo “θ”, para materiales no cohesivos son dados en la FIG. 4.28.

FIG. 4.28 Ángulo de reposo para materiales no cohesivos (Lane 1955).

4.4.6.2.3 Los pasos para el diseño son:

1.- Para el material del canal, seleccione la pendiente lateral (talud), el ángulo de reposo (Fig. 4.6), y el esfuerzo tractivo permisible, para materiales no cohesivos (Fig. 4.4.a) y para materiales cohesivos (Fig. 4.4.b), corrija por alineamiento.

2.- Para material no cohesivo, calcule el factor de reducción  “K”  por la ecuación 4.11, y determine el esfuerzo tractivo permisible para los lados multiplicando por  “K” el valor encontrado en el paso1.

3.- Iguale el esfuerzo tractivo permisible de los lados que se determino en el paso 2 a  0.76 γ y So  y determine “y”,  de la ecuación resultante.

4.- Para el valor de “y” determinado en el paso 3, el valor de “n” de Manning seleccionado y el talud “z”, calcule el ancho del fondo “b”, por la ecuación de Manning y para el caudal de diseño.

5.- Ahora, chequee que el esfuerzo  tractivo sobre el fondo  γ y So,  sea menor que el esfuerzo tractivo permisible del paso 1.

4.4.6.2.4 Ejemplo de diseño

Diseñar un canal trapezoidal para un caudal de diseño de 10 m3/s. La pendiente del fondo es de 0,00025  y el canal es excavado a través de gravilla fina teniendo un diámetro de partículas de 8 mm. Asuma que las partículas son moderadamente redondeadas y el agua transporta sedimentos finos en una baja concentración.

Dado:  Q = 10 m3/s;  So = 0.00025

Material: grava fina, moderadamente redondeada

Tamaño de partícula = 8 mm

Determinar:      b =?,   y = ?

Solución:        Para grava fina,  n = 0.024, y  Z = 3, entonces Φ = tg-1(1/3) = 18.4º

Por la figura 4.6, θ = 24º, a partir de estos datos,  K = (1 – sen2 Φ/ sen2 θ)1/2 = 0.63

De la figura 4.4.a el esfuerzo tractivo crítico (permisible) es de 0.15 (lb / ft2) = 7.18 (N / m2), Puesto que el canal es recto, no se hace corrección por alineamiento.

El esfuerzo tractivo permisible para el lado del canal es: 7.18 x 0.63 = 4.52  N / m2 .

Ahora la fuerza tractiva unitaria sobre el talud = 0.76 x 999 x 9.81y x 0.00025 =  1.862y,

Igualando la fuerza tractiva unitaria a la fuerza permisible se tiene. 1.862y = 4.52, ó

Y = 2.43 m.

El ancho del fondo del canal, b, necesario para transportar  10 m3/s puede ser determinado utilizando la ecuación de Manning,

Sustituyendo los valores  de  n = 0.024; z = 3;

y = 2.43; So = 0.00025 y Q = 10 m3/s, y resolviendo  para, b, se obtiene B = 8.24 m; se selecciona un borde libre de 0.75 m, para una profundidad total de 3.2 m. Para una fácil construcción se selecciona  un  b = 8.25 m.

4.4.7 Diseño de canales con recubrimientos diferentes.-

Para el diseño de este tipo de canales, es necesario considerar un coeficiente de rugosidad equivalente (Manning equivalente), determinado por medio de dos criterios:

Según Horton & Einstein:

nE=1mPm∙nm1.5P2/3						(4.46)

Según Einstein & Banks:

nE=1mPm∙nm2P1/2 						(4.47)

Donde:

nE: Rugosidad equivalente

Pm: Perímetro mojado correspondiente al material

nm: Coeficiente de Manning del material

P: Perímetro total

m: Numero de materiales diferentes

4.5  DISEÑO DE TRANSICIONES

La transición es una estructura que se usa para ir modificando en forma gradual la sección transversal de un canal, cuando se tiene que unir dos tramos con diferente forma de sección transversal, pendiente o dirección.

La finalidad de la transición es evitar que el paso de una sección a la siguiente, de dimensiones y características diferentes, se realice de un modo brusco, reduciendo así las pérdidas de carga en el canal. Las transiciones se diseñan tanto a la entrada como a la salida de diferentes estructuras tales como: Tomas, rápidas, caídas, desarenadores, puentes canal, alcantarillas, sifones invertidos, etc.

FIG. 4.29 transición en un canal

a) TRANSICION RECTA (diseño simplificado de transiciones).

a.1) Longitud de la transición.

Se recomienda tomar un mínimo de 1,5 metros; también se puede adoptar una longitud mayor o igual a tres o cuatro veces el diámetro de la tubería.

La FIG. 4.30 muestra un esquema en planta de una transición que une dos tramos de diferente forma de un canal, donde T1, T2 representan los espejos de agua y b1, b2 representa los anchos de solera y α el ángulo que forman los espejos de agua,

FIG. 4.30 Vista en planta de una transición

FIG. 4.31 Diferencia de alturas entre espejos de agua

De la FIG. 4.31 se puede observar la siguiente relación:

(4.48)

Despejando se tiene:

(4.49)

Donde:

L= Longitud de la transición, m.

T1, T2= Espejos de agua, m.

α= Angulo que forman los espejos de agua.

También se puede observar que si α crece, entonces tgα crece y L decrece. Según experiencias de Julian Hinds, y según el Bureau of Reclamation, se encontró que:

- Para α= 12º30’, se consiguen perdidas de carga mínimas en transición.

- α puede ser aumentado hasta 22º30’ sin que el cambio de la transición sea brusco, por lo que se obtiene la ecuación:

(4.50)

Esta ecuación que se aplica en forma práctica para determinar la longitud de la transición recta.

b) TRANSICIONES ALABEADAS (método racional).

Este tipo de transiciones se lo realiza  para un régimen subcritico. La FIG. 4.32, muestra la proyección en planta y el perfil longitudinal de una transición alabeada (tanto de contracción como de expansión), que une una sección rectangular con una trapezoidal, la que representa uno de los casos más generales.

FIG. 4.32 Planta y perfil de una sección alabeada.

aa : Representa la sección de inicio de la transición de contracción, viniendo de aguas arriba o de izquierda a derecha, es el final del canal de llegada.

bb : Representa la sección final de la transición de contracción, y es el inicio del canal intermedio.

ff : Representa la sección de inicio de la transición de expansión, y el final del canal intermedio

cc: Representa la sección final de la transición de expansión y es el inicio del canal de salida

La definición de la forma geométrica de la transición (por ejemplo para el caso de una transición de expansión), se realiza con las siguientes ecuaciones:

b.1) Longitud de la transición:

Se recomienda tomar un mínimo de 1,5 metros; también se puede adoptar una longitud mayor o igual a tres o cuatro veces el diámetro de la tubería.

L=4.7∙b+1.65∙ZC∙yc          			(4.51)

(4.52)

Donde:

L = Longitud de transición.

Zc= Talud en el canal trapezoidal (canal de salida).

yc= Tirante en el canal de salida.

bc= Ancho de solera en el canal de salida (canal trapezoidal).

bf= Ancho de solera en el canal intermedio (canal rectangular).

Calculo del ancho de fondo (solera) en cada sección:

b=bf+bc-bf∙xL1-1-xLnb       		(4.53)

nb=0.8-0.26∙ZC1/2

y el talud en cada sección es:

(4.54)

Donde:

Z= Talud a una distancia x.

Zc= Talud del canal de sección trapezoidal.

X= Distancia a la que se está calculando el talud Z, tomando como inicio la sección rectangular.

L= Longitud de la transición.

Calculo del desnivel de fondo en cada sección:

(4.55)

Donde:

Δhi= Desnivel del fondo en cada sección.

Δh= Desnivel total entre las dos secciones (rectangular y trapezoidal).

x= Distancia a la que se encuentra la sección que se está calculando, tomando como inicio la sección rectangular.

L= Longitud de la transición.

El desnivel entre dos secciones consecutivas i y i+1 se calcula con la ecuación:

∆hi+1=∆hL∙xi+1-xi				(4.56)

Donde:

Δhi,i+1= Desnivel del fondo entre las secciones i y i+1.

Δh= Desnivel total entre las dos secciones (rectangular y trapezoidal).

xi, x i+1= Distancia a la que se encuentra la sección i y i+1, respectivamente.

L= Longitud de la transición.

Para el cálculo del tirante y la energía especifica en cada sección de la transición alabeada, se aplica la ecuación de la energía, es decir:

E1=E2+hf1-2					(4.57)

Donde:

E1, E2= Energía total en las secciones 1 y 2, respectivamente,

(4.58)

H= Carga de altura.

Y= Tirante, carga de presión.

= Carga de velocidad.

ht1-2= Perdida por cambio de dirección entre las secciones 1 y 2

De acuerdo a HIND:

ht1-2=K∙v122g-v222g			(4.59)

Siendo v1>v2

Para una transición de salida (expansión):      K=Ks= 0.20.

Para una transición de entrada (contracción): K=Ke=0.10.

En la tabla 4.15, se muestran valores de los coeficientes de pérdidas para diferentes tipos de transiciones.

| Tipo de Transición | Ke | Ks |
| --- | --- | --- |
| Curvado | 0.10 | 0.20 |
| Cuadrante cilíndrico | 0.15 | 0.25 |
| Simplificado en línea recta | 0.20 | 0.30 |
| Línea recta | 0.30 | 0.50 |
| Extremos cuadrados | 0.30 | 0.75 |

Tabla 4.15 Coeficientes de pérdidas recomendadas en transiciones.

Para calcular una transición de entrada (contracción), de acuerdo a la FIG. 4.32 sustituir para los cálculos:

ba = bc, 	bb = bf,	 Za = Zc.

4.6 DISEÑO DE UN PUENTE CANAL

Puente Canal

El puente canal es una estructura utilizada para conducir el agua de un canal, logrando atravesar una depresión. La depresión puede ser otro canal, un camino, una vía de ferrocarril o un tren. El puente canal es un conjunto formado por un puente y un conducto, el conducto puede ser de concreto, hierro, madera u otro material resistente, donde el agua escurre por efectos de la gravedad.

El puente canal está compuesto por los siguientes elementos hidráulicos:

- Transición de entrada, une por un estrechamiento progresivo el canal con el puente canal, lo cual provoca un cambio gradual del agua en el canal.

- Conducto elevado, generalmente tiene una sección hidráulica más pequeña que la del canal.

- Transición de salida, une el puente canal con el canal.

La forma de la sección transversal, por facilidades de construcción se adopta una sección rectangular, aunque puede ser semicircular o cualquier otra forma.

FIG. 4.33 esquema de un puente canal, y vista en planta

Por lo general un puente canal tiene la forma de la FIG. 4.33, vista en planta, se diseña para las condiciones del flujo subcritico (aunque también se puede diseñar para flujo supercrítico), por lo que el puente canal representa una singularidad en el perfil longitudinal del canal, que crea efectos hacia aguas arriba.

El diseño del conducto elevado por condiciones económicas debe ser del menor ancho posible, pero manteniendo siempre el mismo tipo de flujo, en este caso flujo subcritico. A fin de que las dimensiones sean las mínimas posibles se diseña para condiciones cercanas a las críticas. Para una sección rectangular, en condiciones críticas se cumplen las siguientes ecuaciones:

(4.60)

(4.61)

Igualando 4.71 con 4.72, se tiene:

De donde despejando b, se tiene:

(4.62)

De la ecuación 4.73, como Q es conocido (se debe conocer el caudal de diseño), para calcular b, se requiere conocer Emin. Entonces se toma como una aproximación de Emin el valor de E4 calculado como:

Calculado el valor de b critico (con la ecuación 4.62), para propiciar un flujo subcritico en el conducto, se toma un valor mayor que este. Un valor mayor del ancho de solera reduce el efecto de la curva de remanso que se origina en el conducto. Resulta aceptable que la curva de remanso afecte el 10% del borde libre. En resumen, para definir el ancho del conducto, se calcula b utilizando la ecuación (4.62), luego se amplía su valor en forma adecuada, recordando que un valor disminuye el efecto por curva de remanso, pero disminuye la velocidad en el conducto.

4.6.1 Diseño hidráulico.

La longitud de transición, para el caso de una transición recta es: la ecuación  (4.50).

A) Calculo de pérdidas de carga en las transiciones, estas pérdidas se calculan con la ecuación (4.59), y utilizando la Tabla 4.15, para los valores Ke y Ks, coeficientes de entrada y salida respectivamente.

Calculo de los efectos de la curva de remanso, el efecto de la curva de remanso incide en los tirantes de las secciones 1, 2, 3 y 4 de la FIG. 4.33

Para el cálculo de y3, se debe aplicar la ecuación de la energía entre las secciones 3 y 4:

(4.63)

Donde:

Para determinar el valor de y3 de la ecuación 4.63, se lo debe realizar por medio de tanteos.

Para el cálculo de y2, se debe aplicar la ecuación de la energía entre las secciones 2 y 3:

(4.64)

Donde:

(4.65)

;		;

Para determinar el valor de y2 de la ecuación 4.64, se lo debe realizar por medio de tanteos.

Para el cálculo de y1, se debe aplicar la ecuación de la energía entre las secciones 1 y 2:

(4.66)

Donde:

(4.67)

Para determinar el valor de y1 de la ecuación 4.66, se lo debe realizar por medio de tanteos.

El cálculo de la altura de remanso es:

Hremanso = y1- y4.

B) Perdidas de carga por fricción en el puente canal, el comportamiento hidráulico corresponde al de un canal o tubería que trabajan sometidos a la presión atmosférica y bajo la acción de la gravedad (por esto es aplicable la ecuación de Manning), en consecuencia las pérdidas de carga por fricción se determinan así:

hf=v∙nR2/32∙L                (4.68)

C) Desniveles de los puntos característicos del puente canal 1, 2, 3 y 4, ver figura 4.33.

Se puede realizar utilizando la ecuación de Bernoulli entre los puntos mencionados. En general, una transición permite cambiar de una sección a otra, para conservar las pérdidas de energía en sus valores mínimos se proyectan transiciones suaves y las ecuaciones que definen el diseño en referencia a la figura siguiente se pueden describir así:

FIG. 4.34 perfil de una transición con fondo inclinado

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, se tiene:

V122g+Y1+Z=V222g+Y2+ht                     (4.69)

Donde:

Z= desnivel entre los puntos 1 y 2.

ht= Perdida de carga entre los puntos 1 y 2.

Luego:

Z=V222g-V122g+Y2-Y1+ht              (4.70)

De la figura anterior se deduce que:

a=Z+Y1-Y2                                        (4.71)

Sustituyendo la ecuación 4.70 en la ecuación 4.71 resulta:

a=V222g-V122g+ht                               (4.72)

Los valores negativos de (Z) y de (a) indican que el punto 2 se eleva y que el nivel del agua aumenta con respecto al punto 1.

Las pérdidas en la transición debidas al cambio de la velocidad se denominan perdidas por conversión; también conviene resaltar que las pérdidas por fricción en un tramo de canal muy corto (transición), son por la general muy pequeñas y en ocasiones estas se desprecian. Las pérdidas (ht)  se pueden calcular así:

ht=KV222g-V122g=K∆hv                    (4.73)

Si se reemplaza en la ecuación 4.72, resulta:

a=∆hv+K∆hv

O sea que:

a=1+K∆hv                                   (4.74)

Según sea entrada o salida el valor de (K) se determina con base en las tablas respectivas y se denomina Ke y Ks en función del tipo de transición utilizada.

4.7 DISEÑO DE SIFONES INVERTIDOS

Los sifones invertidos son conductos cerrados que trabajan a presión, se utilizan para conducir el agua en el cruce de un canal con una depresión topográfica en la que está ubicado un camino, una vía de ferrocarril, un dren o incluso otro canal.

Con la información topográfica de las curvas de nivel y el perfil del terreno en el sitio de la obra, se traza el sifón y se procede a diseñar la forma y dimensiones de la sección del conducto más económica y conveniente, esto se obtiene después de hacer varios tanteos, tomando en cuenta las pérdidas de carga que han de presentarse.

Las dimensiones de la sección transversal del conducto dependen del caudal que debe pasar y de la velocidad. En sifones grandes se considera una velocidad conveniente de agua en el barril de 2.5 - 3.5 m/s que evita el depósito de lodo o basura en el fondo del conducto y que no es tan grande que pueda producir la erosión del material de los barriles. Cuando por las condiciones del problema, no sea posible dar el desnivel que por estas limitaciones resulten, se pueden reducir las pérdidas, disminuyendo prudentemente la velocidad del agua, teniendo en cuenta que con esto se aumenta el peligro de deposición de lodo en el sifón, por lo que habrá necesidad de mejorar las facilidades para limpiar el interior del barril.

4.7.1 Velocidades en el conducto

Las velocidades de diseño en sifones grandes es de 2.5 - 3.5 m/s, mientras que en sifones pequeños es de 1.6 m/s. Un sifón se considera largo, cuando su longitud es mayor que 500 veces el diámetro.

4.7.2Cálculo hidráulico de un sifón

Para que cumpla su función el diseño del sifón, se debe de proceder como sigue:

FIG. 4.35 Interpretación De La Ecuación De La Energía En El Sifón

Analizaremos en las posiciones 1 y 2, para lo cual aplicamos la ecuación de energía específica:

Ei=Zi+Yi+Vi22g					(4.75)

Donde:

Yi:       Carga de posición

Zi:       Carga de presión

vi2/2g: Carga de velocidad (g =9.81 m/s2)

ΔH:     Carga hidráulica

∆H=E1-E2=Z1+Y1+v122g-Z2+Y2+v222g 	(4.76)

Se debe de cumplir que ΔH debe de ser mayor a la suma de todas las pérdidas que se generen en el sifón.

4.7.3 Cálculo del diámetro de la tubería

Para encontrar el conducto más adecuado económicamente y conveniente, se determinan sus dimensiones en función de la descarga que pasará y de la velocidad que resulta.

D=4∙Qπ∙V 				(4.77)

Las propiedades hidráulicas del conducto serán:

- Area hidráulica :	A=π∙D24

- Perímetro mojado:	P=π∙D

- Radio hidráulico:	R=AP

- Velocidad media dentro de la tubería :Vt=QA

4.7.4 Funcionamiento del sifón

El sifón siempre funciona a presión, por lo tanto, debe estar ahogado a la entrada y a la salida.

FIG. 4.36 Interpretación de la altura mínima de ahogamiento

Aplicamos Energía en 1 y 2:

Z1+P1γ+v122g=Z2+P2γ+v222g+hf 				(4.78)

Reemplazando valores tenemos:

Hmin+Patmγ=Patmγ+v222g+0.5∙v222g				(4.79)

Por tanto la altura mínima de ahogamiento a la entrada será:

Hmin=32∙v222g							(4.80)

V2 = Vt

También se debe comprobar con estas relaciones:

Hmin=0.3∙vt∙D     					(4.81)

Hmin=0.5∙D∙vtD0.55(Polikouski y Perelman) 		(4.82)

Se debe comprobar que:

Hmin<y-d2 						(4.83)

4.7.5 Cálculo de las pérdidas hidráulicas.

Las principales pérdidas de carga que se presentan son:

- Pérdidas por transición de entrada y salida:

hle=0.1∙Vt2-Vc22g					(4.84)

hls=0.2∙Vt2-Vc22g					(4.85)

Donde:

hle  =	Pérdidas por transición de entrada

hls  =	Pérdidas por transición de salida

Vt  = 	Velocidad media dentro de la tubería

Vc =	Velocidad en el canal Vcr=QArea Mojada

- Pérdidas en la rejilla

La rejilla de entrada se acostumbra hacerla con varillas de 3/8" de diámetro o varillas cuadradas de 3/8" x 3/8" colocados a cada 10 cm, y soldadas a un marco de 1" x 1/2".

Su objeto de la rejilla de entrada es impedir la entrada de basuras y objetos extraños que impidan el funcionamiento correcto del sifón y la rejilla de salida sirve para evitar el ingreso de objetos extraños o personas al conducto.

FIG. 4.37 Rejilla De Entrada Y Salida Del Ducto

El área neta por metro cuadrado será:

An'=Arearejilla-N°barrotes∙Areabarrote		(4.86)

An=An'×A(tubo)

El coeficiente de perdida en la rejilla se calculara con la siguiente formula:

K=1.45-0.45∙AnAg-AnAg2			(4.87)

Donde:

K  = Coeficiente de pérdidas en la rejilla

An = Área neta de paso entre rejillas.

Ag = Área bruta de la estructura (Área hidráulica del tubo del sifón).

La velocidad a través del área neta de la rejilla dentro del área hidráulica es:

Vn=QAn							(4.88)

Finalmente las pérdidas por entrada y por salida serán:

hr=K∙Vn22g							(4.89)

Como las perdidas en las rejillas son 2 (Entrada y Salida), a la ecuacion 4.89 se la debe multiplicar por dos.

2hr=2∙K∙Vn22g						(4.90)

- Pérdidas de carga por entrada al conducto

h3=Ke∙Vt22g						(4.91)

Donde:

Vt  = Velocidad media dentro de la tubería.

Ke = Coeficiente que depende de la forma de entrada

(Para entrada con arista ligeramente redondeada Ke = 0.23)

- Pérdidas por fricción en el conducto o barril

Utilizando la fórmula de Darcy Weisbach:

hf=f∙LD∙Vt22g						(4.92)

Donde:

f:    Coeficiente de rugosidad para el acero (0.014-0.018).

L:    Longitud del sifón

D:    Diámetro de la tubería (Sifón)

- Pérdidas por cambio de dirección o codos

Una fórmula muy empleada es:

hcd=kc∙1n∆90°∙Vt22g				(4.93)

Donde:

Δ = Angulo de deflexión

kc = Coeficiente para codos comunes = 0.25

FIG. 4.38 Codos del ducto y sus respectivos anclajes

- Pérdidas por válvulas de limpieza

Esta pérdida existe aún cuando una de las partes esté cerrada por la válvula, ya que se forman turbulencias dentro de la tubería, pero en vista de que se considera muy pequeña y no se ha podido evaluar y se la desprecia.

Finalmente la suma de todas las pérdidas producidas en el sifón es:

hTotales=perdidas=hle+hls+2hr+h3+hf+hcd	(4.94)

En resumen la carga hidráulica disponible debe superar a las pérdidas totales en el sifón

∆H>htotales							(4.95)

4.8 DISEÑO DE CAÍDAS VERTICALES

Caídas para distribuir pendiente

Cuando se requiere unir dos canales, uno más alto que otro, se proyectan las caídas verticales. Estas estructuras permiten disipar la energía del agua para el control del flujo de agua y minimizar el proceso de erosión en el cuerpo del canal.

En una caída el agua se precipita libremente formando un colchón de amortiguación y aguas abajo se produce un resalto hidráulico en donde se disipa parte de la energía que lleva el agua.

La geometría del flujo de una caída vertical ha sido suficientemente estudiada experimentalmente por muchos investigadores: Moore, Bakhmeteff, Rand, y otros. Las caídas verticales pueden ser descritas mediante las funciones que se presentan a continuación y que dependen del número de caída (D).

D=q2g∙h3                                                  (4.96)

Donde:

D = número de caídas

Q = caudal unitario, en m3/s-m

h = desnivel, en m.

Las funciones asociadas a la ecuación anterior son:

Ld=4,3∙h∙D0,27                        (4.97)

Yp=1,0∙h∙D0,22                       (4.98)

Y1=0,54∙h∙D0,425                   (4.99)

Y2=1,66∙h∙D0,27                        (4.100)

Donde:

Ld = longitud de la caída, en m.

Yp = profundidad del colchón amortiguador, en m.

Y1 = profundidad inicial del resalto hidráulico, en m.

Y2 = profundidad final del resalto hidráulico, en m.

El resalto hidráulico se inicia con una profundidad (Y1) y finaliza con una profundidad (Y2) y la distancia que separa los tirantes se denomina longitud del resalto hidráulico (L), la cual se determina con las graficas respectivas que se presentan en la sección 3.

Para una mejor visualización, en la figura 4.38 se presenta un perfil típico de una caída vertical con sus variables de interés para el diseño.

FIG. 4.39 Esquema típico de una caída vertical

Una caída vertical consta de las siguientes partes:

- Zona de entrada o transición

- Sección de control

- Caída vertical

- Pozo de amortiguación

- Transición de salida

4.8.1 Diseño hidráulico

Se realiza en dos etapas, la primera se inicia con el dimensionamiento de la sección de control y luego se procede al dimensionamiento del pozo de amortiguación.

A) Sección de control

Los canales más frecuentes tienen sección trapezoidal, por lo tanto para el diseño de la caída es necesario proyectar una transición que termina en una sección rectangular o sección de control a fin de generar el flujo crítico en las proximidades del mismo según se ilustra en la figura 4.38.

Por el principio de la conservación de la energía y con base el esquema de la figura 4.38 se puede establecer que:

Y1+hv1=Yc+hvc+he                           (4.101)

Donde:

Y1 = profundidad normal de flujo aguas arriba, en m.

hv1 = carga de velocidad aguas arriba, en m.

Yc = profundidad crítica, en m.: Yc=Q2B2∙g1/3

hvc = carga de velocidad crítica, en m.

he = pérdidas de energía, en m.

El cálculo inicial consiste en un procedimiento de ensayo y error, en donde el primer miembro de la ecuación es conocido, el segundo miembro de la ecuación se obtiene por tanteo suponiendo una sección de control hasta que coincida con el valor del primer miembro de la ecuación.

B) Pozo de amortiguación y longitud del resalto

El dimensionamiento se realiza con base en la determinación del número de caída (D) y con las funciones descritas en las ecuaciones 4.97 a 4.100

La profundidad del colchón puede determinarse por la ecuación:

C=L6                                          (4.102)

La salida del colchón puede ser vertical o inclinada, en este último caso se puede utilizar un talud en contrapendiente de 4:1 o de 2:1.

La longitud del resalto se obtiene a partir de la figura 3.23 de la sección 3, en función de las profundidades secuentes y el número de Froude. Los parámetros a determinar son:             F1=V1g∙Y10,5    vs.    LY2  , según las recomendaciones del U.S. Bureau of Reclamation.

4.9  DISEÑO DE UNA RÁPIDA

Las rápidas se utilizan para unir dos tramos de canal cuyo desnivel considerable se presenta en una longitud de bastante importancia en comparación con el desnivel. Antes de decidir la utilización de una de estas estructuras, conviene realizar un estudio económico comparativo entre una rápida y una serie de caídas.

Elementos de una rápida, se muestran en la siguiente Figura la cual está compuesta de:

FIG.4.40 Elementos de una rápida.

La transición de entrada, une por un estrechamiento progresivo la sección del canal superior con la sección de control, la sección de control es el punto donde comienza la pendiente fuerte de la rápida, manteniéndose en este punto las condiciones críticas. En la rápida generalmente  se mantiene una pendiente mayor que la necesaria para mantener el régimen critico, por lo que el tipo de flujo que se establece es el supercrítico. Canal de la rápida, es la curva vertical parabólica que une la pendiente última de la rápida con el plano inclinado del principio del colchón amortiguador. Debe diseñarse de modo que la corriente de agua permanezca en contacto con el fondo del canal y no se produzcan vacíos. Si la trayectoria se calcula con el  valor de la aceleración de la gravedad como componente vertical, no habrá presión del agua sobre el fondo y el espacio ocupado por el aire aumentara, limitándose así la capacidad de conducción del canal, por lo que se acostumbra usar como componente vertical un valor inferior a la aceleración de la gravedad o incrementar el valor de la velocidad para que la lamina de agua se adhiera al fondo del canal.

Tanque amortiguador, Colchón disipador, es la depresión de profundidad y longitud suficiente diseñada con el objetivo de absorber parte de la energía cinética generada en la rápida, mediante la producción del resalto hidráulico, y contener este resalto hidráulico dentro de la poza. Se ubica en el extremo inferior de la trayectoria.

Transición de salida, tiene el objetivo de unir la poza de disipación con el canal aguas abajo. Y la zona de protección, con el fin de proteger el canal sobre todo si es en tierra, se puede revestir con mampostería.

4.9.1 diseño de una rápida

El cálculo es utilizando el análisis del flujo en un perfil longitudinal con tramos de pendiente fuerte y calculando las curvas de remanso. Calculo del ancho de solera en la rápida y el tirante en la sección de control, usando condiciones críticas, para una sección rectangular las ecuaciones que se cumplen son las siguientes:

(4.103)

Para el inicio de los cálculos se puede asumir que Emin= En (energía especifica en el canal), y posteriormente realizar la verificación. Y también se puede suponer un ancho de solera en la rápida, calcular el tirante crítico en la sección de control y por la ecuación de la energía calcular el tirante al inicio de la transición.

Existe una formula empírica para el cálculo del ancho de la rápida, la cual en el sistema métrico es:

(4.104)

Calculo hidráulico en el canal de la rápida, el cálculo de tirantes y distancias consiste en calcular los tramos (distancias) con respecto a la sección de control, puede usarse:

Cualquier método para el cálculo de la curva de remanso, recomendándose el método de tramos fijos, usando el proceso grafico de esta metodología.

FIG. 4.41 Líneas de energía.

La ecuación utilizada es la ecuación de la energía:		(4.105)

Donde:

DZ= S x L

Dhf = Se x L

Esta ecuación se resuelve gráficamente.

El borde libre en el canal de la rápida se puede obtener utilizando la formula empírica:

Para utilizar la formula es necesario determinar los tirantes de agua “y” y las velocidades “v” existentes en distintos puntos a lo largo de la rápida. Estas se pueden obtener considerando un tirante crítico en la energía en tramos sucesivos. Los tirantes obtenidos se deben considerar perpendiculares al fondo, las velocidades y las longitudes se miden paralelas a dicha inclinación, el borde libre se mide normal al fondo.

El cálculo de la curva elevación- tirante en el canal de la rápida (trayectoria), es similar a la curva parabólica, cuyo cálculo se basa en la ecuación de Bernoulli despreciando perdidas.

FIG. 4.42 Elevación de la trayectoria en la rápida vs. Tirante.

Proceso 1: Calcular la elevación del gradiente de energía en la sección donde se inicia la trayectoria.

Elevación Gradiente energía =  Elev(0) + Yo + Vo2 / 2g,

Calcular los valores para trazar la curva elevación tirante en el canal de la rápida, suponer tirantes menores que Yo, calcular E y restar de la elevación del gradiente de energía calculado en el paso 1;  por ultimo trazar la curva (1), esta se obtiene ploteando: elevación de la trayectoria en la rápida vs tirante.

Calculo de la curva, elevación – tirante conjugado menor, la curva elevación –tirante conjugado menor se calcula con el siguiente proceso: 1. calcular la elevación del gradiente de energía en la sección del canal después de la rápida,  una muestra grafica de los cálculos se indican en la siguiente Figura.

FIG. 4.43 Esquema de cálculo de la elevación del gradiente de energía después del resalto.

La elevación del gradiente de energía después del resalto se calcula de la siguiente manera:

Elevación gradiente de energía = Elev(II) + Yn + Vn2/2g

Proceso 2: Elegir Y1 y calcular el tirante conjugado mayor del resalto Y2.

Para una sección rectangular la ecuación es:

; Luego calcular:

Proceso 3: Calcular la elección del fondo del colchón amortiguador de la poza

Elevación = elevación gradiente energía- E2,

Proceso 4: Trazar la curva (II), ploteando elevación del colchón amortiguador vs tirante conjugado menor.

Graficar las curvas (I) y (II) e interpolarlas, en el punto de intersección se obtiene: La elevación del tanque amortiguador y Tirante conjugado menor Y1.

El cálculo de la longitud del colchón se lo hace usando la formula de Sieñchin:

L= K (Y2 – Y1); siendo K igual a 5 para un canal de sección rectangular.

Calculo de las coordenadas y elevaciones de la trayectoria parabólica de la rápida, se calcula mediante la ecuación parabólica de la siguiente ecuación:

(4.106)

Donde:	Y: coordenada vertical (ordenada).

X: coordenada horizontal (abcisa).

F: ángulo formado por la horizontal y el fondo del canal de la rápida (tgF =S)

Vmax = 1.5 v al principio de la trayectoria, con lo cual la ecuación se simplifica de la siguiente manera:

(4.107)

Para los cálculos se dan valores a x y se calcula y, siendo las elevaciones:

Elevación = elevación (0) + Y,

Con estos valores tabular una tabla de elevación.

Proceso 5: Por último diseñar la transición de entrada, con los pasos dados en la parte de diseño de transiciones.

4.10 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA MEDICIÓN DE CAUDALES

4.10.1 Canal de aforo Parshall

El aforador Parshall es un aparato calibrado para medir el agua en los canales abiertos. Es de forma abierta tiene una sección convergente, una garganta, y una sección divergente. Este tipo de aforador ofrece varias ventajas tales como:

      - Perdida de carga menores.

      - No influye la velocidad con que el agua aproxima la estructura

      - Tiene la capacidad a medir tanto con flujo libre como moderadamente sumergido.

      - El agua tiene velocidad suficiente para limpiar los sedimentos.

      - Opera en un rango amplio de flujos.

También el aparato tiene unas desventajas que son:

      - Más caros debido a la fabricación requerida

      - La fabricación e instalación es crítica para que funcionen como se debe.

Los aforadores se clasifican en forma general según el ancho de la garganta como sigue:

| Tamaño | Ancho de la garganta | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Muy pequeño | 1, 2, y 3 pulgadas | .9 a 32 lps |
| Pequeño | 6 pulgadas a 8 pies | 1.5 lps a 3.95 m3/seg |
| Grande | 10 a 50 pies | .16 a 93 m/seg |

Tabla 4.16 aforadores según el ancho de la garganta

Los tamaños pequeños pueden ser portátiles y fabricados de hierro, lámina galvanizada, fibra de vidrio, o madera para instalaciones permanentes y para los tamaños grandes,   concreto es el material más común.

Las dimensiones de los aforadores Parshall se determinan según el ancho de la garganta, W. La Tabla 4.18 da las dimensiones que corresponden a la FIG. 4.44.

|  | W | A | B | C | D | E | F | G | K | N | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1´´ | 25.4 mm | 242 | 356 | 93 | 167 | 229 | 76 | 203 | 19 | 29 | 8 | 13 |
| 2´´ | 50.8 | 276 | 406 | 135 | 214 | 254 | 114 | 254 | 22 | 43 | 16 | 25 |
| 3´´ | 76.8 | 311 | 457 | 178 | 259 | 457 | 152 | 305 | 25 | 57 | 25 | 38 |
| 6´´ | 152.4 | 414 | 610 | 394 | 397 | 610 | 305 | 610 | 76 | 114 | 51 | 76 |
| 9´´ | 228.6 | 587 | 864 | 381 | 575 | 762 | 305 | 457 | 76 | 114 | 51 | 76 |
| 1´ | 304.8 | 914 | 1343 | 610 | 845 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 1´-6´´ | 457.2 | 965 | 1419 | 762 | 1026 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 2´ | 609.6 | 1016 | 1495 | 914 | 1206 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 3´ | 914.4 | 1118 | 1645 | 1219 | 1572 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 4´ | 1219.2 | 1219 | 1794 | 1524 | 1937 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 5´ | 1524.0 | 1321 | 1943 | 1829 | 2302 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 6´ | 1828.8 | >1422 | 2092 | 2134 | 2667 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | <76 |
| 7´ | 2133.6 | 1524 | 2242 | 2438 | 3032 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |
| 8´ | 2438.4 | 1626 | 2391 | 2743 | 3397 | 914 | 610 | 941 | 76 | 229 | 51 | 76 |

Tabla 4.17 Dimensiones de los aforados Parshall en milímetros

FIG. 4.44 Planta y elevación de un aforador Parshall con sus componentes

Los aforadores deben ser construidos cuidadosamente según las dimensiones de la tabla. La instalación y nivelación, tanto longitudinal como transversal, también es importantes. En el caso que el aforador nunca opera a más del límite de sumergencia de 0.6 no es necesario construir la sección divergente aguas abajo de la garganta.

La ecuación para el caudal bajo condiciones de flujo libre (no sumergido) es de la forma:

Q =KHna    						     (4.108)

Donde:

Q = caudal en m3 /seg.

K = Carga medida aguas arriba de la garganta en metros

n = exponente que varía de 1.52 a 1.60

K = factor que depende del ancho de la garganta

A continuación se dan los valores de K y n para gargantas de 1 pulgada hasta 8 pies.

| Ancho de la garganta, W | K | n |
| --- | --- | --- |
| 1'' | 0.0604 | 1.55 |
| 2'' | 0.1207 | 1.55 |
| 3'' | 0.1771 | 1.55 |
| 6'' | 0.3812 | 1.58 |
| 9'' | 0.5354 | 1.53 |
| 1' | 0.6909 | 1.522 |
| 1.5' | 1.056 | 1.538 |
| 2' | 1.428 | 1.550 |
| 3' | 2.184 | 1.566 |
| 4' | 2.953 | 1.578 |
| 5' | 3.732 | 1.587 |
| 6' | 4.519 | 1.595 |
| 7' | 5.312 | 1.601 |
| 8' | 6.112 | 1.607 |

Tabla 4.18 Valores de los parámetros en aforadores Parshall

La sumergencia del aforador calculada por Hb /Ha, cuando esta es mayor que 0.5 para los tamaños de garganta de 1 hasta 3 pulgadas, el flujo se considera sumergido y hay que hacer una corrección a los caudales dados por la formula. El límite de sumergencia para las gargantas de 6 y 9 pulgadas es 0.60 y para 1 hasta 8 pies el límite es 0.70. Cuando la sumergencia sea mayor que estos límites, el caudal dado por la fórmula tiene que reducirse de la siguiente manera;

QS = Q-QE       							   (4.109)

Las siguientes figuras dan las correcciones, QE para los aforadores de 1 pulgada hasta < >1 pie. La corrección de < >1 pie de garganta se aplica a los de hasta 8 pies de garganta, multiplicando el QE por los siguientes factores:

| Ancho de la garganta (ft) | Factor |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.4 |
| 2 | 1.8 |
| 3 | 2.4 |
| 4 | 3.1 |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 4.3 |
| 7 | 4.9 |
| 8 | 5.4 |

Tabla 4.19 Factores de corrección por sumergencia

4.11  DISEÑO DE UN DESARENADOR

Tiene por objeto separar del agua cruda la arena y partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción, proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento. El desarenado se refiere normalmente a la remoción de las partículas superiores a 0,2 mm.

FIG. 4.45 Esquema de un Desarenador de lavado intermitente.

Los desarenadores están compuestos por cinco partes, como se muestra en la FIG. 4.45:

- Transición de entrada, la cual une el canal con el desarenador.

- Cámara de sedimentación, en la cual las partículas sólidas caen al fondo, debido a la disminución de la velocidad producida por el aumento de la sección transversal. Según Dubuat, las velocidades limites por debajo de las cuales el agua cesa de arrastrar diversas materias son:

Para la arcilla  	0,081 m/s.

Para la arena fina 	0,16 m/s.

Para la arena gruesa 	0,216 m/s.

De esto se tiene el diseño de desarenadores para una velocidad entre 0,1 m/s y 0,4 m/s con profundidad media entre 1,5 m y 4 m. con sección transversal rectangular o trapezoidal dando mejor resultado hidráulico la sección trapezoidal para pendientes entre 1:5 y 1:8.

- Vertedero, al final de la cámara se construye un vertedero sobre el cual pasa el agua limpia hacia el canal. Las capas superiores son las que primero se limpian, es por esto que la salida del agua desde el desarenador se hace por medio de un vertedero, que hasta donde sea posible debe trabajar con descarga libre. La velocidad límite es 1 m/s, para evitar turbulencias.

- Compuerta de lavado, sirve para desalojar los materiales depositados en el fondo, para facilitar el movimiento de las arenas hacia la compuerta, al fondo del desarenador se leda una gradiente fuerte del 2 al 6%, el incremento de la profundidad obtenido por efecto de esta gradiente no se incluye en el tirante de cálculo, si no que el volumen adicional se lo toma como depósito para las arenas sedimentadas entre dos lavados sucesivos.

- Canal directo, por el cual se da servicio mientras se esta lavando el desarenador, tiempos cortos.

4.11.1 Criterios de diseño

- El periodo de diseño, teniendo en cuenta criterios económicos y técnicos es de 8 a 16 años.

- El periodo de operación es de 24 horas por día.

- Debe existir una transición en la unión del canal o tubería de llegada al desarenador para asegurar la uniformidad de la velocidad en la zona de entrada.

- La transición debe tener un ángulo de divergencia suave no mayor de 12° 30´.

- La velocidad de paso por el vertedero de salida debe ser pequeña para causar menor turbulencia y arrastre de material (Krochin,V=1m/s).

- La llegada del flujo de agua a la zona de transición no debe proyectarse en curva pues produce velocidades altas en los lados de la cámara.}

- La relación largo/ancho debe ser entre 10 y 20.

- La sedimentación de arena fina (d<0.01 cm) se efectúa en forma más eficiente en régimen laminar con valores de número de Reynolds menores de uno (Re<1.0).

- La sedimentación de arena gruesa se efectúa en régimen de transición con valores de Reynolds entre 1.0 y 1 000.

- La sedimentación de grava se efectúa en régimen turbulento con valores de número de Reynolds mayores de 1 000.

Tabla 4.20 Relación entre el diámetro del las partículas y velocidad de sedimentación

- La descarga del flujo puede ser controlada a través de dispositivos como vertederos o canales Parshall.

4.11.2 Dimensionamiento

- Se determina la velocidad de sedimentación de acuerdo a los criterios indicados anteriormente en relación a los diámetros de las partículas. Como primera aproximación utilizamos la ley de Stokes.

Vs=118∙g∙ρs-1η∙d2			   		(4.110)

Siendo:

Vs= Velocidad de sedimentación (cm/seg)

d= Diámetro de la partícula (cm)

η= Viscosidad cinemática del agua (cm2/seg)

ρs= Densidad relativa de la arena

- Al disminuir la temperatura aumenta la viscosidad afectando la velocidad de sedimentación de las partículas. (aguas frías retienen sedimentos por periodos más largos que cursos de agua más calientes) (véase la Tabla de densidad y viscosidad del agua).

Tabla 4.21 Densidad y viscosidaddel agua                                                                              Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, G. Rivas Mijares, 1978

- Se comprueba el número de Reynolds :

Re=Vs∙dη						   (4.111)

En caso que el número de Reynolds no cumpla para la aplicación de la ley de Stokes (Re<0.5), se realizará un reajuste al valor de Vs considerando la sedimentación de la partícula en régimen de transición, mediante el término del diámetro y el término de velocidad de sedimentación del FIG. 4.46.

FIG. 4.46 Valores de sedimentación	                                                                                   Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, G. Rivas Mijares, 1978

- Se determina el coeficiente de arrastre (CD), con el valor del número de Reynolds a partir del nuevo valor de Vs hallado.

CD=24Re+3Re+0.34					   (4.112)

- Se determina la velocidad de sedimentación de la partícula en la zona de transición mediante la ecuación.

Vs=43∙gCD∙ρs-1∙d				   (4.113)

- Otra alternativa para la determinación de la velocidad de sedimentación es utilizando la FIG. 4.47.

FIG. 4.47 Velocidad de sedimentación                                                                                          Fuente: Water Purification and Wastewater Treatment and DisposG. Fair, J. Geyer, D. Okun, 1968

- Se realiza un ajuste tomando en cuenta el tiempo de retención teórico del agua respecto al práctico (coeficiente de seguridad), mediante el FIG. 4.48.

FIG. 4.48 Curva de comportamiento                                                                                        Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, G. Rivas Mijares, 1978

Así tenemos que:

VS=QAS					   (4.114)

Entonces:

VS'=Q∙Coeficiente de seguridadAS		   (4.115)

- Determinamos la velocidad limite que resuspende el material o velocidad de desplazamiento:

Vd=8∙kf∙g∙ρs-1∙d		   (4.116)

Siendo:

Κ : Factor de forma (0.04, arenas unigranulares no adheribles)

Vd : Velocidad de desplazamiento (cm/seg)

f : Factor de rugosidad de la cámara

Estimamos el valor de f mediante la FIG. 4.49.

FIG. 4.49 Resistencia para Corriente                                                                                       Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, G. Rivas Mijares, 1978

R=4∙Rm∙Vhη					   (4.117)

4∙RmK					   (4.118)

Siendo:

Κ : 1*10-1 cm

Vh : Velocidad horizontal (cm/seg)

Rm : Radio medio hidráulico(cm)

Determinamos la velocidad horizontal (Vh), mediante la ecuación.

Vh=QAt					   (4.119)

- Luego se debe cumplir la relación Vd > Vh, lo que asegura que no se producirá la resuspensión.

- Las dimensiones de ancho, largo y profundidad serán de tal forma que se cumpla las relaciones determinadas en los criterios de diseño mencionadas anteriormente.

- La longitud de la transición de ingreso la determinamos mediante la ecuación:

L1=B-b2∙tanθ					   (4.120)

Siendo:

θ : Ángulo de divergencia (12° 30´)

B : Ancho del sedimentador (m)

b : Ancho del canal de llegada a la transición (m)

4.19 EJERCICIOS RESUELTOS .-

Ejemplo de diseño de una toma tirolesa.

Diseñar una toma tirolesa para captar un caudal de 1.25 m3/s. la toma está ubicada en un canal de 6 m. de ancho, y un tirante de estiaje de 0.6 m, la toma tiene una rejilla cuyas barras serán rectangulares (μ =0.62),  con una distancia entre ellas de 3 cm. y una separación entre ellas de 4.5  cm.

Datos. 		Q = 1,25 m3/s,		Rejilla cuadrada  μ =0.80

Ancho río = 6 m,	a = 3 cm.

Ho = 0.60 m,		d = 4,5 cm.

Desarrollo:

Calcular las dimensiones de la cámara:

Q=23∙C∙μ∙b∙L∙2g∙h

C=0.6∙ad∙cos3/2β

h=K∙hlim=23∙K∙HE

Sustituyendo los valores en las dos últimas ecuaciones  y con los valores más usados del cuadro 4.2 se tiene la siguiente tabla:

| β (grados) | K | C | h (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.927 | 0.394 | 0.371 |
| 10 | 0.910 | 0.391 | 0.364 |
| 12 | 0.894 | 0.387 | 0.358 |

Entonces tomar la fila con los valores más altos  β = 8º,  C = 0.394, h = 0.371 m.

Sustituyendo en la ecuación de Q se tiene:

Tomaremos el  ancho de la toma igual al ancho del rio b=6m

1,25=23∙0,394∙0,62∙6∙L∙2∙9,81∙0,371

L=0,47m

El largo de construcción de la rejilla debe ser: L=1.20∙LDISEÑO=1,20∙0,47=0,56

L=0,6m

El canal debe tener un ancho: B=L∙cosβ=0,6∙cos8=0,59

B=0,6m

t≈B=0,6m

La sección de la cámara es cuadrada.

Calcular la pendiente de la cámara da captación: con la ecuación de Manning:

Q=1n∙A∙RH2/3∙S1/2

se tiene:  	L = 0.60m,	B = 0.60 m, 	β = 8º, 	t = h = 0.60 m.

A = B* t = 0.6* 0.6 = 0.36 m2, 	 Q = 1.25 m3/s

Perímetro = 0.6*2+0.6= 1.8 m.

Rh=0,2m

Entonces en la ecuación de Manning:

1,25=10,013∙0,36∙0,223∙S12

S=0,0174

Calculo del  diámetro de las partículas a retener por la rejilla:

S=0.20∙d9/7q6/7

q=v∙h=1,250,36∙0,6=2,08m2/s

Entonces: 
0,0174=0.20∙d9/72,086/7

d=0,24m

Entonces el diámetro mínimo que retiene la rejilla es d = 0.24 m.

Ejemplo de diseño de una toma lateral

Diseñar un vertedero lateral para derivar un caudal de 1000lps en un canal rectangular de concreto liso que tiene un ancho de 2.5 m y una pendiente longitudinal de 0.2%. El caudal de entrada al canal es de 4.0 m3/s. el coeficiente del vertedero es Cv = 2,2. (Asumir X2 = 14 m).

Datos:

Q1= 4.0 m3/s.

Qv = 1.0 m3/s

b= 2.50 m.

So = 0.002

n = 0.014 (concreto liso).

Cv = 2,2

X2 = 14 m

Desarrollo

Calcular valores aguas abajo:

Hallar Q2 de la relación:

Q2 = Q1 – Qv = 4.0 – 1.0 = 3.0 m3/s.

Hallar Y2, con la ecuación de Manning:

Q=1n∙A∙RH2/3∙S1/2

Tal que  A = b * Y2    y   P = b+2* Y2

3=10,014∙2,5∙Y2∙2,5∙Y22,5+2∙Y22/3∙0,0021/2

Entonces:  Y2 = 0.66 m (profundidad normal).

Hallar V2, de la ecuación de continuidad:

V2=QA=32,5∙0,66=1,82m/s

Comprobar el tipo de flujo aguas abajo, con el número de Froude:

Fr2=V2g∙Y2=1,829,81∙0,66=0,71

Como Fr2 es menor a 1, entonces flujo subcrítico.

Hallar E

E=Y2+V222g=0,66+1,8222∙9,81=0,83m

Hallar altura del vertedero lateral P:

P=23Y2=23∙0,66=0,44m

Calcular C de la ecuación de Di Marchi conocidos los valores de X2, Y2, E, P. En la aplicación de la fórmula los ángulos deben expresarse en Radianes.

X=b∙(2g)1/2Cv 2∙E-3∙PE-P∙E-YY-P1/2-3∙arcsenE-YY-P+C

14=2,5∙(2∙9,81)1/22,22∙0,83-3∙0,440,83-0,44∙0,83-0,660,66-0,441/2-3∙arcsen0,83-0,660,66-0,44+C

Reemplazando valores C = 26,36

Mediante iteraciones se realiza la siguiente tabla donde se halla la longitud del vertedero lateral:

Asumir un valor de Y1 e introduciendo en la ecuación de Di Marchi nos dé un valor de X1 en este caso Y1 = 0.635 m.

| Y1 (m) | X1 (m) | L=X2-X1 | 2Zm | L (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.635 | 7.03 | 6.97 | 0.415 | 4.75 |
| 0.636 | 8.53 | 5.47 | 0.416 | 4.73 |
| 0.637 | 9.14 | 4.86 | 0.417 | 4,72 |
| 0.6373 | 9.29 | 4.71 | 0.4173 | 4.71 |

En  la tabla: la columna 1, son los valores de Y1 asumidos.

Columna 2, valores de X1 de la ecuación de Di Marchi, ecuación (4.11).

Columna 3, longitud de la cresta hallada con la diferencia de cotas,

L=X2-X1.

Columna 4, es el cálculo del coeficiente

2Zm=Y1-P+Y2-P

Columna 5, es el cálculo de la longitud de la cresta del vertedero con la ecuación:

L=1,27∙Qv(2∙Zm)3/2

La solución del problema, para derivar un caudal de 1,0 m3/s, la longitud de cresta del vertedero es 1.71 m.

Ejemplo de diseño de una galería filtrante

Se ha diseñado una galería de filtración tipo zanja en un acuífero con escurrimiento propio que compromete todo su espesor. El largo de la galería [L] es de 100m, la profundidad del acuífero [H] es de 8m y la conductividad hidráulica [kf] es de 0.0005m/s.

Calcular: a) la máxima capacidad de producción de agua; b) la capacidad de captación de la galería si se produjera un abatimiento de la napa de agua [s] de 2m y la alimentación se realizará por ambas caras de la galería; y c) para condiciones similares a (b) pero con alimentación por una sola cara de la galería. Mediante pruebas de bombeo se ha determinado que la pendiente del acuífero [i] es de 10.6%.

Datos

L=100m

H=8m

Kf=0,0005m/s

s=2m

i=10,6%

a) La máxima capacidad de producción del acuífero (ver figura 1.1) se determina mediante la ecuación:

q=H∙kf∙i

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene:

q=8,0∙0,0005∙0,106=0,000424m2/s

Q=q∙L=0,000424∙100=0,0424 m3/s

Figura 1.1 Galería con escurrimiento que compromete todo el espesor del acuífero.

b) Para un abatimiento [s] de 2m, la capacidad de captación de la galería de filtración alimentado por ambos lados (ver figura 1.2) es:

q=H2-Hd2∙kfR

Donde:

R=3∙kf∙t∙sS0.5

Considerando que las galerías se diseñan para condiciones de equilibrio, se ha estimado que esta estabilidad se estaría consiguiendo luego de un día de operación y para una porosidad del 30%, se tiene que el radio de influencia de la galería [R] es igual a:

t= 1 día =86400 seg

S= 30%

R=3∙0,0005∙86400∙20,30.5=50,91m

q=8,02-6,02∙0,000550,91=0,000275m2/s

Q=q∙L=0,000275∙100=0,0275 m3/s

Figura 1.2 Galería con escurrimiento que compromete todo el espesor del acuífero y con alimentación por las dos caras.

c) Si la alimentación fuera solamente por una cara de la galería de infiltración (ver figura 1.3), el caudal de captación sería:

q=(H2-Hd2)∙kf2∙R

q=8,02-6,02∙0,00052∙50,91=0,000138m2/s

Q=q∙L=0,000138∙100=0,0138 m3/s

Discusión: La solución del problema por este método demanda el conocimiento exacto de la pendiente dinámica del acuífero y del radio de influencia, los mismos que deben ser obtenidas mediante pruebas de bombeo.

Figura 1.3 Galería con escurrimiento que compromete todo el espesor del acuífero y con alimentación por una cara

Ejemplo de diseño de un canal no erosionable

Diseñar un canal no erosionable con revestimiento en suelo-cemento si presenta las siguientes condiciones:

Q=0,375m3/s

n=0,012

z= 1

S0=0,001

b=0,6m

a) Aplicación del método de flujo uniforme

Aplicando la ecuación de Manning resulta:

A∙R2/3=Q∙nS01/2=0,375∙0,0120,0011/2=0,14

De la tabla 4.7 se tiene:

A=b+z∙yy=0,6y+y2

P=b+2y1+z2=0,6+2,83y

R=AP

Sustituyendo, se tiene que:

0,6y+y2∙0,6y+y20,6+2,83y23=0,14

y=0,38m

Los parámetros restantes se calculan así:

A=b+z∙yy=0,6y+y2=0,6∙0,38+0,382=0,37m2 (área hidráulica)

P=b+2y1+z2=0,6+2,83y=0,6+2,83∙0,38

P=1,67m  perímetro mojado

R=AP=0,371,67=0,22m  radio hidráulico

T=b+2z∙y=0,6+2∙1∙0,38=1,36m  espejo de agua

D=AT=0,371,36=0,27m  profundidad hidráulica

V=QA=0,3750,37=1,01ms >0,7ms  cumple con la velocidad mínima

F=Vg∙D=1,019,81∙0,27=0,62<1  (flujo subcrítico)

Borde Libre=C∙y=1,5∙1,25=1,37pies=0,42m

H=y+Borde Libre=0,38+0,42=0,8m  profundidad total del canal

B=b+2H=0,6+2∙0,8=2,2m  (ancho superior o boca del canal)

b) Aplicación del método de máxima eficiencia hidráulica

by=2×tgθ2=2∙tg452=0,83

b=0,83y

A∙R2/3=Q∙nS01/2=0,375∙0,0120,0011/2=0,14

A=b+z∙yy=0,83y∙y+y2=1,83y2

P=b+2y1+z2=0,83y+2,83y=3,66y

R=AP=1,83y23,66y=0,5y

R2/3 =0,63y2/3

A∙R2/3=0,14

1,83y2 ∙0,63y2/3=0,14

y=0,45m

b=0,83∙0,45=0,37m

A=1,83y2 =1,83∙0,452=0,37m2

P=3,66y=3,66∙0,45=1,65m

R=0,5y=0,5∙0,45=0,22m

R=y2=0,452=0,22m  (cumple con la condición)

T=b+2z∙y=0,37+2∙1∙0,45=1,27m

Borde Libre=C∙y=1,5∙1,48=1,49pies=0,45m

H=y+Borde Libre=0,45+0,45=0,9m

B=b+2H=0,37+2∙0,9=2,17m

Ejemplo de diseño de un puente canal:

Diseñar un puente canal de 6 metros de largo con transiciones suaves de entrada y salida en concreto; la sección es rectangular y las características hidráulicas de los canales son los siguientes:

Canal (sección trapezoidal)                   Puente canal (sección rectangular)

Q=0,1m3/s                                             Q=0,1m3/s

Y1=0,21m	                                       Y2=0,2m

V1=0,93m/s                                           V2=0,2m/s

n=0,013                                                  n=0,013

z= 1                                                        S0=0,0001

S0=0,002                                                b=0,25m

b=0,3m

T=0,72m

Si la cota de fondo al inicio de la transición de entrada es de 100msnm, determinar las elevaciones y dimensiones del puente canal para que se cumplan las condiciones establecidas.

Desarrollo:

Se diseñara las transiciones tipo línea recta, de la tabla 4.16 se tiene Ke=0.3, Ks=0.5

Calculo de la longitud de transición:

L=T1-T22tg22°30'=0,72-0,252tg22°30'=0,57m

Se adopta el valor de la longitud mínima L=1,5m, el cual favorece la conservación de la energía en el canal y es fácil para construir.

Calculo de la diferencia de niveles del agua entre los dos puntos 1 y 2 de la transición de entrada al puente canal.

a=1+Ke∆hv=1+0,3222∙9,81-0,9322∙9,81=0,208m

Calculo de perdidas en las transiciones:

ht1-2=Kev222g-v122g=0,3222∙9,81-0,9322∙9,81=0,048m

El desnivel entre los puntos 1 y 2:

Z=a+Y2-Y1=0,208+0,2-0,21=0,198m

Elevación del punto 1:

Elev. 1=100 msnm

Elevación del punto 2:

Elev. 2= Elev. 1- Z = 100 – 0,198 = 99,802 msnm

Elevación del agua al inicio de la transición:

Elev. Agua 1= Elev. 1 + Y1 = 100 + 0,21 = 100,21 msnm

Elevación del agua al final de la transición:

Elev. Agua 2= Elev. 2 + Y2 = 99,802 + 0,2 = 100,002 msnm

Perdidas por fricción en el puente canal:

R=AP=0,25∙0,20,25+2∙0,2=0,08m

S0=V∙nR2/32=2∙0,0130,082/32=0,0196

hf=S0∙L=0,0196∙6=0,12m

Transición de salida:

Se proyecta con la misma longitud de transición de entrada, por lo tanto L= 1,5m

Para el cálculo de la diferencia de niveles del agua entre los puntos 3 y 4 de la transición de salida, solo se modifica el valor del coeficiente K, entonces:

a=1+Ks∆hv=1+0,5222∙9,81-0,9322∙9,81  =0,24m

ht3-4=Ksv222g-v122g=0,5222∙9,81-0,9322∙9,81=0,079m

El desnivel entre los puntos 3 y 4:

Z=a+Y3-Y4=0,24+0,2-0,21=0,23m

Perdida de energía total entre el punto 1 y 4:

ht1-4=0,048+0,12+0,079=0,247m

Elevación del punto 3:

Elev. 3 = 99,802 msnm

Elevación del punto 4:

Elev. 4= Elev. 3 + Z = 99,802 + 0,23 = 100,032 msnm

Elevación del agua al inicio de la transición de salida:

Elev. Agua 3 = 100,002 msnm

Elevación del agua al final de la transición de salida:

Elev. Agua 4= Elev. 4 + Y4 = 100,032 + 0,21 = 100,24 msnm

Longitud total del puente canal incluidas las 2 transiciones:

Lt= 1,5 + 6 + 1,5 = 9,0m

Ejemplo de diseño de un sifón invertido:

Diseñar un sifón invertido con base en las siguientes características:

Tipo de canal: sección rectangular  con revestimiento en suelo-cemento.

Q=1,25m3/s

Y=0,74m

n=0,014

S0=0,002

b=1,3m

L=379,60 m

Cota de entrada: 3487,342 msnm

Cota de salida: 3478,760 msnm

Desarrollo

El sifón funciona por diferencia de cargas, esta diferencia de cargas debe absorber todas las perdidas en el sifón. La diferencia de cargas ∆z debe ser mayor que las pérdidas totales.

∆H=E1-E2=Z1-Z2=3487,342-3478,760=8,582m

Calculo del diámetro de la tubería

Consideremos una velocidad de 3,6 m/s, que nos evita el depósito de lodo o basura en el fondo del conducto y que no sea tan grande que pueda producir erosión en la tubería.

D=4∙Qπ∙V=4∙1,25π∙3,6=0,66 m

Por lo que asumiremos la tubería de Ф=26” cuyas características hidráulicas son:

Area hidráulica:

A=π∙D24=π∙0,660424=0,3425m2

Perímetro mojado:

P=π∙D=π∙0,6604=2,0747 m

Radio hidráulico:

R=AP=0,34252,0747=0,1651 m

Velocidad media dentro de la tubería:

Vt=QA=1,250,3425=3,65 m/s

Numero de Reynold:

Re=Vt∙Dγagua=3,65∙0,660410-6=2,41*106

Se trata de un régimen de flujo turbulento pero aun es aceptable la velocidad.

Además, a la entrada y salida de la tubería de presión, la velocidad con la que discurre y el tipo de flujo por el canal rectangular será:

Vc=QAc=1,251,3∙0,74=1,29 m/s

F=Vcg∙y=1,299,81∙0,74=0,48<1  (flujo subcrítico)

La altura mínima de ahogamiento a la entrada

Cámara de entrada del sifón

Hmin=32∙vt22g=32∙3,6522∙9,81=1,018m

Hmin=0.3∙vt∙D=0.3∙3,65∙0,6604=0,89m

Hmin=0.5∙D∙vtD0.55=0.5∙0,6604∙3,650,66040.55=0,75m

Por lo tanto:

Hmin<y-d2=1,78-0,6762=1,442m    …bién

La altura mínima de ahogamiento a la salida

Comparando los resultados anteriores serán:

Hmin=1,018m

Hmin=0,89m

Hmin=0,75m

Cámara de salida del sifón

Por lo tanto:

Hmin<y-d2=1,70-0,712=1,345m    …bién

Calculo de las pérdidas hidráulicas

- Pérdidas por transición de entrada y salida:

hle=0.1∙Vt2-Vc22g=0.1∙3,652-1,2922∙9,81=0,059m

hls=0.2∙Vt2-Vc22g=0.2∙3,652-1,2922∙9,81=0,118m

- Pérdidas en la rejilla

Cuando la estructura consta de bastidores de barrotes y rejillas para el paso del agua, las pérdidas originadas se calculan con la ecuación:

hr=K∙Vn22g

Las soleras de la rejilla son 9 y tiene dimensiones de 2” x 1m x 1/4” (0,051m x 1m x 0,0064m) separadas cada 0,1m.

Rejilla de entrada y salida del ducto

Donde:

El área neta por metro cuadrado:

An'=Arearejilla-N°barrotes∙Areabarrote=1∙1-9∙1∙0,0064=0,942m2

Como el área hidráulica de la tubería es 0,3425m2 entonces el área neta será:

An=An'×Atubo=0,942∙0,3425=0,323m2

Entonces

K=1.45-0.45∙AnAg-AnAg2=1.45-0.45∙0,3230,3425-0,3230,34252=0,136

Vn=QAn=1,250,323=3,87m/s

Finalmente las pérdidas por entrada y por salida serán:

2hr=2∙K∙Vn22g=2∙0,136∙3,8722∙9,81=0,21m

- Pérdidas de carga por entrada al conducto

Para entrada con arista ligeramente redondeada  Ke=0,23

h3=Ke∙Vt22g=0,23∙3,6522∙9,81=0,16m

- Pérdidas por fricción en el conducto o barril

Utilizando la fórmula de Darcy Weisbach:

hf=f∙LD∙Vt22g=0,018∙379,600,66∙3,6522∙9,81=7,03m

- Pérdidas por cambio de dirección o codos

Una fórmula muy empleada es:

hcd=kc∙1n∆90°∙Vt22g

|  | ∆(X°Y') | ∆ | ∆90° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12°39’ | 12,65 | 0,375 |
| 2 | 21°38’ | 21,63 | 0,49 |
|  |  | SUMA= | 0,865 |

hcd=0,25∙0,865∙3,6522∙9,81=0,15m

Codos del ducto y sus respectivos anclajes

Finalmente la suma de todas las pérdidas producidas en el sifón es:

hTotales=perdidas=hle+hls+2hr+h3+hf+hcd

hTotales=0,059+0,118+0,21+0,16+7,03+0,15=7,73m

En resumen:

La carga hidráulica disponible supera a las pérdidas totales en el sifón

∆H=8,582m >htotales=7,73m

Por lo tanto se demuestra que el sifón estará correctamente diseñado

∆H-htotales=0,852m

Ejemplo de diseño de una caída vertical

Diseñar una caída vertical para las condiciones siguientes:

Canal de entrada: revestido en suelo-cemento

Sección: trapezoidal

Q=0,10m3/s

Yn=0,21m

n=0,013

z= 1

S0=0,002

b=0,3m

B=0,72m

V=0,93m/s

R=0,07692m

A=0,1071m2

P=0,65m

h=1,0m

Desarrollo:

1.  Sección de control

Y1+hv1=Yc+hvc+he

Sustituyendo por los respectivos valores se tiene que:

0,21+0,9322g=Yc+hvc+he

0,254=Yc+hvc+he

Se continúa con un proceso de ensayo y error suponiendo una sección de control rectangular hasta igualar la energía especifica de 0,254 m.

Para lograr el objetivo propuesto se elaboro un cuadro con el resumen de cálculos, teniendo en cuenta las siguientes formulas.

Yc=Q2T2∙g1/3

hvc=Yc2

Vc=g∙Yc1/2

he=0,5Vc22g-V22g

| Nro | Energía | B | Yc | hvc | Vc | he | Energía | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iter. | especifica |  |  |  |  |  | especifica |  |
|  | obs. | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | calculada |  |
| 1 | 0,254 | 0,25 | 0,253 | 0,126 | 1,57 | 0,040 | 0,419 | alto |
| 2 | 0,254 | 0,26 | 0,247 | 0,123 | 1,55 | 0,039 | 0,409 |  |
| 3 | 0,254 | 0,3 | 0,224 | 0,112 | 1,48 | 0,033 | 0,369 |  |
| 4 | 0,254 | 0,35 | 0,202 | 0,101 | 1,40 | 0,028 | 0,331 |  |
| 5 | 0,254 | 0,4 | 0,185 | 0,092 | 1,34 | 0,024 | 0,301 |  |
| 6 | 0,254 | 0,45 | 0,171 | 0,085 | 1,29 | 0,020 | 0,276 |  |
| 7 | 0,254 | 0,48 | 0,164 | 0,082 | 1,26 | 0,018 | 0,264 |  |
| 8 | 0,254 | 0,5 | 0,159 | 0,079 | 1,25 | 0,017 | 0,256 |  |
| 9 | 0,254 | 0,51 | 0,157 | 0,078 | 1,24 | 0,017 | 0,253 | cumple |

Resumen de cálculos.

Se deduce entonces que la sección de control deberá tener un ancho B = 0,51 m. en consecuencia se tendrá una transición o zona de entrada que abre su sección para disminuir su velocidad y lograr la profundidad crítica en las proximidades del control, Yc = 0,157 m.

2. Diseño del pozo de amortiguación

Se encuentra en función del número de caída (D):

D=q2g∙h3=QB2g∙h3=0,10,5129,81∙13=0,00392

Cálculo de la longitud de caída (Ld):

Ld=4,3∙h∙D0,27=4,3∙1∙0,003920,27=0,96m

Cálculo de la profundidad del colchón de agua (Yp):

Yp=1,0∙h∙D0,22=1,0∙1∙0,003920,22=0,29m

Cálculo de la altura secuente o inicio del resalto (Y1):

Y1=0,54∙h∙D0,425=0,54∙1∙0,003920,425=0,05m

Cálculo de la altura secuente o terminación  del resalto (Y2):

Y2=1,66∙h∙D0,27=1,66∙1∙0,003920,27=0,37m

Cálculo de la longitud del resalto (L) según la ecuación 3.19:

Y2Y1=121+8Fr12-1=0,370,051=0,51+8Fr12-1

Fr1=5,57

Con Fr1=5,57 ir a la figura 3.23 de la sección 3, y se obtiene  LY2=6,25

L=6,25∙Y2=6,25∙0,37

L=2,31m

Ejemplo de diseño de un desarenador

Para el diseño de un desarenador

Se tiene como datos:

Caudal de Diseño: 20 lps

Densidad relativa de la arena: 2,65

Diámetro de la partícula: 0,02 cm

Temperatura del agua: 20 °C

Desarrollo

- De la tabla 4.21

Viscosidad Cinemática (η) = 1.0105x10-2 cm2/seg.

Luego, de la fórmula:

Vs=118∙g∙ρs-1η∙d2=118∙9,81∙100∙2,65-11.0105x10-2∙0,022

Se tiene velocidad de sedimentación  Vs= 3.56 cm/seg.

Se comprueba el número de Reynolds:

Re=Vs∙dη=3,56∙0,021.0105x10-2

Re= 7.05 > 0,5; por lo tanto, no se encuentra en la zona de la ley de Stokes.

Se realiza un reajuste mediante la figura 4.46.

Término del diámetro:

g∙ρs-1η21/3∙d=9,81∙100∙2,65-11.0105x10-221/3∙0,02=5,02

Término de la velocidad de sedimentación:

Vsg∙ρs-1∙η13=3,569,81∙100∙2,65-1∙1.0105x10-213=1

Vs=1∙g∙ρs-1∙η13=1∙9,81∙100∙2,65-1∙1.0105x10-213

Luego Vs = 2.54 cm/seg.

Comprobamos nuevamente:

Re=Vs∙dη=2,54∙0,021.0105x10-2=5,02

Entonces se encuentra en la zona de transición (ley de Allen).

- Se determina el coeficiente de arrastre:

CD=24Re+3Re+0.34=245,02+35,02+0.34=6,46

Entonces la Velocidad de Sedimentación será:

Vs=43∙gCD∙ρs-1∙d=43∙9816,46∙2,65-1∙0,02=2,58cm/s

Si se asume una eficiencia del 75%, de acuerdo con la figura 4.48 se adopta un coeficiente de seguridad igual a 1,75.

VS'=Q∙Coeficiente de seguridadAS

AS=Q∙Coeficiente de seguridadVS'=0,02∙1,750,0258

De tal manera que se obtiene el área superficial As = 1.36 m2

- Se determina las dimensiones de largo, ancho y profundidad respetando los criterios de diseño.

Largo: L = 5 m

Ancho: B = 0,5 m

Profundidad: h = 0,4 m

Luego la velocidad horizontal:

Vh=QAt=QL∙h=2000020000=1cm/s

Se determina el valor de rugosidad de la cámara mediante:

R=4∙Rm∙Vhη

4∙RmK

Luego se ingresa a la figura 4.49, de donde se tiene f = 0,027.

- Se determina la velocidad de desplazamiento o resuspensión:

Vd=8∙kf∙g∙ρs-1∙d=8∙0,040,027∙981∙2,65-1∙0,02

Vd=19,59cm/s

Lo que indica que no habrá resuspensión pues Vd > Vh .

- Se determina el periodo de retención:

PR=volumencaudal=10,02=50seg

Se determina la longitud del tramo de transición.

L1=B-b2∙tanθ=0,5-0,402∙tan12°30'=0,22m

L = 0.25 m

Manual básico del FlowMaster

1. ¿Qué es FlowMaster?

FlowMaster es un programa fácil de utilizar, basado en Windows que los ingenieros civiles nos  ayuda con el diseño y el análisis de tuberias, zanjas, canales abiertos, vertederos, y más. FlowMaster computa los flujos, las velocidades del agua, las profundidades y las presiones basados en varias fórmulas bien conocidas: Darcy-Weisbach, Manning, Kutter y Hazen-Williams.

2. ¿Cómo puede usted utilizar FlowMaster?

FlowMaster le da resultados inmediatos, usted puede cambiar su entrada a diversas alternativas de la prueba y elegir rápidamente el mejor. Algunos ejemplos de maneras que usted puede utilizar FlowMaster son:

- analiza varios diseños hidráulicos

- evalúa diversas clases de elementos de flujo

- genera la mirada profesional de los informes para los clientes

3. El ambiente de FlowMaster

3.1 Ventana principal de FlowMaster

La figura siguiente ilustra algunas de las partes importantes que componen la ventana principal de FlowMaster.

Figura 1.  Ventana principal de FlowMaster

3.2 Menús, barras de herramientas, y llaves de atajo

Los programas de los Haestad methods proporcionan maneras múltiples de tener acceso a las características más comunes, incluyendo:

- Barra de menú

- Barras de herramientas

- Llaves de atajo

3.2.1 Barra de menús

El sistema de menú provee un fácil acceso a muchas características. Hacer click en el texto deseado del menú para tener acceso a los artículos, o pulsar la tecla de Alt para activar los menús y después pulsar la tecla con la letra que esta subrayada del artículo de menú que usted desea tener acceso. Por ejemplo, para abrir un archivo existente usted puede utilizar el ratón para seleccionar File \ Open o usted puede pulsar las teclas del (Alt + F), después presionar O en el teclado.

Figura 2.2  Ejemplo de la barra del menú

3.2.2 Barras de herramientas

Los botones de la barra de herramientas ofrecen el acceso a algunas de las características más de uso general, dándole incluso un paso más rápido a las acciones más frecuentes. Por ejemplo, abrir un archivo existente (el equivalente de la selección File \ Open de los menús), usted puede hacer un click simplemente en el botón File Open  .

3.2.3 Llaves de atajo

Generalmente es una combinación simultánea de la llave del Ctrl (control) y de una llave de la letra que pueden proporcionar el acceso inmediato a las características comunes.  Si un atajo está disponible para un artículo de menú, será indicado en el mismo menú.

Por ejemplo, abrir un archivo existente (el equivalente de la selección File \ Open de los menús), usted puede pulsar simplemente las teclas del (Ctrl + O) al mismo tiempo.

3.3 Menús de FlowMaster

El sistema de la barra de menú es una representación más comprensiva de las características de FlowMaster. Esta sección le presentará muchas de las cosas que usted puede hacer con FlowMaster, y le demuestra cómo usted puede tener acceso a estas características.

El sistema de menú agrupa comandos bajo varios menús.    El sistema de menú consiste en los siguientes:

- File  (Archivo)

- Edit  (Corregir)

- Worksheet  (Hoja de trabajo)

- Report  (Informe)

- Options  (Opciones)

- Window  (Ventana)

- Services  (Servicios)

- Help  (Ayuda)

3.3.1 Menú de archivo

El menú de archivo contiene muchos de los artículos que se ocupan de la gestión del proyecto.  Proporciona características para crear, cargar, guardar, y para imprimir archivos de proyecto.

File \  New

Botón de la barra de herramientas:

Llave de atajo:       Ctrl + N

Usar  File \ New para crear un nuevo proyecto.  Cuando usted elige este artículo, un diálogo aparecerá de modo que usted pueda incorporar una impulsión, un directorio, y un nombre de fichero para su nuevo archivo de proyecto.

File \ Open

Botón de la barra de herramientas:

Llave de atajo:       Ctrl + O

Usar File \ Open para cargar un archivo de proyecto existente de disco.  Cuando usted selecciona este artículo, un diálogo aparecerá de modo que usted pueda elegir el nombre y la localización del proyecto que usted quiere abrirse.

File \ Save

Botón de la barra de herramientas:

Llave de atajo:       Ctrl + S

Usar File \ Save para guardar el archivo actual de proyecto al disco.

File \ Save As

Usar  File \ Save As para guardar el proyecto actual al disco bajo diverso nombre de fichero.

File \ Project Summary

Usar File \ Project Summary para tener acceso a la información sumaria del proyecto, tal como el título de proyecto, el ingeniero del proyecto, y así sucesivamente.

File \ Print

Llave de atajo:       Ctrl + P

Usar File \ Print para imprimir la vista actual del proyecto que dibuja a una impresora (la nota que perfila y los informes tabulares se imprimen de sus ventanas respectivas).

File \ Print Setup

Usar File \ Print Setup para seleccionar la impresora de defecto para que FlowMaster utilice.

File \ Exit FlowMaster

Llave de atajo:       Alt + F4

Usar File \ Exit FlowMaster para cerrar el proyecto y las salidas actuales del FlowMaster.  Si usted realizó cualquier cambio al proyecto actual, le preguntarán si usted quiere guardar el proyecto antes de la salida del FlowMaster.

File \ 1, 2 etc.

Los archivos de proyecto recientemente abiertos aparecen en la parte inferior del menú de archivo.  Para usar esta lista del archivo, usted puede seleccionar y abrir rápidamente un archivo usado recientemente.

3.3.2 Corregir el menú

El menú del corregir proporciona el acceso a los comandos básicos para controlar los elementos de FlowMaster, incluyendo la navegación del elemento, la selección, y la canceladura (así como deshacer y hacer de nuevo).

Edit \ Undo [Acción pasada realizada]

Llave de atajo:       Ctrl + Z

Usar Edit \ Undo  vuelve un campo que acaba de corregirse a su valor anterior.

Edit \ Cut

Llave de atajo:       Ctrl+X

Usar  Edit \ Cut  para quitar las entidades seleccionadas y colocarlas en el sujetapapeles de Windows

Edit \ Copy

Llave de atajo:       Ctrl+C

Usar  Edit \ Copy para colocar las entidades seleccionadas de la hoja de trabajo actual en el sujetapapeles de Windows.

Edit \ Copy Worksheet Data

Llave de atajo:       Ctrl+C

Usar  Edit \ Copy Worksheet  Data para poner los datos de entrada y salida seleccionados de la hoja de trabajo actual en el sujetapapeles de Windows.

Edit \ Paste

Llave de atajo:       Ctrl+V

Usar Edit \ Paste para poner los artículos del sujetapapeles de Windows en otras hojas de trabajo o programas de Windows.

Edit \ Field Properties

Usar Edit \ Field Properties para corregir o ver las características del campo seleccionado (igual que hacer un click derecho en el ratón).

3.3.3   Menú de la hoja de trabajo

El menú de la hoja de trabajo contiene muchas de las funciones que se ocupan de la gerencia de la hoja de trabajo.

Worksheet \ Create

Botón de la barra de herramientas:

Usar Worksheet \ Create para crear una nueva hoja de trabajo en el proyecto actual.

Worksheet \ Open

Usar Worksheet \ Open para abrir una hoja de trabajo de la caja de la lista de hojas de trabajo.

Worksheet \ Output

Usar Worksheet \ Output para generar la salida para la hoja de trabajo seleccionada.

Worksheet \ Rename

Atajo:              Ctrl + R

Usar Worksheet \ Rename para re titular la hoja de trabajo seleccionada.

Worksheet \ Notes

Usar Worksheet \ Notes para corregir o ver las notas para la hoja de trabajo seleccionada.

Worksheet \ Duplicate

Usar  Worksheet \ Duplicate para duplicar la hoja de trabajo seleccionada y agregarla al proyecto actual.

Worksheet \ Delete

Atajo:              Crtl + D

Usar Worksheet \ Delete para suprimir la hoja de trabajo seleccionada del proyecto actual.

3.3.4  Menú del informe

El menú del informe proporciona el acceso a una colección de informes textuales y gráficos preformateados. Además, el menú del informe proporciona el acceso a las tablas de la flexión, que le permiten crear sus propios informes de encargo.

Report \ Rating Table

Botón de la barra de herramientas:

Usar Report \ Rating Table para generar una tabla de grado para la hoja de trabajo seleccionada.

Report \ Rating Curves

Botón de la barra de herramientas:

Usar  Report \ Rating Curves  para generar un gráfico de las curvas de grado para la hoja de trabajo seleccionada.

Report \ Cross Section

Botón de la barra de herramientas:

Usar   Report \ Cross Section  para crear un informe seccionado transversalmente para la hoja de trabajo seleccionada.

Report \ Tabular Reports

Botón de la barra de herramientas:

Usar  Report\Tabular Reports para crear un informe tabular para los siguientes elementos:

- Canales circulares, rectangulares, triangulares, trapezoidales o irregulares, o secciones del canal; o utilizar toda la opción de los canales para crear un informe que exhibe los canales de cualquier tipo

- Vertedero u orificio

- Presión en la tuberia

- Las entradas de la combinación, del encintado, de la rejilla, de la ranura o de la zanja, o utilizan toda la opción de las entradas para crear un informe que exhibe entradas de cualquier tipo.

- Diseñar su propio informe de encargo.

- Utilizar toda la opción de los informes para crear un informe tabular que demuestra todos los elementos definidos en su hoja de trabajo en la misma tabla

3.3.5   Menú de las opciones

El menú de las opciones permite que usted controle ajustes tales como métodos de la aspereza, prototipos del elemento, dirigiendo bibliotecas, y así sucesivamente.

Options \ Global Options

Usar Options \ Global Options para tener acceso a opciones referente a su interacción con el programa.

Options \ Flex Units

La  Options \ Flex Units  el artículo de menú abre el diálogo de las unidades de la flexión, donde usted puede controlar el formato numérico de unidades, de la precisión de la exhibición, y de la notación científica para cualquier parámetro.  Observar que usted puede también cambiar la unidad y exhibir la precisión de variables de varias otras áreas dentro del programa.

Options \ Engineering Libraries

Usar Options \ Engineering Libraries para tener acceso al encargado de biblioteca de la ingeniería, que le permite ver o corregir la biblioteca de elementos utilizó por este uso.

3.3.6 Menú de ventana

El menú de ventana lleva a cabo las opciones del menú que se ocupan de opciones de la exhibición de la ventana.  Permite que el usuario cambie la manera que se exhiben las ventanas, y realizar otras ventanas relacionando operaciones, tales como cambiar entre las ventanas abiertas.

Windows \ Cascade

Usar Windows \ Cascade para arreglar las ventanas para conectar en cascada diagonalmente.

Windows \ Arrange Windows

Usar Windows \ Arrange Windows para arreglar las ventanas en columnas.

Windows \ Arrange Icons

Usar Windows \ Arrange Icons para arreglar los iconos a lo largo de la parte inferior de la ventana.

Windows \ Close All

Usar Windows \ Close All para cerrar todas las ventanas que no se reducen al mínimo.

Windows \ 1, 2, etc.

Usar Windows \ 1, 2, etc. al interruptor entre las ventanas disponibles.

3.3.7   Menú de los servicios

El menú de los servicios contiene solamente un artículo de menú,  Services \ Contents.  Este artículo de menú abrirá un hojeador de Internet en una página local que proporcione una descripción de los servicios y de los productos ofrecidos por Haestad Methods y acoplamientos páginas de internet de los Haestad Methods, que se ponen al día con frecuencia.

3.3.8   Menú de ayuda

El menú de ayuda permite que usted tenga acceso a la documentación en línea para FlowMaster, incluyendo la información contenida en la documentación impresa, así como la información actualizada y clases particulares incorporadas.

Los artículos de menú de ayuda se pueden también alcanzar del botón de la ayuda:

Help \ Contents

Usar Help \ Contents el artículo abre el contenido para la ayuda en línea.

Help / Search for Help On

Usar Help / Search for Help On el artículo abre el índice para la ayuda en línea.

Help \ How to Use Help

Usar Help \ How to Use Help el artículo proporciona el acceso a las instrucciones para usar el sistema de ayuda.

Help \ Release Notes

Usar Help\Release Notes el artículo proporciona la información más reciente en la versión actual de FlowMaster.

Help \ Welcome Dialog

Usar  Help \ Welcome Dialog el artículo abre el diálogo agradable, demostrado normalmente en el arranque del programa.

Help \ Tutorials

Usar  Help \ Tutorials  el artículo de menú proporciona el acceso a las clases particulares interactivas, que le dirigen con muchas de las características del programa.  Las clases particulares son una gran manera de conseguir familiares con las nuevas características.

Help \ Using FlowMaster

Usar Help \ Using FlowMaster el artículo de menú abre un asunto de ayuda con una introducción en FlowMaster y la información elemental relacionada.

Help \ How Do I

Usar  Help \ How Do I  menu el artículo proporciona las instrucciones para las tareas comunes que usted puede realizarse dentro del programa.

Help \ About FlowMaster

Usar  Help \ About FlowMaster el artículo de menú abre un diálogo que exhibe el producto y la información del registro.

3.4 Barras de herramientas de FlowMaster

Las barras de herramientas contienen muchos botones para la gestión del proyecto, gestión de datos, y resultan presentación.

Herramientas del archivo

New Project - Crear un nuevo archivo u hoja de trabajo de proyecto.

Open Project - Abrir un archivo de proyecto existente.

Save - Guardar el archivo actual de proyecto.

Print Preview - Inspección previo de impresión de la visión actual.

Herramientas del cálculo y de la gestión de datos

Worksheet List Window – Abrir la ventana de la lista de la hoja de trabajo.

Create Worksheet - Crear una nueva hoja de trabajo.

Rating Table - Generar un informe de la tabla del grado para la hoja de trabajo seleccionada.

Rating Curve - Generar un informe de la curva del grado para la hoja de trabajo seleccionada.

Cross Section - Generar un informe seccionado transversalmente para la hoja de trabajo seleccionada.

Tabular Reports - Abrir las vistas tabulares de encargo unas de los de los elementos.

Actualizaciones y herramientas de la ayuda

Globe - Si su computadora está conectada con el Internet, este botón le llevará al sitioWeb de los Haestad Methods para las actualizaciones del producto y otros servicios.

Help - Tener acceso al sistema de ayuda en línea.

3.5 La barra de estado

La barra de estado (situada a lo largo de la parte inferior de la ventana del uso principal) proporciona la información relevante sobre el estado actual de la hoja de trabajo.  Los datos exhibidos en la barra de estado incluyen:

·  Información de estado general

·  Estado del archivo

·  Sistema de la unidad

3.5.1 Información de estado general

La información de estado general incluye cualquier mensaje que se relacione con las actividades actuales del usuario.  Estos mensajes incluyen la información tal como descripciones del comando de la barra de menú, elementos actuales seleccionados, e indicaciones con respecto al progreso de un comando de la ejecución (tal como el estado del porcentaje completo de guardar un archivo).

3.5.2   Estado del archivo

Si los cambios se han realizado desde la última vez el archivo de proyecto fue guardado, una imagen de un diskette aparece en la derecha de la barra de estado.  Si el archivo está actual en un estado ahorrado, ninguna tal imagen aparecerá en la barra de estado.

3.5.3   Sistema de la unidad

La caja del sistema de la unidad en la barra de tarea indica qué sistema de la unidad, International del sistema (métrico) o los E.E.U.U. acostumbrados (inglés), se fijan actualmente en la caja de diálogo global de las opciones.  No indican cambios al sistema de la unidad de elementos individuales de la hoja de trabajo.

4. Desarrollo de un Modelo Hidráulico

Para desarrollar el modelo hidráulico de un canal abieto, deben completarse los siguientes pasos:

1. Crear un proyecto nuevo

2. Introducir los datos geométricos y los datos hidráulicos

5. Ver los resultados

5. Ejecutar el Programa

Al ejecutar el programa, nos aparezca la siguiente ventana:

5.1 Cambiar el sistema de unidades

Seleccionamos Options / Global Options..

Aparecerá la ventana

- Seleccionar la opción System Internacional.

- OK para aceptar

Nos pregunta si queremos mostrar todos los elementos del proyecto en el sistema internacional (sistema métrico)

- Si para aceptar.

5.2 Comenzar un Proyecto Nuevo

Para comenzar a trabajar es necesario crear un proyecto nuevo, seleccionando File/New

- OK para aceptar.

- Nos pregunta si queremos guardar el nuevo proyecto

- Si para aceptar.

- Guardar

- OK para aceptar.

- Colocamos el nombre del canal y elegimos la formula de Manning para la fricción.

- OK para aceptar.

- En este caso utilizaremos los datos del ejemplo de diseño de un canal no erosionable

Diseñar un canal no erosionable con revestimiento en suelo-cemento si presenta las siguientes condiciones:

Q=0,375m3/s

n=0,012

z= 1

S0=0,001

b=0,6m

- Elegimos que queremos resolver, luego introducimos todos los datos.

- Solve

Ver los reportes

Report / Detailed Report

Los resultados obtenidos en el programa son muy similares al ejemplo resuelto manualmente.

Report / Cross Section

Manual Básico de

HEC-RAS 4.0

1. Introducción

El modelo Hec-Ras, ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU. (US Army Corps of Engineers).

La aplicación del programa Hec-Ras, es la modelación hidráulica en régimen permanente y no permanente de cauces abiertos, ríos y canales artificiales. En este documento se hace una introducción muy elemental: aprender lo necesario para comenzar a utilizar el modelo en casos muy simples. La aplicación en casos reales, siempre son complejos, requerirá el estudio exhaustivo de los manuales y, sobre todo, mucha experiencia.

2. Desarrollo de un Modelo Hidráulico

Para desarrollar el modelo hidráulico de un cauce, canal o río, deben completarse los siguientes pasos:

1. Crear un proyecto nuevo

2. Introducir los datos geométricos

3. Introducir los datos hidráulicos: caudal y condiciones de contorno

4. Crear un plan seleccionando una geometría y unos datos hidráulicos y ejecutar la simulación

5. Ver los resultados

3. Ejecutar el Programa

Al ejecutar el programa, es posible que aparezca la siguiente ventana:

La versión 4 de HEC‐RAS requiere ajustar el sistema Windows a inglés. El cambio es sencillo, pero en el resto de los programas aparecerán los decimales y los formatos de fecha al modo americano:

Panel de control/Configuración regional y de idioma/Inglés (Estados Unidos)

Una vez solucionado el problema con la configuración regional, aparecerá la pantalla principal del programa.

3.1. Cambiar el sistema de unidades

• Seleccionamos Options/Unit system (US Customary/SI)

Aparecerá la ventana

• Seleccionar la opción System Internacional (Metric System).

• Si seleccionamos también “Set as default for new projects”, todos los nuevos proyectos que se creen serán con unidades del sistema internacional.

• OK para aceptar

Nos avisa que esa opción sólo configura el sistema de unidades pero NO CONVIERTE las unidades de un proyecto abierto.

4. Comenzar un Proyecto Nuevo

Para comenzar a trabajar es necesario crear un proyecto nuevo, seleccionando File/New Project

• Creamos o seleccionamos una carpeta donde crear nuestro nuevo proyecto y lo creamos colocando un nombre en “Title” y un nombre en “File Name”, con la extensión .prj.

• OK para aceptar.

• Aparecerá una ventana que nos pregunta si queremos crear un proyecto con el nombre y título dados. Nos avisa que  el proyecto está configurado para trabajar con System Internacional (Metric System).

• Aceptamos.

5. Introducir datos geométricos

5.1. Crear el tramo

• Seleccionar Edit/Geometric Data o bien el icono

• Para comenzar a trabajar, es necesario crear en esta ventana el esquema del río o cauce de tramo a tramo.

• Para ello activar el icono “River Reach”  dentro de la ventana “Geometric Data”.

• El puntero del ratón se convertirá en un lápiz. Dibujar un tramo de cauce, haciendo clic en un punto para definir el extremo de aguas arriba y dos clics en otro punto para definir el extremo de aguas abajo del tramo.

• También podemos hacer quiebres en el esquema, definiendo puntos intermedios con un solo clic del ratón. Recordar que aunque dibujemos una curva en nuestro esquema, el programa calcula siempre flujo 1-D.

• Cuando definamos el extremo de aguas abajo aparece una ventana donde debemos introducir el nombre del río (hasta 32 caracteres) y el nombre del tramo (hasta 12 caracteres).

• OK para aceptar.

5.2. Introducir datos de secciones transversales

• En la ventana “Geometric Data” seleccionar el icono “Cross Section”

• Aparece una nueva ventana: Cross Section Data. Esta es fundamental: aquí introduciremos la forma transversal del cauce y otros datos básicos para la calidad del resultado.

5.2.1. Crear una nueva sección transversal

• Para introducir la primera sección transversal, seleccionar Options/Add a new Cross Section

• Aparecerá una ventana pidiendo un identificador para la sección transversal

• Introducir un número que representará su posición relativa con respecto a las demás secciones, por ejemplo 4.

Se recomienda que sea un punto kilométrico o una referencia fácilmente reconocible en un mapa. El orden como se ordenan las secciones es aguas arriba las que tienen número mayor y aguas abajo las que tienen número menor.

• Si se desea se puede incluir una descripción en el campo “Description”.

5.2.2. Geometría del cauce

• En la misma ventana Cross Section Data, escribimos en las dos columnas de la izquierda: en la primera columna (Station) la distancia desde la margen izquierda, en la segunda columna (Elevation) la cota del fondo del cauce en ese punto (Ojo: NO profundidades, sino cotas o alturas desde cualquier punto de referencia).

• Cada vez que cliquemos sobre “Apply Data” los datos serán introducidos y representados en el espacio de la derecha.

5.2.3. Distancia hasta la sección siguiente

En la misma ventana Cross Section Data, en el cuadro Downstream Reach Lengths indicamos las distancias desde esta sección a la inmediata siguiente aguas abajo, que en este caso es 500, LOB es la distancia entre las márgenes izquierdas, ROB entre las márgenes derechas, y Channel distancia a lo largo del centro del canal. Lógicamente, si indicamos los tres valores iguales, los dos perfiles transversales consecutivos aparecerán paralelos.

5.2.4. Acotación del canal principal

Estos puntos definen la parte de la sección que puede considerarse como canal principal. El resto de la sección se considerará como llanura de inundación.

Se introducen dos valores de distancias en horizontal, en este ejemplo hemos escrito 6 y 18 La distancia 6 coincide con unos de los puntos que habíamos introducido previamente, pero la 18 no; por eso, tras introducir ese valor, el programa pregunta si queremos crear ese punto, decimos que Sí, y le adjudicará una cota interpolada al punto 18, que aparece como una nueva línea de datos en la tabla de la izquierda.

Cliquemos el botón “Apply Data” y los dos puntos que acotan el canal principal aparecen en rojo ( ) en el dibujo.

5.2.5. Valores “n” de Manning y coeficientes de contracción/expansión

Cliquemos en los signos  que aparecen al lado, se presentan en pantalla las tablas de valores del coeficiente de Manning, para elegir el adecuado.

El programa utiliza los coeficientes de contracción/expansión para determinar las pérdidas de energía entre dos secciones contiguas. Los autores para una transición gradual aconsejan 0.1 (contracción) y 0.3 (expansión), mientras que en las proximidades de un puente pueden ser, respectivamente de 0.3 y 0.5 o mayores, por la mayor pérdida de energía.

Después de todo el trabajo realizado, la ventana Cross Section Data aparece así:

6. Otras secciones  transversales

Para preparar otra sección debemos repetir todo lo que hemos hecho en la primera (puntos 5.2.1  a 5.2.5  anteriores). Pero si la segunda sección es muy similar a la primera, podemos duplicarla, y en la copia obtenida elevar las cotas de acuerdo con la pendiente observada en el campo, por ejemplo vemos que la sección de aguas abajo está a 500 m y como el canal tiene una pendiente de 0,002, se encuentra  a -1 m más abajo que la que hemos introducido. El procedimiento sería el siguiente:

•En la ventana Cross Section Data, seleccionamos Options/Copy Current Cross Section

•Introducimos el número identificador de la posición relativa de la sección (River Station), (En este caso, 3).

Se creará una sección transversal idéntica que la anterior a una distancia de 500 m. Para aumentar la cota de toda la sección:

• Seleccionamos Options/Adjust Elevations e introducimos la cantidad en metros que queremos subir o bajar la sección transversal (En este caso, -1).

De vuelta en la ventana Cross Section Data, Cliquemos en el botón “Apply Data”  y en el dibujo aparecerá la sección con sus nuevas cotas.

De la misma forma realizamos para la sección 2:

De la misma forma realizamos para la sección 1:

En la ventana Cross Section Data, en el cuadro Downstream Reach Lengths indicamos las distancias desde esta sección a la inmediata siguiente aguas abajo, que en este caso es 0, ya que esta sección “1” va a ser la primera (es decir, no tiene ninguna aguas debajo de ella).

7. Interpolar secciones transversales

Como deseamos obtener datos de la lámina de agua en este canal cada 10 m, interpolaremos secciones transversales cada esa distancia.

• En la ventana “Geometric Data”, seleccionamos Tools/XS interpolation.

Aparecen 2 opciones: “Within a Reach” (dentro de un tramo) y “Between 2 XS’s” (Entre 2 secciones transversales.

Con la opción “Within a Reach” aparece una ventana donde podemos elegir río (River), tramo (Reach), sección de aguas arriba (Uptream Riv Sta), sección de aguas abajo (Downstream Riv Sta), distancia máxima entre secciones transversales (Maximum distance between XS’s) y elegir el número de decimales a usar en la distancia final entre secciones.

Cada sección interpolada aparece con un asterisco (*) luego del número de identificación. Todas las características de las secciones se interpolan, incluyendo el coeficiente n de Manning.

En cualquier momento se puede cambiar la interpolación, para lo cual es necesario borrar la anterior seleccionando el icono correspondiente en las ventanas de interpolación.

• Si las secciones que definen nuestro canal están muy juntas como para verlas todas a la vez en la ventana de datos geométricos, podemos hacer un acercamiento, seleccionando View/Zoom in y definiendo a continuación una ventana con el ratón.

Aparecerá en la esquina superior izquierda un pequeño plano de situación de la zona acercada.

8. Crear el nuevo tramo

A continuación creamos un tramo nuevo seleccionando el icono “River Reach” en la ventana “Geometric Data”, dibujándolo tal como lo hicimos antes, desde aguas arriba hacia aguas abajo y con doble clic un poco arriba de la sección donde queremos introducir la confluencia.

Nos pedirá un nombre de río y de tramo.

Luego nos preguntará si queremos introducir una confluencia (junction) aguas abajo de tal sección transversal.

Como al introducir una unión, el tramo de cauce queda dividido en 2 tramos, uno aguas arriba y otro aguas abajo, nos pedirá el nombre del nuevo río y tramo.

Luego nos pedirá que introduzcamos el nombre de la confluencia entre los tramos “PRIMER TRAMO” y “TERCER TRAMO”.

Ahora creamos una nueva sección transversal para el segundo tramo del rio grande, seguimos el mismo procedimiento anterior realizado para el primer tramo del rio grande:

Como la segunda sección es muy similar a la primera, podemos duplicarla, y en la copia obtenida elevar las cotas de acuerdo con la pendiente observada en el campo, por ejemplo vemos que la sección de aguas abajo está a 500 m y como el canal tiene una pendiente de 0,001, se encuentra  a -0.5 m más abajo que la que hemos introducido. Seguimos el mismo procedimiento anterior realizado para el primer tramo del rio grande:

De la misma forma realizamos para la sección 2.0:

A continuación interpolamos el segundo tramo para obtener datos de la lámina de agua en este canal cada 10 m.

Antes de continuar, es conveniente situar las confluencias entre secciones.

Haciendo un click sobre la confluencia aparecerá un menú y seleccionando “Edit Junction” podemos editar las características de la confluencia o en el botón. Para centrar la confluencia entre las secciones 2 y 2.02, cambiamos la distancia entre la unión y los tramos de aguas arriba y aguas abajo de la unión.

Con lo que quedará la confluencia posicionada de la siguiente manera:

9. Caudales

En la ventana principal de HEC‐RAS, Cliquemos el botón  , o seleccionamos Edit/Steady Flow Data.

En primer lugar hay que indicar el número de “perfiles” (Profiles) que hay que calcular. Con “perfiles” se refiere a diversas hipótesis de cálculo que deseamos plantear simultáneamente, para varios caudales. Es necesario al menos un dato de caudal para cada tramo y cada perfil.

En nuestro ejemplo, hemos indicado (arriba) 4 perfiles, que aparecen inicialmente como PF1, PF2, PF3 y PF4. Posteriormente, los hemos renombrado como 5 años, 10 años, 20 años y 50 años, (supongamos que se trata de caudales de retorno para esos periodos). El cambio de esos nombres se hace en el menú Options/Edit Profile Names. Para cada uno de los cuatro “perfiles” introducimos un dato de caudal (en m3/s).

Los datos de caudal se introducen comenzando aguas arriba para cada tramo.

Cuando se introduce un caudal en el extremo superior (aguas arriba), el programa supone el mismo caudal para el resto de secciones dentro de ese tramo del río, aunque pueden cambiarse en cada sección.

En nuestro ejemplo, hemos indicado el caudal para la sección 2 (ver en la figura anterior: ), que es la sección que está situada aguas arriba, así que el programa supondrá que por la sección 1 (aguas abajo) pasa el mismo caudal.

9.1. Condiciones de contorno

Por ejemplo, en nuestro canal deseamos la lámina de agua para varios caudales en m3/s que entran en el extremo de aguas arriba (sección 2). Las condiciones de contorno de aguas arriba será de profundidad normal con la pendiente del canal (S =0,001), y las condiciones de contorno de aguas abajo son de profundidad crítico.

En la ventana en que introducimos los datos de caudales es necesario especificar las “condiciones de contorno”, haciendo un click en “Reach Boundary conditions”, aparece una nueva ventana.

Pueden introducirse condiciones para todos los perfiles a la vez o uno a uno. En este caso conviene seleccionar la opción de todos los perfiles a la vez (Set boundary for all profiles), completar las condiciones de aguas arriba y aguas abajo y luego seleccionar la opción de un perfil por vez (Set boundary for one profile at a time). Con ello logramos que todos los perfiles tengan las mismas condiciones.

HEC‐RAS necesita esta información en cada tramo para establecer el nivel del agua inicial en ambos extremos del tramo del río: aguas arriba y/o aguas abajo. En un régimen subcrítico sólo se necesita en el extremo de aguas abajo (downstream); en régimen supercrítico, sólo es necesario aguas arriba (upstream), y si se va a calcular en un régimen mixto (por variaciones del caudal), se necesitaría en ambos extremos del tramo.

Existen cuatro posibilidades (ver los botones de la figura de arriba):

Alturas de la superficie del agua conocidas (Known Water Surface Elevations). El usuario debe introducir la altura del agua para cada uno de los perfiles que se van a calcular.

Profundidad crítica (Critical Depth). Con esta opción, el usuario no tiene que introducir nada. El programa calcula la profundidad crítica para cada uno de los perfiles y la utilizará como condición de contorno.

Profundidad Normal (Normal Depth). En este caso, el usuario debe introducir el pendiente de la línea de energía (egergy slope) que se utilizará para calcular la profundidad normal en ese punto (ecuación de Manning). Si no se conoce ese dato, se puede sustituir por la pendiente del agua o la pendiente del fondo del cauce.

Curva de gastos (Rating Curve). En esta opción debemos introducir una serie de parejas de valores nivel‐caudal.

10. Ejecución del modelo

Para realizar una simulación hidráulica del cauce es necesario crear un plan que incorpore un fichero de datos de geometría y otro de datos hidráulicos.

• Para ello, seleccionamos Run/Steady Flow Analysis o bien el icono

• Lo que aparece en esta ventana como “Plan” es el conjunto de condiciones elegidas para efectuar la computación (geometría, caudal, régimen). En el menú File se puede guardar este “Plan” (Save Plan) o comenzar uno nuevo (New Plan).

• Seleccionamos un fichero de datos geométricos y uno de datos hidráulicos de entre los existentes.

• Seleccionamos el régimen del flujo que se espera encontrar (Subcrítico, Supercrítico o Mixto). Si no estamos seguros se recomienda usar la opción “Mixed”, pero debemos tener en cuenta que esta opción exige condiciones de contorno aguas arriba y aguas abajo

• Ejecutamos la simulación seleccionando “Compute”

Una vez ejecutada la simulación correctamente, se mostrará la siguiente ventana

• Seleccionar “Close” para cerrar la ventana.

11. Ver los resultados

Una vez ejecutada la simulación correctamente, se pueden ver los resultados de varias maneras.

Dentro del menú “View” se tienen las siguientes opciones, que son accesibles también a través de iconos:

• Ver las secciones transversales (Cross-Sections)

• Ver los perfiles de las láminas de agua (Water Surface Profiles)

• Ver gráficas de varios parámetros a lo largo de todo el perfil (General Profile Plot)

• Ver curvas altura-caudal de cada perfil (Rating Curves)

• Ver dibujos en perspectiva (X-Y-Z Perspective Plots)

• Ver hidrogramas de caudal y calado (sólo cuando se ejecutan simulaciones con flujo no

permanente) (Stage and Flow Hydrographs)

• Ver gráficas de propiedades hidráulicas (Hydraulic Property Plots)

• Ver tablas de detalle (Detailed Output Table)

• Ver tabla de resumen (Profile Summary Table)

• Ver resumen de errores, avisos y notas (Summary Err, Warn, Notes)

• Ver datos en formato DSS (DSS Data)

11.1. Secciones transversales

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

En el menú “Options” existen muchas posibilidades para personalizar esta gráfica como por ejemplo:

• Elegir el Plan

• Elegir el Perfil

• Ver o no secciones interpoladas

• Elegir las variables para ver

• Si hemos seleccionado la opción “Flow Distribution Locations” para ver la distribución del flujo en horizontal, debemos seleccionar en la ventana “Cross Section”, Options/Velocity Distribution” e introducir un criterio para mostrar los colores.

11.2Perfiles de las láminas de agua

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

De nuevo en el menú “Options” tenemos todo tipo de posibilidades similares a las que tenemos con las secciones transversales. Es posible incluso hasta cambiar la escala de ambos ejes.

11.3. Gráficas de varios parámetros a lo largo de todo el perfil

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

Podemos elegir ver gráficas estándar seleccionando entre las opciones del menú “Standard Plots”, entre las cuales tenemos:

• Velocidad (Velocity)

• Caudal (Flow)

• Área de la sección transversal (Area)

• Coeficiente de Manning ponderado (Weighted n)

• Número de Froude (Froude #)

• Calado hidráulico (Hydraulic Depth)

• Tensión de corte (Shear)

• Área de la superficie (Surface Area)

• Volumen de agua (Volume)

• Potencia del flujo (Stream Power)

Podemos también definir gráficas personalizadas eligiendo cualquier parámetro calculado del problema. En todas las gráficas podemos elegir también la opción de verlo en formato tabla, seleccionando la pestaña “Table”.

11.4. Ver curvas caudal-calado de cada perfil

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

Aquí se nos presentan las mismas posibilidades de la ventana “Cross Section”.

11.5. Ver dibujos en perspectiva

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

Aquí, en el menú “Options” también podemos seleccionar el plan, el perfil (incluso varios o todos), hacer acercamientos, animaciones, etc. En la ventana podemos configurar la vista cambiando el ángulo horizontal (Rotation Angle) o el ángulo vertical (Azimuth Angle)

11.6. Ver tablas de detalle

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

Aquí se ve un resumen de los parámetros hidráulicos de cada una de las secciones, con las opciones de incluir los mensajes de error, avisos y notas en la misma ventana y cambiar el sistema de unidades para la visualización.

11.7. Ver tabla de resumen

• En el menú “View” o seleccionando el icono correspondiente aparece la ventana:

Aquí, en principio aparece una tabla estándar, pero pueden elegirse entre 21 de ellas o configurar nuestra propia tabla. También nos permite elegir ver las secciones interpoladas o no.