CAPITULO II

INTRODUCCION A LA MICROBIOLOGIA

2.1.- INTRODUCCION

Los microorganismos son los organismos vivientes mas pequeños que existen con dimensiones en el rango entre 0.2 a 100 µm (1µm = 10-6 m). De aquí que podemos definir a la microbiología como la ciencia que estudia a aquellos organismos demasiado pequeños para ser vistos claramente e individualizados por el ojo humano sin ayuda alguna y que existen en la naturaleza como células independientes o como agrupaciones de células.

Las células de los microorganismos se distinguen precisamente de las células de los animales y las plantas, en que estas últimas crecen y se reproducen como parte integrante de un organismo pluricelular no siendo capaces vivir de forma independiente en la naturaleza. Sin embargo, una célula microbiana es generalmente capaz de llevar a cabo todos sus procesos de vida como son: el crecimiento, nutrición y reproducción, independientemente de otras células, tanto de la misma especie como de especies diferentes. Precisamente debido a su pequeño tamaño, los microorganismos fueron descubiertos hace relativamente poco tiempo, considerándose al Holandés Antón Van Leeuwenhoek (1676) como el padre de la microbiología.

Los primeros estudios acerca de los microorganismos se centraron fundamentalmente en bacterias, hongos, protozoos y otras formas de vida potencialmente patógenas productoras de enfermedades, de aquí, que en un principio a los microorganismos se les consideran como “gérmenes peligrosos y dañinos, invisibles y misteriosos”.

El desarrollo de microscopios cada vez mas potentes y el descubrimiento incesante de metodologías de análisis, mas precisas e incisivas, han revelado que solamente unos pocos microorganismos son realmente peligrosos y que hay miles de especies que son completamente inocuos y la mayoría de ellos de gran valor industrial, medico, económico etc.

2.2.- IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS

En la naturaleza los microorganismos son los responsables de llevar a cabo la transformación de la materia orgánica e inorgánica, jugando un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos del C, O, N, S, y P. De aquí, que se pueda considerar que ellos son esenciales para el mantenimiento integral de la biosfera de la cual dependen todas las formas de vida superiores, siendo las bacterias los microorganismos mas importantes, ya que ellas existen en una variedad de especies muy grande y con requerimientos

nutricionales y capacidades metabólicas diferentes que permiten su acción en los más variados hábitat.

Por otra parte, el hombre utiliza a los microorganismos como herramienta fundamental en el tratamiento y reciclaje de los materiales de desecho. Solo un pequeñísimo por ciento de los microorganismos conocidos (aproximadamente el 0.1%) son patógenos, causando enfermedades infecciosas en el hombre, los animales y las plantas.

De los microorganismos causantes de enfermedades en el hombre una gran parte son transmitidos a través de las excretas de los enfermos, lo que hace que se requiera de medidas especiales para el transporte y disposición de las aguas residuales, de forma tal que se evite la contaminación de las aguas de consumo con las aguas residuales. Entre las enfermedades transmitidas por las aguas contaminadas se encuentran: el cólera, la hepatitis infecciosa, la disentería, la poliomielitis, la fiebre tifoidea y paratifoidea, etc.

La microbiología sanitaria es un campo relativamente nuevo y muy especializado de la microbiología que le brinda al ingeniero sanitario y ambiental las herramientas necesarias para proveer un agua de calidad para el consumo humano, así como realizarles un tratamiento adecuado a las aguas residuales. La microbiología sanitaria presenta dos campos de acción importantes:

- Uno se fundamenta en la purificación y abastecimiento del agua para el uso domestico, en el cual el control de los microorganismos patógenos, así como los responsables de la producción de olor, color y sabor en las aguas, juegan un papel fundamental. Por otra parte, su conocimiento permite determinar el tipo de tratamiento que debe dársele al agua para garantizar su calidad desde el punto de captación hasta el punto de consumo.

- El otro campo importante de la microbiología sanitaria es el que se ocupa del tratamiento de las aguas residuales. El objetivo fundamental del tratamiento biológico de las aguas residuales es el coagular y remover los sólidos coloidales no sedimentables y estabilizar la materia orgánica a través del crecimiento microbiano.

Por otra parte, las bases para el diseño de los sistemas de tratamiento biológico de las aguas residuales, así como la selección del tipo de tratamiento a ser utilizado depende de la forma, estructura y actividad bioquímica de los microorganismos presentes, de aquí la importancia de conocer los microorganismos que crecen en las poblaciones microbianas mixtas de estos sistemas, asi como el efecto de los factores ambientales sobre los mismos.

2.3.- MICROORGANISMOS MÁS COMUNES DE LAS AGUAS

2.3.1.- Bacterias

Los protistos procariotas comprenden aproximadamente 3000 especies de bacterias entre las que se encuentran las cianobacterias, conocidas antiguamente como algas verde-azules. Las cianobacterias presentan características que las diferencian de las restantes bacterias, de aquí que frecuentemente se le coloquen aparte debido a que poseen un sistema fotosintético que desprende oxigeno, siendo muy similar a las de las algas y las plantas superiores.

Aunque hay otras clases de bacterias que realizan la fotosíntesis hay que destacar que las bacterias fotosintetizadoras no desprenden oxigeno. La mayor parte de las bacterias no son capaces de realizar la fotosíntesis, obteniendo su energía de la degradación de los elementos nutritivos obtenidos de su entorno.

Al analizar la nutrición y el metabolismo de las bacterias se destaca que todas son osmotroficas, osea se alimentan con sustancias liquidas, no pudiendo ingerir sustancias sólidas. Por otra parte, podemos encontrar bacterias: quimioautotrofas, quimioheterotrofas, fotoautotrofas y fotoheterotrofas, con metabolismo aerobio, facultativo, microaerofilo o anaerobio.

Además, algunas de ellas pueden vivir en condiciones extremas de temperatura y pH. La reproducción de las bacterias es asexual aunque en ocasiones puede ocurrir recombinación genética. No presentan movimiento citoplasmático y si son móviles es mediante flagelos muy censillos.

Figura 2.1 Partes de una bacteria

2.3.1.1.- Tincion Gram

La pared celular reviste una enorme importancia en las bacterias y mediante una simple tinción es posible dividir a las bacterias en dos grupos las Gram-positivas y las Gram-negativas. Esta división de las bacterias se basa en el procedimiento de coloración inventado en 1884 por el danés Christian Gram y conocido como tinción Gram. Pero esta diferencia en la reacción de coloración del Gram se basa realmente en la diferencia en la estructura de la pared celular de las bacterias. En las bacterias típicas y las cianobacterias (exceptuando el micoplasma, que no tienen pared celular) la rigidez y la fuerza de sus paredes celulares se debe a la presencia de un heteropolimero conocido como peptidoglican el cual forma fibras fuertes.

La tinción del Gram es una prueba sencilla que permite conocer la forma de la bacteria, el tipo de agrupación, asi como la resistencia o sensibilidad a una serie de agentes físicos y químicos, en un breve espacio de tiempo lo cual no se logra con ninguna otra prueba sencilla.

La prueba de Gram se realiza de la siguiente forma; de la muestra que se quiere investigar se hace un frotis en un porta objeto, se aplica durante treinta segundos la solución de violeta cristal. Luego se decanta el colorante sobrante y se adiciona, durante treinta segundos, una solución de yodoyodurada de Lugol se decanta y al mirarse al microscopio todas las células aparecen teñidas. Posteriormente se aplica sobre la preparación de alcohol etílico repetidamente hasta que el frotis ha cesado de desprender colorante.

Al examinarse ahora el frotis al microscopio se observa que mientras muchas bacterias retienen la combinación violeta-yodo, otras la han cedido por completo al alcohol y son casi tan invisibles como antes de teñirlas. Las bacterias que retienen el colorante se llaman Gram-positivas y las que cedieron el colorante al alcohol Gram-negativas. Para terminar se adiciona un colorante de contraste, como puede ser la safranina, tiñendose las especies Gram-negativas, que se hacen tan visibles como las Gram-positivas, pero son rápidamente diferenciadas por su color que será distinto.

2.3.1.2 Tamaño y forma de las bacterias

El tamaño y forma de las bacterias se encuentra en el rango entre 0.3 y 2 µm; exceptuando a las bacterias filamentosas las cuales en ocasiones son mayores de 100 µm, y algunas cianobacterias cuyo tamaño puede estar en el rango entre 5 y 50 µm. A su vez, la mayoría de las bacterias presentan una de las tres formas básicas:

- Esfericas o cocos: Son unicelulares y su nombre viene del griego kokkos que significa grano, su tamaño se encuentra entre 0.5 y 2

- µm, según su disposición y de acuerdo a como ocurre la división de estas bacterias, podemos encontrarlos formando diferentes agrupaciones: diplococos, estreptococos, tétradas, sarcinas y estafilococos.

- Bastones o bacilos: Son unicelulares y su nombre viene del latín bacillum que significa bastoncillo. Pueden ser cortos, largos y pleomorficos, con diámetros entre 0.5 y 3 µm y entre 1.5 y 20 µm de largo. Ejm. Vibrio cholerae.

- Espirales o helicoidales: Son unicelulares más alargadas que los bacilos y se encuentran enrolladas de modo característicos en forma espiral, su tamaño oscila entre 0.1. y 3 µm de ancho y entre 5 y 250 µm de largo y presentan una forma típica de locomoción por movimientos de rotación y torsión. Ej. Leptospira.

Fotografia 2.1 Vibrio cholerae

2.3.1.3. Grupos de bacterias

Debido a que la subdivisión taxonómica de las bacterias presentadas en el Manual de Bergey es compleja y engorrosa en este texto se seguirá para su clasificación una aproximación mas pragmática en la que se tomará como base para su división la naturaleza de la pared celular, de acuerdo con esto se presentan cuatro grupos los cuales aparecen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.1. Principales grupos de bacterias

|  | GRUPO | REPRESENTANTE | PROPIEDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bacterias Gram-negativas |  | Pared celular multicapa. |
| 1.1 | Bacterias Quimioatótrofas |  |  |
| 1.1.1 | Bacterias Mirificantes | Nitrosomonas Nitrobacter | NH4 → NO2-1 NO2-1 → NO3-1 |
| 1.1.2 | Bacterias Sulfooxidante | Thiobacillus Thiothrix Thiomicrospira Beggiatoa | Oxidan al: H2S, S, So3, S2O3-2 |
| 1.1.3 | Bacterias del hierro | Thiobacilliis ferrooxidans Gallionella | Oxidan al Fe2 |
| 1.1.4 | Bacterias Metanotroficas | Methylomonas | Oxidan el CH4 |
| 1.2 | Bacterias Anaerobias |  |  |
| 1.2.1 | Bacterias Facultativas | Bacteroides Veillonella |  |
| 1.2.2 | Bacterias Sulforreductoras | Desulfovibrio | SO4-2 → H2S |
| 1.3 | Bacterias Fototrofica |  |  |
| 1.3.1 | Cyanobacteria | Oscillatoria Anabaenna Spirulina | Fotosíntesis oxigénica, algunas fijan N2 |
| 1.3.2 | Bacterias Púrpuras | Chromatium Thiopirillum Rhodopseudomonas Rhodospirillum | Utilizan al H2S o la matéria orgánica como dador de electrones. |
| 1.3.3 | Bacterias Verdes | Chlorobium | Utilizan al H2S o la materia orgánica como dador de electrones |
| 1.4 | Quimioheterótrofas Aerobias |  |  |
| 1.4.1 | Pseudomonas | Pseudomonas Zooglea | Muy versátiles. |
| 1.4.2 | Rhizobium | Rhizobium | Fijación simbiótica del N2 |
| 1.4.3 | Azotobacter | Azotobacter | Fijación no simbiótica del N2. |
| 1.4.4 | Bacterias que se reproducen por gemación, proste-cadas y con apéndice | Caulobacter Hyphomicrobium |  |
| 1.4.5 | Bacterias Ácido Láctico | Acetobacter | Etanol → Ácido Acético |
| 1.4.6 | Bacterias Envainadas | Sphaerotilus natans | Forman Vaina. |
| 1.4.7 | Spirillum | Spirillum |  |
|  |  | Campylobacter Bdellovibrio | Parásitos. |
| 1.4.8 | Neisseria y Otras | Acinetobacter Neisseria Legionella |  |

Fuente Lubberding 1994

Cuadro 2.1. Principales grupos de bacterias (Continuación)

|  | GRUPO | REPRESENTANTE | PROPIEDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Bacterias Entéricas | Escherichia coli Enterobacter aerogenes | Microorganismos indicadores de contaminación fecal |
|  |  | Salmonella Vibrio Shigella Yersinia | Muchas son patógenas. |
| 1.6 | Espiroquetas | Treponema Leptospira Borrelia | Forma espiral pared celular flexible. |
| 1.7 | Bacterias deslizantes |  |  |
| 1.7.1 | Myxobacteria | Myxococcus Chondromyces | Tienen un ciclo de vida complejo presentan cuerpos fructíferos. |
| 1.7.2 | Grupo Cytophaga | Cytophaga | Descompone celulosa. |
| 1.7.3 | Bacterias filamentosas deslizantes | Vitreoscilla Leucothrix |  |
| 1.8 | Rickettsias y Clamidias | Ricketttsia Clamidia | Parásitos intracelulares. |
| 2 | Bacterias Gram-positivas |  | Pared celular monocapa. |
| 2.1 | Cocos | Micrococu, Streptocous Stafilococus, Sarcina | Producción de ácido láctico. |
| 2.2 | Bacterias con forma de bacilo no formadoras de esporas | Lactobacillus | Producción de ácido láctico. |
| 2.3 | Bacterias con forma de bacilos formadoras de esporas | Bacillus Clostridium | Aerobio. Anaerobio obligado. |
| 2.4 | Actinomicetales (semejantes a hongos) | Actinomyces Streptomyces Mycobacterium Nocardia Micromonospora | Producción de antibióticos |
| 2.5 | Bacterias Coryneformes | Corynebacterium Arthrobacter | Patógenas |
| 3 | Archaebacteria |  | Presentan pared celular diferentes a las eubacterias. |
| 3.1 | Metanogenos | Matanobacterium Metanosarcina Metanothix |  |
| 3.2 | Termoacidófilos | Sulfolobus |  |
| 3.3 | Halófilos | Halobacterium |  |
| 1 | Mollicutes | Micoplasma | No presentan pared celular. |

Fuente Lubberding 1994

2.3.2. Hongos

Los hongos son protistas eucariotas heterotrófícos no fotosintetizadores; unicelulares o pluricelulares pero sin diferenciación celular, cuya pared celular esta constituida fundamentalmente de quitina, se reproducen sexual o asexualmente y la mayoría son aerobios, aunque algunos pueden vivir de forma facultativa. Los tres grupos principales de hongos son: los mohos u hongos filamentosos, las levaduras y las setas.

En cuanto a su distribución, la mayoría de los hongos son terrestres aunque algunos son acuáticos, principalmente de las aguas dulces y unos pocos viven en el mar. Por otra parte, los hongos también se encuentran formando asociaciones beneficiosas con otros organismos como es el caso de la asociación con las raíces de las plantas vasculares a la cual se le conoce como micorrizas, y en el caso de la asociación con algas o cianobacterias se le conoce como liqúenes. La importancia que tienen los hongos hay que evaluarla desde dos puntos de vista: el beneficioso y el dañino.

- Desde el punto de vista beneficioso se debe destacar que los hongos al igual que las bacterias y otros pequeños grupos de organismos heterótrofos actúan como descomponedores, degradando la materia orgánica compleja inerte presente en el medio ambiente hasta compuestos orgánicos simples y moléculas inorgánicas.

Este rol que realizan los hongos, y en general los microorganismos descomponedores, es de gran importancia ya que permite que ciclen constituyentes como son: carbono, nitrógeno, fósforo y otras sustancias, las cuales pueden ser utilizadas por otros organismos. En la industria los hongos son también de gran importancia, las levaduras son fundamentales en los procesos fermentativos, como es el caso de la producción de pan, vino y cerveza, en la producción de algunos quesos también los hongos son importantes, así como en la industria química y farmacéutica.

- Desde el punto de vista dañino, hay que señalar que los hongos son la principal causa de enfermedades en las plantas causando cuantiosas perdidas económicas, además algunos hongos son los responsables de enfermedades en los animales y el hombre, aunque en general los hongos son menos significativos como patógenos de los animales que las bacterias y los virus.

Entre las características que presentan los hongos se encuentra la de tolerar ambientes con un pH relativamente bajo. El pH óptimo para la mayoría de las especies es de 5.6, encontrándose en el rango entre 2 y 9. Los hongos también presentan bajos requerimientos de nitrógeno, necesitando aproximadamente la mitad del nitrógeno que requieren las bacterias. La

capacidad de los hongos a sobrevivir bajo condiciones de bajo pH y nitrógeno limitante hacen que ellos sean muy importantes en el tratamiento

biológico de algunas aguas residuales industriales y en la producción de compostin de residuos orgánicos sólidos.

2.3.3.- Algas

Las algas son organismos eucariotas que presentan clorofila así como otros pigmentos fotosintéticos para llevar a cabo la fotosíntesis oxigénica; sin embargo son protistos pues carecen de tallos, hojas y raíces. Las algas no deben confundirse con las cianobacterias las cuales también realizan la fotosíntesis oxigénica pues estas últimas son eubacterias y evolutivamente son diferentes a las algas.

El hábitat de las algas es el agua, tanto dulce como salobre o de mar, pero también suelen encontrarse en suelos húmedos. Las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. La mayoría de las algas son microorganismos unicelulares flotantes, los cuales forman el fitoplancton, otras algas forman colonias y algunas son microscópicas, formando largos filamentos, como es el caso de las algas marinas.

El cuerpo vegetativo de las algas es llamado thollus y varía desde una simple célula hasta la complejidad de formas multicelulares como es el caso de las algas marinas gigantes.

Las algas en el ambiente acuático juegan un papel fundamental como productores primarios, siendo ellas en muchas ocasiones las que inician una cadena alimentaría. Todas las algas contienen clorofila a y pueden contener otros tipos de clorofila b y c así como otros pigmentos entre los que se encuentran los carotenos y xantofilas, estos últimos son los responsables de los diferentes colores que presentan las algas.

Las células de las algas contienen uno o más cloroplastos donde se efectúa la fotosíntesis oxigénica, utilizando la luz como fuente de energía y al agua como aceptor final de electrones, la mayoría de las algas son autótrofas utilizando al CO2 como fuente de carbono; sin embargo, algunas algas son heterótrofas y usan compuestos orgánicos simples, tales como azúcares simples y ácidos orgánicos como fuentes de carbono y de energía.

Hay algunas algas son móviles mediante flagelos; sin embargo, los cilios no se presentan en las algas.

Fotografia 2.2 Algas

2.3.3.1. Clasificación de las algas

Para la clasificación de las algas se toman en cuenta una serie de características entre las que se encuentran:

- El tipo de clorofila.

- La estructura de la pared celular.

- Polímero de reserva producido.

Clorophytas (algas verdes): Este grupo de algas es muy variado, encontrándose algas unicelulares y pluricelulares, de aguas dulces, saladas y el suelo húmedo. Presentan clorofila a y b, tienen pared celular de celulosa y almacenan almidón como material de reserva. El representante típico las Clamidomonas.

Euglenophytas: Son algas unicelulares y flageladas, que contienen clorofila a y b, no presentan pared celular y el material de reserva es el paramilon que es polímero de glucosa. Ellas se presentan en aguas dulces, salobres, marinas y en suelos húmedos. El representante típico de este grupo es la Euglena la cual presenta vacuolas características de las células fagocíticas, así como estigma o mancha ocular que le permite al alga orientarse hacia la fuente luminosa.

Chysophytas (algas verde amarillas y pardas brillantes): Este grupo de algas es muy diverso y deben su color a la presencia de xantofilas y carotenos, además de la presencia de clorofila a y c; la mayoría son unicelulares o forman colonias y algunas presentan flagelos. A este grupo pertenecen las diatomeas. Las diatomeas se encuentran en todas partes, tanto aguas dulces, salobres, marinas, los sedimentos y el suelo. El material de reserva que producen son lípidos y su pared celular contiene sílica, esto hace que cuando mueran se produzcan las formaciones geológicas conocidas como tierras de diatomeas.

Phyrropytas (dinoflageladas): Son algas unicelulares que presentan flagelos, la mayoría son marinas pero algunas viven en aguas dulces. Contienen clorofila a y c, la pared celular es de celulosa y el material de reserva es almidón. Algunas de las algas producen toxinas que matan a centenares de peces (marea roja), otras sirven de alimento a moluscos, los cuales son entonces muy tóxicos.

Rhodophytas (algas rojas): Las algas rojas son encontradas exclusivamente en ambientes marinos, solo unas pocas son unicelulares, siendo la mayoría filamentosas y multicelulares. Ellas contienen clorofila a y d y otros pigmentos como la ficoeritrina. Almacenan almidón y su pared celular es de celulosa.

Phaeophyta (algas pardas): Son algas pluricelulares exclusivamente de ambientes marinos, contienen clorofila a y c y xantofilas, ellas almacenan como material de reserva el laminarín (β 1-3 glucán) y presentan pared celular de celulosa.

2.3.4.- Protozoos

Los protozoos son protistos eucariotas, unicelulares que carecen de pared celular y que usualmente son móviles. Las células de los protozoos no presentan pared celular rígida y algunos presentan por fuera de la membrana celular una estructura protectora llamada cutícula. Los protozoos, a pesar de ser unicelulares o formar colonias, son considerados los protistos más desarrollados debido a su compleja estructura interna, su modo de vida y su reproducción, lo cual ha hecho que algunos científicos los consideren animales microscópicos.

Los protozoos se encuentran distribuidos en una variedad de habitat tanto de aguas dulces como saladas y algunos se encuentran creciendo en el suelo o sobre la superficie de los árboles, la mayoría son de vida libre y algunos son parásitos de animales y del hombre.

Muchos protozoos forman parte del zooplancton de aquí que jueguen un papel muy importante en la cadena alimentaria en los ambientes acuáticos. Sin embargo, una gran parte de las enfermedades transmitidas por las aguas, tanto a los animales como al hombre, son causadas, también, por protozoos.

Figura 2.2 Anatomía de un protozoo

2.3.4.1. Clasificación de los protozoos

La mayoría de los protozoos son móviles, siendo los organelos de locomoción: los seudópodos o falsos pies, cilios y flagelos. Las diferencias en el mecanismo de locomoción de los protozoos se han utilizado como uno de los principales criterios para su clasificación:

- Sarcodinas (amebas):

Protozoos que se mueven por movimientos ameboideos mediante la formación de seudópodos o falsos pies, este movimiento se lleva a cabo por cambios en la viscosidad del citoplasma (movimiento citoplasmático). Las amebas se encuentran ampliamente distribuidas, tanto en las aguas dulces como saladas y son abundantes en el suelo, muchas son de vida libre pero otras son parásitos de los mamíferos y el hombre.

La Entamoeba histolytica es un buen ejemplo de estas formas parásitas la cual provoca la disentería amebiana. Por otra parte, hay amebas que tienen unas especies de conchas entre las que se encuentran las foraminíferas las cuales son marinas y muchas han sido encontradas como fósiles.

- Mastigophoro (flagelados):

Los protozoos que pertenecen a este grupo se caracterizan por moverse a través de la acción de flagelos. Muchos de los protozoos falgelados son de vida libre pero hay algunos que son parásitos. Entre los protozoos parásitos que producen enfermedades en los humanos se encuentran la Giardia lambía, dicho parásito puede causar diarreas severas, las Trichomonas que viven en la vagina y la uretra de las mujeres y en la próstata y uretra de los hombres; mientras el Tripanosoma es el que provoca en África la enfermedad del sueño.

En este grupo se incluyen, en ocasiones, los fitoflagelados. los cuales son fotosintetizadores entre los que se encuentra la euglena que es también clasificada como alga, esta alga se caracteriza por ser también heterótrofa.

- Ciliophora (ciliados):

A este grupo pertenecen los protozoos que se caracterizan por presentar cilios, los cuales se distribuyen alrededor de su superficie celular. Los cilios son utilizados por el protozoo para su movimiento, pero además lo usan para ayudarse en la alimentación. El mayor número de protozoos pertenece a este grupo. Un ciliado muy bien conocido es el Paramecium.

La mayoría de los ciliados son de vida libre pero algunos son parásitos de animales y el hombre como es el caso del Balantidium coli este es un parásito fundamentalmente de animales domésticos pero ocasionalmente puede infectar al hombre produciendo disentería.

- Sporozoa (esporozoos):

Los esporozoos son protozoos que se caracterizan por ser parásitos obligados y que carecen de movilidad en el estado adulto del microorganismo. La forma de alimentación de este grupo de protozoos es mediante la absorción de sustancias solubles. Aunque el nombre indica la formación de esporas, realmente lo que sucede es que se forma una estructura llamada esporozoitos. los cuales están involucrados en la transmisión del parásito a un nuevo

hospedero. Uno de los miembros más conocido de este grupo es el Plasmodium que es el responsable de la enfermedad conocida como Malaria o Paludismo.

2.3.5. Virus

Los virus no son protistas, ellos no están formados por células y no realizan funciones metabólicas. Su replicación solo puede ocurrir en el interior de una célula hospedero, de aquí, que sean parásitos intracelulares obligados. Los virus pueden infectar células tanto de animales, de plantas como de bacterias. A los virus que infectan las bacterias se les conoce como bacteriófagos. Los virus solo pueden ser vistos con la ayuda del microscopio electrónico.

Los virus son partículas coloidales muy pequeñas formadas de un core (parte central) compuesto por un tipo de ácido nucleico, que puede ser DNA (de doble o de simple cadena) o RNA (de doble o de simple cadena), este core se encuentra rodeado por una cubierta de proteínas llamada cápsida, las cápsidas están compuestas por varias subunidades de proteínas llamadas capsómeros. La combinación de la cápsida y el core es llamado nucleocápsida. Para el estudio de la replicación viral se han estudiado los fagos, o sea los virus de bacterias, mediante estos estudios se ha podido determinar que las fases involucradas en la replicación viral son las siguientes:

- Adsorción:

Para que ocurra la infección viral la partícula viral tiene que adsorberse a ciertos receptores, que tienen que estar presentes, sobre la superficie de la célula hospedero. Los receptores pueden ser proteínas, polisacáridos o lipoproteínas.

- Entrada:

El ácido nucleico del virus tiene que penetrar al interior de la célula hospedero.

- Eclipse y multiplicación:

El ácido nucleico del virus después de haber penetrado en la célula revierte la máquina biosintetizadora de la célula para la replicación de su ácido nucleico (viral)

.

- Maduración:

Las proteínas de la cápsida son sintetizadas en los ribosomas de la célula hospedero y se combinan con el ácido nucleico viral para formar la núcleocápsida.

- Liberación:

Los virus ya formados son liberados; la liberación, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo por ruptura de la membrana plasmática de la célula hospedero.

2.4.- IMPORTANCIA SANITARIA DE ALGUNOS MICROORGANISMOS

2.4.1.- Microorganismos más comunes de las aguas que causan enfermedades

La gran mayoría de los microorganismos son completamente inocuos y muchos de ellos son de gran valor industrial, médico, económico etc.; sin embargo, hay un pequeño grupo que son patógenos al hombre, en este grupo se encuentran bacterias, virus, protozoos y algunos hongos. Una de las vías de transmisión de algunos de los microorganismos patógenos es el agua. Los gérmenes patógenos que con más frecuencia son propagados por el agua se caracterizan por crecer en el tracto intestinal y abandonan al organismo a través de sus heces fecales. Los principales microorganismos que causan enfermedades al humano y que se transmiten por el agua son:

Cuadro 2.2. Microorganismos que se transmiten por el agua y que causan enfermedades

| Enfermedad | Agente causal |
| --- | --- |
| Bacterianas |  |
| Fiebre Tifoidea | Salmonella typhi |
| Salmonelosis | Salmonella paratypi y otras especies |
| Shigellosis o Disentería basilar | Shigella dysenteriae y otras especies |
| Colera | Vibrio Cholerae |
| Leptospirosis | Leptospira |
| Gastroenteritis | Escherichia coli Bacterias patógenas oportunistas |
| Virurales |  |
| Hepatitis infecciosa | Hepatitis A |
| Poliomielitis | Poliovirus |
| Gastroenteritis | Norwalk Rotavirus (grupo A, B y C) Adenovirus entérico Calicivirus, Astrovirus |
| Protozoarias |  |
| Disentería amebiana | Entamoeba histolytica |
| Giardiasis | Giardia lambía |
| Etiología desconocida |  |
| Gastroenteritis |  |

2.4.2.- Propiedades de un microorganismo indicador "ideal" de contaminación.

- Inofensivo al hombre y a los animales, es decir que forme parte de su flora normal.

- Aplicable a todo tipo de agua.

- No reproducirse en el agua.

- Siempre estar presente en el agua cuando los patógenos estén presentes.

- Su densidad debe tener relación directa con el grado de contaminación.

- Mayor tiempo de supervivencia en el agua que los patógenos.

- Desaparición rápida posterior al patógeno.

- Debe estar presente cuando estén presentes los patógenos y ausentes en muestras no contaminadas.

- Debe ser al menos igualmente resistente, como los patógenos, al medio ambiente y a la desinfección en las plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales.

- Debe detectarse por métodos rápidos, fáciles y baratos.

En realidad un microorganismo con todas estas características es muy difícil de encontrar, no obstante, los grupos de microorganismos que durante años han sido utilizados como indicadores de contaminación fecal son:

2.4.2.1.- Coliformes totales

El grupo de los coliformes totales incluye a bacterias aerobias y anaerobias facultativas, G (-) no formadoras de esporas, con forma de bacilos, que fermentan la lactosa con producción de gas dentro de las 48 horas a la temperatura de 35°C. A este grupo pertenecen la E.coli. Enterobacter Klebsiella y Citrobacter. Diariamente los humanos y los animales descargan a través de sus heces fecales gran número de estos microorganismos (2 x 109 CT/ persona por día) pero no todos los miembros de este heterogéneo grupo de microorganismo son de origen fecal. Este grupo de microorganismo indicador es utilizado para determinar la calidad de un agua potable, y aguas de recreación. Los coliformes totales en las plantas de tratamiento de agua son utilizados como indicadores de la eficiencia de la planta.

2.4.2.2. Coliformes fecales

A este grupo pertenecen los coliformes que son de origen fecal, e incluyen a aquellos microorganismos que tienen la característica de fermentar la lactosa a la temperatura de 44.5° C. Este grupo incluye a la Escherichia coli y la Klebsiella pneumonae. La presencia de coliformes fecales indica la presencia de material fecal procedente del hombre o de los animales de sangre caliente; sin embargo, mediante esta técnica no es posible diferenciar entre la de origen humano o la de los animales. La supervivencia de los microorganismos pertenecientes a este grupo es similar a la de las bacterias patógenas: sin embargo, su utilidad como indicador de la contaminación con virus o protozoos es limitada, pues ellos son menos resistentes a la desinfección que los virus o los quistes de protozoos. Ellos tienen como inconveniente que bajo condiciones adecuadas, pueden crecer en las aguas y las aguas residuales.

2.4.2.3. Streptococos fecales

A este grupo pertenecen un grupo de microorganismos que habitan en el tracto intestinal de los humanos y de los animales de sangre caliente, a ellos se les utiliza para detectar contaminación fecal en las aguas. Los miembros de este grupo se caracterizan por persistir bien en el medio ambiente, pero no se reproducen. A un subgrupo de los streptococos fecales, el enterococci al cual pertenecen los S. feacalis y S. feacium se han sugeridos como indicadores de la presencia de virus, fundamentalmente, en los lodos y en las aguas de mar.

La relación entre los coliformes fecales y los streptococos fecales sirve como indicador del origen de la contaminación en las aguas superficiales. Se considera que una relación CF/SF de 4 o mayor indica una contaminación de origen humano, mientras que una relación menor de 0.7 indica una contaminación de origen animal. Esta relación solo tiene validez si la contaminación fecal es reciente.

2.4.2.4.- Bacterias anaerobias

Las principales bacterias anaerobias que se han considerado como microorganismos indicadores son:

- Clostridium perfringens:

Este microorganismo es una bacteria anaerobia. G (+) formadora de espora, con forma de bacilo. Este tipo de microorganismo produce esporas muy resistentes a las condiciones ambientales, por lo que es posible utilizarlas como indicador de contaminación que ha ocurrido hace algún tiempo (contaminación pasada).

- Bifidobacteria:

Son bacterias anaerobias G (+), no formadoras de esporas, que han sido sugeridas como indicadoras de la contaminación fecal. Algunas de estas bacterias están asociadas, fundamentalmente, con la contaminación de origen humano, de aquí que se hayan utilizado para distinguir entre una contaminación humana o de animales. No obstante, su uso no es común debido a que se requieren técnicas específicas para su detección.

- Bacteroides spp:

Estas bacterias anaerobias se encuentran en el tracto intestinal y presentan un tiempo de supervivencia más bajo que la E coli o los S. feacalis. Pero para determinar su presencia es necesario la utilización de técnicas específicas, como son, el uso de antisueros fluorescentes.

2.4.2.5.- Bacteriófagos

Los bacteriófagos son virus que infectan a bacterias, pero son muy similares a los virus entéricos, que afectan a los humanos. Sin embargo, tienen la característica de que en el medio ambiente se encuentran en mayor número y son detectados más fácilmente y más rápidamente que los virus entéricos, tanto en las aguas residuales como en otras muestras.

Varios autores han sugerido el uso potencial de los colofagos (virus que atacan a E coli) como indicadores de la calidad de las aguas, pues se ha encontrado buena relación entre la presencia de colifagos y la presencia de Salmonellas, y se ha comprobado que de todos los microorganismos indicadores que se utilizan, son los que presentan la mayor correlación con respecto a la presencia de virus entéricos.

En las plantas de tratamiento de las aguas para consumo el uso de colifago permite evaluar la eficiencia en los distintos procesos de tratamiento y se ha observado que algunos tipos de colifagos son más resistentes a la cloración que los virus entéricos, debido precisamente a que se encuentran en gran número en las aguas residuales y a que presentan una alta resistencia a la cloración es que se han considerado como un índice de contaminación con aguas residuales. Por otra parte, algunos de los bacteriófagos utilizados como indicadores, solo son específicos a la contaminación fecal humana, y no parecen multiplicarse en las muestras ambientales, lo que unido a que son más resistentes a la cloración que las bacterias indicadoras tales como la E. coli y S. feacalis hacen que los bacteriófagos pudieran ser considerados como un indicador adecuado de la contaminación fecal humana.

2.4.3. CONTEO EN PLACA DE HETERÓTROFOS (CPH)

Mediante esta técnica se detecta el crecimiento de bacterias, tanto aerobias como facultativas, que utilizan a la materia orgánica como fuente de carbono. El número de las bacterias detectadas mediante esta técnica dependerá de la composición del medio de cultivo, del período de incubación (1 y 7 días) y de la temperatura (20 - 35 ºC). Los microorganismos que presentan estas características son un grupo amplio y poco se conoce acerca del efecto de altos números de bacterias formadoras de placas sobre la salud humana. En las aguas de consumo el numero de bacterias que forman placa por la técnica de CPH puede variar desde menos de 1 UFC/ml (UFC unidades formadoras de colonias) hasta más de 104 UFC/ml. esto en cierta medida dependerá de la temperatura, de la materia orgánica presente en el medio de cultivo y de la presencia de cloro residual; no obstante, en este tipo de agua los niveles de CPH no deben ser superiores a 500 organismos por ml.

El conteo en placa de heterótrofos es una técnica muy utilizado en las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales para:

- Conocer la eficiencia de los distintos procesos de tratamiento, incluyendo el proceso de desinfección en las plantas de tratamiento de agua para consumo.

- Monitorear la calidad bacteriológica de las aguas de los estanques de peces tanto de almacenamiento como de distribución.

- Determinar el crecimiento bacteriano sobre la superficie de los materiales utilizados en los sistemas de tratamiento y distribución de las aguas.

- Determinar en los sistemas de distribución de agua si existe crecimiento microbiano después del proceso de tratamiento.

2.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Rodriguez Peréz de Agreda Celia, Microbiologia para Ingenieros Sanitarios, Centro de Investigaciones Hidraulicas, Facultad de Ingenieria Civil, Instituto Superior Politecnico “Jose A. Echeverria”.

2.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.