CAPITULO III

CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES

3.1. GENERALIDADES.-

El agua es un elemento esencial para los seres vivos. El hombre ha utilizado y utiliza agua en muchas actividades; el consumo de agua aumenta para satisfacer las nuevas demandas y atender al crecimiento de la población, el establecimiento de nuevas industrias y actividades agrícolas y pecuarias. Al mismo tiempo los recursos de agua permanecen estacionarios o disminuyen con el manejo irresponsable de las cuencas hidrográficas.

El uso del agua por el hombre implica que una fracción se evapora, otra se consume y la parte restante vuelve a ser vertida al ambiente o curso de agua. Esta última recibe sustancias y materiales durante el uso, que deterioran su calidad y le imparten características especiales indeseables, que hacen necesario un tratamiento de las aguas usadas, de manera que sean menos perjudiciales para las aguas que las reciben. Los recursos de aguas subterráneas o superficiales (ríos, lagos y océanos) son alimentados por el régimen hidrológico de lluvias y sequías. Las cantidades disponibles permanecen esencialmente constantes aunque sujetas a variaciones estacionarias mientras que la demanda y el consumo aumentan con el tiempo.

En la figura 3.1 se representan los usos benéficos de los recursos de agua. Se han ordenado de manera que los usos que aparecen en la parte superior, generalmente no originan cambios drásticos en la calidad del agua y virtualmente no hay consumo de esta. Mientras que en los demás usos se altera la calidad del agua. Al agua para enfriamiento se le agrega calor y se produce un cambio en las características que puede afectar la biota del cuerpo de agua que recibe aguas de enfriamiento.

En el riego, la cría de animales, el abastecimiento domestico e industrial, hay consumo de agua y se agregan sustancias que alteran sus características y hacen necesario un tratamiento antes del vertimiento a cursos naturales de agua o al ambiente. Algunos usos benéficos de agua son:

- Consumo domestico en poblaciones

- Industrial (procesos de transformación y enfriamiento)

- Riego

- Cría de animales domésticos

- Propagación de la vida acuática

- Recreación

- Navegación

- Generación de energía

- Transporte, dispersión y dilución de residuos.

Figura 3.1 Esquema de fuentes de agua, usos benéficos, cambios de calidad y necesidad de tratamiento

Las aguas de retorno del consumo en residencias transportan partículas y sustancias de origen orgánico, principalmente, a estas se les denomina aguas residuales o servidas, y en ellas se encuentra toda clase de materiales que tienen acceso por los desagües a las cloacas. Los desechos de las industrias acarrean una mayor variedad de componentes: compuestos químicos de la industria química, residuos de petróleo, compuestos tóxicos, materia en suspensión, materia orgánica biodegradable y refractaria, etc. La composición de las aguas residuales en industrias, es función de los procesos de transformación, la materia prima que se procesa, los compuestos que se adicionan y el mantenimiento y operación de la industria.

En general, las aguas servidas están compuestas por un 99.9% de agua y un 0.1% de materiales en suspensión y solución que le imparten características indeseables. Las sustancias que se han agregado al agua durante su uso comprenden:

- Materia orgánica (que demanda oxigeno para su oxidación)

- Sólidos en suspensión, que sedimentan al fondo de los cuerpos de agua.

- Metales pesados y compuestos tóxicos que afectan la biota.

- Color y turbiedad que reducen la penetración de la luz.

- Nitrógeno y fósforo que favorecen el crecimiento masivo de organismos y trastornan el equilibrio ecológico de ríos y lagos.

- Compuestos que imparten olor y sabor al agua.

- Grasas, aceites y material flotante que interfieren la transferencia de oxigeno de la atmósfera.

- Compuestos refractarios, en ocasiones tóxicos que no se descomponen, permanecen en el agua y se acumulan en las comunidades acuáticas y el hombre. Es necesario prevenir los efectos desfavorables del vertimiento directo de las aguas residuales a ríos o lagos mediante un tratamiento para remover los compuestos objetables.

En el análisis de los recursos hídricos, los ríos y los lagos actúan como sistemas de transporte, dispersión y dilución de los materiales vertidos a ellos por el uso del agua, el océano es una especie de lugar de disposición final que sirve para suplir de agua a las otras fuentes mediante su participación en el ciclo hidrológico.

3.2.- CARACTERISTICAS INDESEABLES DE LAS AGUAS RESIDUALES

Los compuestos, sustancias o materiales que reciben las aguas al ser usadas en las ciudades, el campo o la industria le imparten características específicas que es necesario describir brevemente:

- Materia orgánica de ciudades e industrias que demandan oxigeno disuelto del agua para su oxidación. El vertimiento de materia orgánica a cursos de agua rebaja las concentraciones de oxigeno disuelto y afecta, adversamente, la biota natural hasta hacer desaparecer especies sensibles, como los peces que requieren niveles altos de oxigeno disuelto, 5 o mas mg/l.

- Materia en suspensión, de ciudades, industrias, cría de animales, etc., que se deposita en el fondo de ríos, lagos y mares, modificando los nichos naturales. la descomposición anaerobia de la materia orgánica en el fondo afecta adversamente la biota natural de los cuerpos de agua. En los productos de la descomposición anaerobia son devueltos a las capas superiores de agua gases (metano, dióxido de carbono, hidrogeno, etc.), compuestos nitrogenados y de fósforo solubles y material orgánico.

- Metales pesados y compuestos tóxicos de la industria y la agricultura que en concentraciones pequeñas, afectan adversamente a la vida acuática y a los usuarios del agua. Rebajan el valor comercial de la pesca y en ocasiones imposibilitan su consumo por razones de salud pública. Ejemplo: mercurio, cadmio, níquel, cromo, cobre y zinc.

- Color y turbiedad originados de diversos usos, crean problemas estéticos y hacen al agua inadecuada para su uso domestico e industrial. Disminuye la penetración de la luz y modifica la zona eufotica en lagos.

- Nitrógeno y fósforo de aguas residuales domesticas principalmente, fertilizan las aguas, pueden dar origen a crecimientos masivos de algas principalmente, los cuales trastornan el equilibrio ecológico y crean condiciones desagradables en lugares de recreación. Estos compuestos afectan principalmente a los lagos y estuarios.

- Aceite y materia flotante de ciudades e industrias, generan condiciones desagradables a la vista, restringen la transferencia de oxigeno del aire al agua y afectan la biota. En el caso de derrame de petróleo los efectos son desastrosos.

- Compuestos orgánicos que pueden originar sabores desagradables, Ejm: los fenoles que con el cloro forman cloro fenoles. Compuestos refractarios que no son transformados por la acción de microorganismos, persisten en el medio acuático y se acumulan en la cadena alimentaría del ecosistema. Estos compuestos se originan en actividades industriales principalmente.

- Calor de aguas de enfriamiento de la industria y plantas térmicas, aumentan la temperatura de las aguas naturales, modifican el ecosistema y afectan a las especies acuáticas; además, rebajan la transferencia de oxigeno y las concentraciones de saturación de oxigeno disuelto y aceleran el consumo de oxigeno por la biota del agua.

El conocimiento de las características de las aguas residuales permite analizar las diferentes concentraciones y los efectos probables de los componentes sobre las aguas receptoras de aguas residuales, selecciona el o los procesos de tratamiento que removerán los componentes objetables en cantidades tales que minimicen el impacto desfavorable sobre los cuerpos receptores de desechos líquidos. En este texto se analiza en detalle la utilización de sistemas económicos de tratamiento de aguas residuales fácil de operar y controlar, que no necesitan de operadores especialmente entrenados asi como sistemas de tratamiento de aguas residuales que necesitan de fuentes externas de energia para funcionar.

3.3.- CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AGUA RESIDUAL

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y biológica como se muestra en el cuadro 3.1 donde se ve las principales propiedades físicas de las aguas residuales así como sus principales constituyentes químicos y biológicos y su procedencia. Es conveniente observar que muchos de sus parámetros que aparecen en el cuadro están relacionados entre ellos.

Cuadro 3.1 Caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas del agua residual

| Características | Procedencia |
| --- | --- |
| Propiedades físicas: Color: Olor: Sólidos: Temperatura | Aguas residuales domesticas e industriales, degradación natural de materia orgánica. Agua residual en descomposición, residuos industriales. Agua de suministro, aguas residuales domesticas e industriales, erosión del suelo infiltración y conexiones incontroladas. Aguas residuales domesticas e industriales. |
| Constituyentes químicos: Orgánicos: Carbohidratos Grasas animales, aceites y grasa Pesticidas Fenoles Proteínas Contaminantes prioritarios Agentes tenso activos Compuestos orgánicos volátiles Otros | Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Residuos agrícolas. Vertidos industriales. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Aguas residuales domesticas, industriales y Comerciales. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Degradacion natural de materia orgánica. |

Cuadro 3.1 Caracteristicas fisicas, quimicas y biologicas del agua residual (continuacion)

| Características | Procedencia |
| --- | --- |
| Inorgánicos: Alcalinidad Cloruros Metales pesados Nitrógeno pH Fósforo Contaminantes prioritarios Azufre Gases: Sulfuro de hidrogeno Metano Oxigeno | Aguas residuales domesticas, agua de suministro, infiltración de agua subterránea. Aguas residuales domesticas, agua de suministro, infiltración de agua subterránea Vertidos industriales. Residuos agrícolas y aguas residuales domesticas. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales; aguas de escorrentía. Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales. Agua de suministro; aguas residuales domesticas, comerciales e industriales. Descomposición de residuos domésticos. Descomposición de residuos domésticos. Agua de suministro; infiltración de agua superficial |
| Constituyentes biológicos: Animales Plantas Protistas: Eubacterias Arqueobacterias Virus | Cursos de agua y plantas de tratamiento. Cursos de agua y plantas de tratamiento. Aguas residuales domesticas, infiltración de agua superficial, plantas de tratamiento. Aguas residuales domesticas, infiltración de agua superficial, plantas de tratamiento. Aguas residuales domesticas. |

3.3.1.- Caracteristicas fisicas

Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de sólidos, termino que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad.

3.3.1.1 Sólidos totales

Analíticamente se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación con una temperatura entre 103 a 105 ºC como se detalla en la figura 3.2. No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido a su alta presión de vapor.

Los sólidos sedimentables se definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica conocida como el cono de Inhoff, en el transcurso de un periodo de 60 minutos. Los sólidos sedimentables expresados en unidades de ml/l, constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual

Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de liquido por un filtro, para este proceso de separación suele emplearse un filtro de fibra de vidrio con un tamaño nominal de poro de 1.2 micrómetros, aunque también suele emplearse filtro de membrana de policarbonato. Es conveniente destacar que los resultados que se obtienen empleando ambos tipos de filtros pueden presentar algunas diferencias, achacables a la diferencia estructural de ambos filtros.

Figura 3.2 Esquema que muestra la determinacion de los solidos totales

ST

Evaporación

Muestra

Sólidos

Sedimentables

Cono Inhoff

Filtro

(Fibra de vidrio)

Evaporación

Evaporación

Horno de mufla

Horno de mufla

SF

SSV

SFV

SSF

SFF

SS

SFT

SVT

ST

ST   =   Sólidos totales

SS   =   Sólidos en suspensión

SSV =   Sólidos en suspensión volátiles

SSF =   Sólidos en suspensión fijo

SVT =   Sólidos volátiles totales

SF    =    Sólidos filtrables

SFV =   Sólidos filtrables volátiles

SFF  =   Sólidos filtrables fijos

SFT  =   Sólidos fijos totales

3.3.1.2.- Olores

Normalmente, los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. El agua residual resiente tiene un olor peculiar, algo desagradable, que resulta mas tolerable que el agua residual séptica. El olor mas peculiar del agua residual séptica es el debido a la presencia de sulfuro de hidrogeno que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de microorganismos anaerobios. Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos olorosos en si mismos, o compuestos con tendencia a producir olores durante los diferentes procesos de tratamientos.

La problemática de los olores esta considerada como la principal causa de rechazo a la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, en los últimos años, con el fin de mejorar la opinión publica respecto a la implantación de los sistemas de tratamiento, el control y la limitación de los olores han pasado a ser factores de gran importancia en el diseño y proyecto de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento y sistemas de evacuación de aguas residuales. En muchos lugares, el temor al desarrollo potencial de olores ha sido causa del rechazo de proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

La influencia de los olores sobre el normal desarrollo de la vida humana tiene mas importancia por la tensión psicológica que generan que por el daño que puedan producir al organismo. Los olores molestos pueden reducir el apetito, inducir a menores consumos de agua, producir desequilibrios respiratorios, nauseas y vómitos y crear perturbaciones mentales. En condiciones extremas, los olores desagradables pueden conducir al deterioro de la dignidad personal y comunitaria, interferir en las relaciones humanas, desanimar las inversiones de capital, hacer descender el nivel socioeconómico y reducir el crecimiento.

3.3.1.3.- Temperatura

La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la del agua del suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente de las casas y los diferentes usos industriales. Dado el calor especifico del agua es mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas de las aguas residuales son mas altas que la temperatura del aire durante la mayor parte del año, y solo son menores que ella durante los meses mas calurosos del verano. En función de la situación geográfica, la temperatura media anual del agua residual varia entre 10 y 21 ºC, pudiéndose tomar 15.6 ºC como valor representativo.

La temperatura es un parámetro importante dada su influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles. Por otro lado, el oxigeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. El aumento en las velocidades de reacciones químicas que produce un aumento de temperatura, combinado con la reducción del oxigeno presente en las aguas superficiales, es causa frecuente de agotamiento de las concentraciones de oxigeno disuelto durante los meses de verano. Estos efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades considerables de agua caliente a las aguas naturales receptoras.

3.3.1.4.- Densidad

Se define la densidad de un agua residual como su masa por unidad de volumen, expresada en Kg/m3. Es una característica física importante del agua residual dado que de ella depende la potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y otras instalaciones de tratamiento. La densidad de las aguas residuales domesticas que no contengan grandes cantidades de residuos industriales es prácticamente la misma que la del agua a la misma temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la densidad el peso especifico del agua residual, obtenido como cociente entre la densidad del agua residual y la densidad del agua. Ambos parámetros, la densidad y el peso especifico, dependen de la temperatura y varían en función de la concentración total de sólidos en el agua residual.

3.3.1.5.- Color

Históricamente, para la descripción de un agua residual, se empleaba el término condición junto con la composición y la concentración. Este término se refiere a la edad del agua residual, que puede ser determinada cualitativamente en función de su color y su olor. El agua residual resiente suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar el tiempo de trasporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir color negro. Llegado este punto, suele clasificarse el agua residual como séptica. Algunas aguas residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales domesticas. El la mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual es debido a la formación de sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los metales presentes en el agua residual.

3.3.1.6.- Turbiedad

La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un agua, es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas condiciones. La materia coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. Aun así, no es posible afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en suspensión de un agua no tratada. No obstante, si están razonablemente ligados la turbiedad y los sólidos en suspensión en el caso de los efluentes procedentes de la decantación secundaria en el proceso de fangos activados.

3.3.2.- Caracteristicas quimicas

El estudio de las características químicas de las aguas residuales se aborda en los siguientes cuatro apartados: Materia orgánica, La medición del contenido orgánico, La materia inorgánica, Los gases presentes en el agua residual.

3.3.2.1.- Materia orgánica

Son sólidos que provienen de los reinos animal y vegetal, así como de las actividades humanas relacionadas con las síntesis de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrogeno y oxigeno, con la presencia en determinados casos de nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como el azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas, hidratos de carbono, grasas y aceites. Otro compuesto orgánico con importante presencia en el agua residual es la urea, principal constituyente de la orina. No obstante, debido a la velocidad del proceso de descomposición de la urea, raramente esta presente en aguas residuales que no sean muy recientes.

Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, los aceites y la urea, el agua residual también contiene pequeñas cantidades de gran número de moléculas orgánicas sintéticas cuya estructura puede ser desde muy simple a extremadamente compleja.

Como podemos citar a los agentes tenso activos, los contaminantes orgánicos prioritarios, los compuestos orgánicos volátiles y los pesticidas de uso agrícola. En los últimos años este hecho ha complicado notablemente los procesos de tratamientos de aguas residuales debido a la imposibilidad o a la extremada lentitud de los procesos de descomposición biológica de dichos compuestos.

3.3.2.1.1.- Medición del contenido orgánico

Se han ido desarrollando diferentes ensayos para la determinación del contenido orgánico de las aguas residuales. Los diferentes métodos pueden clasificarse en dos grupos, los empleados para determinar altas concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1mg/l, y los empleados para determinar las concentraciones a nivel de traza, para concentraciones en el intervalo de los 0.001 mg/l a 1 mg/l.

El primer grupo incluye los siguientes ensayos de laboratorio: demanda bioquímica de oxigeno (DBO), demanda química de oxigeno (DQO), carbono orgánico total (COT) y demanda teórica de oxigeno (DTeO). En el segundo grupo de ensayos, los empleados para determinar concentraciones a nivel de traza, por debajo de 1 mg/l, se emplean métodos instrumentales  que incluyen la cromatografía de gases y la espectroscopia de masa.

La determinación de las concentraciones de pesticidas suele llevarse a cabo mediante el método de extracción con carbono-cloroformo, que consiste en la separación de los contaminantes del agua haciendo pasar una muestra de agua por una columna de carbón activado, para luego separar los contaminantes del carbono empleando cloroformo.

3.3.2.2.- Materia inorgánica

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales que tienen importancia para la determinación y control de la calidad del agua. Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua aumentan tanto por el contacto del agua con las diferentes formaciones geológicas, como por las aguas residuales, tratadas o sin tratar, que a ella se descargan. Las aguas naturales disuelven parte de las rocas y minerales con los que entran en contacto. Las aguas residuales, salvo en caso de determinados residuos industriales, no se suelen tratar con el objetivo especifico de eliminar los constituyentes inorgánicos que se incorporan durante el ciclo del uso.

Las concentraciones de constituyentes inorgánicos aumentan, igualmente, debido al proceso natural de evaporación que elimina parte del agua superficial y deja las sustancias inorgánicas en el agua. Puesto que las concentraciones de los diferentes constituyentes inorgánicos pueden afectar mucho a los usos del agua, conviene examinar la naturaleza de algunos de ellos, especialmente aquellos que han sido incorporados al agua superficial durante su ciclo de uso.

3.3.2.3.- Gases presentes en el agua residual

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales brutas son el nitrógeno, el oxigeno, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrogeno, el amoniaco y el metano. Los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera, y se encuentran en todas las aguas en contacto con la misma. Los tres últimos proceden de la descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Si bien no se encuentran en el agua residual sin tratar, existen otros gases como por ejemplo del cloro y el ozono (desinfección y control de olores), y los óxidos de azufre y nitrógeno (procesos de combustión).

3.3.3 Caracteristicas biologicas

Se debe estar familiarizado con los siguientes temas:

- Principales grupos de microorganismos biológicos presentes, tanto en aguas superficiales como residuales, así como aquellos que intervienen en los tratamientos biológicos

- Organismos patógenos presentes en las aguas residuales

- Organismos utilizados como indicadores de contaminación y su importancia

- Métodos empleados para determinar los organismos indicadores

- Métodos empleados para determinar la toxicidad de las aguas tratadas.

Los principales grupos de organismos presentes tanto en aguas residuales como superficiales se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y arqueobacterias como se muestra en el cuadro 3.2, la mayoría de los organismos pertenecen al grupo de eubacterias. La categoría protista, dentro de los organismos eucariotas, incluye las algas, los hongos y los protozoos. Las plantas tales como los helechos, los musgos, las plantas hepáticas y las plantas de semilla están clasificadas como eucariotas multicelulares. Los vertebrados y los invertebrados están clasificados como animales eucariotas multicelulares. Los virus, también presentes en el agua residual, se clasifican en función del sujeto infectado.

Cuadro 3.2 Clasificacion de los microorganismos

| Grupo | Estructura celular | Caracterizacion | Miembros representativos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eucariotas Eubacterias Arqueobacterias | Eucariota Procariota Procariota | Multicelular, con gran diferenciación de las celulas y el tejido. Unicelular o coenoci- tica o micelial; con es- casa o nula diferencia- cion de tejidos. Química celular pare- cida a las eucariotas. Química celular distintiva | Plantas (plantas de se- millas, musgos, hele- chos) Animales(vertebrados e invertebrados) Protistas (algas, hongos protozoos). La mayoría de las bacterias. Metanogenos, halofi- los, termacidofilos. |

3.4.- UNIDADES DE MEDIDA DE LOS PARAMETROS FISICOS Y QUIMICOS

Los resultados de los análisis de muestra residual se expresan en unidades de medida tanto físicas como químicas. En el cuadro 3.3 se indican las unidades de medida mas frecuentes. Las mediciones de parámetros químicos suelen expresarse en unidades físicas, miligramo por litro (mg/l) o gramo por metro cúbico (g/m3). Las concentraciones de trazadores se expresan normalmente en microgramos por litro (g/l).

Para los sistemas diluidos en los que un litro pesa aproximadamente un kilogramo, como es el caso tanto de aguas naturales como aguas residuales, se pueden sustituir las unidades mg/l o g /m3  por la unidad partes por millón (ppm), se representa la relación en peso. Los gases disueltos se consideran como constituyentes químicos, y se miden en mg/l o g/m3. Los gases desprendidos como subproductos del tratamiento de las aguas residuales, tales como el metano y el nitrógeno (descomposición anaerobia), se miden en litros o metros cúbicos. Los resultados de los ensayos, y los parámetros como temperatura, olor, ion hidrogeno y organismos biológicos, se expresan en unidades diferentes.

Cuadro 3.3 Unidades de medida de los parametros fisicos y quimicos

| Magnitud | Determinacion | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Análisis físicos: Densidad Porcentaje en volumen Porcentaje en masa Relación de volumen Masa por unidad de Volumen Relación de masa Análisis químicos: Molalidad Molaridad Normalidad | Masa de disolución Unidad de volumen Volumen de soluto x 100 Volumen total de disolución Masa de soluto x 100 Masa total de soluto+disolvente Mililitros Litro Microgramos Litro de disolución Miligramos Litro de disolución Gramos Metro cubico de disolución Miligramo 106 miligramos Moles de soluto 1000 gramos de disolvente Moles de soluto Litro de disolución Equivalentes de soluto Litro de disolución Miliequivalentes de soluto Litro de disolución | Kg/m3 %(en volumen) %(en masa) ml/l µg/l mg/l gr/m3 ppm mol/kg mol/l equiv/l meq/l |

3.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.

2.- Cubillos Z. Armando, Lagunas de estabilización, Editorial C.I.D.I.A.T, Menda, Venezuela, 1994.