CAPITIULO V

TRATAMIENTOS ANAEROBIOS

5.1.- INTRODUCCION

Los procesos anaerobios se producen en ausencia de oxígeno molecular. En estos se desarrollan bacterias formadoras de ácidos, las cuales hidrolizan y fermentan compuestos orgánicos complejos a ácidos simples, conocido como proceso de fermentación ácida; éstos compuestos ácidos son transformados por un segundo grupo de bacterias en gas metano y anhídrido carbónico. En una aproximación general, podemos diferenciar cuatro etapas fundamentales:

- Hidrólisis: Los compuestos orgánicos complejos (material particulado) son transformados en material disuelto más simple por medio de enzimas producidas por bacterias fermentativas (Clotidrium, Bacteroides, Ruminococcus, Escherichia Coli).

- Acidogénesis: Los productos solubles son convertidos en ácidos grasos volátiles, CO2, H2, H2S, etc., por medio de las bacterias fermentativas acidogénicas.

- Acetogénesis: Los productos generados en la etapa anterior son transformados en sustrato para las bacterias metanogénicas (Syntrophobater, Syntropomonas, Desulfovibrio).

- Metanogénesis: Finalmente se produce metano a partir de acetato (bacterias metanogénicas acetoclásticas) y de H2S y CO2 (bacterias metanogénicas hidrogenotróficas). En general es el paso que limita la velocidad del proceso de digestión.

En el proceso anaerobio, sólo una pequeña cantidad de la energía contenida en el sustrato es utilizada en el mantenimiento y crecimiento celular, quedando una gran parte en los productos, en forma de biogás. Esto hace que el tiempo de crecimiento sea lento, lo que condiciona el diseño y la operación de los digestores anaerobios (Lettinga et al, 1996).

Figura 5.1 Secuencia metabólica de la digestión anaerobia

5.2.- REACTORES ANAEROBIOS

En el presente capitulo se estudiara los siguientes reactores anaerobios aplicados a tratamientos de aguas residuales domesticas:

- Tanques Imhoff.

- Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y Manto de Lodos.

La baja eficiencia de remocion de los primeros sistemas de tratamiento anaerobio “tanque septico”, “tanque Imhoff”, debe ser atribuida a una falla funadamental: existe muy poco o ningun contacto entre la masa bacteriana anaerobia del sistema y el material no sedimentable del afluente, sin embargo, un sistema de tratamiento anaerobio de aguas residuales puede tener una alta eficiencia en la remocion de materia organica, aun con muy poco tiempo de residencia tal como sucede con los reactores anaerobios de flujo ascendente y manto de lodos.

5.3.- REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y MANTO DE LODOS U.A.S.B.

Los fundamentos de los reactores “U.A.S.B.” (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) fueron concebidos durante los años 1970, por el profesor Gatze Lettinga de la Universidad de Wageningen en Holanda. Esta sigla se refiere a los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente “RAFA” en su traducción española, que por su simplicidad se ha difundido en varios países. Su gran ventaja consiste en que no requiere ningún tipo de soporte para retener la biomasa, lo que implica un ahorro importante. Su principio de funcionamiento se basa en la buena sedimentabilidad de la biomasa producida dentro del reactor, la cual se aglomera en forma de granos o flóculos. Estos granos o flóculos cuentan además con una actividad metanogénica muy elevada, lo que explica los buenos resultados del proceso. El perfil de sólidos varia de muy denso con partículas granulares de elevada capacidad de sedimentación próximas al fondo del reactor (lecho de lodo), hasta un lodo mas disperso y leve, próximo al tope del reactor (manto de lodo).

La estabilización de la materia orgánica ocurre en todas las zonas de reacción (lecho y manto de lodos), siendo la mezcla del sistema promovida por el flujo ascensional del agua residual y las bolas de gas. El reactor de flujo ascendente cuenta en la parte superior con un sistema de separación gas-líquido-sólido, el cual evita la salida de los sólidos suspendidos en el efluente y favorece la evacuación del gas y la decantación de los flóculos que eventualmente llegan a la parte superior del reactor. Un punto importante en su diseño es la distribución de las entradas del agua residual, ya que una mala repartición puede provocar que ciertas zonas del manto de lodo no sean alimentadas, desperdiciando así su actividad. Esto es particularmente cierto en las aguas residuales municipales, pues la limitada materia orgánica presente forma sólo pequeñas cantidades de biogás y por tanto la agitación del lecho, provocada por las burbujas, se ve reducida.

El punto débil del proceso consiste en la lentitud del arranque del reactor (generalmente de 6 meses); por otro lado, en desagües diluidos como son las aguas residuales domésticas, las variables críticas de diseño son las hidráulicas (velocidad ascensional, velocidad de paso a través del separador de fases, dispositivos de entrada y salida) y no así la carga orgánica.

5.3.1.- Forma y tamaño del reactor U.A.S.B.

Según Van Haandel y Lettinga (1994), para aguas residuales domesticas la carga hidráulica y no así la carga orgánica es el parámetro más importante en la determinación del tamaño y forma del reactor UASB; En cuanto a la forma geométrica del reactor existen dos opciones: Rectangular y Circular. La forma circular tiene la ventaja de una estabilidad estructural mayor, pero la construcción del separador GSL es mas complicada que en uno rectangular. En el caso de la forma rectangular la sección cuadrada es la más barata (Van Haandel, 1998).

Van Haandel et. al. (1998) estudiaron la relación área superficial/ profundidad en reactores UASB a escala piloto encontrando que la variación en la eficiencia de remoción de la materia orgánica no es significativa (eficiencias de 80 % en promedio considerando el efluente decantado). Concluyendo que la relación de estas variables no tienen una influencia significativa en el desempeño del reactor y en la práctica deberá ser determinada por los costos de construcción y las características del terreno disponible.

Figura 5.2 Esquema de dos reactores UASB diseñados para operar a gran escala (izquierda) y a pequeña escala (derecha). Fuente: Lettinga et al 1993

5.3.2.- Partes de un reactor U.A.S.B (Fuente: Lemos Chernicharo, 1997)

Un Reactor anaerobio de flujo ascendente y manto de lodos consta de cuatro partes esenciales, de abajo para arriba:

- El reactor propiamente dicho, donde proliferan los organismos anaerobios que transforman la materia orgánica en biogás y nuevos organismos.

- Una zona de transición donde el movimiento del agua hacia arriba tiende a arrastrar a los organismos que no están aglutinados en flóculos o esferas y en la que se busca evitar que esas partículas salgan con el efluente tratado.

- Una zona de separación del gas, sólidos de la fase líquida de forma de garantizar la retención y el retorno de lodo.

- Colectores de agua tratada y de gas en la parte superior, en este proceso, el agua residual o lodo entran al digestor por el fondo y fluyen hacia arriba a través de una cama de lodos granulares relativamente densa y de un manto de partículas de lodo floculado. Dentro de estas zonas se efectúa la conversión de materia orgánica a metano y dióxido de carbono, principalmente.

Figura 5.3 Partes del Reactor Anaerobio de flujo ascendente UASB

5.3.3.- Funcionamiento del reactor U.A.S.B

La operación de los reactores UASB se basa en la actividad autorregulada de diferentes grupos de bacterias que degradan la materia orgánica y se desarrollan en forma interactiva, formando un lodo o barro biológicamente activo en el reactor. Dichos grupos bacterianos establecen entre sí relaciones simbióticas de alta eficiencia metabólica bajo la forma de gránulos cuya densidad les permite sedimentar en el digestor. La biomasa permanece en el reactor sin necesidad de soporte adicional.

5.3.4.- Diseño del reactor UASB

En los últimos años, de entre los sistemas de alta tasa disponibles, el concepto de reactor UASB es el más ampliamente aplicado. Permitiendo además el empleo del tratamiento anaerobio bajo condiciones de temperaturas sub-optimas mesofilicas. Según algunos autores existen tres variables para el dimensionamiento del reactor UASB (Lettinga et. al., 1980, 1983, 1984, Vieira, 1989), las cuales son carga orgánica volumétrica aplicada, velocidad superficial y altura del reactor.

5.3.4.1.- Volumen del reactor

El volumen de un reactor anaerobio para tratar aguas residuales domesticas no complejas (DQO<1500 mg/l) depende de varios factores:

- Carga de DQO total máxima.

- Carga superficial admisible.

- Temperatura mínima.

- Concentración y características del agua residual.

- Carga volumétrica permisible.

- Eficiencia requerida y nivel requerido de estabilización de lodo.

5.3.4.2.- Tiempo de retención hidráulica (TRH)

El tiempo de retención hidráulica esta directamente relacionado con la velocidad del proceso de digestión anaerobia, que a su vez depende del tamaño del reactor. Para temperaturas medias próximas a los 20 °C, el tiempo de retención hidráulica puede variar de 6 a 16 horas, dependiendo del tipo de agua. Para aguas residuales domesticas que son tratadas a temperaturas próximas a los 20 °C, el tiempo de retención hidráulica deberá ser del orden de 8 a 10 horas para caudal medio; a caudal máximo horario el tiempo de retención no deberá ser inferior a 4 horas y los picos de caudal máximo no deberán prolongarse por más de 4 a 6 horas.

Cuadro 5.1 Tiempos de retención hidráulica en rectores UASB

| Temperatura del agua residual °C | Tiempo de retención hidráulica (h) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Media diaria | Mínimo (durante 4 a 6 horas) |
| 16 – 19 | > 10 - 14 | > 7 - 9 |
| 20 – 26 | > 6 - 9 | > 4 - 6 |
| > 26 | > 6 | > 4 |

Fuente: Adaptado de Lettinga & Hulshoff Pol (1991)

Por tanto el volumen del Reactor se determina a partir de la siguiente ecuación:

(5.1)

Donde:

Qmed= Caudal medio diario (m3/h.)

TRH= Tiempo de retención hidráulica (h.)

5.3.4.3.- Altura del reactor (H)

La velocidad superficial máxima en el reactor depende del tipo de lodo presente y las cargas aplicadas. Para reactores operando con lodo floculento y con cargas orgánicas de hasta 5 a 6 kgDQO/m3dia, las velocidades superficiales medias deben ser del orden de 0.5 a 0.7 m/h, siendo tolerados picos temporarios, durante 2 a 4 horas, de hasta 1.5 a 2.0 m/h.

(5.2)

Donde:

COV = Carga orgánica volumétrica (kg DQO/m3 día)

Qmed = Caudal medio diario (m3/día)

S = concentración del sustrato del afluente (kg DQO/m3)

Cuadro 5.2 Velocidades Superficiales recomendadas para diseño de Reactores UASB, para el tratamiento de aguas residuales domésticas.

| Caudal del afluente | Velocidad superficial (m/h) |
| --- | --- |
| Caudal medio | 0.5 - 0.7 |
| Caudal máximo | 0.9 - 1.1 |
| Picos temporarios | < 1.5 |

Fuente: Adaptado de Lettinga & Hulshoff Pol (1995)

(5.3)

Donde:

H= altura del reactor (m)

V= Velocidad superficial (m/h.)

TRH= Tiempo de retención hidráulica (h.)

5.3.4.4.- Área del reactor

(5.4)

En relación a la forma del reactor en planta, estos pueden ser circulares o rectangulares. Los reactores de sección circular son más económicos desde el punto de vista estructural, pero la construcción del separador GSL es más complicada que en uno rectangular. En el caso de la forma rectangular, la sección cuadrada es la más barata. Elegimos un reactor de forma rectangular, específicamente de sección cuadrada.

(5.5)

5.3.4.5.- Verificación de las cargas aplicadas

La carga orgánica volumétrica (COV) debe ser inferior a 15 kgDQO/m3dia pero para el caso de tratamiento de aguas residuales domesticas (baja concentración) la carga orgánica volumétrica (COV) no es un factor limitante debido a que siempre es inferior a 2.5 – 3.0 kgDQO/m3dia.

(5.6)

Estudios experimentales demostraron que la carga hidráulica volumétrica no debe pasar el valor de 5.0 m3/m3dia, lo que equivale a un tiempo de retención hidráulica mínimo de 4.8 horas.

(5.7)

Donde:

CHV = Carga hidráulica volumétrica (m3/m3 día)

5.3.4.6.- Verificación de las velocidades superficiales

La velocidad superficial media debe ser del orden de 0.5 a 0.7 m/h., y la velocidad superficial a caudal máximo horario (Qmaxh) debe ser menor a 1.5 m/h; siendo tolerados picos temporarios, durante 2 a 4 horas, de hasta 1.5 a 2.0 m/h.

(5.8)

5.3.4.7.- Tubos distribuidores del afluente

La partición de los caudales de ingreso al fondo del reactor, debe ser efectuada de forma tal que el agua sea distribuida en cada uno de los tubos difusores en proporciones iguales. La distribución en el fondo del reactor será efectuada a través de los tubos difusores, con alimentación regular de flujo, evitando corto circuitos o zonas muertas, se recomienda 1 difusor por cada 2 a 4 m2 de la superficie del fondo (NB 688-01 "Instalaciones Sanitarias - Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales (Segunda revisión)"); un otro criterio para la determinación del número de distribuidores se presenta en el cuadro siguiente en función al tipo de lodo y las cargas orgánicas aplicadas al sistema.

Cuadro 5.3 Área de influencia de los Distribuidores (Ad) en Reactores UASB

| Tipo de Lodo | Carga Orgánica Aplicada (kgDQO/m3 día) | Área de Influencia de Cada Distribuidor (m2) |
| --- | --- | --- |
| Denso y Floculento (Concentración > 40 kgSST/m2) | < 1.0 1.0 - 2.0 > 2.0 | 0.5 - 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 |
| Medianamente Denso y Floculento (Concentración de 20 - 40 kgSST/m2) | < 1.0 - 2.0 > 3.0 | 1.0 - 2.0 2.0 - 5.0 |
| Granular | < 2.0 2.0 - 4.0 > 4.0 | 0.5 - 1.0 0.5 - 2.0 >2.0 |

Fuente: Lettinga & Hulshoff Pol (1995)

El número de distribuidores (Nd) se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

(5.9)

5.3.4.8.- Diseño del separador gas - sólido – líquido (GSL)

El separador “GSL” es el dispositivo más importante del reactor UASB, el cual desempeña cuatro funciones:

- Colecta de gas que se produce en la parte inferior o zona de digestión, donde existe un manto de lodos responsable de la digestión anaerobia.

- Permite la sedimentación de los sólidos en suspensión en la parte superior del reactor, encima del separador.

- Ayuda a conservar una baja concentración de sólidos sedimentables en el efluente.

- El espacio encima del separador puede ser usado para almacenar lodo durante periodos de sobrecarga hidráulica.

5.3.4.8.1.- Guías tentativas para el diseño del separador GSL (Lettinga y Hulshoff)

Figura 5.4 Separador GSL (Gas-Sólido-Líquido)

- La mampara debe tener un ángulo entre 45 y 60º con respecto a la horizontal.

- El área de paso entre los colectores debe ser de 15 a 20% de la superficie del reactor.

- La altura del colector de gas debe estar entre 1.5-2 m para reactores de 5-7 m de altura.

- Una interfase líquido-gas debe ser mantenida en el colector de gas para facilitar la descarga y recolección de las burbujas de gas y para combatir la formación de una capa espumosa.

- El traslape de los bafles instalados debajo de la apertura debe ser de 10-20 cm con el fin de evitar que las burbujas de gas ascendentes entren al compartimiento de sedimentación.

- Generalmente los bafles de la capa espumosa deben instalarse al frente de los vertederos del efluente.

- El diámetro de los conductos de salida de gas deben ser suficientes para garantizar la fácil remoción del biogás de la campana de recolección de gas, particularmente en el caso de formación de espuma.

- En la parte de arriba de la campana de gas se deben instalar boquillas rociadoras antiespumantes, en el caso de tratamiento de aguas residuales con alto contenido de espuma.

- El material de construcción puede ser acero recubierto con algún material plástico, para evitar su pronta corrosión o bien de plásticos estructurales moldeados.

5.3.4.8.2.- Abertura entre el reactor y el separador GSL

Las aberturas entre el reactor y el separador GSL que posibilitan el paso de las aguas residuales al compartimiento de sedimentación, deben ser proyectados de forma de posibilitar lo siguiente:

- La separación de gases antes que el agua residual tenga acceso al sedimentadór; favoreciendo la sedimentación de los sólidos en su interior. Por tanto para el diseño de las aberturas se debe prever una superposición con el deflector de gases de forma de garantizar la correcta separación de los mismos.

- La retención de los sólidos en el compartimiento de digestión, manteniendo las velocidades en las aberturas por debajo de las recomendadas en cuadro 5.4.

- El retorno de los sólidos sedimentados en el decantador al compartimiento de digestión, el cual se garantiza a partir de una adecuada inclinación de las paredes del decantador y los deflectores de gases, y también manteniendo las velocidades a través de las aberturas.

Cuadro 5.4 Velocidades en las aberturas para el decantador

| Caudal del afluente | Velocidades (m/h) |
| --- | --- |
| Caudal medio | < 2.0 - 2.3 |
| Caudal máximo | < 4.0 - 4.2 |
| Picos temporarios | < 5.5 - 6.0 |

Fuente: Lettinga & Hulshoff Pol (1995)

Según Wlidschut (1989), la velocidad de flujo máxima permitida en la abertura entre el reactor y el separador GSL, no debe ser mayor a 6.0 (m/h) como máximo y preferiblemente 4.0 (m/h). Para caudal medio se asumirá una velocidad de 2 m/h de acuerdo al cuadro 5.8.

(5.10)

Donde:

Qmed= Caudal medio diario (m3/h.)

Qmaxd= Caudal máximo diario (m3/h.)

v= Velocidad en las aberturas para el decantador (m/h.)

Por tanto el ancho de la abertura (Wa) entre el reactor y el separador GSL se obtiene reemplazando el mayor área libre de la ecuación (5.9) en la siguiente ecuación:

(5.11)

5.3.4.8.3.- Ancho de los lados de la campana (Wg)

La inclinación de las paredes del separador GSL es necesaria para crear una superficie sobre la cual los sólidos puedan sedimentar y deslizarse hacia el fondo (zona de digestión).

(5.12)

Donde:

Wg= Ancho de los lados de la campana (m.)

Hg= Altura de campana (m.)

Α= Angulo de inclinación con la horizontal de la campana (grados)

5.3.4.8.4.- Área superficial (As) del sedimentadór

La verificación de las tasas de aplicación de carga superficial y los tiempos de retención hidráulica en el compartimiento de sedimentación se realiza de acuerdo con el siguiente cuadro:

Cuadro 5.5 Carga de aplicación superficial y tiempos de retención hidráulica en el

Compartimiento de sedimentación

| Caudal del Afluente | Carga de Aplicación Superficial (m/h) | Tiempo de Retención Hidráulica (h) |
| --- | --- | --- |
| Caudal Medio | 0.6 - 0.8 | 1.5 - 2.0 |
| Caudal Máximo | < 1.2 | > 1.0 |
| Picos Temporarios* | < 1.6 | > 0.6 |

(*) Caudales pico con duración entre 2 y 4 horas.

El área superficial del decantador se obtiene multiplicando el ancho de la superficie húmeda (Ws) por el lado del reactor (L) por tanto el área superficial del sedimentadór será:

(5.13)

5.3.5- Determinación de la concentración del efluente

A partir de ajustes realizados a los resultados obtenidos de cinco reactores en funcionamiento, se obtuvieron curvas de eficiencia; las ecuaciones que permiten estimar las eficiencias de reactores UASB tratando aguas residuales domesticas en función del tiempo de retención hidráulica, para parámetros de DQO y DBO respectivamente se presentan a continuación:

5.3.5.1.- Concentración de DBO en el efluente

(5.14)

(5.14a)

Donde:

EDBO= Eficiencia de remoción de DBO (%)

SDBO= Concentración de DBO en el efluente (mg/lt)

So= Concentración de DBO en el afluente (mg/lt)

TRH= Tiempo de retención hidráulica (horas)

5.3.5.2.- Concentración de DQO en el efluente

(5.15)

(5.15a)

Donde:

EDQO= Eficiencia de remoción de DQO (%)

SDQO= Concentración de DQO en el efluente (mg/lt)

So= Concentración de DQO en el afluente (mg/lt)

5.3.6.- EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Dimensionar un reactor anaerobio de flujo ascendente y manto de lodos, siendo conocido los siguientes datos del proyecto:

Población =1369 habitantes

Caudal medio (Qmed)= 6.95 m3/h

Caudal máximo diario (Qmaxd)= 10.43 m3/h

Caudal máximo horario (Qmaxh)= 22.94 m3/h

DBO5 afluente= 206 mg/l

DQO afluente= 380 mg/l

Temperatura= 24.5 ºC

a) Calculo de la carga del afluente medio de DQO (Lo)

b) Calculo del tiempo de retención hidráulica (TRH)

Para una temperatura de 24.5 ºC se adopta un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 9 horas de acuerdo con el cuadro 5.1

c) Determinación del volumen del reactor

d) Determinación de la altura del reactor (H)

Para reactores operando con lodo floculento y con cargas orgánicas de hasta 5 a 6 kgDQO/m3dia, las velocidades superficiales medias deben ser del orden de 0.5 a 0.7 m/h.

Por tanto asumimos una velocidad de 0.57 m/h de acuerdo al cuadro 5.2, entonces la altura del reactor será:

e) Determinación del área del reactor

Elegimos un reactor UASB de forma rectangular, específicamente de sección cuadrada

f) Verificación de las cargas aplicadas

g) Verificación de las velocidades superficiales

Comparando las velocidades para caudal medio y máximo horario con el cuadro 5.2

h) Calculo de los tubos distribuidores del afluente

Para lodo medianamente denso y floculento y con una carga orgánica aplicada de 1.01 kgDQO/m3dia se obtiene un área de influencia (Ad) de 2 m2 del cuadro 5.3 de donde el número de distribuidores (Nd) se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

Por lo tanto asumir Nd igual a 7 distribuidores

i) Diseño del separador gas - sólido – líquido (GSL)

Para caudal medio se asumirá una velocidad de 2 m/h de acuerdo al cuadro 5.4; y posteriormente se determina el área libre.

Por tanto se adopta como área libre 3.48 m2.

j) Calculo del ancho de la abertura (Wa), entre el reactor y el separador GSL

k) Calculo del traslape vertical del deflector

Los deflectores permiten la separación del biogás y permiten que el líquido y los sólidos entren al compartimiento de sedimentación. Estos deflectores deben tener un traslape mínimo de 10 a 15 cm. en relación a la abertura del decantador. Por tanto se asume un traslape vertical del deflector igual a 0.10 m.

l) Calculo de la altura de la campana

La altura del colector de gas debe estar comprendido entre 1.5 a 2.0 m para reactores de 5.0 a 7.0 m de profundidad. Asumimos como altura de la campana (hg) igual a 1.50 m.

m) Calculo del ancho de los lados de la campana (Wg)

En la práctica el grado de inclinación de las paredes del separador con la horizontal varia de 45° a 60°, por tanto asumir α (Grados) igual a 60 (cuanto mayor sea el ángulo de inclinación de las paredes más fácil será el deslizamiento del lodo)

n) Calculo del Área superficial (As) del sedimentadór

El área superficial del decantador se obtiene multiplicando el ancho de la superficie húmeda (Ws) por el lado del reactor (L) por tanto el área superficial del sedimentadór será:

Procedemos a verificar las cargas superficiales para caudal máximo diario y para caudal medio

Las cargas de aplicación superficial determinadas están de acuerdo con los valores establecidos en el cuadro 5.5 por tanto las dimensiones del compartimiento de decantación son 1.37 m de ancho por 3.50 m de largo.

o) Estimación de la eficiencia de la remoción de DBO en el sistema

p) Estimación de la eficiencia de remoción de DQO en el sistema

q) Estimación de las concentraciones de DBO y DQO en el efluente final

5.3.7.- EJERCICIO PROPUESTO

Dimensionar un reactor UASB para los siguientes datos del proyecto:

Población= 20000 habitantes

Caudal medio= 125 m3/h

Caudal máximo horario= 205 m3/h

DQO afluente= 600 mg/l

DBO afluente= 350 mg/l

Temperatura= 23 ºC (media del mes mas frio)

5.4.- TANQUE IMHOFF

Es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de sólidos suspendidos, obteniéndose excelentes resultados. Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques Imhoff ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la misma unidad, por este motivo también se les denomina tanques de doble cámara.

Los Tanques Imhoff tienen una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas; sin embargo para su uso correcto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos de tratamiento preliminar de cribado y remoción de arena. Son convenientes especialmente en climas calurosos pues esto facilita la digestión de lodos, en la selección de esta unidad de tratamiento se debe considerar que los tanques Imhoff pueden producir olores desagradables. El tanque Imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos:

- Cámara de sedimentación

- Cámara de digestión de lodos

- Área para ventilación y acumulación de natas.

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, éstos resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación pasando hacia la cámara de digestión a través de una ranura con traslape existente en el fondo del sedimentador. El traslape tiene la función de impedir que los gases o partículas suspendidas de sólidos, producto de la digestión, interfieran en el proceso de la sedimentación. Los gases y partículas ascendentes, que inevitablemente se producen en el proceso de digestión, son desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación. Los lodos acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conducen a lechos de secado, en donde el contenido de humedad se reduce por infiltración, después de lo cual se retiran y dispone de ellos enterrándolos o pueden ser utilizados para mejoramiento de suelos. El tanque Imhoff elimina del 40% al 50% de sólidos suspendidos y reduce la DBO de 25 a 35%.

5.4.1.- Dimensionamiento del tanque Imhoff

Para el dimensionamiento de Tanques Imhoff se toman en consideración los criterios de la Norma Boliviana (DINASBA) para el Diseño de Unidades de Tratamiento No Mecanizadas para Aguas Residuales, que se resume a continuación:

5.4.1.1.- Cámara de sedimentacion

El área de la cámara de sedimentación se determina con base a una carga superficial Cs ≤ a 25 m3/(m2.dia), generalmente se utiliza un valor de Cs igual a 24 m3/(m2.dia) calculado respecto al caudal medio:

(5.16)

Donde,

As= Área de la cámara de sedimentación (m2)

Qmed= Caudal medio diario (m3/hora)

Cs= Carga superficial [m3/(m2.hora)]

Normalmente los tanques de sedimentación primaria se proyectan para proporcionar un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 1 a 2 horas (recomendable 2 horas), por lo que el volumen de la cámara de sedimentación (Vs) se calculara con la siguiente expresión:

(5.17)

- El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de los lados respecto a la horizontal tendrá de 50° a 60°.

- En la arista central se debe dejar una abertura para el paso de los sólidos removidos hacia el digestor, esta abertura será de 0,15 a 0,20 m.

- Uno de los lados deberá prolongarse, de 0.15 0.20 m. de modo que impida el paso de gases y sólidos desprendidos del digestor hacia el sedimentador, situación que reduciría la capacidad de remoción de sólidos en suspensión de esta unidad de tratamiento.

Figura 5.5 Esquema grafico de la cámara de sedimentación

5.4.1.2.- Cámara de digestión

Para calcular el volumen del compartimento de digestión y almacenamiento de lodos se utilizará una contribución individual de lodos de 70 litros por habitante, cuando la temperatura promedio mensual del mes más frío sea de 15°C. Para cualquier otra temperatura se debe multiplicar el valor del volumen unitario por un factor de capacidad relativa (fCR), de acuerdo con los valores del cuadro 5.6. Por tanto el volumen requerido para la digestión de lodos (Vd en m3) estará dado por:

(5.18)

Donde:

FCR= Factor de capacidad relativa (ver cuadro 5.6)

P= Población (hab.)

Cuadro 5.6 Factor de capacidad relativa según la temperatura

| Temperatura °C | Factor de Capacidad Relativa |
| --- | --- |
| 5 | 2 |
| 10 | 1,4 |
| 15 | 1,0 |
| 20 | 0,7 |
| 25 | 0,5 |

Figura 5.6 Esquema grafico de la cámara de digestión y la tubería de extracción de lodos

- La altura máxima de lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del sedimentador; a esta distancia se le denomina profundidad libre.

- El fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de pirámide invertida (tolva de lodos), para facilitar el retiro de los lodos digeridos. Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de 15° a 30° con respecto a la horizontal.

- La tubería de remoción de lodos deberá estar 15 cm. Por encima del fondo del tanque

- El tubo de extracción de lodos no deberá tener menos de 200 mm. de diámetro de hierro fundido a menos que el lodo se vaya a extraer por bombeo, en ese caso puede ser de 150 mm.

- Para la remoción hidráulica del lodo se requiere por lo menos una carga hidráulica de 1.80 m., sobre la tubería de extracción de lodos.

5.4.1.3.- Área de ventilación y cámara de natas

Para el diseño de la superficie libre entre las paredes del digestor y las del sedimentador (zona de espumas o natas) se seguirán los siguientes criterios:

- El espaciamiento libre será de 1.0 m como mínimo (desde la parte exterior de la cámara de sedimentación hasta la parte interior de la cámara de digestión).

- La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque.

- El borde libre tendrá como mínimo 30 cm.

Figura 5.7 Vista en planta de un tanque Imhoff

5.4.2.- EJERCICIO DE APLICACIÓN

Se desea implantar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el empleo de un tanque Imhoff. La población es de 2000 habitantes tiene una dotación de 150 litros/hab/día, un porcentaje de contribución al desague de 80 %, la temperatura del mes mas frio es de 10 ºC.

a) El caudal de tratamiento será:

b) Determinación de las dimensiones del sedimentador

El área del sedimentador para una carga superficial de 1 m3/m2/hora será

Por tanto el volumen del sedimentador para un tiempo de retención hidráulica de 2 horas de acuerdo con el Reglamento Nacional DINASBA, 1996 será:

Para una relación largo (L)/ancho (W) de 4 de acuerdo con el Reglamento Nacional DINASBA, 1996 obtenemos las dimensiones del sedimentador:

Por tanto las dimensiones del sedimentador son:

L= 6.40 m

W= 1.60 m

Asumiendo un ángulo de inclinación de las paredes del sedimentador de α= 60º y un borde libre de 0.50 m, procedemos a obtener la altura del sedimentador:

c) Determinación de las dimensiones del digestor

Para una temperatura de 10 ºC el factor de capacidad relativa (fCR) es igual a 1.40, por tanto el volumen del digestor es:

Entonces el área superficial será:

El área de ventilación es:

Verificamos si representa más del 30 % del total del área del tanque:

Ahora calculamos las alturas dentro del digestor:

Para una inclinación del fondo de la cámara de digestión de 30º obtenemos la altura h1

Por tanto el volumen (V1) se obtiene a partir de la siguiente ecuación geométrica:

5.4.3.- EJERCICIO PROPUESTO

Se desea implantar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el empleo de un tanque Imhoff. La población es de 5000 habitantes para una dotación de 200 litros/hab/día, un porcentaje de contribución al desague de 80%, la temperatura del mes mas frio es de 20º C.

5.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- van Haandel Adrianus y Lettinga Gatze, Tratamento Anaerobio de Esgotos, Rio de janeiro, 1994.

2.- Chernicharo Lemos Carlos Augusto, Principios do Tratamento Biologico de Aguas Residuarias - Reatores Anaerobios, Editorial SEGRAC, Brasil, 1997.

3.- Especificaciones Técnicas para la Construcción de Tanque Séptico, Tanque Imhoff y Laguna de estabilización, CEPIS Lima Perú, 2005.

4.- Guía para el Diseño de Tanques, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización, CEPIS Lima Perú, 2005.