CAPITULO X

REUSO DE AGUAS Y MANEJO DE LODOS

10.1.- ANTECEDENTES

El efluente de las plantas de tratamiento de aguas residuales es una materia prima valiosa por su contenido de nutrientes y materia orgánica la cual debe ser valorada y aprovechada para reuso de cualquier naturaleza, en vez de verter estas aguas semi-tratadas al cauce más cercano. Emprender un proceso tan largo y delicado como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, para finalmente limitarse a cumplir con una norma administrativa y verter el efluente al río más cercano con 10, 20, o 30 % de la materia orgánica, que irá con la mayoría de los nutrientes y de los patógenos presentes en el agua residual, deja una impresión de desgaste de donde surge las siguientes interrogantes:

- ¿No será mucho trabajo para un efecto limitado reducir la carga orgánica? ¿No será una oportunidad perdida?.

- ¿No se podría valorar mejor el recurso “agua”, el recurso “nutrientes”.

10.2.- APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN LA AGRICULTURA (OMS 1989)

Las aguas residuales constituyen un problema sanitario, pero a su vez un recurso muy apreciado para el riego; de gran valor económico en áreas desérticas o con estiajes prolongados. Los nutrientes presentes en las aguas residuales tienen valor como fertilizantes y aumentan el rendimiento de los cultivos. La aplicación de aguas residuales, crudas o previamente tratadas, al suelo, campos de cultivo, constituye en sí un tratamiento adicional que mejora la calidad de las mismas, la cual se asocia particularmente bien a los sistemas que son poco eficientes en la remoción de los nutrientes, los cuales son requeridos por los cultivos.

La irrigación de cultivos con aguas residuales tratadas permite reducir la presión sobre el uso del agua superficial y freática, como en el consumo de fertilizantes químicos y plaguicidas, y aumenta el contenido de materia orgánica de los suelos. Este aporte de materia orgánica es por otro lado el mejor antídoto del suelo para resistir los riesgos de salinización, que pueden surgir de una aplicación excesiva de minerales, particularmente sodio.

Las aguas residuales domesticas son aprovechados en muchas áreas del mundo, para:

- Riego agrícola (a veces directamente, y a veces por extracción de ríos a las cuales se hayan descargado).

- Riego de árboles y plantas en corredores de transporte.

- Riego de césped, por ejemplo en campos de golf.

- Procesos industriales.

- Cría de peces.

- Recarga de acuíferos.

- Mitigación de impactos ambientales (creación de humedales artificiales).

- Uso estético, paisajístico.

10.2.1.- Directrices sobre la calidad de los efluentes empleados en agricultura

Partiendo de nuevas pruebas, en el informe de Engelberg se recomendaron nuevas directrices que contienen normas menos estrictas que las establecidas antes para los coliformes fecales. Sin embargo, son más estrictas que las precedentes en lo que se refiere al número de huevos de helmintos que, según se reconoció, constituyen el mayor riesgo real para la salud pública proveniente del riego con aguas residuales en las zonas donde las helmintiasis son endémicas. Las recomendaciones de Engelberg se revisaron y confirmaron en la reunión de Adelboden. Después de considerar este trabajo preparatorio y las pruebas epidemiológicas obtenidas, el grupo científico (OMS, 1989) recomienda las directrices que aparecen en el cuadro 10.1

Cuadro 10.1 Directrices recomendadas sobre la calidad microbiológica de las aguas residuales  empleadas en agriculturaa, (OMS 1989)

| Categoria | Condiciones de Aprovechamiento | Grupo Expuesto | Nemátodos Intestinalesb (media aritmética, Nº de huevos por litroc) | Coliformes fecales (media geométrica Nº por 100 mlc) | Tratamiento de aguas residuales necesario para lograr la calidad microbiológica exigida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### A | Riego de cultivos que comúnmente se consumen crudos, campos de deporte, parques públicosd | Trabajadores, consumidores y público | 1 | 1000d | Serie de estanques de estabilización que permiten lograr la calidad microbiológica indicada o tratamiento equivalente |
| B | Riego de cultivos de cereales industriales y forrajeros, praderas y árbolese | Trabajadores | 1 | No se recomienda Ninguna norma | Retención en estanques de estabilización por 8 a 10 días o eliminación equivalente de helmintos y coliformes fecales |
| C | Riego localizado de cultivos en la categoría B cuando ni los trabajadores ni el público están expuestos | Ninguno | No es aplicable | No es aplicable | Tratamiento previo según lo exija la tecnología de riego por lo menos la sedimentación primaria |

a En casos específicos, se deberían tener en cuenta los factores epidemiológicos, socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las directrices de acuerdo con ello.

b Especies Ascaris y Thricuris y anquilostomas.

c Durante el período de riego.

d Conviene establecer una directriz más estricta ( 200 coliformes fecales por 100 ml) para prados públicos, como los de los hoteles, con los que el público puede entrar en contacto directo.

e En el caso de los árboles frutales, el riego debe de cesar dos semanas antes de cosechar la fruta y ésta no se debe de recoger del suelo. No es conveniente regar por aspersión.

Con referencia a las nuevas directrices de calidad microbiológica para el uso de aguas residuales contenidas en el cuadro anterior (OMS, 1989), el tratamiento de desechos está incluido en la categoría de uso A, el tratamiento de desechos y la restricción de cultivos en la categoría B, y la selección de medidas de aplicación y de control de la exposición humana en la categoría C.

10.2.2.- Protección sanitaria en el uso de aguas residuales

En el aprovechamiento de aguas residuales y lodos, las medidas para proteger la salud se pueden agrupar en cuatro grandes categorías:

- Tratamiento de las aguas residuales.

- Restricción de cultivos.

- Métodos de aplicación de las aguas residuales.

- Control de la exposición humana.

10.2.2.1.- Tratamiento de las aguas residuales

Con procesos convencionales (sedimentación simple, producción de lodo activado y uso de filtros biológicos, lagunas con aireación mecanica y zanjas de oxidación) a menos que se suplementen con desinfección, no es posible producir un efluente que permita cumplir con la directriz recomendada de ≤ 1000 bacterias coliformes fecales por 100 ml para el riego de la categoria A. Ademas, los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales, por lo general, no son eficaces para eliminar huevos de helmintos y tienen muy poco efecto en los contaminantes quimicos de las aguas residuales

Las lagunas de estabilización son por lo general, el metodo preferido de tratamiento de aguas residuales en los climas calidos donde la tierra tiene un costo razonable. Se puede construir una serie de lagunas de estabilización con un tiempo total de retencion de 8 a 10 días para eliminar los helmintos en la debida proporción, pero en los climas calidos se necesita como minimo, el doble de ese tiempo para reducir el numero de bacterias a la concentración indicada en la directriz. La presencia de las etapas larvales de los nematodos en estado libre, algunas veces en elevados numeros, en los efluentes de lagunas de estabilización no reviste importancia para la salud publica porque esos microorganismos no son patogenos para el ser humano. El unico inconveniente de los lagunas de estabilización es la superficie relativamente amplia que exigen, pero eso se exagera a veces.

10.2.2.2.- Selección de cultivos

Para el riego de ciertos cultivos, sobre todo las verduras que se consumen crudas, se necesitan aguas residuales de alta calidad microbiológica, pero para otros cultivos selectos se pueden emplear otras de calidad inferior, donde el público no esté expuesto a contaminación (cuadro 10.1). Los cultivos se pueden clasificar según el grupo expuesto y las medidas de protección de la salud que exigen, de la manera siguiente:

10.2.2.2.1.- Categoría A, Se necesita protección para los consumidores, los trabajadores agrícolas y el público en general. Aquí se incluyen cultivos que se consumen probablemente crudos, frutas regadas por aspersión y lugares sembrados de pasto (campos de deporte, parques públicos y prados).

10.2.2.2.2.- Categoría B, Se necesita protección sólo para trabajadores agrícolas. Esto incluye cultivos de cereales, cultivos industriales (como el algodón y el sisal) y cultivos alimentarios empleados para fabricación de enlatados, cultivos forrajeros, praderas y árboles. En ciertas circunstancias, se podría considerar que algunos cultivos pertenecen a la Categoría B si no se consumen crudos (por ejemplo, la papa) o si crecen a una distancia considerable del suelo (por ejemplo, el chili). En esos casos hay que evitar la contaminación del cultivo mediante riego por aspersión o caída al suelo y asegurarse de que la contaminación de la cocina con esos productos antes de su preparación no represente un peligro para la salud.

Aquí se dará el nombre de restricción de cultivos a la limitación del uso de productos agrícolas enumerados en la Categoría B. Esto protegerá a los consumidores pero no a los trabajadores agrícolas ni a sus familias. Por tanto, la restricción de cultivos no es suficiente por sí sola; debe complementarse con otras medidas como el tratamiento parcial y el uso controlado de aguas residuales o el control de la exposición humana.

El tratamiento parcial para cumplir con las directrices sobre la calidad microbiológica de las aguas residuales recomendadas para la Categoría B (cuadro 10.1) sería suficiente para proteger a los agricultores en la mayoría de los lugares y más barato que el tratamiento completo.

La restricción de cultivos es factible sobre todo cuando:

- Existe una sociedad consiente del cumplimiento de la ley o donde ésta se hace cumplir estrictamente.

- Un órgano público controla la asignación y manejo de desechos.

- Un proyecto de riego tiene una acertada administración central.

- Los cultivos a los que se impone la restricción tienen una demanda adecuada y se venden a un precio razonable.

- Hay poca presión de mercado por la venta de cultivos excluidos (por ejemplo, los de la Categoría A).

La adopción de la práctica de restricción de cultivos como medio de protección de la salud en programas de aprovechamiento exigiría un sólido marco institucional y la capacidad de vigilar, controlar y obligar el cumplimiento de las reglas. Será preciso indicar a los agricultores porque se hace necesaria la restricción de cultivos y ayudarles a introducir un conjunto equilibrado de cultivos que permita utilizar al máximo las aguas residuales parcialmente tratadas.

10.2.2.3.- Métodos de aplicación de las aguas residuales

El agua de riego, que incluye las aguas residuales tratadas, puede utilizarse en la tierra de las cinco formas generales indicadas a continuación:

- En surcos: sólo se humedece parte de la superficie del suelo.

- Por aspersión: el suelo y los cultivos se riegan de la misma forma que con lluvia.

- Riego del subsuelo: la superficie se humedece sólo ligeramente, si llega a mojarse, pero el suelo queda saturado.

- Riego localizado (en pequeños chorros, por goteo o en burbujas): se humedece gradualmente la zona de la raíz de cada planta.

- Por anegamiento (método de riego por corrimiento): de esta forma se humedece casi toda la superficie del terreno.

Si el agua residual tratada se ajusta a la calidad recomendada por las directrices de la OMS, se puede usar cualquiera de los cinco métodos; la elección de uno u otro estará basada en el respectivo análisis técnico-económico. Si el agua no cumple con los requisitos de calidad y se desea regar cultivos de la categoría B, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

El riego por anegamiento demanda la menor inversión, pero quizá expone a los agricultores al mayor peligro. El riego por aspersión y por anegamiento no es conveniente para las verduras ni las frutas a menos que el efluente se ajuste a las condiciones estipuladas en las directrices correspondientes a la Categoría A.

El riego del subsuelo o el localizado, sobre todo cuando se coloca en la superficie una cubierta plástica (vegetal) protectora, puede ofrecer el mayor grado de protección de la salud, además de permitir un uso más eficiente del agua y dar mayores rendimientos; sin embargo, es costoso y se necesita un tratamiento seguro y completo del agua para retirar los sólidos en suspensión, con el fin de evitar que se tapen los pequeños orificios (emisores) por los que sale lentamente el agua al suelo. El riego en burbujas, técnica utilizada para el riego localizado de árboles, evita la necesidad de tener pequeñas aberturas en los emisores para regular la corriente destinada a cada árbol (HILLEL, D. 1987). Las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de cada método cuando se emplean aguas residuales se muestran en el cuadro 10.2.

Cuadro 10.2 Factores que afectan la elección del método de riego y medidas

necesarias cuando se emplean aguas residuales

| Método de riego | Factores que afectan la elección | Medidas especiales para aguas residuales |
| --- | --- | --- |
| Riego por inundación | Costo mínimo, no se requiere nivelación del terreno | Protección completa para los trabajadores del campo, para los que manipulan las cosechas y para los consumidores. |
| Riego mediante surcos | Costo reducido, puede ser necesaria la nivelación del terreno | Protección para los trabajadores del campo y tal vez para los manipuladores de las cosechas y los consumidores. |
| Riego por aspersores | Aprovechamiento medio del agua; no se requiere nivelar el terreno | No deben cultivarse algunos productos de la categoría B, sobre todo árboles frutales. Distancia mínima de 50 a 100 m respecto a viviendas y caminos. No deben emplearse residuos anaerobios debido a los malos olores. |
| Riego subterráneo y localizado | Costo elevado, gran aprovechamiento de agua, cosechas más productivas | Filtración para evitar la obstrucción de los emisores. |

Fuente:	Mara, D.; Cairncross, S. 1990.

10.2.2.4.- Control de la exposición humana

Cuatro grupos de personas pueden estar expuestos al riesgo que acarrea el empleo de aguas residuales y excretas en agricultura:

- Los agricultores y sus familias.

- Las personas que manejan los productos cultivados.

- Los consumidores (de productos cultivados, carne y leche).

- Las personas que viven cerca de los campos respectivos.

Se pueden emplear diversos métodos para controlar la exposición de cada uno de estos grupos, la finalidad se centra en evitar su contacto directo con los agentes patógenos de los desechos o evitar enfermedades una vez realizado el contacto.

Entre las medidas para proteger a los agricultores y a las personas que manejan los cultivos están el uso de ropa protectora para evitar el contacto con los agentes patógenos, estrictas prácticas de higiene para eliminar cualquier agente patógeno existente, y quizá la inmunización contra determinadas infecciones o su control quimioterapéutico como medida paliativa provisional para evitar una infección conducente a enfermedad.

Por ejemplo, la exposición de los agricultores a la infección causada por anquilostomas se puede reducir con el uso de calzado apropiado en el campo, pero eso tal vez sea difícil donde la gente suele trabajar descalza. Los manipuladores de productos agrícolas corren menor riesgo y pueden combatir su exposición utilizando guantes y adoptando adecuadas prácticas de higiene personal. No es posible inmunizar a la población contra la helmintiasis o la mayoría de las enfermedades diarreicas; sin embargo, quizá valga la pena considerar la inmunización de grupos muy expuestos contra la fiebre tifoidea y la hepatitis A.

Otras medidas de protección de la salud incluyen la provisión de establecimientos médicos adecuados para tratar las enfermedades diarreicas, la quimioterapia y la inmunización no son estrategias adecuadas de protección de la salud, pero podrían ser provechosas como medida paliativa provisional. En los programas de aprovechamiento de aguas residuales en agricultura, es posible reducir los riesgos para los consumidores cocinando los alimentos antes del consumo y observando estrictas normas de higiene con relación a la limpieza de los alimentos. Por tanto, en las campañas de educación sanitaria hay que prestar la debida atención a la higiene de los alimentos, por ejemplo la transmisión de la tenia se puede prevenir con inspección de la carne.

La población local debe mantenerse bien informada sobre la ubicación de todos los campos en los que se emplean aguas residuales para que se abstenga de entrar a ellos. No se ha comprobado que quienes viven cerca de los campos regados por aspersión con aguas residuales estén muy expuestos a riesgos. Sin embargo, no se deben usar aspersores a una distancia de 50 a 100 metros de las casas o los caminos para evitar que se mojen los peatones.

Se necesita tener cuidado especial para que los trabajadores, residentes y visitantes no utilicen aguas residuales para beber o para uso doméstico por accidente o porque no tienen otra alternativa. Por tanto, el suministro de agua potable de buena calidad es una medida indispensable de control de la exposición y todos los canales, tubos y bocas de salida de aguas residuales deben marcarse como tales y, de preferencia, pintarse de un color distintivo. Será preciso emplear aditamentos especiales de conexión con las bocas de salida para evitar el uso indebido.

10.2.3.- Integración de diversas medidas

A menudo convendrá emplear un conjunto de medidas de protección de la salud. Por ejemplo, la restricción de cultivos puede ser suficiente para proteger a los consumidores, pero deberá suplementarse con otras medidas para proteger a los agricultores. Algunas veces puede ser suficiente el tratamiento parcial de las aguas residuales cuyas normas de calidad sean menos exigentes que las recomendadas en el cuadro 10.1, si se realiza junto con otras medidas.

El concepto se presenta en forma esquemática y simplificada en la figura 10.1, que se basa en la suposición de que cada una de las medidas de protección es eficaz. Las cinco bandas concéntricas de la figura 10.1 representan fases del ciclo de transmisión de microorganismos de los desechos al consumidor humano o al trabajador. Los agentes patógenos fluyen hacia el centro, y el círculo negro grueso representa una barrera que no deben traspasar si se desea proteger la salud.

La intensidad del sombreado denota el grado de contaminación (de las aguas residuales, el campo o el cultivo) o el riesgo (para el consumidor o el trabajador). La parte blanca del centro indica una supuesta ausencia de riesgo para la salud humana y por tanto, da a entender que la estrategia es conducente al uso inocuo de aguas residuales.

Si no se adoptan medidas protectoras, existe un gran riesgo para los trabajadores y consumidores; cuando hay restricción de cultivos (régimen A), los consumidores están a salvo, pero los trabajadores siguen expuestos a un gran riesgo. Las medidas de utilización de aguas residuales cuidadosamente seleccionadas, como el riego localizado (régimen B), evitan la contaminación del cultivo o de los trabajadores y por tanto, permiten proteger la salud de estos y la de los consumidores. En el mejor de los casos, el control de la exposición humana (régimen C) evita un cierto grado de contaminación de los consumidores y trabajadores, pero como raras veces se cumple en la práctica con las medidas recomendadas, ambos grupos siguen expuestos a un riesgo menor.

El tratamiento parcial de desechos (régimen D) reduce el grado de contaminación pero la intensidad de esa reducción varía según la clase de tratamiento empleado. El tratamiento en lagunas de estabilización por unos 8 a 10 días (o un tratamiento parcial equivalente) (D-I) elimina los huevos de helmintos lo suficiente para proteger la salud de los agricultores y consumidores, pero la eliminación de bacterias sólo sirve para reducir el riesgo para los consumidores de verduras, no para eliminarlo. El tratamiento secundario convencional (D-II) no garantiza la eliminación suficiente de huevos de helmintos, y por tanto, los trabajadores y consumidores siguen expuestos a un riesgo menor. El tratamiento completo (según la directriz establecida para la Categoría A) ofrece plena protección a los consumidores y trabajadores agrícolas (régimen H).

A manera de ejemplo, se presentan tres conjuntos de medidas de protección. Al administrar el tratamiento parcial junto con restricción de cultivos, los consumidores y trabajadores están a salvo cuando ese tratamiento se efectúa en lagunas de estabilización (E-1), pero los últimos siguen expuestos a un riesgo menor cuando se emplea el tratamiento secundario convencional (E-II). El control de la exposición humana junto con el tratamiento parcial (régimen F) permite proteger la salud de los trabajadores (aunque ninguna medida en sí confiere plena protección), pero puede dejar expuestos a los consumidores a un riesgo menor.

Cuando no se administra ningún tratamiento, la restricción de cultivos y el control de la exposición humana (régimen G) pueden reducir considerablemente el riesgo para los trabajadores y proteger a los consumidores.

En la figura 10.1 se presentan tres regímenes que permiten proteger a cabalidad la salud de los trabajadores, consumidores y otras personas, con lo que se reducen mucho los riesgos para la salud aunque no se logra seguridad completa. Las medidas que ofrecen protección parcial podrían emplearse como parte de un método gradual para reducir los riesgos sanitarios hasta que sea posible introducir un régimen que ofrezca plena protección.

Figura 10.1. Modelo generalizado del efecto de diferentes medidas de control para reducir los riesgos sanitarios del aprovechamiento de aguas residuales

La factibilidad y eficacia de todo conjunto de medidas dependerá de muchos factores que se deben considerar cuidadosamente antes de tomar cualquier medida. Ese conjunto comprende:

- La disponibilidad de recursos (instituciones, personal, fondos, tierra);

- Las prácticas sociales y agrícolas existentes;

- Los patrones existentes de las enfermedades transmitidas por excretas.

A veces, ciertos factores económicos y técnicos impiden adoptar el método general de tratamiento completo de los desechos para proteger a los futuros trabajadores y consumidores. En tales casos, los factores culturales (por ejemplo, el tipo de cultivos alimentarios básicos), una sólida estructura institucional y la disponibilidad del personal necesario podrían ofrecer un medio apropiado para hacer cumplir las disposiciones sobre restricción de cultivos, medida complementada con control de la exposición humana o tratamiento parcial de los desechos. Este sería un método mejor enfocado en el que se emplearían los recursos disponibles para proteger a las poblaciones expuestas.

10.2.4.- Precauciones recomendadas en la operación de sistemas de riego con aguas residuales

- Análisis de la calidad del agua servida en relación con los cultivos previstos y el tipo o los tipos de suelo. Investigar existencia de normas.

- Sustancias tóxicas y detergentes no biodegradables, etc., tratar de controlarlos en su fuente de origen.

- Se debe dar preferencia a los suelos con alto contenido de materia orgánica y alcalinos para minimizar la toma de metales pesados por las plantas.

- Se debe dar preferencia a cultivos que no se coman crudos, que tengan alto valor nutritivo y sean de un consumo de agua moderado.

- Se debe utilizar el grado de tratamiento que sea requerido según el uso restringido o irrestricto del agua y tomando en cuenta el método de riego que se utilice.

- Para proteger la salud de los consumidores, debe practicarse la cosecha entre 2 y 4 semanas después del último riego con aguas residuales.

- Tratar de eliminar las posibles molestias causadas por moscas, mosquitos, olores, etc.

- Salud ocupacional, proteger la salud de los agricultores. Si el clima y las circunstancias lo permiten, considerar el uso de guantes, botas, etc. Debe existir control médico (chequeo cada 3 meses) del personal que vive en el área de riego.

- El sistema de riego deberá contar con dispositivos que permitan un buen manejo y dosificación del agua.

- Deberá contarse con capacidad de almacenamiento de efluentes tratados, o tierra agrícola adicional o dispositivos para orientar en forma sanitaria los efluentes tratados durante los períodos en que no se necesite o sea necesario suprimir el riego.

- Debe evitarse la erosión del suelo, la descarga de agua en exceso (excediendo la permeabilidad del terreno) y el deterioro del agua subterránea con patógenos, nitratos, etc.

- Deberá contarse con dispositivos para medición del flujo y control del efluente. Usar canaletas parshall, vertederos, etc.

- Especial atención se dará a la etapa de cosecha, procurando usar agua de muy buena calidad para el lavado de los productos antes de su almacenamiento.

- Igual cuidado se tendrá en la conservación higiénica de los productos durante toda la etapa de almacenamiento.

- Deberá hacerse un monitoreo sobre calidad toxicológica y microbiológica de los productos procedentes de estas áreas de riego. Como patrón de comparación deberá hacerse el mismo tipo de control con productos procedentes de áreas de riego donde no se utilicen aguas residuales o altamente contaminadas.

10.3.- MANEJO DE LODOS

El lodo es un subproducto que se genera en todos los procesos de tratamientos de aguas residuales. El lodo producido en las operaciones y procesos de tratamiento de las aguas residuales suele ser líquido o liquido semisólido. A diferencia de las plantas aerobias, el lodo de los reactores anaerobios es estabilizado (fermentado), se genera en poca cantidad (aproximadamente 0.50 m3 o 20 kg de lodo seco para 1000 m3 de aguas residuales domesticas) y es de fácil deshidratación. Su comercialización es en consecuencia mas fácil aunque el precio de venta solo alcanza para pagar los costos directos de su deshidratación, empaque y transporte. Es de todos modos una fuente nueva de material orgánico para los cultivos de la región.

El lodo estabilizado generado del tratamiento de las aguas residuales es valioso como fuente de nutrientes y como acondicionador del suelo, puede emplearse en la agricultura o como fertilizante de estanques en acuicultura. El uso de los lodos debe de fomentarse en donde sea posible, siempre y cuando se provea de la protección de la salud.

Cabe resaltar que en la mayor parte de América Latina la materia orgánica es factor limitante en el rendimiento de los cultivos y su falta tiene un efecto negativo sobre su resistencia natural al parasitismo; además su disponibilidad en el mercado es escasa, el único abono orgánico de venta común en todas las regiones del continente es la gallinaza. Según el precio comercial de la gallinaza se puede evaluar la necesidad de materia orgánica para la agricultura regional. La materia orgánica incorporada mejora el suelo porque:

- Permite una mayor retención de la humedad.

- adiciona al suelo los nutrientes necesarios para la plantas y facilita su retención en el suelo.

- Incrementa la actividad biológica del suelo.

- Evita o al menos disminuye la necesidad de fertilizantes químicos.

Sin embargo, existen condicionantes para la utilización del lodo, como:

- Contenido de metales que pueden llevar a valores limite de toxicidad, desconociéndose en muchos casos los efectos reales de concentración de metales depositados en los suelos sobres las plantas.

- Presencia de patógenos y semillas indeseables que puedan hacer inutilizable el lodo en ciertos casos.

Para determinar si el lodo contiene sustancias químicas industriales, como metales pesados, que puedan causar toxicidad a las plantas y al hombre, es recomendable realizarse una serie de análisis de laboratorio en forma periódica. Sin embargo, estos análisis son complicados y costosos. Se puede determinar el potencial de los lodos de ser tóxicos con un inventario de industrias que estén descargando a la red de alcantarillado sanitario y que pueden tener un impacto en la calidad de los lodos.

10.3.1.- Tratamiento y secado de lodos

Los lodos se extraen de los procesos de pretratmiento, tratamiento primario y secundario, consisten de 80 – 90 % de agua por peso, son donde se concentran los patógenos, y necesitan tratamiento para “estabilizarlos” para:

- Reducir patógenos

- Eliminar olores ofensivos

El tratamiento de lodos estabilizados consiste en aplicar químicos o una combinación de tiempo temperatura que asegure la remoción o transformación de los patógenos y de los componentes orgánicos que pueden causar malos olores. Los tanques Imhoff y los reactores anaerobios de flujo ascendente y manto de lodos (UASB) incluyen en su diseño el tratamiento anaerobio de los lodos, los cuales ya salen “estabilizados”.

Unas ves tratadas, normalmente se utilizan un proceso para secar el agua excesiva de los lodos para facilitar su reúso o disposición final.

Figura 10.2 Sistema mixto, UASB + filtros percoladores con su lecho de secado de lodos

10.3.1.1.- Digestión anaerobia

La digestión anaerobia de los lodos es un proceso de descomposición de la materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxigeno molecular. El lodo crudo se introduce en un tanque cerrado y en la que se libera gas (primariamente metano). El lodo se calienta por medio de un intercambio de calor externo utilizando el metano producido por el proceso como combustible.

10.3.1.2.- Tratamiento con cal

Si los lodos son de poco volumen y falta espacio para secarlo o están muy cerca de una zona urbana, se puede optar por esterilización con alteración de pH, con cal. Se trata de elevar el PH de los lodos a pH 12 por 30 minutos.

10.3.1.3.- Compostaje, particularmente compostaje con residuos orgánicos

Si se mezclan los lodos con basuras orgánicas en proceso de compostaje, la acción exotérmica (70 ºC) de las bacterias “pasteuriza” los lodos, liberándolos de los agentes patógenos.

10.3.1.4.- Patio de secar

Esta es la forma de tratamiento de lodos más sencillo. El lodo tiene bastante contenido líquido. Se coloca el lodo en una plataforma de ladrillo. La base de esta plataforma de ladrillo es conformada por diferentes tipos de suelo cuya función es filtrar el residuo liquido de los lodos. Al fondo de estos materiales se coloca un sistema de drenaje que recolecta los fluidos y los conduce hacia el punto de descarga o infiltración.

Después por medio de radiación solar, se deshidrata los lodos hasta dejarlos en una forma solida, dependiendo del clima (temperatura solar, intensidad de lluvia, humedad de suelos, etc.) en donde es ubicado el sistema de tratamiento, el periodo de secado de un patio de lodos varia de 3 a 6 meses.

Debe determinarse experimentalmente cual es el espesor más conveniente de la capa de lodos en el proceso de secado. Es posible que, en clima seco, se pueda secar rápidamente una capa de lodos de 0.30 m de espesor. No deben vaciarse lodos húmedos sobre lodos secos o parcialmente secos. Antes de recibir una nueva carga de lodos, deben limpiarse los lechos para eliminar los residuos de lodos secos, las basuras y restos de vegetación que se hayan acumulado. Los lodos digeridos que han perdido suficiente humedad, se agrietan, pudiendo entonces manejarse con pala para retirarse del lecho. Los tiempos de secado dependen del clima y pueden variar de 1 a 4 semanas. En zonas lluviosas debe preverse la cobertura de los lechos de secado para evitar que las precipitaciones incorporen mayor humedad a los lodos en proceso de secado

Los lodos digeridos secos constituyen un buen abono o mejorador de suelos, aunque se debe advertir que los huevos de nematodos, que pueden estar contenidos en los lodos, requieren de un periodo de varios meses para su inactivación y por lo tanto la perdida de capacidad de infectar a otras personas. Por este motivo se deben almacenar los lodos por un periodo de por lo menos 6 meses para que su uso en la agricultura no signifique riesgo para la salud de los agricultores o los consumidores de los productos.

Figura 10.3 Lecho de secado de lodos

10.4.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- OMS, Serie de Informes Técnicos, Aprovechamiento de efluentes: Métodos y medidas de protección sanitaria en el tratamiento de aguas servidas. Informe de una Reunión de Expertos de la OMS, 1973.

2.- OMS, Serie de Informes Técnicos, Directrices Sanitarias sobre el Uso de Aguas Residuales en la Agricultura y Acuicultura Informe de una Reunión de Expertos de la OMS, 1989.

3.- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Subsecretaria del Medio Ambiente, Secretaria Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333. Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. La Paz, Bolivia, 1995.

4.- Ing. Suematsu Leon Guillermo – Asesor en Tratamiento de Aguas Residuales CEPIS, Protección Sanitaria en el Uso de Aguas Residuales y Lodos de Plantas de Tratamiento, CEPIS Lima Perú.