GUÍA DE LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SONOMETRO

1.- INTRODUCCIÓN

El ruido es un agente que a diferencia de otros contaminantes, está presente en todas las actividades productivas, por lo que un número importante de los trabajadores de nuestro país ha adquirido o podría adquirir sordera profesional.

Pese a que los agentes contaminantes a los que están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo pueden ser controlados mediante acciones del tipo técnico u organizativo, de las cuales se destacan los Elementos de Protección Personal (EPP), la realidad nacional nos señala que el costo de aplicar medidas de control de este tipo en la fuente o en el camino supone una inversión que no puede ser, en la mayoría de los casos, solventada por pequeñas y medianas empresas.  Por este motivo, el uso de los EPP se transforma en la principal alternativa a utilizar, siendo el Protector Auditivo (PA), el EPP utilizado contra el agente ruido.

Para una correcta selección y utilización de un determinado protector auditivo se deben considerar todas las variables que inciden en la evaluación del riesgo; la compra y entrega de éste; el correcto uso de este elemento considerando las debidas capacitaciones; el mantenimiento del Protector y finalmente la sustitución.

2.- MARCO TEORICO

El sonido es una sensación percibida por el oído humano, producido por rápidas fluctuaciones de la presión del aire debidas a objetos que vibran y son estas vibraciones que se transmiten a las partículas del aire.  El sonido se propaga en el airea aproximadamente a 340 m/s, en el agua a 1 500 m/s y en el acero a 5 000 m/s.  El ruido es un sonido no deseado.

3.- OBJETIVO

Exponer los criterios técnicos y las recomendaciones para una adecuada selección, uso, limpieza, mantención y almacenamiento de los protectores auditivos en los lugares de trabajo.

4.- TERMINOLOGÍA

Almohadilla: elemento adaptable que se fija al contorno interior de la copa y que contiene un material de relleno, generalmente líquido o de plástico esponjoso, para mejorar la confortabilidad y ajuste de las orejeras en la cabeza.

Arnés/arco: elemento, generalmente de plástico o metálico, diseñado para permitir una buena

adaptación de la orejera alrededor de las orejas, ejerciendo para ello una fuerza sobre las copas y una presión por medio de las almohadillas.

Cinta de cabeza: cinta flexible fijada a cada copa o al arnés cerca de las copas, diseñada para sujetar la orejera con arnés detrás de la cabeza o con arnés bajo la barbilla, pasando por encima de la cabeza y descansando sobre ella.

Copa: casquete montado en el arnés/arco, al que se le acoplan una almohadilla y un relleno.

Efecto de oclusión: es un aumento de la eficacia con que un sonido se transmite al oído por conducción ósea a frecuencias por debajo de 2000Hz, cuando el canal auditivo está obstruido y sellado con una orejera o un tapón auditivo. Este efecto hace que los usuarios de los protectores auditivos experimenten un cambio en la calidad de la voz percibida y otros sonidos y vibraciones producidos por el cuerpo humano, como los derivados de las acciones de respirar y masticar.

La propia voz adopta una calidad baja y resonante, debido a que la percepción del habla se potencia a través de la conducción ósea.

Elemento de protección auditiva (EPA): Son elementos de protección personal cuyas propiedades de atenuación sonora tienen por objeto prevenir los efectos dañinos en el órgano de la audición, reduciendo los niveles de presión sonora que llegan al oído. Éstos se pueden clasificar en: Orejeras; Tapones; Protectores Auditivos Especiales.

Elementos de protección personal (EPP): todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para proteger el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

Orejera: tipo de protector auditivo compuesto por un arnés y un par de copas diseñadas para cubrir cada pabellón auditivo (orejas).

Revestimiento o relleno de las copas: material absorbente acústico contenido al interior de la

copa.

Tapón: tipo de protector auditivo que se introduce en los conductos auditivos o que los cubren, para protector auditivo, se calculará el nivel de presión sonora efectivo ponderado “A”, en el oído con el protector auditivo colocado (L’A en dB(A)).  Este resultado se comparará con el Nivel de Acción para determinar si la protección es adecuada (L’A < Lac).

5.- SELECCIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO

Para la selección de un EPA (Elemento de Protección Auditiva) es necesario identificar los riesgos, evaluar y caracterizar el ruido, así como también determinar las condiciones ambientales en el puesto de trabajo que puedan afectar la vida útil y el rendimiento del protector. Es recomendable que personal capacitado, con la colaboración del trabajador participen en dicho proceso. Para llevarlo a cabo es importante tener en cuenta los siguientes factores:

- Exigencias en materia de atenuación sonora;

- Marca de certificación;

- Compatibilidad con otros EPP;

- Comodidad que ofrece al trabajador, así como los problemas de salud del trabajador, para determinar si el protector auditivo ejerce influencia sobre éstos;

- Necesidad de escuchar señales de alarma;

- Condiciones del lugar de trabajo;

En el punto 10, se presenta un diagrama de flujo en el cual se puede observar la secuencia de actividades, los puntos de decisión y los factores que son claves para la selección del protector auditivo.

Es recomendable que en el proceso de selección de un EPA participen todos los estamentos de la empresa y organismos involucrados en este tema.

Este proceso de selección se debe efectuar, nuevamente en la empresa, cuando en algún puesto de trabajo, se modifiquen las condiciones medioambientales, se produzcan cambios en el ambiente sonoro, y/o cambios en los procesos productivos.

6.- CONDICIONES AMBIENTALES Y PRESENCIA DE OTROS RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Para una selección adecuada del protector auditivo se deberán considerar las condiciones ambientales del lugar de trabajo, debido al impacto que pudieran tener tanto en la comodidad como en el rendimiento del equipo.  Asimismo, la existencia de humedad, polvo, calor o frío excesivo, radiación solar, entre otros, pueden cambiar las propiedades de sus materiales y con ello disminuir su vida útil.

Por otro lado, la presencia de peligros y agentes, tales como: químicos, eléctricos, o térmicos, podría implicar la necesidad de utilizar otros EPP, o bien que tales peligros recomiende que los propios protectores auditivos cumplan propiedades especiales (p.e. riesgo eléctrico).

A continuación se trata brevemente algunos de estos aspectos a considerar:

Temperatura y humedad elevadas: si debido al trabajo se produce una sudoración abundante en la zona recubierta por las orejeras, es preferible la utilización de tapones; si no es factible la utilización de tapones, se recomienda usar orejeras con almohadillas rellenas de líquido; si se utilizan almohadillas rellenas con espuma, se recomienda recubrirlas con un material absorbente al sudor, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Polvo: en los trabajos con polvo y suciedad en que se utilizan tapones reutilizables, existe riesgo de infección en el oído, por este motivo es recomendable la utilización de tapones desechables; si se utilizan orejeras en ambientes con polvo, puede acumularse una capa de éste entre la almohadilla de la orejera y la piel, lo que puede dar como resultado la irritación de ésta última.

Agentes químicos: la contaminación del protector auditivo con sustancias extrañas, tales como grasa, aceites, soluciones, residuos líquidos, etc., podría generar irritaciones o abrasiones en la piel. Para estos casos es recomendable el uso de orejeras.

Agentes eléctricos: las orejeras acoplables a un casco de protección que posee propiedades

dieléctricas, no debe provocar una modificación en tales características.

Características del puesto de trabajo: en situaciones donde el trabajador requiera hacer maniobras en lugares pequeños (espacios confinados) los tapones son una buena elección.

7.- EFECTO SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LA AUDICIÓN

Es importante que el protector auditivo no otorgue una excesiva atenuación, lo que sucede en aquellos casos donde el nivel de presión sonora efectivo ponderado “A”, (L’A) está más de 20 dB bajo el Nivel de Acción (ver anexo 1).  En estos casos, el protector otorgará demasiada atenuación sonora, considerándose como sobreprotección.  Esto podría originar que el trabajador se retire el protector auditivo cuando necesite comunicarse, tenga la sensación de incomodidad, o interfiera con las señales de alarma que debe escuchar.

Recomendaciones para la selección, uso, cuidados y mantención de la protección auditiva en función del nivel de presión sonora efectivo se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Estimación de la Protección Auditiva en función del Nivel de presión sonora efectivo

| Nivel de Presión Sonora Efectivo (L’A) | Calificación de la Atenuación Sonora |
| --- | --- |
| L’A > 80 dB(A)* | Insuficiente |
| 60 dB(A) < L’A < 80 dB(A) | Adecuada |
| L’A < 60 dB(A) | Excesiva |

* 80 dB(A) = Nivel de Acción

8.- FACTORES REFERENTES AL USUARIO

Problemas de Salud

Es necesario tener en cuenta la condición de salud del trabajador, si padece o ha padecido alguna enfermedad al oído o a la piel, que pudiera ser agravada por el uso de un EPA. Tal condición se debe establecer mediante un chequeo médico, con anterioridad al uso del protector auditivo (p.e. para trabajadores con otitis no es recomendable el uso de protectores auditivos tipo tapón).

Comodidad del Trabajador

La comodidad de un protector auditivo influye en el tiempo de uso, y por consiguiente en la eficacia del control del riesgo. La intermitencia en el uso disminuye drásticamente la protección del trabajador.  En este sentido, es importante tener en cuenta que parámetros como la masa, los materiales, las terminaciones, la presión de las almohadillas, la fuerza del arnés, el tamaño, el impedimento de la evaporación de la transpiración, el aumento y acumulación de sudoración, entre otros, van a influir en el uso y aceptación del protector auditivo.

El proceso de selección de protectores auditivos debe ser participativo. Antes de la decisión de compra, los profesionales encargados de la seguridad y los trabajadores deben probar aquellos modelos y tallas que más se adapten a la morfología del usuario y sean más cómodos, a partir de una muestra de protectores auditivos del mercado que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

Compatibilidad con otros elementos de protección personal (EPP)

Si las condiciones del puesto de trabajo hiciesen necesario, además del protector auditivo, el uso de otros EPP, se deberá considerar la compatibilidad de dichos equipos entre sí, de tal forma que el trabajador quede protegido contra todos los riesgos presentes.

El uso de algunos tipos de protectores auditivos – en combinación con otros equipos de protección personal - podría reducir el nivel de protección auditiva. A continuación se entregan algunas recomendaciones relativas a la compatibilidad:

Elementos de protección ocular: estos podrían interferir en el correcto ajuste del protector auditivo en el caso de utilizar orejeras. En este caso, se recomienda que las orejeras sean de posición única o universal, pero utilizadas detrás de la nuca o bajo la barbilla, en conjunto con la cinta de cabeza. Se recomienda principalmente el uso de tapones.

Pantallas faciales: éstas podrían interferir con el correcto uso de orejeras y tapones unidos por un arnés. Se recomienda principalmente el uso de tapones sin arnés.

Cascos de protección: en el caso de las orejeras acoplables a un casco hay que considerar que la orejera se debe utilizar con el o los modelos de cascos que fueron certificados. En el caso de utilizar orejeras no acoplables se recomienda que éstas sean de posición única o universal, pero utilizadas detrás de la nuca o bajo la barbilla, en conjunto con la cinta de cabeza para ayudar a su correcto ajuste. La misma situación acontece con los tapones unidos por un arnés.

Equipo de protección respiratoria: el arnés de sujeción del aparato de protección respiratoria

podría interferir con el sello de las orejeras y tapones unidos por un arnés. En este caso se recomienda el uso de tapones sin arnés.

9.- RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN DE OREJERAS O TAPONES UNIDOS POR UNA ARNÉS CON OTROS EPP.

| Ropa de Protección y Capucha | Elemento de Protección Ocular | Pantallas Faciales | Casco de Protección | Aparato de Protección Respiratoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deben ser usadas sobre el protector auditivo y no debajo de éste, de lo contrario se reduce la eficacia de la protección | Los lentes de protección no debieran interferir con el ajuste. En este caso se debe evaluar el uso de tapones. | Verificar que las dimensiones de la pantalla facial sean adecuadas, de modo que no interfieran con el uso del protector auditivo. | Las orejeras acoplables a un casco de protección deben ser usadas con aquél modelo de casco con que fue ensayada la atenuación sonora. Es conveniente verificar que el borde del casco no interfiera con las orejeras. | Verificar que el arnés de sujeción del aparato de protección respiratoria no interfiera con el sello entre las orejeras y la cabeza. En este caso se debe evaluar el uso de tapones. |

10.- FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE UN PROTECTOR AUDITIVO

11.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

La evaluación de riesgos deberá realizarse previendo la medida de los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores.  Esta medida no será necesaria en las situaciones en que se pueda llegar a una conclusión sin necesidad de medir los niveles de ruido.

En los lugares de trabajo donde el nivel de exposición diario equivalente supere los 80 dB(A) y el nivel de pico supere los 135 dB(C):

- Debe evaluarse el nivel de exposición diario equivalente en los lugares de trabajo, tras haber efectuado la evaluación inicial, y repetir las medidas cada tres años, como mínimo.

- Los trabajadores tienen derecho a hacerse un control audiométrico mediante un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico. La periodicidad debe ser, como mínimo, cada cinco años.

- Se deben poner a disposición de los trabajadores protectores auditivos.

En los lugares de trabajo donde el nivel de exposición diario equivalente supere los 85 dB(A) y el nivel de pico supere los 137 dB(C):

- Debe establecerse y ejecutarse un programa de medidas técnicas y de organización, que tendrán que integrarse dentro de la planificación de la actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir la exposición al ruido. Se deberá tener en cuenta que los riesgos derivados de la exposición al ruido tienen que eliminarse en el origen o reducir al nivel más bajo posible, y tendrán que considerarse los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en el origen.

Algunas medidas de reducción técnica del ruido:

- Debe incidirse en los elementos ruidosos. Tiene que seguirse un programa de mantenimiento que incluya la sustitución de piezas desgastadas, el engrase de las partes móviles y el equilibrado dinámico de las máquinas.

- Deben reducirse velocidades de rotación o deslizamiento, además de disminuir las presiones de aire comprimido en los equipos mediante la colocación de silenciadores en los escapes neumáticos.

- Es necesario aislar mediante pantallas o tratamiento acústico con material absorbente.

La reducción del ruido mediante la organización del trabajo:

- Debe reducirse el tiempo de exposición y plantear la posibilidad de hacer turnos.

- Debe organizarse adecuadamente el tiempo de trabajo.

Es necesario señalizar los lugares de trabajo, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  Debe evaluarse el nivel de exposición diario equivalente en los puestos de trabajo, tras haber efectuado la evaluación inicial, y repetir las medidas cada año como mínimo.

Los trabajadores tienen derecho a hacerse un control audiométrico mediante un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico. La periodicidad debe ser, como mínimo, cada tres años.

Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos.

En los lugares de trabajo donde el nivel de exposición diario equivalente supere los 87 dB(A) y el nivel de pico supere los 140 dB(C):

- En la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, debe tenerse en cuenta la atenuación que proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores. . En ningún caso la exposición del trabajador, teniendo en cuenta la atenuación que proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados, podrá superar estos valores.

- Disponibilidad de protectores auditivos con características de atenuación adecuadas.

Si se comprueban exposiciones superiores a estos valores, es necesario:

- Adoptar medidas inmediatamente para reducir la exposición por debajo de estos valores límite.

- Determinar los motivos de la sobreexposición.

- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a suceder.

- Informar a los delegados de prevención de esta circunstancia.

12.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.- Ubicar el sonómetro en el lugar adecuado para la medición.

2.- Identificar el nombre del proceso sobre el cual se efectuara la medición.

3.- Contar con la planilla para el registro de las lecturas (Tabla 2).

4.- Tomar datos del nivel sonoro (50 datos en aproximadamente 5 minutos), la medición se realizara en un ambiente de trabajo dentro de la UMSS (PDTF).

5.- Para el cálculo de Leq solicite su planilla en Excel en el departamento de industrial (Planta Baja-CIDI).

6.- Elabore las conclusiones obtenidas para el puesto de trabajo estudiado.

13.- MEDICION DEL RUIDO

Calculo del nivel de presión acústica:

Formula a usar:

N = Numero de datos registrados.

Lj = Medida del sonómetro.

Donde la presión sonora es:

Donde P se debe calcular para cada medición.

Calculo del nivel de exposición diario equivalente:

Formulas a usar:

Ruido Continuo :  LAeq,d = LAeq,T + 10log (T/8)

El ruido continuo o constante es aquel ruido cuya intensidad permanece constante o presenta pequeñas fluctuaciones (menores a 5 decibelios) a lo largo del tiempo.

Ruido Variable :   LAeq,d=10*log⁡18*T*(10LAeq,T10)

El ruido variable es aquel ruido cuya intensidad permanece variable o presenta fluctuaciones (mayores a 5 decibelios) a lo largo del tiempo.

T= Tiempo en el que se genera cierto nivel de ruido.

14.- SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION

Método SNR

Para su utilización son necesarios los datos del nivel de presión sonora del ruido en el puesto de trabajo y el valor SNR del protector auditivo. El nivel de presión sonora efectivo ponderado “A”, se calcula a partir de alguna de las siguientes ecuaciones, redondeando el resultado al entero más próximo.

LA X´=Lc-SNR

LAX` = Nivel de presión sonora efectivo ponderado A

Lc = Nivel de presión sonora ponderado C.

Combinación de Orejeras y Tapones

En los casos que se requiera Doble Protección Auditiva (Orejera y Tapón), se debe tener presente que la protección entregada no es la suma aritmética de los dos protectores auditivos.

Una fórmula empírica simple que permite estimar la reducción de ruido global obtenida con una combinación de orejera y tapón, es:

SNRO+T=33log⁡(0,4*SNRo+0,1*SNRT)

Donde:

SNRT= índice de reducción único (o valor SNR) del tapón auditivo

SNRO= índice de reducción único (o valor SNR) de la orejera

TABLA 2: DATOS DEL NIVEL SONORO

| Puesto de Trabajo: |  |
| --- | --- |
| n | L (dB) |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |

15.- ACTIVIDADES A INVESTIGAR

- Identifique en que otros rubros (empresas manufactureras, empresas de servicios y otros) se puede usar el sonómetro.

- ¿Qué es el umbral del dolor?

- Calcular el nivel de presión sonora equivalente ponderado en A (LeqA).

- Concluir respecto a su punto de medición (Puesto de Trabajo).

- Determine el equipo de protección personal se debe usar en su puesto de trabajo.